Инв. № 048.СТС.022.002.008.000.

|  | Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей Москва 2023 г. |
| --- | --- |

СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» до 2032 года. Утверждаемая часть | 048.СТС.022.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 048.СТС.022.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 048.СТС.022.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 048.СТС.022.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 048.СТС.022.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 048.СТС.022.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 048.СТС.022.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 048.СТС.022.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 048.СТС.022.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 048.СТС.022.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 048.СТС.022.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» | 048.СТС.022.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 048.СТС.022.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 048.СТС.022.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 048.СТС.022.002.017.000. |

Оглавление

8. Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	6

8.1.	Общие положения	6

8.2.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	7

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах	7

8.4.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	8

8.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	8

8.6.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	8

8.7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	8

8.8.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	9

8.9.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	9

Список таблиц

Таблица 8.3.1.	Мероприятий по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	8

Таблица 8.3.2.	Мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	10

- Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разработаны в соответствии с пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований должны быть решены следующие задачи:

- обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения;

- обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

- обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей были сформированы на основе принятого варианта развития систем теплоснабжения в соответствии с Главой 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа «город Дагестанские Огни» обосновывающих материалов проекта схемы теплоснабжения (шифр 048.СТС.022.002.005.000.).

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусмотрено.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

В 2023 году, на БМК «Черемушки» кроме нагрузки потребителей котельной №1 переключаются также два жилых дома по адресам ул. Чкалова д. 6а и д. 8, теплоснабжение которых в настоящий момент ведется от автономных источников тепловой энергии. Для этих целей запланирована строительство тепловых сетей, от дома 6 по ул. Чкалова до домов 6а и 8. Перечень мероприятий по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 8.3.1.

    - Мероприятий по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Мероприятие | Длина трубопроводов (в 2-м), м | Год проведения мероприятия | Диаметр, мм |  | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство тепловых сетей от дома 6 по ул. Чкалова до домов 6а и 8 по ул. Чкалова | 72 | 2023 | 2Ду | 125 | Надземная |
|  | 112 | 2023 | 2Ду | 80 | Надземная |
| Всего | 184 |  |  |  |  |

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основным вариантом развития системы теплоснабжения предусмотрена реконструкция тепловых сетей от  котельных №1 и №2, а также тепловых сетей СОШ №1 и СОШ №5, ввиду исчерпана данными сетями эксплуатационного ресурса. Реконструкция предусматривает полную перекладку существующих тепловых сетей. Перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 8.3.1.

    - Мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование объекта | Длина трубопроводов (в 2-м), м | Год проведения мероприятия | Диаметр, мм |  | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей котельной №1 в зоне БМК Мкр. «Квадрат» | 1 158 | 2023 | 2Ду | 125 | Надземная Непроходной канал |
|  |  |  | 2Ду | 100 |  |
|  |  |  | 2Ду | 80 |  |
|  |  |  | 2Ду | 75 |  |
|  |  |  | 2Ду | 50 |  |
|  |  |  | 2Ду | 40 |  |
| Реконструкция сетей котельной №2 в зоне БМК Мкр. «Черемушки» | 716 | 2023 | 2Ду | 250 | Надземная Непроходной канал |
|  |  |  | 2Ду | 200 |  |
|  |  |  | 2Ду | 125 |  |
|  |  |  | 2Ду | 80 |  |
| Реконструкция сетей котельной №2 в зоне БМК СОШ №1 | 62 | 2023 | 2Ду | 125 | Непроходной канал |
|  |  |  | 2Ду | 50 |  |
| Реконструкция сетей котельной №1 в зоне БМК СОШ №5 | 110 | 2023 | 2Ду | 125 | Непроходной канал |
|  |  |  | 2Ду | 100 |  |
|  |  |  | 2Ду | 50 |  |
|  | 2 046 |  |  |  |  |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Насосные станции на тепловых сетях отсутствуют. Строительство насосных станций на тепловых сетях Схемой теплоснабжения не предусмотрено.