|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. e-mail: info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(разработан в соответствии с муниципальным контрактом №14-ОК от 04.10.13)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Долгопрудный 2013 г.

| Заказчик | Администрация городского округа «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(разработан в соответствии с муниципальным контрактом №14-ОК от 04.10.13)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Генеральный директор					Томилин В.В.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Жмыхова Г.В.

г. Долгопрудный 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

ТомилинВ.В.		— генеральный директор

- Сабельников А.Н.	— главный архитектор проекта

- Жмыхова Г.В.		 — руководитель проекта

- Данилова А.А.		— экономист-географ

Лихошерстова Н.В. 	— архитектор проектов

- Толмачева Н.А.		— инженер-менеджер ГИС

- Бурцева Н. А.		— начальник отдела картографии

- Ткаченко Н.С.		— инженер-картограф

- Яковенко А.А.		— инженер-картограф

- Полякова М.А.		— инженер-картограф

- Бартенева Е.В. 		— инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.	 	— инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	— гео-системный администратор

- Носова Д.А.		— главный юрисконсульт - правового обеспечения

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	9

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	9

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	10

1.3 Природные условия и ресурсы	12

1.3.1 Климатическая характеристика	12

1.3.2 Почвы	13

1.3.3 Рельеф и гидрография	13

1.3.4 Геологическая характеристика	14

1.3.5 Гидрогеологические условия	15

1.3.6 Минерально-сырьевые ресурсы	15

1.3.7 Инженерно-строительная характеристика	16

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	20

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	21

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	24

2.3	Экономическая база муниципального образования	26

2.4	Население	33

2.5	Жилищный фонд	36

2.7	Система культурно-бытового обслуживания	41

2.8	Транспортная инфраструктура муниципального образования	66

2.8.1	Внешний транспорт	66

2.7.2	Улично-дорожная сеть	72

2.8	Инженерное оборудование территории	81

2.8.1 Водоснабжение	81

2.8.2 Водоотведение	89

2.8.3 Теплоснабжение	92

2.8.4 Газоснабжение	94

2.8.5 Электроснабжение	104

2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение	109

2.9	Инженерная подготовка территории	114

2.10	Зеленый фонд муниципального образования	119

2.11	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	121

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	131

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	144

2.13.1	Зоны особо охраняемых природных территорий	144

2.13.2	Рекреационно-туристические зоны	144

2.13.3	Зоны охраны объектов культурного наследия	145

2.13.4	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	147

2.13.5	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	151

2.13.6	Санитарно-защитные зоны	157

3	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	162

4 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА	170

5	перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	171

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	180

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	184

- ВВЕДЕНИЕ

Разработка Корректировки Генерального плана муниципального образования «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан (далее Генеральный план) осуществлена ООО Научно-внедренческий центром «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом №14-ОК от 04.10.13, заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация городского округа «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан, Уставом МО «Город Дагестанские Огни», Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Республики Дагестан, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Республики Дагестан.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПД) по Республики Дагестан.

При разработке Генерального плана муниципального образования «Город Дагестанские Огни» использованы следующие периоды:

- исходный год – 2012 год;

- I очередь –2017 год;

- расчетный срок –2032 год.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

  - цели и задачи территориального планирования;

  - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан (графические материалы)»:

  - карта планируемого размещения объектов местного значения (М 1:5000);

  - карта границ городского округа (М 1:10000);

  - карта функциональных зон (М 1:5000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

  - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территорий городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

  - оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Республики Дагестан;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Дербентского муниципального района;

  - перечень земельных участков, которые включаются в границы городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «город Дагестанские Огни» Республики Дагестан:

  - карта современного использования территории (М 1:5000);

  - анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения (М 1:5000);

  - транспортной инфраструктуры (М 1:5000);

  - карта инженерной инфраструктуры территории (водоснабжение, канализация) (М 1:5000);

  - карта инженерной инфраструктуры территории (теплоснабжение, газоснабжение) (М 1:5000);

  - карта инженерной инфраструктуры территории (электроснабжение, связь) (М 1:5000);

  - карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:5000).

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

    - Общие сведения о муниципальном образовании

Город Дагестанские Огни расположен в южной части Республики Дагестан в 118 км к югу от Махачкалы и в 8 км севернее г. Дербента, на абсолютных отметках от + 18,0 до 4,5 м.

Сейчас это многонациональный город общей площадью 927 га, в котором проживает 28 200 человек.

По северо-восточной окраине города проходит железнодорожная магистраль федерального значения «Ростов-на-Дону – Баку» Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Протяженность ж/д путей по территории МО составляет 4,6 км.

С северо-запада на юго-восток через западную часть города проходит автомобильная дорога федерального значения М29 «Кавказ» (М29). Ее протяженность в границах города составляет 4,4 км.

Историческая справка

Дагестанские Огни - самый маленький и самый молодой город не только в Республике Дагестан, но и в Северо-Кавказском федеральном округе России, но значение его в истории и развитии Дагестана значительно. Ведь поселок Дагестанские Огни был известен России и даже Европе до того, как образовалась сама Республика Дагестан, так как до революции ни в России, ни в Европе не было ни одного предприятия стекольной промышленности, которое бы работало на природном газе. А в Огнях братья Малышевы из Астрахани в 1914 году сумели поставить такое производство и даже в еще не завершенном заводе наладить выпуск стеклянной посуды. Это был серьезный прорыв в стекольной индустрии для того периода, когда для выработки стекла вместо угля и древесины начали использовать природный газ.

Поселение возникло в 1938 г на базе строительства стекольного завода по производству оконного стекла, ведущегося на Северном Кавказе. В 1970 г стекольный завод выпускал 11,5 млн. м2 оконного стекла, что составляло 88 % производства данной продукции на Северном Кавказе. В то время здесь трудилось 1700 чел., т.е. практически каждая семья была экономически связана с заводом. В 70-е - 80- е годы отмечался расцвет рабочего поселка. Появлялись другие промышленные производства: завод первичного виноделия, кирпичный завод, ковровая фабрика, несколько позже - подшипниковый завод, на каждом из которых трудилось 100-200 чел. Данные производства расширяли спектр занятости местного населения. Шел устойчивый приток трудовых ресурсов из соседних районов. Поселок, а с 1990 г - город, постепенно расстраивался, концентрируясь вокруг стекольного завода.

    - Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Муниципальное образование «Город Дагестанские Огни» – административно-территориальная единица (городской округ) и муниципальное образование (город) в составе Республики Дагестан.

Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют:

- представительный орган городского округа – Собрание депутатов городского округа;

- Глава городского округа;

- администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского органа;

- Контрольно-счетная комиссия.

Муниципальное образование «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан образовано в соответствии с Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г.№6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» и имеет статус городского округа.

Границы территории городского округа установлены Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г.№6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» и отражены в уставе муниципального образования «Город Дагестанские Огни».

Настоящий Устав муниципального образования «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан принят решением Собрания депутатов городского округа «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан от 13 марта 2013 г. № 111.

Границы муниципального образования

Рисунок 1 – Существующие границы муниципального образования «город Дагестанские Огни»

Муниципальное образование город Дагестанские Огни с западной и восточной

стороны граничит с городом Дербент. С северной и южной стороны граничит с Дербентским районом.

От литера А до литера Б муниципальное образование граничит с городом Дербент.

От литера Б до литера В город граничит с Дербентским районом.

От литера В до литера Г муниципальное образование граничит с Дахадаевским районом.

От литера Г до литера Д город Дагестан граничит с городом Дербент.

От литера Д до литера А муниципальное образование граничит с Дербентским районом.

    - Природные условия и ресурсы

      - Климатическая характеристика

Город Дагестанские огни расположился в южной части Прикаспийской низменности, является административным центром одноименного городского округа республики Дагестан. Климат на территории округа переходный от умеренно-континентального к субтропическому.

Город Дагестанские Огни – один из самых теплых городов Дагестана. Среднегодовая температура здесь достигает 12,3°С. Лето - сухое и жаркое, зима малоснежная и умеренно прохладная. Продолжительность безморозного периода – 249 дней. Заморозки появляются с 17 октября и заканчиваются 25 марта. Зимний период непродолжительный, средняя температура января +2…+3 °С, в редкие дни столбик термометра может отпускаться до -3…-5 °С. Не исключено при нашествии холодных масс воздуха понижение до -21..-23°С, самые минимальные температуры зафиксированы на отметке -35 °С. Холодная и морозная погода крайне несвойственна данному региону и считается аномальным природным явление. Снежный покров практически не устанавливается, в короткие промежутки высота может доходить до 5-10 см. Продолжительность теплого периода составляет 265-275 дней. Средняя температура июля +22…+23 °С. Абсолютный максимум - в августе и равен + 38°С. На протяжении летнего сезона часто возникают продолжительные периоды жаркой (до +40 °С) и засушливой погоды. Осень так же продолжительная и теплая, по прогнозу погоды самым дождливым считается октябрь месяц. Среднегодовая норма осадков составляет 750-800 мм. Относительная влажность воздуха 69,4 %. По значительной амплитуде экстремальных температур в августе и в январе можно судить о континентальности климата в районе г. Дагестанские Огни. Расчетная температура самой холодной пятидневки - 9°С, расчетная зимняя вентиляционная температура +0,1 °С. Средняя температура отопительного сезона + 3,8°С, его продолжительность -145 дней.

Различие в нагревании моря и суши обуславливает развитие в районе бризовых ветров. Преобладают ветры СЗ и ЮВ направлений. Среднегодовая скорость ветра - 3,2 м/сек. Зимой ветры дуют с суши на море, летом - с моря на сушу.

Средняя относительная влажность воздуха составляет 78%. Она изменяется от 67% в августе до 85% в январе и феврале.

Глубина промерзания грунтов - 0,8-1,0 м.

Среднегодовая температура морской воды + 14,7°С, максимальная +30,5°С (август), минимальная - 2,3°С (январь). Лед появляется редко у берегов и держится короткое время. Состав морской воды хлоридно-натриевый с небольшим содержанием брома, калия, магния, при общей минерализации 9 г/л.

      - Почвы

В районе г.Дагестанские Огни вдоль побережья распространены плодородные темно-каштановые почвы суглинистого, глин истого и супесчаного состава, на которых при увлажнении получают хорошие урожаи. Темно-каштановые почвы сменяются светло-каштановыми суглинистого и глинистого состава с мощным плодородным слоем. В долинах оврагов развиты аллювиальные почвы полного профиля.

      - Рельеф и гидрография

Территория г. Дагестанские Огни приурочена к морской абразионно-аккумулятивной равнине, всхолмленной и слабо наклоненной к Каспийскому морю. Амплитуда рельефа на рассматриваемой поверхности достигает 78-80 м. Абсолютные отметки изменяются от минус 28 м у уреза воды в море до 4 м - в южной части города.

Площадка города сложена комплексом древнекаспийских и современных абразионно-аккумулятивных морских террас верхнего и нижнехвалынского возрастов. Ранее террасированный рельеф территории в настоящее время значительно изменен в процессе хозяйственной деятельности человека, но и теперь в центральной части планируемая территория имеет ступенчатый характер. В 100-150 м к северу от железной дороги на отметках 15-17 м фиксируется бровка уступа морской террасы высотой 5-7 м.

Современный пляж неширокой полосой в несколько метров протягивается вдоль уреза воды.

К северу от железной дороги поверхность рассечена длинными узкими с крутыми бортами оврагами глубиной до 10-15 м. В бортах нередки выходы родников.

В северо-восточной части территории отмечается много заболоченных участков, поросших болотной растительностью. В центральной части к югу от железной дороги территория нарушена многочисленными карьерами глубиной до 20-25 м, иногда частично заполненными водой.

Значительное влияние на формирование рельефа поверхности оказывает колебание уровня Каспийского моря.

За период инструментальных наблюдений (с 1837г) амплитуда колебаний уровня моря составила около 4 м (от минус 25,3 м в 80-х гг. XIX столетия до 29,06 м в мае 1977г). В XX веке уровень Каспийского моря существенно изменился дважды. В 1929г уровень фиксировался на отметках около минус 26 м и, поскольку он колебался вокруг этой отметки с амплитудой в 1 м в течение столетия (с 1830 г.), это значение рассматривалось как среднемноголетнее или вековое. В 1930 г. уровень моря стал устойчиво снижаться и к 1941 г. понизился почти на 2 м. В 1977 г. уровень Каспия опустился до самой низкой отметки за последние 200 лет - 29,06 м, далее с 1978 г. началось устойчивое повышение, уровня, продолжавшееся до 1995 г. За последние 18 лет уровень поднялся на 2,5 м, в результате чего была затоплена значительная часть береговой полосы. С 1995г уровень колебался около отметок минус 26,5 - 27,0 м и по прогнозу на ближайшие 50 лет его постепенное снижение более вероятное, чем повышение.

На общее колебание уровня Каспийского моря накладываются его сезонные изменения (до 40 см), а также - штормовые (высота волны до 6 м).

      - Геологическая характеристика

Рассматриваемая территория находится в зоне Северо-Кавказского передового прогиба альпийской ступенчатости в пределах Дербентской региональной структуры и одноименного локального антиклинального поднятия, сложенного породами неогена, представленного известняками-ракушечниками, реже песчаниками, глинами, конгломератами, на большей части территорий, перекрытых четвертичными отложениями морских террас.

Отложения морских террас представлены глинами, суглинками с прослоями песков различной зернистости, реже конгломератами. Общая мощность морских отложений изменяется в широких пределах (от 5 до 150 м).

Современные пляжевые накопления очень маломощны и представлены, главным образом, ракушкой с примесью крупного песка.

Незначительное распространение, в основном, вдоль железной дороги, имею техногенные образования, представленные глинами, суглинками, песком, часто с примесью строительного мусора.

Основанием всех сооружений на рассматриваемой территории повсеместно являются известняки неогена и глинистые отложения морских террас. Сопротивление сжатию водонасыщенных, в зависимости от трещиноватости, известняков изменяется от 20 до 730 кг/см2, сцепление глинистых грунтов при естественной влажности составляет 0,52-0,53 кг/см2, угла внутреннего трения - 19-21°. При избыточном увлажнении глинистые грунты набухают. Величина набухания составляет 7 %.

Подъем уровня моря и связанное с ним затопление и подтопление негативно отражается на состоянии грунтов. Происходит снижение на 15-12 % прочностных и деформационных характеристик четвертичных отложений морских террас. Существенное влияние на свойства засоленных грунтов оказывает процесс выщелачивания, приводящий к снижению более чем на 50 % показателей сцепления и модуля деформации этих грунтов. Современные колебания уровня моря и связанное с этим изменение зеркала подземных вод приводит к уменьшению прочностных свойств известняков, песчаников, переслаивающихся с тинами или имеющих глинистый заполнитель. Все это необходимо учитывать при проектировании и строительстве.

      - Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия на рассматриваемой территории- характеризуются наличием единого водоносного комплекса неоген-четвертичных отложений (южная часть Дагестанского артезианского бассейна).

Водоносными являются трещиноватые известняки и песчаники неогена, а также' четвертичные пески, суглинки, конгломераты. Уровень подземных вод фиксируется на глубине от 0,5-1,0 м до 5-6 м, иногда подземные воды выходят на поверхность, способствуя заболачиванию отдельных площадок. При наличии локальных водоупоров (прослоев глин) в четвертичных отложениях подземные воды становятся напорными. Подземные воды имеют повышенную минерализацию до 1,5 г/л и используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основными факторами, определяющими режим подземных вод являются:
	- небольшая глубина залегания уровня подземных вод;
	- преобладание вертикального водообмена;

- возрастание напоров Подземных вод с глубины;
	- высокая испаряемость при незначительном количестве атмосферных осадком;

- исходное засоление четвертичных отложений и повышенная минерализация подземных вод.

      - Минерально-сырьевые ресурсы

На базе месторождения Дагестанские Огни было организовано стекольное производство. На площадях газо-нефтяных месторождений известны многочисленные источники йодо-бромных вод. Эти воды приурочены к мезозойским отложениям и находятся в зоне затрудненного водообмена. Это высокоминерализованные и метаморфизованные воды и рассолы хлоркальциевого типа.

Наиболее значительными месторождениями хлоридно-натриевых вод являются рассолы газо-нефтяных месторождений в городе Дагестанские Огни. Эти воды характеризуются не только высокой минерализацией, но и высокими концентрациями йода, брома, бора. На территории города имеются запасы промышленных вод, приурочены к нефтяным структурам. Из промышленных вод возможно получение поваренной соли и солей сопутствующих элементов.

      - Инженерно-строительная характеристика

Территория г. Дагестанские Огни приурочена к морской абразионно-аккумулятивной равнине, всхолмленной и слабо наклоненной к Каспийскому морю. Амплитуда рельефа на рассматриваемой поверхности достигает 78-80 м. Абсолютные отметки изменяются от минус 28 м у уреза воды в море до 4 м - в южной части города.

Площадка города сложена комплексом древнекаспийских и современных абразионно-аккумулятивных морских террас верхнего и нижнехвалынского возрастов. Ранее террасированный рельеф территории в настоящее время значительно изменен в процессе хозяйственной деятельности человека, но и теперь в центральной части планируемая территория имеет ступенчатый характер. В 100-150 м к северу от железной дороги на отметках 15-17 м фиксируется бровка уступа морской террасы высотой 5-7 м.

Современный пляж неширокой полосой в несколько метров протягивается вдоль уреза воды.

К северу от железной дороги поверхность рассечена длинными узкими с крутыми бортами оврагами глубиной до 10-15 м. В бортах нередки выходы родников.

В северо-восточной части территории отмечается много заболоченных участков, поросших болотной растительностью. В центральной части к югу от железной дороги территория нарушена многочисленными карьерами глубиной до 20-25 м, иногда частично заполненными водой.

Значительное влияние на формирование рельефа поверхности оказывает колебание уровня Каспийского моря.

По условиям строительства город расположен в III поясе (категория – особо сложные). Сейсмичность – 8-9 баллов, развиты процессы подтопления, заболачивания (на прибрежной территории). Геологические и инженерно-геологические процессы имеют широкое распространение и оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов.

Наиболее благоприятными периодами для производства земляных работ по гидрогеологическим условиям (наинизшее положение уровня воды) является февраль-март (до начала снеготаяния) и август-сентябрь (при дефиците осадков в летнее время).

Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции при свободном доступе кислорода на открытых омываемых поверхностях - средняя.

Сложные инженерно-геологические и сейсмические условия предопределяют высокую степень опасности развития геологических процессов при хозяйственном освоении территории и строительстве (СНиП 2.01.15-90). Наиболее опасными процессами (весьма опасными СНиП 22-01-95, Прил. Б) являются землетрясение интенсивностью 8-9 баллов, трансгрессия Каспийского моря и связанное с ней затопление территории. Необходима повсеместная комплексная ее инженерная защита от сочетания катастрофических и опасных процессов. Каспийское побережье представляет собой единую природную систему, отдельные части которой находятся во взаимно обусловленном развитии, поэтому все вопросы, связанные с проведением природоохранных мероприятий необходимо решать в соответствии с Федеральной Целевой Программой - Каспий (ФЦП «Каспий»).

В целом инженерно-геологические условия г. Дагестанские Огни следует рассматривать как сложные (СП 11-105-97, приложение Б) геологические и инженерно-геологические процессы имеют широкое распространение и оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов. При дальнейших исследованиях необходимо проведение на территории города крупномасштабного инженерно-геологического картирования, а также сейсмического микрорайонирования.

Особенности инженерно-геологических условий отдельных участков определяют различную реакцию геологической среды на те или иные природные и техногенные воздействия, т.е. различную степень их геоэкологической устойчивости и степень благоприятности для градостроительного освоения. По совокупности всех признаков на территории г. Дагестанские Огни условно выделяются:

– территории относительно благоприятные для градостроительного освоения (I);

– территории условно благоприятные для градостроительного освоения (II);

– территории неблагоприятные для градостроительного освоения (III);

– территории весьма неблагоприятные для градостроительного освоения (VI).

- Территории относительно благоприятные для градостроительного освоения – участки с абсолютным отметками поверхности более 12-15 м, уклоны 5-7°, сложенные нижнехвалынскими конгломератами, песчаниками, известняками, глинами с прослоями песков; подземные воды распространены спорадически на глубине, в основном, 3-10 м. Сейсмичность - 8 баллов. Территория пригодна для строительства при соблюдении правил сейсмостойкого строительства.

- Территории условно благоприятные для градостроительного освоения – участки с абсолютным отметками поверхности от - 10 до +12 - +15 м, сложенные хвалынскими полутвердыми суглинками с линзами песков, конгломератами, слабосцементированными песчаниками. Подземные воды имеют спорадическое распространение на глубине 1-3 - 5-10 м, характеризуются: пестрой минерализацией (от 1 до 30 г/л). На территории возможно подтопление, проявление эрозионных процессов. Сейсмичность - 8-9 баллов. Необходимы определенные мероприятия по инженерной защите и подготовке территории, а также соблюдение всех правил, обеспечивающих сейсмостойкое строительство.

- Территории неблагоприятные для градостроительного освоения - участки с абсолютными отметками поверхности от -25 до -15-10 м, иногда выше, сложенные новокаспийскими и верхнехвалынскими отложениями, представленными мелкими и средними песками, гравием, с линзами глины и мягкопластичными суглинками невысокой прочности. Подземные воды развиты повсеместно на глубине 0,1-3,0 м, их минерализация - 0,5-15 г/л. Территория подвержена затоплению, подтоплению, заболачиванию, абразии, эоловым процессам - перевеванию песков, образованию дюн. Приморская часть представляет собой область сноса и, следовательно, здесь возможно загрязнение почв, грунтов и подземных вод. К этой же группе относятся и участки с высокой (>25°) крутизной склонов, сложенные элювиально-дилювиальными глинистыми грунтами, где возможны оползни, осыпи, обвалы. Сейсмичность - 9 баллов. Требуются сложные и дорогостоящие мероприятия по инженерной защите территории от опасных процессов и жесткое соблюдение правил сейсмостойкого строительства.

- Территории весьма неблагоприятные для градостроительного освоения – участки с отметками поверхности -27 -25 м, аброзионно- денудационная отмель, пляж, заболоченные территории, находящиеся в зоне воздействия нагонов, высотой до 1,5 м, в зоне прогнозируемого подтопления при уровне моря - 25м, сложенные новокаспийскими мягкопластичными суглинками с низкими значениями прочностных характеристик. Территории подвержены абразии, затоплению, подтоплению, ухудшению свойств грунтов. Сейсмичность – 9 баллов. Эти территории возможно использовать лишь как зону отдыха.

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития города: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2033 году должна будет составить 35 625 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения города, численность которого к 2033 году должна будет составлять 39 230 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития города.

Инновационный вариант развития города Дагестанские Огни разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан»;

- Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программы социально-экономического развития Республики Дагестан на 2011-2015 годы;

- Схемы территориального планирования Республики Дагестан.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу города достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие города.

Необходимо постоянно осуществлять разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Республики Дагестан.

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Республиканская целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2012-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Республике Дагестан на 2011-2013 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие народных художественных промыслов на 2011-2016 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие национальных отношений в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Стратегия и государственная программа Российской Федерации «Развитие Северокавказского федерального округа» на период до 2025 года.

- Инвестиционная программа ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2012-2017гг.

- Республиканская целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012-2016 годы»

- Республиканская целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Республике Дагестан на 2012-2016 годы».

- Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года»

- Республиканская целевая программа «Мониторинг и охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2013-2018 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения Республики Дагестан на 2010-2013 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан на период 2010-2015 годов и до 2020 года».

- Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы.

- Республиканская целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики Дагестан на 2012-2020 годы».

- Республиканская целевая программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Реализация ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» на территории Республики Дагестан».

- Республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Дагестан в 2011 году» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2011-2012 годах».

- Республиканская целевая программа «О состоянии здоровья населения и мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в Республике Дагестан».

- Инвестиционная программа ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2012-2017гг.

- Республиканская целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Республике Дагестан на 2012-2016 годы»

- Развития туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013-2017 годы.

- Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

- Республиканская целевая программа «Повышение технической оснащенности сельскохозяйственного производства в Республике Дагестан на 2012-2020 годы».

- Республиканская целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие пчеловодства в Республике Дагестан на 2013-2018 годы».

- Республиканская целевая программа «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» (принят Народным Собранием РД 24.02.2011) (вместе с «Перечнем мероприятий республиканской целевой программы «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Проведение в Республике Дагестан пропаганды здорового образа жизни на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие садоводства в Республике Дагестан на 2011-2016 годы».

- Республиканская целевая программа «Здоровье пожилых людей в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Закон Республики Дагестан от 15.07.2011 N 38 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года" (принят Народным Собранием РД 07.07.2011).

- На автодорогах федерального и регионального значения в соответствии с программными и стратегическими документами развития республики, а также предложениями филиала Федерального казенного учреждения "Управления Ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог ФДА" в Республике Дагестан предусматриваются автодорожные обходы городов – Махачкала, Хасавюрт, Бабаюрт, Дагестанские Огни, Дербент.

- Постановление Правительства РД от 28.08.2013 N 413 "Об утверждении схемы территориального планирования Республики Дагестан" (вместе с "Положением о территориальном планировании Республики Дагестан").

- Программа «Экономическая зона «ЮжДаг».

- Закон Республики Дагестан от 08.04.2013 N 15 "О внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (принят Народным Собранием РД 28.03.2013) (вместе с "Республиканской инвестиционной программой на 2013 год", "Республиканской адресной инвестиционной программой на 2013 год", "Программой государственных внутренних заимствований Республики Дагестан на 2013 год").

- Законом «Об охране атмосферного воздуха».

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Город Дагестанские Огни в системе расселения

Южный регион Дагестана представляет собой хорошо сформировавшуюся бассейновую систему расселения, центром социального и экономического влияния в котором выступает второй по величине город республики Дербент, спутником которого является город Дагестанские Огни. Это малый город, входящий в группу интенсивно развивающихся населенных пунктов.

Площадь муниципального образования составляет 927 га (0,02 % площади республики Дагестан). Численность населения составляет 28 200 человек (1 % населения Республики).

Важную роль в формировании опорного каркаса территории города Дагестанские Огни играют транспортные коридоры, проходящие через его территорию, представленные, прежде всего, железнодорожной магистралью федерального значения «Ростов-на-Дону – Баку», автомобильной дорогой федерального значения М29 «Кавказ» (М29).

Рассматривая Дагестанские Огни в системе расселения республики Дагестан необходимо также учитывать, что территория города тесно сопряжена и неразрывно связана с территорией Дербентского района. Город фактически сросся с селами района, образовав тем самым местную (мелкую) агломерацию.

Планировочная структура города

Город Дагестанские Огни сформировался вокруг стекольного завода в полосе между железной дорогой и автомагистралью «Кавказ». Компактная территория города диктовала довольно плотный характер малоэтажной застройки. Примечательно, что в границах городской черты нет мусульманского кладбища. Для него просто не оказалось места в границах города и его разместили в 5 км к юго-западу от центра. Подобная компактность городской территории была характерна для средневековых городов, ограниченных городскими стенами. Так в средневековом Дербенте кладбища выходили за пределы городских стен. Такая компактность территории города Дагестанские Огни объясняется во многом тем, что до 1990 г он составлял единое целое с г. Дербент, и многие инфраструктурные объекты, которые использовались жителями и предприятиями Дагестанских Огней, находились в соседних районах Дербента. Так, например, очистные сооружения, расположенные на территории г. Дербента, использовались для нужд, как Дербента, так и Дагестанских Огней.

Промышленные предприятия города размещены в северо-восточной его части и тяготеют к железной дороге (стекольный завод, завод стройматериалов, кирпичный завод, ковровая фабрика, подшипниковый завод и др.).

Центральная улица Дагестанских Огней - Ленина протянулась с востока на Запад параллельно железной дороге. Приблизительно в центре города она упирается в территорию Стекольного завода и не является сквозной. В центре города, который образует перекресток улиц Ленина и Козленко, улица Ленина перегораживается торговым учреждением. Таким образом, ул. Ленина скорее напоминает не улицу, а вытянутую площадь.

Параллельно железной дороге протягивается через территорию города Самур-Дербентский канал, сильно загрязненный, особенно на участке, проходящем через промышленно-коммунальную зону.

Планировка жилой застройки прямоугольная и регулярная.

Баланс территории

Данные о распределении территории города по категориям использования земель на 01.01.2013 г. представлены в следующей таблице.

Таблица 1 -Баланс земель на 01.01.2013 г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 927 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | - |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 927 |

Общая площадь городского округа в рамках административных границ составляет 927 га.

  - Экономическая база муниципального образования

Город Дагестанские Огни сохраняет промышленную специализацию. Экономика города представлена следующими отраслями:

- промышленность (ООО «ДагестанСтеклоТара», ООО «Огнинская ковровая фабрика», хлебозавод, ОАО «Подшипниковый завод № 22»ООО «ДПЗ»),

- строительство (15 строительных организаций: ООО "Осман", ООО "Гамза", ООО "Гуми", ООО "Бетон", ООО "Возрождение-21", ООО "Фарлей", ООО "Набат", ООО "Мирас", ООО "Ремстройсервис", МУП "Феникс", ХСМУ, ООО "Азимут", ООО "Югпроектстрой", МУП "Дорожно-строительное управление", ООО "ГММиКо", завод стройматериалов, кирпичный завод),

- транспорт,

- связь,

- торговля.

Стекольный завод был введен в эксплуатацию в 1922 г., на его основе и возник рабочий поселок Дагестанские Огни, преобразованный в 1990 г. в город.

Завод располагается практически в центре города, занимая площадь 24 га. В 70-х годах на заводе работало 1700 чел., в начале 90-х годов - 1280 чел., в настоящее время - 838 чел. Завод остается главным градообразующим предприятием города, несмотря на сокращение персонала. Учитывая, что средний размер семьи в г.Дагестанские Огни составляет 4,6 чел., можно сказать, что не менее 20 % населения города так или иначе экономически связаны со стекольным заводом. Во второй половине 90-х годов завод практически не работал и лишь с приходом энергичного директора, завод постепенно стал возрождаться, хотя ему в наследство досталось почти разваленное хозяйство с общим долгом 46 млн. рублей. Несмотря на это, благодаря упорному труду всего коллектива завода, и при активной поддержке Правительства РД, администрации города завод вновь заработал. Были пущены два цехаУГТ-1 и УГТ-2 (узкогорлой тары) и цех по выпуску для консервщиков республики евротары. За короткий срок численность работающих на предприятии возросла с 70 до 750 человек. На завод вернулись высококвалифицированные инженерно-технические работники и опытные стекловары. Это было крупным шагом в обеспечении работой трудоспособного населения города. В 2000 году стекольный завод был переоснащен современным чешским оборудованием цех по выпуску бутылок и банок малой емкости (мощностью 100-150 тыс. шт. в год).

На заводе производят и реализуют стеклянную тару для пищевой и консервной промышленности. Все виды стеклобанки и стеклобутылки. Основными потребителями продукции завода являются Дербентские предприятия: коньячные комбинат, завод игристых вин и консервный завод.

ООО «Огнинская ковровая фабрика»

Город Дагестанские Огни является одним из центров ручного ковроткачества Дагестана. Огнинская ковровая фабрика, как Огнинский цех при Дербентском КПО, существовала с 1977 года. Самостоятельным государственным унитарным предприятием она стала с апреля 1999 года. За все годы существования Огнинского цеха, а ныне фабрики, были произведены десятки тысяч высокоплотных ворсовых и безворсовых ковров и ковровых изделий. Очень много мастеров работает на Огнинской ковровой фабрике и сегодня; их работы экспонируются на выставках городов и областей России и зарубежья. Только за последние годы они участвовали в более чем десяти выставках и были удостоены высоких наград (Огнинские ковровщицы стали лауреатами Всероссийской выставки «Сто лучших товаров России»; получили награду международного уровня – Дипломом первой степени и др.).

География реализации ковров Огнинской ковровой фабрики очень широка и охватывает страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья (Турция, Германия, Франция, Англия и др.).

Таблица 2 – Объем промышленного производства г.Дагестанские Огни за 2007 г.

| № п/п | Число действующих предприятий | Отрасль | Важнейшие предприятия и организации, выпускаемая продукция | Млн. руб. | % от общего промышленного производства Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Стекольная промышленность Промышленность строительных материалов Художественные промыслы | -ООО«ДагестанСтеклоТара» Численность работающих – 838 чел, Коэффициент использования мощности - 20%, Строительное стекло, стеклобутылки, стеклобанки -Завод по производству строительных материалов -Кирпичный завод -Ковровая фабрика | 62,5 | 0,7 |

На территории города Дагестанские Огни осуществляют свою деятельность 138 малых предприятий, с численностью работников 794 человек (2,8 % от общей численности населения г.Дагестанские Огни).

Таблица 3 – Малое предпринимательство

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество малых предприятий - всего (по состоянию на конец года) | Единиц | 93 | 138 |
| 1.1 | в т.ч. по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых | Единиц | 2 | 2 |
| 1.2 | Обрабатывающие производства | Единиц | – | 1 |
| 1.3 | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Единиц | 2 | 2 |
| 1.4 | Строительство | Единиц | 18 | 40 |
| 1.5 | Транспорт | Единиц | 4 | 4 |
| 1.6 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Единиц | 2 | 2 |
| 1.7 | Оптовая и розничная торговля | Единиц | 4 | 45 |
| 1.8 | Прочие | Единиц | 19 | 42 |
| 2 | Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | Единиц | 799 | 621 |
| 2.1 | в т.ч. по видам экономической деятельности: обрабатывающие производства | Единиц | 4 | 3 |
| 2.2 | Строительство | Единиц | 15 | 3 |
| 2.3 | Транспорт | Единиц | 60 | 51 |
| 2.4 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Единиц |  |  |
| 2.5 | Оптовая и розничная торговля | Единиц | 275 | 187 |
| 2.6 | ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | Единиц | 30 | 24 |
| 2.7 | Прочие | Единиц | 373 | 273 |
| 3 | Оборот субъектов малого предпринимательства - всего | Тыс.руб. | 221730 | 227223 |
| 3.1 | в том числе: оборот малых предприятий | Тыс.руб. | 182811 | 186322 |
| 3.2 | Строительство | Тыс.руб. | 49926 | 33101 |
| 3.3 | Транспорт | Тыс.руб. | 8 701 | 8918 |
| 3.4 | Оптовая и розничная торговля | Тыс.руб. | 28 514 | 46 580 |
| 3.5 | ремонт автотрансп. средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | Тыс.руб. | 6 270 | 6 426 |
| 3.6 | Прочие | Тыс.руб. | 89 400 | 91 297 |
| 3.7 | Оборот индивидуальных предпринимателей | Тыс.руб. | 38 919 | 40 901 |
| 4 | Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства - всего | тыс. руб. | 15988 | 19940 |
| 4.1 | в том числе: от малых предприятий | тыс. руб. | 9153 | 14196 |
| 4.1.1 | в республиканский бюджет | тыс. руб. | 2115 | 10673 |
| 4.1.2 | в местный бюджет | тыс. руб. | 7038 | 2889 |
| 4.2 | от индивидуальных предпринимателей | тыс. руб. | 6835 | 5744 |
| 4.2.1 | в республиканский бюджет | тыс. руб. | 285 | 1701 |
| 4.2.2 | в местный бюджет | тыс. руб. | 6550 | 4043 |

Бытовое обслуживание населения представлено следующими объектами:

• 11 ателье по ремонту, окраске и пошиву обуви;

•	14 ателье по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;

•	6 мастерские по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление;

•	36 мастерских по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования;

•	4 мастерских по изготовлению и ремонту мебели;

• 1 мастерская химической чистки и окрашиванию;

• 29 парикмахерских и косметических услуг;

•	2 фотоателье;

• 1 предприятие ритуального обслуживания;

•	10 предприятий по ремонту и строительству жилья и других построек.

Численность трудовых ресурсов составляет 16 900 человек, 60,09 % от общего населения города.

Таблица 4 – Труд и занятость г.Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность трудовых ресурсов | человек | 16 813 | 16 900 |
| 2 | Численность экономически активного населения ЭАН | человек | 14 900 | 15 000 |
| 3 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего | человек |  |  |
| 3.1 | промышленное производство | человек | 671 | 730 |
| 3.1.1 | обрабатывающие производства | человек | 425 | 440 |
| 3.1.2 | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 186 | 290 |
| 3.2 | строительство | человек | 178 | 220 |
| 3.3 | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 1192 | 1426 |
| 3.4 | гостиницы и рестораны | человек | 112 | 125 |
| 3.5 | транспорт и связь | человек | 212 | 256 |
| 3.6 | финансовая деятельность | человек | 26 | 28 |
| 3.7 | государственное (муниципальное) управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | человек | 582 | 590 |
| 3.8 | Образование | человек | 1144 | 1435 |
| 3.9 | здравоохранение и предоставление социальных услуг | человек | 495 | 558 |
| 3.10 | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | человек | 494 | 832 |
| 4 | Среднесписочная численность работников организаций - всего | человек | 3415 | 3469 |
| 5 | Численность безработных зарегистрированных в органах государственной службы занятости (ГЗС), всего | человек | 1412 | 1348 |
| 5.1 | в том числе в расчете на 1 заявленную вакансию | человек | 7 | 7 |
| 6 | Уровень зарегистрированной безработицы (контроль: = (15.5) / (15.2) * 100) | % к ЭАН | 9,5 | 9 |
| 7 | Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ (лица в возрасте от 16 лет и старше, которые одновременно удовлетворяют следующим трем требованиям: - не имеют работы или доходного занятия; - занимаются поиском работы в службах занятости, через объявления в печати, обращения к работодателям или предпринимают шаги к организации собственного дела; -готовы приступить к работе.) | человек | 1470 | 1470 |
| 8 | Уровень безработицы (по методологии МОТ) (расчет: = (15.7) / (15.2) * 100) | % к ЭАН | 9,8 | 9,8 |
| 9 | Численность пенсионеров - всего | Человек | 7405 | 6694 |
| 10 | Количество вновь созданных рабочих мест, всего | Мест | 676 | 224 |
| 10.1 | на действующих предприятиях | Мест | 40 | 14 |
| 10.2 | на вновь образованных | мест | 636 | 210 |

Численность безработных зарегистрированных в органах государственной службы занятости 1 348 человек, 4,8 % от общего населения города.

Проектные предложения

Определяющими направлениями экономики городского округа «Дагестанские Огни» на период планирования (до 2033 г.) является восстановление промышленной специализации территории за счет развития стекольной и легкой промышленности.

Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений дагестанских инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Одним из приоритетных направлений экономического развития города должно стать развитие малого предпринимательства.

Основными целями развития малого и среднего бизнеса должны стать:

– комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

– системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

– конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

– гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

– делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Для реализации указанных целей требуется решение следующих задач:

– совершенствование нормативной правовой базы;

– развитие институтов микрокредитования и предоставления поручительств;

– стимулирование и поддержка инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для республики направлениях;

– развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации, повышение уровня предпринимательской грамотности;

– укрепление социального статуса предпринимательства;

– стимулирование и поддержка инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие внедрению инновационных разработок, организации их промышленного производства и практического использования;

– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров (работ, услуг);

– стимулирование продвижения продукции предприятий малого и среднего предпринимательства на региональные и международные рынки;

– стимулирование отношений субконтрактации крупных и малых предприятий;

– создание на территории республики устойчивой, взаимосвязанной, многоуровневой системы инфраструктурной поддержки бизнеса;

– информирование населения республики о мерах по поддержке бизнеса и условиях ее предоставления, проведение мероприятий по повышению правового уровня субъектов малого и среднего предпринимательства;

– поддержка начинающих, в том числе молодых, предпринимателей;

– имущественная поддержка предпринимателей;

– содействие в организации и развитии деятельности общественных и профессиональных объединений предпринимателей.

Мероприятия генерального плана (с учетом положений стратегии социально-экономического развития территориальной зоны « Прибрежный Дагестан» до 2025 г.)

на I очередь (2013-2017 гг.)

- реконструкция картонажной фабрики, севернее стекольного завода;

- реконструкция хлебозавода;

- реконструкция стекольного завода – организация нового производства стекла - «флоат – процесс», производство стеклобанки;

- реконструкция и расширение подшипникового завода;

- техническое перевооружение ковровой фабрики;

- реконструкция хлебозавода;

- полное техническое перевооружение МУП «Агросервис»;

- строительство цеха по изготовлению тротуарной плитки;

- развитие народных художественных промыслов - Техническое перевооружение предприятий, развитие производства ковров и ковровых изделий ручной выработки, традиционных ювелирных изделий, изделий из серебра, мельхиора, из дерева с орнаментальной насечкой;

- строительство тепличного комплекса;

- реконструкция городского рынка.

на расчетный срок:

- развитие виноградарства и виноделия;

- развитие первичной переработки винограда в виноматериал; расширение площадей виноградников, интенсификация выращивания винограда; формирование логистической системы хранения (плодохранилища) и транспортировки винограда и винодельческой продукции);

- развитие консервной промышленности;

- реконструкция рыбозавода на берегу Каспийского моря (присоединяемый участок №2);

- организация производства керамической плитки и керамического кирпича;

- строительство завода по производству агломератной плитки;

- развитие производства прочих строительных материалов;

- строительство цеха по производству извести;

- создание производства по производству огнеупоров;

- интенсификация геологоразведочных работ;

- выделение земель на севере под промышленность (71,7 га).

Также необходимо проведение инвентаризации сельскохозяйственных угодий и внесение соответствующих изменений в земельный баланс, установление и закрепление межевыми знаками границ земель сельскохозяйственного назначения, а также границ земельных участков, находящихся в пользовании сельскохозяйственных товаропроизводителей, садово-дачных обществ и иных землепользователей, резервирование земель для реализации инвестиционных проектов сельскохозяйственной направленности.

  - Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

Общая численность населения, проживающего в г.Дагестанские Огни, на 31.12.2012г. составила 28 200 человек или около 1 % жителей Республики Дагестан. Средний состав семьи – 4,6 человек.

Таблица 5 – Численность населения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Дагестанские Огни | 28 200 |
| 2 | с. Новый Уркарах | 1 030 |
| 3 | с.Митаги | 1 120 |
| Итого | 30 350 |  |

Динамика численности населения и определяющих ее показателей за период с 2007 по 2012 год приведена ниже в таблице.

Таблица 6 – Динамика демографических показателей г. Дагестанские Огни за 2007-2012 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Численность постоянного населения на начало года | чел. | 25967 | 25967 | 26393 | 26510 | 30500 | 28461 |
| 2 | Число родившихся | чел. | 552 | 639 | 789 | 681 | 669 | 767 |
| 3 | Число умерших | чел. | 183 | 240 | 212 | 210 | 197 | 203 |
| 4 | Естественный прирост (+), убыль(-) | чел. | 369 | 399 | 577 | 471 | 472 | 564 |
| 5 | Прирост (+), убыль(-) населения за счет миграции | чел. | -369 | 27 | -460 | 3519 | -2511 | -825 |
| 6 | Общий прирост | чел. | 0 | 426 | 117 | 3990 | -2039 | -261 |
| 7 | Численность постоянного населения на конец года | чел. | 25967 | 26393 | 26510 | 30500 | 28461 | 28200 |
| 8 | Из общей численности населения на конец года: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -мужчины | чел. | 11800 | 12535 | 12817 | 13588 | 13566 | 13522 |
|  | -женщины | чел. | 14167 | 13858 | 13693 | 16912 | 14895 | 14678 |

За исследуемый период население города выросло на 2233 человека за счет естественного прироста. Ежегодный естественный прирост составлял 1,4-2,2%.Миграционный отток за 2007-2012 гг. в сумме равен 619 чел.

Показатели половой структуры населения городского округа на 31.12.2012 г. таковы:

- женщин 14 678 человек, что составляет 52,05 % от общей численности населения;

- мужчин 13 522 человек или 47,95 % от общей численности населения города.

Таблица 7 – Численность населения г. Дагестанские Огни по возрастным группам

| Возрастная структура населения | Ед. измерения | Значение за 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Население всего, на конец года | Чел. | 28 200 |
| моложе трудоспособного возраста | Чел. | 8 102 |
| Из них: детей в возрасте 1-6 лет | Чел. | 1 819 |
| - в трудоспособном возрасте | Чел. | 16 449 |
| - в возрасте старше трудоспособного | Чел. | 3 649 |

Удельный вес жителей г. Дагестанские Огни в возрастной группе «старше трудоспособного» составляет 12,9 %, трудоспособного населения - 58,3 %, жителей в возрасте до 16 лет – 28,7%.

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в г.Дагестанские Огни: прирост численности населения за счет положительного сальдо естественного движения и перевешивающего миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в Дагестанские Огни, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (на 01.01.2033 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2017 год (первая очередь генерального плана) и 2032 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей города за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 8 – Расчет прогнозной численности населения города Дагестанские Огни

| № п/п | Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| 1.1 | Численность населения г.Дагестанские Огни, чел. на 01.01.2013 г. | 28 200 | 28 200 |
| 1.2 | Численность населения с. Новый Уркарах, чел. на 01.01.2013 г. | 1 030 | 1 030 |
| 1.3 | Численность населения с.Митаги, чел. на 01.01.2013 г. | 1 120 | 1 120 |
| 1.4 | Итого | 30 350 | 30 350 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % | 0,80 | 1,29 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| 5 | Ожидаемая численность населения на 01.01.2018, чел | 31 590 | 32 360 |
| 6 | Ожидаемая численность населения на 01.01.2033, чел. | 35 625 | 39 230 |
| 7 | Абсолютный прирост населения с 2013 по 2032 г., чел. | 5 275 | 8 880 |
| 8 | Относительный прирост населения с 2013 по 2032 г., % | 17,4 | 29 |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования на 01.01.2033 год составит 39 230 человек (129,26 % к современному уровню численности населения), на 1 очередь (01.01.2018 г.) – 32 360 человек (106,6 % к численности населения на 01.01.2013 г.).

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

  - Жилищный фонд

Общая площадь городского жилищного фонда г. Дагестанские Огни - 558,5 тыс. м2, в том числе: государственная - 3,1 тыс.м2, муниципальная – 7,6 тыс.м2, частная - 547,8 тыс.м2. Общая площадь жилищного фонда с. Новый Уркарах и с. Митаги – 46,9 тыс. м2.

Общая площадь помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя составляет 19,9 м2.

Таблица 9 - Распределение жилых помещений по количеству комнат

| Наименование показателей | Число квартир, жилых домов - всего | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | однокомнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах, ед. | 1654 | 349 | 553 | 596 | 156 |
| в том числе частные квартиры | 1406 | 322 | 484 | 506 | 94 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах, тыс.м2 | 80,5 | 9,7 | 24,0 | 31,9 | 14,9 |
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед. | 4120 | 288 | 1365 | 1757 | 684 |
| Общая площадь, жилых помещений и жилых домах | 472 | 19,6 | 129 | 191,1 | 122,4 |
| Всего | 7732,5 | 988,3 | 2 555 | 3 082 | 1 071,3 |

На территории города расположено 163 многоквартирных дома, их площадь составляет 80500 м2 (14,4 % жилищного фонда г. Дагестанские Огни). Количество квартир в этих домах составляет 1654 единицы. Количество индивидуальных жилых домов – 4120.

Многоквартирные дома обслуживают три управляющие компании (включая два ТСЖ) ООО «Строитель - Ар», ТСЖ «Черемушки» и ТСЖ «Квадрат».

Таблица 10 – Распределение жилищного фонда по уровню благоустройства г.Дагестанские Огни на 01.01.2013 г.

| Наименование показателя | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым) | напольными электрическими плитами |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | 558,5 | 533,5 | 510,6 | 530,4 | 522,8 | 558,5 | 45,2 | 524,2 | - | 397,2 | 538,1 | - |
| Процент обеспеченности, % | 100% | 95,5 | 91,4 | 94,9 | 93,6 | 100,0 | 8,0 | 93,8 | - | 71,1 | 96,3 | - |

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет: по централизованному водопроводу - 91,4%; водоотведению (канализации) - 93,6%; централизованному отоплению - 8%. Сетевым газом обеспечено 96,3% жилищного фонда. Горячее водоснабжение осуществляется за счет индивидуальных источников.

Действующие нормативы потребления населением предоставляемых коммунальных услуг (холодное водоснабжение и водоотведение) утверждены Приказом Минстроя РД от 05.09.2011 № 106 (ред. От 26.12.2011 г.) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории городского округа «город Дагестанские Огни» в следующих размерах:

Таблица 11 – Нормативы потребления коммунальных услуг на территории городского округа "Дагестанские Огни"

| N п/п | Наименование муниципального образования и тип жилых домов |  | Нормативы потребления коммунальных услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив холодного и горячего водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц | В том числе |  | Норматив водоотведения, м3 на 1 человека в месяц | Норматив отопления, Гкал/м2 |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение, м3 на 1 человека в месяц | горячее водоснабжение, м3 на 1 человека в месяц |  |  |
| 1. | Многоквартирные жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и теплоснабжением, оборудованные ваннами с газовыми водонагревателями | 2-этажные | 3,5 | 3,5 | - | 3,5 | 0,0117 |
|  |  | 3-этажные | 3,57 | 3,57 | - | 3,57 | 0,0117 |
|  |  | 4-этажные | 3,62 | 3,62 | - | 3,62 | 0,0117 |
|  |  | 5-этажные | 3,67 | 3,67 | - | 3,67 | 0,0117 |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами с газовыми водонагревателями | одноэтажные | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 | - |
|  |  | двухэтажные | 5,1 | 5,1 | - | 5,1 | - |
| 3. | Жилые дома с водопотреблением из уличных водоразбор- ных колонок и подключенные к системе канализации | одноэтажные | 2,48 | 2,48 | - | 2,48 | - |
|  |  | двухэтажные | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | - |

Таблица 12 - Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: Каменные | 488,2 | 3220 | 117 |
| Кирпичные | - | - | - |
| Панельные | 28,4 | - | 6 |
| Блочные | - | - | - |
| Монолитные | 5,7 | - | 1 |
| Смешанные | - | - | - |
| Деревянные | 1,2 | 21 | 18 |
| Прочие | 35,0 | 879 | 21 |
| По годам возведения: До 1920 | - | - | - |
| 1921-1945 | 123,6 | 897 | 46 |
| 1946-1970 | 118,1 | 783 | 44 |
| 1971-1995 | 145,1 | 983 | 72 |
| После 1995 | 171,7 | 1457 | 1 |
| По проценту износа: От 0 до 30% | 299,5 | 1930 | 86 |
| От 31% до 65% | 169,6 | 1266 | 30 |
| От 66% до 70% | 89,3 | 874 | 40 |
| Свыше 70% | 5,1 | 50 | 7 |

Основной материал построек в городе является камень. Общая площадь помещений из данного материала составляет 488,2 тыс.м2, что составляет 87,4% от общего жилищного фонда. Большее число индивидуальных зданий было построено после 1995 года, основное количество многоквартирных домов было введено в эксплуатацию в период 1971-1995 гг. Большая часть жилых помещений имеет износ от 0 до 30%.

Таблица 13 - Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен, по годам возведения

| Наименование показателей | по годам возведения: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1920 | 1921-1945 | 1946-1970 | 1971-1995 | после 1995 |
| Каменные | - | 105,8 | 106,0 | 113,4 | 163 |
| Кирпичные | - | - | - | - | - |
| Панельные | - | - | - | 28,4 | - |
| Блочные | - | - | - | - | - |
| Монолитные | - | - | - | - | 5,7 |
| Смешанные | - | - | - | - | - |
| Деревянные | - | 1,2 | - | - | - |
| Прочие | - | 16,6 | 12,1 | 3,3 | 3,0 |

На территории г.Дагестанские Огни имеется 106 000 м2 ветхого и аварийного жилья.

Таблица 14 - Данные о ветхом и аварийном жилищном фонде г.Дагестанские Огни

| Наименование показателя | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ветхий | Аварийный |
| Общая площадь жилых помещений,тыс.м2 | 93,9 | 12,1 |
| Из нее: в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | 69,1 | 6,9 |
| в многоквартирных жилых домах | 24,8 | 5,2 |
| в общежитиях | - | - |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед. | 895,0 | 6,7 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 49 | 11 |
| Число проживающих, тыс.чел | - | - |
| из них: в многоквартирных жилых домах | - | - |

Частный жилищный сектор полностью обеспечен водо- и газоснабжением, а отопление производится за счет установки индивидуальных отопительных систем.

Проектные предложения

В целях разработки и реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства, обеспечение граждан доступным жильем в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Республике Дагестан подготовлен инвестиционный проект по развитию жилищного строительства в городе Дагестанские Огни.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 01.01.2033 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 24,9 м2 общей площади на человека;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

  - осуществлять строительство технологичного жилья;

  - развивать ипотечное жилищное кредитование;

  - обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан;

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 605 400 м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

605 400– 106 000 = 499 400 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

39 230 х 24,9 ≈ 976 830 м2 общей площади

где: 39 230 – численность населения к 01.01.2033 г., человек; 24,9 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства на конец расчетного срока составит:

976 830 – 499 400 = 477 430 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в городе на 31.12.2012 г. составляет 19,9 м2 на человека. Движение жилищного фонда с 31.12.2012 по 31.12.2032 г. представлено в таблице ниже.

Таблица 15 - Движение жилищного фонда г.Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 31.12.2012 г. | I очередь (2012-2017 г.) | 2017-2032 г. | Всего за период с 2012 по 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 30 350 | 32 360 | 39 230 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 19,9 | 22,7 | 24,9 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 31.12.2012 г. | м2 | 605 400 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 12 100 | 93 900 | 106 000 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 593 300 | 640 960 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 141 560 | 335 870 | 477 430 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 734 860 | 976 830 | Х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается индивидуальная жилая застройка.

Снос и расселение жилищного фонда

Жилищный фонд муниципального образования, подлежащий сносу на период 2012г.-2032г., составляет 106 000 м2 или 17,5% в общем объеме жилья муниципального образования. Генеральным планом предлагается осуществить переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жильё.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение его объемов до 2017 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер жилищного фонда на конец I очереди составит 734 860 м2, что обеспечит расселение жителей со средней обеспеченностью 22,7 м2/чел.

Расчетный срок

С 2017 по 2032 г. жилищное строительство будет вестись в направлении: многоэтажной жилой застройки. Площадь жилищного фонда к 2032 году составит 976 830м2, обеспеченность жильем – 24,9 м2/чел.

  - Система культурно-бытового обслуживания

Система социального и культурно-бытового обслуживания города Дагестанские Огни формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Таблица 16 – Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания города Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 810 | 28,7 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 3 708 | 69,5 |
| 3 | Школы-интернаты | мест | 240 | - |
| 4 | Учреждения начального профессионального образования | мест | 500 | - |
| 5 | Среднее специальное учебное заведение, колледж | мест | 356 | - |
| 6 | Высшие учебные заведения | мест | - | - |
| 7 | Внешкольные учреждения | мест | 500 | 93,7 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | койка | 144 | 26,0 |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 400 | - |
| 3 | Станция (подстанция) скорой помощи | автомобиль | - | 0,0 |
| 4 | Аптека | м2 | 212 | 10,8 |
| 5 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 1 центр | - | - |
| 6 | Центр социальной помощи семье и детям | 1 центр | - | - |
| 7 | Приюты (детские дома) для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | мест | 100 | 85,0 |
| 8 | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | объект | - | 0,0 |
| 9 | Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | 4 | 9,5 |
| 10 | Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | мест | 12 | 10,2 |
| 11 | Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический) | мест | - | 0,0 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | чел. | 2 | 0,1 |
| 13 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | чел. | - | 0,0 |
| 14 | Детские дома-интернаты для детей инвалидов | мест | - | 0,0 |
| 15 | Санатории-профилактории | объект | - | - |
| 16 | Дома отдыха (пансионаты) | объект | 1 | 100 |
| 17 | Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | объект | - | - |
| 18 | Базы отдыха предприятий и оргаизаций, молодежные лагеря | объект | - | - |
| 19 | Курортные гостиницы | объект | - | - |
| 20 | Детские лагеря | объект | - | - |
| 21 | Оздоровительные лагеря старшекласников | объект | - | - |
| 22 | Дачи дошкольных учреждений | объект | - | - |
| 23 | Туристские гостиницы | объект | 1 | - |
| 24 | Туристские базы | объект | - | - |
| 25 | Туристские базы для семей с детьми | объект | 1 | - |
| 26 | Мотели | объект | - | - |
| 27 | Кемпинги | объект | - | - |
| 28 | Приюты | объект | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 410 | 17,4 |
| 2 | Танцевальные залы | 1 место | 125 | 53,1 |
| 3 | Клубы | 1 место | - | 0,0 |
| 4 | Кинотеатры | 1 место | 288 | 21,0 |
| 5 | Театры | 1 место | 410 | 130,6 |
| 6 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 1 500 | 424,8 |
| 7 | Лектории | 1 место | - | 0,0 |
| 8 | Видеозалы, залы аттракционов | м2 общей площади | - | 0,0 |
| 9 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 29 | 18,4 |
|  |  | мест | - | 0,0 |
| 10 | Дополнительно к городской библиотеке при населении города св.100 тыс. чел. | тыс. ед. хранения | - | 0,0 |
|  |  | мест | - | 0,0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 1 | 1,7 |
| 2 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | 3 222 | 102,7 |
| 3 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | - | 0,0 |
| 4 | Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | - | 0,0 |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 3 254 | 829,5 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Торговые центры | м2 торговой площади | - | 0,0 |
| 2 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 1 722 | 15,7 |
|  |  | м2 торговой площади |  |  |
| 3 | Магазин кулинарии | м2 торговой площади | - | 0,0 |
| 4 | Мелкооптовый рынок, ярмарка | м2 торговой площади | - | - |
| 5 | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торговой площади | 1 895 | 120,8 |
| 6 | База продовольственной и овощной продукции с мелкооптовой продажей | м2 торговой площади | - | - |
| 7 | Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 600 | 53,2 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 32 | 16,3 |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | - | 0,0 |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг в смену | - | 0,0 |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг в смену | 5 | 1,3 |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг в смену | - | 0,0 |
| 6 | Фабрики-химчистки | кг в смену | - | 0,0 |
| 7 | Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг в смену | - | 0,0 |
| 8 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | - | 0,0 |
| 9 | Гостиница | 1 место | 12 | 5,1 |
| 10 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 4 | 51,0 |
| 11 | Общественный туалет | 1 прибор | 8 | 20,4 |
| 12 | Кладбище | га | 12 | 174,3 |
| 13 | Пункт приема вторичного сырья | 1 объект | - | 0,0 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 1 объект | 1 | - |
| 2 | Отделение милиции | 1 объект | 1 | - |
| 3 | Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | 3 | - |
| 4 | Отделение, филиал банка | мест | 8 | 40,8 |
| 5 | Операционная касса | 1 объект | - | 0,0 |
| 6 | Отделение связи | 1 объект | 1 | 25,5 |
| 7 | Республиканский суд | 1 рабочее место | - | 0,0 |
| 8 | Районный (городской) суд | 1 судья | 1 | 76,5 |
| 9 | Юридическая консультация | 1 юрист, адвокат | 1 | 25,5 |
| 10 | Нотариальная контора | 1 нотариус | 3 | 229,4 |

Исходя из вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что обеспеченность следующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования «Дагестанские Огни» не соответствует нормативным требованиям, рекомендуемым Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан: дошкольными образовательными учреждениями -28,7 %; домами-интернатами для престарелых – 10,2 %; специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых – 0,1 %; детскими домами-интернатами для детей инвалидов – 0 %; стационарами всех типов – 26 %; аптеками - 10,8 %; помещениями для культурно-массовой работы-17,4 %; кинотеатрами- 21 %; торговыми центрами – 0 %; плоскостными спортивными сооружениями -1,7 %; бассейнами - 0,0 %; торговыми центрами – 0 %; обеспеченность учреждениями и предприятиями бытового и коммунального обслуживания 16,3 %; юридическими консультациями -25,5 %.

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школьных учебных заведений;

- учреждений дополнительного образования;

- учреждений начального профессионального образования

- учреждений среднего специального образования.

Дошкольные образовательные учреждения

На территории города Дагестанские Огни функционируют 5 дошкольных образовательных учреждений общей проектной мощностью 810 мест, которые посещают 1116 детей. Таким образом, общая наполняемость дошкольных учреждений составляет 137,8%. Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями составляет 39,9% от обеспеченности, рекомендуемой Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан.

Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения на конец 2012 года составила 700 человек. Численность педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях города составляет 139 человека.

Таблица 17 – Перечень дошкольных образовательных учреждений г.Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Этажность | Площадь постройки | Площадь общая | Мощность |  | Общее количество работников |  | Количество смен | Год ввода/ % износа | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проектная | фактическая | Педагогический персонал | Обслуживающий персонал |  |  |  |
| 1 | МБДОУ № 1 «Родничок» | г.Дагестанские Огни, ул. Ленина, д. 18 | 2 | 750 | 997 | 120 | 165 | 22 | 15 | 1 | 1962, 100% | Требуется капитальный ремонт |
| 2 | МБДОУ №2 «Изюминка» | г. Дагестанские Огни, ул. М. Горького,51 | 2 | 1420 | 4167 | 115 | 158 | 21 | 22 | 1 | 1968, 100% |  |
| 3 | МБДОУ №3 «Улыбка» | г.Дагестанские Огни., ул. Чкалова, 1 | 2 | 1288 | 10120 | 220 | 340 | 43 | 38 | 1 | 1985, 10% |  |
| 4 | МБДОУ №4 «Соколенок» | г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, 25 | 1 2 | 1600 | 2400 | 195 | 235 | 26 | н.д. | 2 | 1985, 5% |  |
| 5 | МБДОУ №5 «Дружба» | г. Дагестанские Огни, пер. Звездный, 21 а | 3 | 1108 | 4130 | 160 | 218 | 27 | 28 | 2 | 2012, 5% | - |
| Итого |  | Х | Х | Х | Х | 810 | 1116 | Х | Х | Х | Х | Х |

Общеобразовательные школы

Школьные учебные заведения представлены 8 общеобразовательными школами и вечерней школой.

Таблица 18 – Перечень образовательных учебных заведений г.Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование объекта |  | Местоположение | Этажность | Площадь постройки | Площадь общая | Количество смен | Мощность |  | Год ввода/ реконструкции | Степень износа. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | проектная | фактическая |  |  |
| 1 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» |  | г. Дагестанские Огни, ул. Кирова, 21 | 3 | 4036 | 25000 | 2 | 700 | 877 | 1974 | 100 |
| 2 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» |  | г. Дагестанские Огни, ул. Кирова, 5 | 3 | 2815 | 5000 | 2 | 562 | 747 | 1960 | 100 |
| 3 | МОУ «Средняя общеобразовательная № 3» (2–х этажный корпус, 3-х этажный корпус) |  | г.Дагестанские Огни, -ул. М. Гаджиева, 45 | 2 3 | 3342 | 21034 | 2 | 566 | 810 | 1966 2003 | 100 32 |
| 4 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» |  | г. Дагестанские Огни, ул. Школьная, 67 | 3 | 4750 | 40000 | 2 | 700 | 941 | 1984 | 100 |
| 5 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» |  | Г.Дагестанские Огни, ул. Революции, 9 | 2 3 | 2638 | 6000 | 2 | 450 | 381 | н.д. | 100 35 |
| 6 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» |  | г.Дагестанские Огни, ул.М.Горького 55 | 2 | 580 | 6000 | 2 | 170 | 262 | 1966 | 100 |
| 7 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» |  | г. Дагестанские Огни, ул. Левоневского, 2 «а» | 2 3 | 3175 | 10080 | 2 | 320 | 402 | 2000 2006 2008 | 36 |
| 8 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» с интернатом |  | г. Дагестанские Огни, ул. Козленко, 26 | 3 | 1200 | 30200 | 1 | 240 | 178 | н.д. | 100 |
| Итого (общеобразовательные школы) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3708 | 4598 | Х | Х |
| 9 |  | МБОУ «Вечерняя сменная общеобразовательная школа» | г.Дагестанские Огни, пл. Кирова | 3 | - | - | - | 180 | 110 | 1954 | - |
| Итого |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3888 | 4708 | Х | Х |

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) составляет 4 598 человек. При этом суммарная проектная мощность школ составляет 3 708 человек, наполняемость – 69,5%. Все школы работают в двусменном режиме. Износ зданий составляет от 30 до 100%. Обеспеченность населения услугами общеобразовательными школами составляет 96,7%.

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в настоящее время составляет 20,2 человека. 9 учебных заведений имеют доступ к интернету по высокоскоростным каналам, на 1 компьютер приходится 13,4 учащихся.

Численность работников общеобразовательных учреждений составляет 680 человек, из них 419 учителей и 261 человек прочего персонала.

Учреждения дополнительного образования

Помимо общеобразовательных учебных заведений в городе действуют учреждения дополнительного образования: школа искусств, музыкальная школа, художественная школа, Дом детского творчества, Образовательно-Воспитательный центр «Данко», 4 спортивные школы.

Учреждения начального профессионального образования

В городе имеется ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 3» (ул. Леваневского, 3) мощностью 500 мест, которое посещает 356 учащихся и Техникум ПУ №20 (ул. Ленина 9).

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения города представлена:

- центральной городской больницей с коечным фондом 144 койки и общей мощностью 400 посещений в смену, включающей в себя: взрослую, детскую, стоматологическую поликлиники, женскую консультацию, станцию скорой медицинской помощи и другие отделения;

- восемью аптеками общей площадью торговых залов 212 м2.

В 2013 году в городе сданы две поликлиники (детская и стоматологическая), отремонтированы все отделения ТМО, идет внутренняя реконструкция детской поликлиники, впервые за последние годы все дети до одного года обеспечены бесплатным детским питанием, льготники обеспечены медикаментами.

Численность работников в муниципальных образовательных учреждениях здравоохранения составляет 455 человек, из них 86 человек - врачи; средний медицинский персонал – 235 человек; 134 человека - прочий медицинский персонал.

Из объектов социальной защиты населения функционируют:

- 1 приют проектной мощностью 100 мест;

- 1 дом-интернат для престарелых и инвалидов-взрослых проектной мощностью 12 мест (фактическая мощность – 10 мест);

- 4 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживающие 392 человек;

- 2 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживающие 279 человек.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся, без попечения родителей на 2012 год составляет 46 человек. Численность пенсионеров на 2012 год составляет 3 649 человек, численность инвалидов – 2 279 человек.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Учреждения культуры представлены:

- централизованной библиотечной системой в составе 2-х библиотек (общий библиотечный фонд 28 944 томов, что составляет 25,7% обеспеченности);

- Дагестанским народным цирком. В 1971 году цирку было присвоено высокое звание народный цирк Дагестана. Коллектив цирковой школы с успехом выступал: во Франции, Германии, Финляндии, Испании, Болгарии и в г. Москве. Город Дагестанские Огни по праву называют цирковой столицей Дагестана, потому что в городе работает единственная в республике Школа циркового искусства, которой бессменно руководит патриарх циркового жанра, заслуженный артист РД Камиль Курбанов.

- Городским дворцом культуры на 410 зрительских мест (181,7% обеспеченности). Дворец культуры расположен в отдельном типовом здании и имеет удовлетворительную материально-техническую базу, оснащенность звукоусилительной аппаратурой. При Дворце культуры функционирует народный ансамбль русской народной песни «Огонек» и народный хореографический ансамбль «Огни Дагестана», а также ансамбль современного танца;

- Городским краеведческим музеем (более 10 тыс. экспонатов);

- тремя танцевальными залами общей вместимостью 125 мест (133% обеспеченности);

- кинотеатром на 288 мест (29,2% обеспеченности).

Таблица 19 – Перечень учреждений культуры г.Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Единица измерения | Проектная емкость объекта | Год ввода в эксплуатацию/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека | г. Дагестанские Огни, ул.Ленина, 26 | тыс. томов | 13,578 | 1956 |
| 2 | Библиотека | г. Дагестанские Огни, ул.Ленина, 26 | тыс. томов | 15,366 | 1956 |
| Массово-зрелищные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Городской дворец культуры | г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, д. 26 | мест | 410 | 1956 |
| 4 | Дагестанский народный цирк | г.Дагестанские Огни, ул. Козленке | - | - | - |
| 5 | Кинотеатр | г. Дагестанские Огни | мест | 288 | 1956 |
| Танцевальные залы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Танцевальный зал | г. Дагестанские Огни, ул.Ленина, 26 | мест | 80 | 1956 |
| 7 | Танцевальный зал | г. Дагестанские Огни | мест | 20 | 1960 |
| 8 | Танцевальный зал | г. Дагестанские Огни, ул.Лермонтова, 37 | мест | 25 | 1966 |
| Музеи |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Городской краеведческий музей | - | тыс. экспонатов | 10 | - |

Спортивные сооружения и площадки

Из спортивных объектов в городе имеются:

- 9 спортзалов суммарной площадью 3 222 м2 (142,8% обеспеченности);

- Дворец спорта, рассчитанный не менее чем на 1 500 зрителей;

- 10 спортплощадок;

- 4 спортивные школы (общая площадь спортзалов 3 254 м2);

- 5 игровых площадок для детей.

Также в городе действует Школа олимпийского резерва по боксу. Во Дворце спорта работают 10 секций по борьбе, боксу, тяжелой атлетике, футболу, тхэквандо, силовому троеборью и т.д.

Бассейны на территории города отсутствуют.

Таблица 20 – Перечень физкультурно-спортивных объектов г.Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Площадь спортзала (кв.м.) | Ведомственная принадлежность | Год ввода | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ ДО детей ДЮСШ №2 | ул. М.Гаджиева,45 | 1250 | муниципальное | 2009 | - |
| 2 | МБОУ ДО детей ДЮСШ №3 | ул. Лермонтова, 37 | 1150 | муниципальное | 2006 | - |
| 3 | МБОУ ДО детей ДЮСШ №4 | ул. Кирова, 5 | 200 | муниципальное | 2006 | - |
| 4 | МБОУ ДО детей ДДТ | ул. Революции 9в | 654 | муниципальное | 2006 | 15 |

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 1 497 человек.

Таким образом, обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями составляет 1,7%, спортивными залами – 102,7%.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Сфера торговли и общественного питания города Дагестанские Огни представлена:

- 229 магазинами общей площадью торговых залов 1 722 м2 (21,8% обеспеченности);

- гостиницей проектной емкостью на 12 мест (7,1% обеспеченности);

- 1 рынком мощностью 61 торговое место (1895 м2) – 168% обеспеченности;

- 34 предприятиями общественного питания общей площадью 1 590 м2 на

600 посадочных мест (53,2% обеспеченности).

Бытовое обслуживание населения представлено следующими объектами:

• 11 ателье по ремонту, окраске и пошиву обуви;

•	14 ателье по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;

•	6 мастерских по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление;

•	36 мастерских по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования;

•	4 мастерских по изготовлению и ремонту мебели;

• 29 парикмахерских и косметических услуг, число кресел 48;

•	 2 фотоателье;

• 1 предприятие ритуального обслуживания;

•	10 предприятий по ремонту и строительству жилья и других построек.

Таблица 21-Организации, оказывающие платные услуги населению

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число организаций, оказывающих платные услуги населению - всего | единиц | 140 | 143 |
| 1.1 | по видам услуг: |  |  |  |
| 1.2 | бытовые услуги | единиц | 55 | 56 |
| 1.3 | услуги пассажирского транспорта | единиц | 59 | 60 |
| 1.4 | услуги связи | единиц | 1 | 1 |
| 1.5 | жилищные услуги | единиц | 2 | 2 |
| 1.6 | коммунальные услуги | единиц | 2 | 2 |
| 1.7 | услуги учреждений культуры | единиц | 1 | 1 |
| 1.8 | услуги физкультуры и спорта | единиц | 1 | 1 |
| 1.9 | медицинские услуги | единиц | 5 | 5 |
| 1.10 | услуги правового характера | единиц | 7 | 7 |
| 1.11 | услуги в системе образования | единиц | 1 | 1 |
| 1.12 | прочие виды платных услуг | единиц | 8 | 7 |

В целом обеспеченность населения города предприятиями торговли и бытового обслуживания не соответствует обеспеченности, рекомендуемой Республиканскими нормативами.

Административно-деловые учреждения

На территории города имеются следующие административно-деловые учреждения.

Таблица 22 – Перечень административно-деловых учреждений на территории города Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация муниципального округа «город Дагестанские Огни» | г. Дагестанские Огни, ул. Козленко,1 |
|  | Управление Пенсионного фонда по РД в г.Дагестанские Огни | г.Дагестанские Огни, ул.Ленина, 33 |
|  | Россельхоз банк | г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, 29 |
|  | Эсид Банк | г.Дагестанские Огни, ул.Луначарского,4. |
|  | Газовая служба | г. Дагестанские Огни, ул. Калинина, д.1 |
|  | Букмекерская контора | г. Дагестанские Огни |
|  | ГУКЦСОСиГНТЖС | г. Дагестанские Огни, пер. Ильича, д. 5 |
|  | Филиал "Эльбин-Огни" ОАО АКБ "Эльбин" | г. Дагестанские Огни, пр. Сталина, №11 "б" |
|  | Управление образования | г. Дагестанские Огни |
|  | Отдел №9 УФК Республики Дагестан | г.Дагестанские Огни, пр.Сталина, 11-а |
|  | Отдел судебных приставов | г. Дагестанские Огни, пр-кт Калинина, 13"а" |
|  | ГУ "Центр занятости населения" | г. Дагестанские Огни, ул. Ленина |
|  | Прокуратура | г. Дагестанские Огни, ул. Исрафилова, 4 |
|  | Пожарная часть | г. Дагестанские Огни, ул. Козленко |
|  | Административное здание А/Ф "КАМАХ" | г. Дагестанские Огни, ул. М. Горького, 40 |
|  | Строящееся административное здание | г. Дагестанские Огни ул. Некрасова, 1-ф, ЗУ1 |
|  | Строящееся административное здание | г. Дагестанские Огни, ул. Некрасова, 1-ф, ЗУ2 |
|  | Отдел архитектуры и градостроительства города Дагестанские Огни | г. Дагестанские Огни, ул. Козленко |
|  | Пенсионный фонд | г. Дагестанские Огни, Ленина, 33 |
|  | Налоговая служаба | г. Дагестанские Огни, пр-кт Калинина, 11 |
|  | Городское отделение почтовой связи | г. Дагестанские Огни, ул. Площадь им. Кирова, д.5 |
|  | ГОВД г. Даг.Огни | г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, д.13 |
|  | Юридическая консультация | г.Дагестанские Огни, пр-т Калинина, 7 |
|  | Нотариальная контора | г.Дагестанские Огни, ул.Пушкина, 7 |
|  | Нотариальная контора | г.Дагестанские Огни, пр-т Калинина, 56 |
|  | Нотариальная контора | г.Дагестанские Огни, пр-т Калинина, 88б |
|  | Гостиница | г.Дагестанские Огни, пр-т Калинина,8 |
|  | Городской суд | г.Дагестанские Огни, Ленина, 4 |
|  | Мировой суд | г.Дагестанские Огни, Ленина, 4 |

В целом, город обеспечен необходимым набором административно-деловых объектов.

Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики города – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации в разрезе районов, микрорайонов и города в целом. Анализ основан на рекомендациях Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан и помимо нормативного уровня обеспеченности учитывает виды и радиусы обслуживания объектов социально-культурной инфраструктуры.

Таблица 23 – Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  |  |  | Отклонение от расчетной емкости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | % обеспеченности | в т.ч. районный и микрорайонный уровни | общегородской уровень | Всего | в т.ч. районный и микрорайонный уровни | общегородской уровень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 810 | 28,7 | 810 | - | 2 015 | 2 015 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 3 708 | 69,5 | 3 708 | - | 1 627 | 1 627 | - |
| 3 | Школы-интернаты | мест | 240 | - | - | 240 | - | - | - |
| 4 | Учреждения начального профессионального образования | мест | 500 | - | - | 500 | - | - | - |
| 5 | Среднее специальное учебное заведение, колледж | мест | 356 | - | - | 356 | - | - | - |
| 6 | Внешкольные учреждения | мест | – | – | – | – | 34 | 14 | 20 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (на районном уровне - диспансеры и больничные учреждения) | койка | 144 | 26,0 | 144 |  | 409 | 409 | - |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 400 | - | 400 | - | - | - | - |
| 3 | Станция (подстанция) скорой помощи | автомобиль | 2 | 51,0 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| 4 | Аптека | м2 | 212 | 10,8 | 212 |  | 1 750 | 1 750 | - |
| 5 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 1 центр | - | - | - |  | 1 | - | 1 |
| 6 | Центр социальной помощи семье и детям | 1 центр | - | - | - |  | 1 | - | 1 |
| 7 | Приюты (детские дома) для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | мест | 100 | 85,0 | 100 |  | 18 | 18 | - |
| 8 | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | объект | - | 0,0 | - |  | 1 | - | 1 |
| 9 | Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | 4 | 9,5 | - | 4 | 38 | - | 38 |
| 10 | Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | мест | 12 | 10,2 |  | 12 | 106 | 86 | 19 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | чел. | 2 | 0,1 | - | 2 | 2 352 | - | 2 352 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | чел. | - | 0,0 | - |  | 20 | - | 20 |
| 13 | Дома-интернаты для детей-инвалидов | мест | - | 0,0 |  | - | 118 | 118 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 410 | 17,4 |  | 410 | 1 944 | 1 962 | (18) |
| 2 | Танцевальные залы | 1 место | 125 | 53,1 | - | 125 | 110 | - | 110 |
| 3 | Кинотеатры | 1 место | 288 | 21,0 | - | 288 | 1 085 | - | 1 085 |
| 4 | Театры | 1 место | 410 | 130,6 | - | 410 | (96) | - | (96) |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 1 500 | 424,8 | - | 1 500 | (1 147) | - | (1 147) |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 29 | 18,4 | 29 | - | 128 | 128 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 1 | 1,7 | - | 0,6 | 35 | - | 35 |
| 2 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | 3 222 | 102,7 | 785 | 2 437 | (84) | 1 569 | (1 653) |
| 3 | Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | - | 0,0 | - | - | 981 | 981 | - |
| 4 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 3 254 | 829,5 | 3 254 | - | (2 862) | (2 862) | - |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 1 722 | 15,7 | 1 722 | - | 9 262 | 2 201 | 7 061 |
|  |  | м2 торговой площади |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торговой площади | 1 895 | 120,8 | - | 1 895 | (326) | - | (326) |
| 3 | Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 600 | 38,2 | 314 | 286 | 969 | (0) | 969 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 32 | 16,3 | 32 | - | 164 | 46 | 118 |
| 2 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг в смену | 5 | 1,3 | - | 5 | 387 | - | 387 |
| 3 | Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг в смену | - | 0,0 | - | - | 157 | - | 157 |
| 4 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | - | 0,0 | - | - | 196 | 196 | - |
| 5 | Гостиница | 1 место | 12 | 5,1 | - | 12 | 223 | - | 223 |
| 6 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 4 | 51,0 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| 7 | Общественный туалет | 1 прибор | 8 | 20,4 | 8 | - | 31 | 31 | - |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Отделение милиции | 1 объект | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | Отделение, филиал банка | мест | 8 | 40,8 | 8 | - | 12 | 12 | - |
| 4 | Отделение связи | 1 объект | 1 | 25,5 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 5 | Районный (городской) суд | 1 судья | 1 | 76,5 | - | 1 | 0 | - | 0 |
| 6 | Юридическая консультация | 1 юрист, адвокат | 1 | 25,5 | - | 1 | 3 | - | 3 |
| 7 | Нотариальная контора | 1 нотариус | 3 | 229,4 | - | 3 | (2) | - | (2) |

Проектные предложения

Для доведения обеспеченности населения города Дагестанские Огни в услугах учреждений социального и культурно-бытового назначения до нормативов рекомендуемых Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан Генеральным планом на 1 очередь и расчетный срок строительства предлагается следующий комплекс мероприятий.

в существующих границах города (0 участок)

(1 очередь строительства)

- строительство аптеки (участок 3000 м2);

- строительство Дома-интерната для престарелых с 60 лет и инвалидов на 100 мест;

- строительство Дома-интерната для детей инвалидов;

- строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);

- строительство Торгового комплекса на 1 500 м2 торговой площади (участок 12 000 м2);

- строительство предприятия бытового обслуживания населения на 80 рабочих мест (участок 7 000 м2), включающее в себя прачечную самообслуживания (200 кг в смену) и химчистку самообслуживания (80 кг в смену);

- строительство банно-оздоровительного комплекса на 50 помывочных мест (участок 3000 м2);

- строительство гостиницы на 100 мест (участок 5 500 м2);

- строительство отделения связи.

Присоединяемый участок №1

(1 очередь строительства)

- строительство детского сада на 400 мест (участок 14000 м2);

- строительство школы на 500 мест (участок 30 000 м2);

- строительство поликлиники, включающей в себя стационар на 100 мест (участок 23 000 м2);

- строительство аптеки (участок 3000 м2);

- строительство центра социального обслуживания пенсионеров;

- строительство объекта для культурно-массовой работы на 1000 м2 общей площади, включающий в себя кинотеатр на 500 мест и танцевальный зал на 50 мест;

- строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, включающий бассейн (500 м2 площ. зеркала воды);

- строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);

- строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);

- строительство предприятия общественного питания на 200 посадочных мест каждое (участок 2000 м2);

- строительство предприятия общественного питания на 200 посадочных мест каждое (участок 2000 м2);

- строительство банно-оздоровительного комплекса на 50 помывочных мест (участок 3000 м2);

- строительство отделения связи;

- строительство детского сада на 100 мест (участок 4000 м2);

- строительство аптеки (участок 3000 м2);

- строительство плоскостного спортивного сооружения (участок 4000 м2);

- строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2).

Присоединяемый участок №2

(расчетный срок строительства)

- строительство детского сада на 400 мест (участок 14 000 м2);

- строительство детского сада на 350 мест (участок 12 000 м2);

- строительство детского сада на 350 мест (участок 12 000 м2);

- строительство школы на 500 мест (участок 28 000 м2);

- строительство поликлиники, включающей в себя стационар на 100 мест (участок 23 000 м2);

- строительство аптеки (участок 3000 м2);

- строительство аптеки (участок 3000 м2);

- строительство аптеки (участок 3000 м2);

- строительство центра социальной помощи семье и детям;

- строительство реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- строительство отделения связи;

- строительство школы-интерната для одаренных детей межрайонного уровня на 250 мест (участок 2000 м2);

- строительство школы искусств;

- строительство объекта для культурно-массовой работы на 1000 м2 общей площади, включающий в себя кинотеатр на 500 мест и танцевальный зал на 50 мест;

- строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, включающий бассейн (500 м2 площ. зеркала воды);

- строительство плоскостного спортивного сооружения (участок 4000 м2);

- строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);

- строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);

- строительство Торгового комплекса на 1 500 м2 торговой площади (участок 12 000 м2);

- строительство предприятия общественного питания на 200 посадочных мест каждое (участок 2000 м2);

- строительство предприятия общественного питания на 200 посадочных мест каждое (участок 2000 м2);

- строительство предприятия бытового обслуживания населения на 80 рабочих мест (участок 7 000 м2), включающее в себя прачечную самообслуживания (200 кг в смену) и химчистку самообслуживания (80 кг в смену);

- реконструкция дворца культуры;

- строительство дворца бракосочетания;

- развитие республиканских детских оздоровительно-образовательных центров, лагерей на берегу Каспийского моря;

- реконструкция туристических объектов;

- строительство гостиницы на 100 мест (участок 5 500 м2);

- строительство банно-оздоровительного комплекса на 50 помывочных мест (участок 3000 м2);

- строительство подразделения пожарной охраны (на 6 автомобилей);

- строительство отделения связи.

Присоединяемый участок № 3

(1 очередь строительства)

- строительство детского сада на 400 мест (участок 14000 м2);

- строительство школы на 500 мест (участок 30 000 м2);

- строительство плоскостного спортивного сооружения (участок 4000 м2);

- строительство плоскостного спортивного сооружения (участок 4000 м2);

- строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);

- строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);

- строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 1000 м2);

- строительство предприятия общественного питания на 200 посадочных мест каждое (участок 2000 м2);

- строительство отделения связи.

- строительство банно-оздоровительного комплекса на 50 помывочных мест (участок 3000 м2);

- строительство мечети;

- строительство плоскостного спортивного сооружения (участок 4000 м2).

Таблица 24 – Объемы строительства объектов социального и культурно-бытового назначения в г.Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Объемы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  | Всего |  |
|  |  |  | 0 участок |  |  | 1 участок |  |  | 3 участок |  | 2 участок |  |  |  |
|  |  |  | проектная емкость | количество объектов |  | проектная емкость |  | количество объектов | проектная емкость | количество объектов | проектная емкость | количество объектов | проектная емкость | количество объектов |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | – | – |  | 500 |  | 2 | 400 | 1 | 1100 | 3 | 2000 | 6 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | – | – |  | 500 |  | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 1500 | 3 |
| 3 | Школы-интернаты | мест | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Учреждения начального профессионального образования | мест | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Среднее специальное учебное заведение, колледж | мест | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Высшие учебные заведения | мест | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Внешкольные учреждения | мест | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника включающая в себя стационар | койка | – | – |  | 100 |  | 1 | – | – | 100 | 1 | 200 | 2 |
| 2 | Консультативно-диагностический центр | м2 общей площади | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Станция (подстанция) скорой помощи | автомобиль | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Аптека | объект | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | – | – | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | Молочные кухни (для детей до 1 года) | порц/сут на 1 ребенка до 1 года | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на 1 ребенка до 1 года | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 1 центр | – | – |  | 1 |  | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Центр социальной помощи семье и детям | 1 центр | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 10 | Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | объект | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Приюты (детские дома) для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | приют | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | объект | – | – |  | – |  | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов | мест | 100 | 1 |  | – |  | – | – | – | – | – | 100 | 1 |
| 16 | Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический) | мест | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | чел. | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | чел. | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Дома-интернаты для детей-инвалидов | мест | 115 | 1 |  | – |  | – | – | – | – | – | 115 | 1 |
| 20 | Санатории (без туберкулезных) | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Санатории-профилактории | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Санаторные детские лагеря | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Дома отдыха (пансионаты) | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Курортные гостиницы | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Детские лагеря | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Туристские гостиницы | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | Туристские базы | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | Туристские базы для семей с детьми | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности, включающее в себя кинотеатр на 500 мест и танцевальный зал на 50 мест | м2 общей площади | – | – |  | 1000 |  | 1 | – | – | 1000 | 1 | 2000 | 2 |
| 2 | Танцевальные залы | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Кинотеатры | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Театры | 1 место | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Городские массовые библиотеки | объект | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | – | – |  | 0,4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | ФОК с бассейном (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | – | – |  | 500 |  | 1 | – | – | 500 | 1 | 1000 | 2 |
| 4 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговый комплекс | м2 торговой площади | 1500 | 1 |  | – |  | – | - | – | 1500 | 1 | 3000 | 2 |
| 2 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 | 1 |  | 300 |  | 3 | 300 | 3 | 200 | 2 | 900 | 7 |
| 3 | Магазин кулинарии | м2 торговой площади | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Мелкооптовый рынок, ярмарка | м2 торговой площади | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торговой площади | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | База продовольственной и овощной продукции с мелкооптовой продажей | м2 торговой площади | – | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | – | – |  | 400 |  | 2 | 200 | 1 | 400 | 2 | 1000 | 5 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания населения, включающее в себя прачечную самообслуживания и химчистку самообслуживания | 1 рабочее место | 80 |  | 1 |  | – | – | – | – | 80 | 1 | 160 | 2 |
| 2 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг в смену | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг в смену | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 50 |  | 1 |  | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 200 | 4 |
| 5 | Гостиница | 1 место | 100 |  | 1 |  | 100 | 1 | – | – | 100 | 1 | 200 | 2 |
| 6 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | – |  | – |  | 6 | 1 | – | – | – | – | 6 | 1 |
| 7 | Общественный туалет | 1 прибор | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Отделение милиции | 1 объект | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Отделение, филиал банка | мест | – |  | – |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 5 | Операционная касса | 1 объект | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Отделение связи | 1 объект | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | Районный (городской) суд | 1 судья | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Юридическая консультация | 1 юрист, адвокат | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Нотариальная контора | 1 нотариус | – |  | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |

  - Транспортная инфраструктура муниципального образования

    - Внешний транспорт

Город Дагестанские Огни расположен в 8 км севернее города Дербента.

Внешние транспортные связи города Дагестанские Огни с городами Дербент и Махачкала, с регионами; России и Республикой Азербайджан обеспечиваются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Федеральная автомобильная магистраль М-29 "Кавказ”: Краснодар (от Павловской) - Грозный - Махачкала - граница с Республикой Азербайджан обеспечивает город Дагестанские Огни внешними связями. Магистраль "Кавказ" входит в европейскую сеть маршрутов с идентификационным номером 00 ОП ФЗ З – 217 (Е50, Е117, Е119, АН8, СНГ).

Трасса автомагистрали "Кавказ" проходит через город с северо-запада на юго-восток.

Автомагистраль отнесена к III технической категории, протяженность магистрали в границах города 4,4 км.

Железнодорожный транспорт

Внешние связи города обеспечивает двухпутная, электрифицированная железнодорожная магистраль Ростов - Баку. Магистраль проходит в границах города по северо-восточной его окраине.

Магистраль обслуживается Махачкалинским отделением Северо- Кавказской железной дороги. По магистрали следуют транзитные потоки грузов и пассажиров из республики Азербайджан и России. Суточная интенсивность движения по магистрали составляет 10 пар поездов, в том числе дальних пассажирских - 6, местных - 2 , грузовых – 2.

Железнодорожная станция Дагестанские Огни - промежуточная станция четвертого класса. На станции производят прием, отправление и пропуск грузовых и пассажирских поездов, а также обслуживание промышленных предприятий города. Грузооборот станции, включая местный, составил 39 тысяч тонн, объем пассажирских перевозок -15 тысяч пассажиров.

Путевое развитие станции состоит из двух главных путей, двух приемноотправочных путей и грузового двора.

Пассажирское обустройство станции состоит из одноэтажного каменного железнодорожного вокзала и двух низких платформ длиной 120 м.

Южнее станции, на 2403 километре магистрали, расположен неохраняемый переезд, который пропускает 10 пар поездов в сутки.

Пассажирские и грузовые перевозки

Для обслуживания пригородных и междугородних пассажирских перевозок в городе имеется автостанция. Автотранспорт для данных перевозок предоставляет ООО «Огни авторанс». Кроме автопредприятия услуги по перевозке пассажиров предоставляют физические лица. Автобусный парк города, в основном, сосредоточен на перевозках пассажиров по маршруту г. Дагестанские Огни - г.Дербент.

Таблица 25 – Характеристика пассажирских автобусных маршрутов

| Название автобусного маршрута | Протяженность, км | Состояние автодороги | Категория (междугородние, межобластные, внутреннее школьное, специальное сообщение) | Частота рейсов в неделю, (рейс.) | Количество пассажиров, перевозимых за 2012 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут №1 | 8 км | Удовлетворительное | Внутреннее | 6-7 | 23200 |
| Маршрут №2 | 8,4 км | Удовлетворительное | Внутреннее | 6 | 26150 |
| Маршрут №4 | 4,5 км | Хорошее | Внутреннее | 9 | 20380 |
| Огни-Дербент | 12 км | Хорошее | Пригородный | 2 | 21850 |
| Огни -Махачкала | 140 км | Хорошее | Междугороднее | 1 | 11600 |
| Огни - Хучни | 58 км | Хорошее | Междугороднее | 1 | 6900 |
| Огни - Хив | 67 км | Хорошее | Междугороднее | 1 | 6900 |

В связи с сокращением производственных мощностей предприятиями, объемы грузовых перевозок автотранспортом незначительные.

Воздушный и водный транспорт в городе отсутствует. Для воздушных сообщений пассажиры пользуются услугами аэропорта Махачкала.

Городской транспорт

Данные о составе транспортных средств на территории г. Дагестанские Огни представлены в следующей таблице.

Таблица 26 – Ведомость транспортных средств на 01.01.203 г.

| № п/п | Показатель | в собственности физ. лиц. | в гос. и муниципальной собственности | в прочей собственности юр. Лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Зарегистрировано транспортных средств в ГИБДД - всего | 3 906 | 51 | 260 |
| 1 | в т.ч. ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (сумма строк 02-14,18) | 2 954 | 24 | 158 |
| 2 | ВАЗ 2101, 02-07 и модификации | 774 | 1 | - |
| 3 | ВАЗ 2108, 09, 10 и модификации | 997 | 1 | 1 |
| 4 | ВАЗ 2120 и модификации | - | - | - |
| 5 | ВАЗ 2123 и модификации | 2 | - | - |
| 6 | ВАЗ 2121 и модификации | 33 | - | - |
| 7 | "Ока" ВАЗ 1111 и модификации | 16 | - | - |
| 8 | "Москвич" - 412, 2140, 2141 и модификации | - | - | - |
| 9 | ИЖ 2126 и модификации | - | - | - |
| 10 | ГАЗ-20, 21 и модификации | - | - | - |
| 11 | "Волга" ГАЗ-24, 3102, 3110, 3111 и модификации | 88 | 8 | - |
| 12 | УАЗ 469, 3151 и модификации | 12 | - | - |
| 13 | УАЗ 3160, 3162 и модификации | - | - | - |
| 14 | Иномарки | 548 | 8 | 2 |
| 15 | с правым расположением руля | 11 | - | - |
| 16 | "ЗАЗ" и "Таврия" всех модификации | 1 | - | - |
| 17 | Из стр. 14 произведены в России | 83 | 2 | 155 |
| 18 | Прочие легковые автомобили | 484 | 6 | - |
| 19 | Из стр. 01 со сроком эксплуатации менее 5 лет | 463 | 8 | 1 |
| 20 | .Из стр. 01 со сроком эксплуатации от 5 до 10 лет | 720 | 6 | - |
| 21 | Из стр. 01 специальные автомобили | - | - | - |
| 22 | ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (сумма строк 23-43. 48) | 476 | 20 | 100 |
| 23 | "ИЖ"-2715. 2716, 2717 и модификации | - | - |  |
| 24 | УАЗ-3303. 3741, 3962. 3909 и модификации | 3 | 2 | 1 |
| 25 | ГАЗ-52.53 и модификации | 6 | - | - |
| 26 | ГАЗ-2310 и модификации | - | - | - |
| 27 | ГАЗ-2705 и модификации | 37 | - | - |
| 28 | ГАЗ-2755 и модификации | 9 | - | - |
| 29 | ГАЗ-3302 и модификации | 144 | 1 | - |
| 30 | ГАЗ-3307, 3309. 3308, 4301 и модификации | 5 | - | - |
| 31 | ГАЗ-66 и модификации | 1 | - | - |
| 32 | ЗИЛ-130 и модификации | 4 | - | - |
| 33 | ЗИЛ-131 и модификации | 1 | - | - |
| 34 | ЗИЛ-4331 и модификации | - | - | - |
| 35 | ЗИЛ-5301 и модификации | 3 | - | - |
| 36 | УРАЛ-375. 377 и модификации | - | - | - |
| 37 | УРАЛ-4320 и модификации | - | - | - |
| 38 | КАМАЗ-4310 и модификации | - | - | - |
| 39 | КАМАЗ-5320 и модификации | 6 | - | - |
| 40 | КАМАЗ-5410 и модификации | 8 | 1 | - |
| 41 | КАМАЗ-5511 и модификации | 32 | - | - |
| 42 | КАМАЗ-6520 и модификации | - | - | - |
| 43 | Иномарки | 44 | 1 | - |
| 44 | с правым расположением руля | - | - | - |
| 45 | МАЗ-5335 и модификации | - | - | - |
| 46 | МАЗ-6303 и модификации | 4 | - | - |
| 47 | КРАЗ всех модификации | 5 | - | - |
| 48 | Прочие грузовые автомобили | 173 | 15 | 99 |
| 49 | Из стр. 22 со сроком эксплуатации менее 5 лет | 17 | 4 | - |
| 50 | Из стр. 22 со сроком эксплуатации от 5 до 10 лет | 106 | 10 | - |
| 51 | Из стр. 22 специальные автомобили | - | - | - |
| 52 | Из стр. 22 оборудованные для перевозки опасных грузов | - | - | - |
| 53 | Из стр. 22 оборудованные для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов | - | - | - |
| 54 | АВТОБУСЫ (сумма строк 55-64, 70) | 127 | 7 | 2 |
| 55 | УА3 2206-01 и модификации | 4 | - | 1 |
| 56 | КАВЗ-685. 3270 и модификации | - | - | - |
| 57 | ГАЗ-2217 и модификации | 1 | - | - |
| 58 | ГАЗ-3221 и модификации | 81 | 3 | 1 |
| 59 | ПАЗ-3205.4234 и модификации | 1 | 2 | - |
| 60 | ПАЗ-4230 и модификации | - | - | - |
| 61 | ЛИА3-677 и модификации | - | - | - |
| 62 | ЛИА3-5256 и модификации | - | - | - |
| 63 | ЗИЛ-3250 и модификации | - | - | - |
| 64 | Иномарки | 8 | 1 | - |
| 65 | С правым расположением руля | - | - | - |
| 66 | РАФ всех модификаций | 5 | 1 | - |
| 67 | ИКАРУС всех модификаций | - | 2 | - |
| 68 | ЛАЗ всех модификации | - | 1 | - |
| 69 | из стр.64 произведены в России | 3 | - | - |
| 70 | Прочие автобусы | 32 | - | - |
| 71 | Из стр.54 эксплуатации менее 5 лет | 2 | - | - |
| 72 | Из стр.54 эксплуатации от 6 до 10 лет | 44 | - | - |
| 73 | Из стр. 54 специальные | - | - | - |
| 74 | МОТОТРАНСПОРТ (сумма строк 75.78.79) | 2 | - | - |
| 75 | Мотоциклы | 1 | - | - |
| 76 | Отечественные с объемом двигателя более 750 смЗ | - | - | - |
| 77 | Иномарки | - | - | - |
| 78 | Мотороллеры и мотоколяски всех марок | 1 | - | - |
| 79 | Четырехколесный мототранспорт | - | - | - |
| 80 | Эксплуатация менее 5 лет | - | - | - |
| 81 | Эксплуатация от 5 до 10 лет | - | - | - |
| 82 | Прицепы | 21 | - | - |
| 83 | Иномарки | - | - | - |
| 84 | К легковым автомобилям | 9 | - | - |
| 85 | Оборудованные для перевозки опасных грузов | - | - | - |
| 86 | Оборудованные для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов | - | - | - |
| 87 | Полуприцепы | 24 | 1 | - |
| 88 | Иномарки | 9 | - | - |
| 89 | Оборудованные для перевозки опасных грузов | - | - | - |
| 90 | Оборудованные для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов | - | - | - |
| 91 | Выбраковано транспортных средств | 17 | - | - |
| 92 | Легковых | 11 | - | - |
| 93 | Грузовых | 2 | - | - |
| 94 | Автобусов | 4 | - | - |
| 95 | Мототранспорта | - | - | - |

Общее количество автомобилей в городе в 2012 году составило 4 217 ед., в т.ч. 596 грузовых, 136 автобусов, 3 136 легковых, а также мотоциклов, мотороллеров, мопедов - 2 ед. Уровень автомобилизации города на 01.01.2013 г. составил 111 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Трубопроводный транспорт

По территории города Дагестанские Огни проходит ответвление от магистрального газопровода Моздок – Казимагомед на г. Дербент.

Протяженность газопровода-отвода в границах городского округа составляет 3,4 км.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи города будут обеспечиваться, как и в настоящее время, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Дагестанские Огни» должны включать в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения. Отдельное внимание также уделяется грузоперевозкам и железнодорожному транспорту.

Генеральным планом на I очередь предлагается следующий комплекс мероприятий:

- грузоперевозки:

- создание транспортно-логистического комплекса на базе железнодорожной станции г. Дагестанские Огни, стимулирование обновления парка транспортных средств.

- пассажирский транспорт:

– формирование трехуровневой системы автовокзалов, создание в городе автовокзалов 3-го уровня (формируют связность сети)- строительство пассажирской автостанции.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается следующий комплекс мероприятий:

- грузоперевозки:

- развитие тяжеловесного движения для обеспечения пропуска грузовых поездов с повышенными осевыми нагрузками;

- внедрение автоматизированных систем управления перевозочным процессом, позволяющих повысить скорость и качество перевозки;

- организация и развитие интермодальных перевозок за счет развития сотрудничества с авиационными, железнодорожными и автобусными компаниями;

- пассажирский транспорт:

- стимулирование приоритетного использования транспортной техники с повышенными экологическими показателями;

- ввод оптимальных маршрутов и графиков движения общественного транспорта;

- создание единой информационной системы пассажира, обеспечивающей информационные сервисы;

- железнодорожный и воздушный транспорт:

- строительство новых подъездных путей для промпредприятий;

- реконструкция железнодорожных переездов;

- развитие пригородного железнодорожного транспорта в г. Дагестанские Огни;

- строительство железнодорожных переездов в разных уровнях:

- на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – новой прокладываемой улицей от ул.1-я Железнодорожная до присоединяемого участка №2;

- на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – новой прокладываемой улицей близ Винного завода до присоединяемого участка №2;

- на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – новой прокладываемой улицей (расположенной на северо-западе существующей застройки города) до присоединяемого участка №2;

- на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – ул. Дахадаева.

- благоустройство привокзальной территории.

- автомобильный транспорт, благоустройство дорог:

- реконструкция и ремонт федеральной автодороги «Кавказ»;

- строительство автодорожного обхода г. Дагестанские Огни на автодороге федерального значения «Кавказ»;

- строительство пешеходных переходов через автодороги;

- устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- для дальнейшего экономического развития города удешевления стоимости транспортных услуг, а также для сокращения негативного влияния автомобильного транспорта на окружающую среду в связи с частичным переходом на газомоторное топливо необходимо развитие сети АГНКС (автомобильные газонакопительные компрессорные станции);

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории города.

    - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 27 – Категории улиц и дорог и их основное назначение

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | скоростная транспортная связь в крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами крупных городских округов на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского (общепоселкового) значения: |  |
| непрерывного движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в крупных и больших городских округах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги |
| пешеходнотранспортные | пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| Проезды | подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

Современная уличная сеть города имеет прямоугольную систему, с приоритетным направлением улиц с запада на восток. Улицы имеют прямолинейное начертание в плане и асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 134 497 м. Ширина улиц в красных линиях колеблется от 10 до 36 м. Ширина проезжей части улиц - от 8 до 30 м. Ширина тротуаров - от 2 до 5 м.

Главными улицами города являются улицы Ленина, Калинина, Козленко, Некрасова, Пушкина.

Перечень и характеристика улиц представлен в следующей таблице.

Таблица 28 – Перечень и характеристика улиц города

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Ширина, м | Площадь, м2 | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные |  |  |  |  |  |
| Общегородского значения регулируемого движения |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Калинина | 1735,0 | 14,0 | 24 290 | асфальт |
| 2 | ул. Пушкина | 476,0 | 25,0 | 11 900 | асфальт |
| 3 | ул. Козленко | 1257,0 | 12 | 15084 | асфальт |
|  | Итого | 3 468 | Х | 51274 | Х |
| Районного значения |  |  |  |  |  |
| Пешеходно-транспортные |  |  |  |  |  |
| 4 | пр-т Сталина | 1212,0 | 30,0 | 36 360 | асфальт |
| 5 | ул. Ленина | 1914,0 | 14,0 | 26 796 | асфальт |
| 6 | ул. Луначарского | 377,0 | 12,0 | 4 524 | асфальт |
| 7 | ул. Революции | 802,0 | 20,0 | 16 040 | асфальт |
| 8 | ул. Некрасова | 1414,0 | 14,0 | 19 796 | асфальт |
| 9 | ул. Мичурина | 130,0 | 12,0 | 1 560 | асфальт |
|  | Итого | 57 123 | Х | 105 076 | Х |
| Местного значения в городской застройке |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Велиева | 880,0 | 8,0 | 7040 | гравий |
| 11 | ул. В. Волошиной | 254,0 | 8,0 | 2032 | гравий |
| 12 | ул. Малкина | 773,0 | 8,0 | 6 184 | гравий |
| 13 | ул. Виноградная | 120,0 | 8,0 | 960 | гравий |
| 14 | ул. Э. Капиева | 128,0 | 8,0 | 1 024 | гравий |
| 15 | ул. Валынова | 360,0 | 8,0 | 2 880 | гравий |
| 16 | ул. Гусейнова | 160,0 | 8,0 | 1 280 | гравий |
| 17 | ул. О. Кошевого | 1092,0 | 8,0 | 8 736 | гравий |
| 18 | пер. Ильича | 151,0 | 12,0 | 1 812 | асфальт |
| 19 | пер. Ленина | 151,0 | 12,0 | 1 812 | асфальт |
| 20 | ул. Р. Гамзатова | 1062,0 | 8,0 | 8 496 | гравий |
| 21 | ул. Рыбникова | 1083,0 | 8,0 | 8 664 | гравий |
| 22 | ул. М. Манарова | 730,0 | 8,0 | 5 840 | гравий |
| 23 | ул. М. Ярагского | 1034,0 | 8,0 | 8 272 | гравий |
| 24 | ул. Л. Толстого | 1047,0 | 8,0 | 8 376 | гравий |
| 25 | ул. Т. Шалбузова | 746,0 | 8,0 | 5 968 | гравий |
| 26 | ул. Фурманова | 226,0 | 8,0 | 1 808 | гравий |
| 27 | ул. Г. Цадасы | 1067,0 | 8,0 | 8 536 | гравий |
| 28 | ул. Фадеева | 318,0 | 8,0 | 2 544 | гравий |
| 29 | ул. Школьная | 803,0 | 8,0 | 6 424 | гравий |
| 30 | ул. Школьная | 197,0 | 12,0 | 2 364 | асфальт |
| 31 | ул. Некрасова | 309,0 | 8,0 | 2 472 | гравий |
| 32 | пер. Школьный | 144,0 | 12,0 | 1 728 | асфальт |
| 33 | ул. Чернышевского | 1094,0 | 8,0 | 8 752 | гравий |
| 34 | ул. Полевая | 1201,0 | 8,0 | 9 608 | гравий |
| 35 | пер. Дербентский | 198,0 | 8,0 | 1 584 | гравий |
| 36 | ул. Н. Алиева | 489,0 | 8,0 | 3 912 | гравий |
| 37 | ул. Берегового | 908,0 | 8,0 | 7 264 | гравий |
| 38 | ул. Гамидова | 519,0 | 8,0 | 4 152 | гравий |
| 39 | ул. Н. Бабаева | 595,0 | 8,0 | 4 760 | гравий |
| 40 | ул. Николаева | 168,0 | 12,0 | 2 016 | асфальт |
| 41 | ул. Николаева | 955,0 | 8,0 | 7 640 | гравий |
| 42 | ул. С.Д. Курбанова | 532,0 | 8,0 | 4 256 | гравий |
| 43 | ул. Чехова | 1030,0 | 8,0 | 8 240 | гравий |
| 44 | ул. Терешкова | 517,0 | 8,0 | 4 136 | гравий |
| 45 | ул. А. Султана | 975,0 | 8,0 | 7 800 | гравий |
| 46 | ул. Свердлова | 1066,0 | 8,0 | 8 528 | гравий |
| 47 | пер. Шоссейный | 158,0 | 8,0 | 1 264 | гравий |
| 48 | ул. Фрунзе | 811,0 | 12,0 | 9 732 | асфальт |
| 49 | ул. Лермонтова | 502,0 | 12,0 | 6 024 | гравий |
| 50 | ул. Лермонтова | 470,0 | 12,0 | 5 640 | асфальт |
| 51 | ул. Толбухина | 542,0 | 8,0 | 4 336 | гравий |
| 52 | ул. М. Гаджиева | 897,0 | 12,0 | 10 764 | гравий |
| 53 | ул. 26 Бак. Комиссаров | 913,0 | 8,0 | 7 304 | гравий |
| 54 | ул. З. Космодемьянской | 877,0 | 8,0 | 7 016 | гравий |
| 55 | ул. М. Горького | 1068,0 | 12,0 | 12 816 | асфальт |
| 56 | ул. Ш. Алиева | 962,0 | 8,0 | 7 696 | гравий |
| 57 | ул. Сурмача | 407,0 | 8,0 | 3 256 | гравий |
| 58 | пер. М. Горького | 166,0 | 8,0 | 1 328 | гравий |
| 59 | ул. Салихова | 287,0 | 8,0 | 2 296 | гравий |
| 60 | ул. Шемелева | 474,0 | 8,0 | 3 792 | гравий |
| 61 | ул. Мамаева | 420,0 | 8,0 | 3 360 | гравий |
| 62 | ул. Назаренко | 733,0 | 8,0 | 5 864 | гравий |
| 63 | ул. Ступникова | 620,0 | 8,0 | 4 960 | гравий |
| 64 | ул. Меджидовых | 745,0 | 8,0 | 5 960 | гравий |
| 65 | ул. Мамедова | 380,0 | 8,0 | 3 040 | гравий |
| 66 | ул. Марданова | 750,0 | 8,0 | 6 000 | гравий |
| 67 | ул. Заманова | 795,0 | 8,0 | 6 360 | гравий |
| 68 | ул. В. Эмирова | 518,0 | 8,0 | 4 144 | гравий |
| 69 | ул. Громаковского | 743,0 | 8,0 | 5 944 | гравий |
| 70 | ул. Митарова | 880,0 | 8,0 | 7 040 | гравий |
| 71 | пер. Мамедова | 270,0 | 8,0 | 2 160 | гравий |
| 72 | ул. Калугского | 937,0 | 12,0 | 11 244 | асфальт |
| 73 | ул. Караханова | 557,0 | 8,0 | 4 456 | гравий |
| 74 | ул. Полякова | 490,0 | 8,0 | 3 920 | гравий |
| 75 | ул. Богданова | 806,0 | 8,0 | 6 448 | гравий |
| 76 | ул. Абу-Бакара | 868,0 | 8,0 | 6 944 | гравий |
| 77 | ул. Дахадаева | 754,0 | 8,0 | 6 032 | гравий |
| 78 | ул. Достоевского | 612,0 | 8,0 | 4 896 | гравий |
| 79 | ул. Королева | 777,0 | 8,0 | 6 216 | гравий |
| 80 | ул. Тахо-Годи | 770,0 | 8,0 | 6 160 | гравий |
| 81 | ул. Темирязева | 745,0 | 8,0 | 5 960 | гравий |
| 82 | ул. Юзбекова | 778,0 | 8,0 | 6 224 | гравий |
| 83 | ул. Ушакова | 736,0 | 8,0 | 5 888 | гравий |
| 84 | ул. Малышевых | 765,0 | 8,0 | 6 120 | гравий |
| 85 | ул. Нахимова | 771,0 | 8,0 | 6 168 | гравий |
| 86 | ул. Конева | 170,0 | 8,0 | 1 360 | гравий |
| 87 | пер. Кирова | 264,0 | 8,0 | 2 112 | гравий |
| 88 | ул. Подгорного | 328,0 | 8,0 | 2 624 | гравий |
| 89 | ул. Чкалова | 295,0 | 30,0 | 8 850 | гравий |
| 90 | ул. Чкалова | 312,0 | 12,0 | 3 744 | асфальт |
| 91 | пер. Чкалова | 177,0 | 8,0 | 1 416 | гравий |
| 92 | ул. Пархоменко | 217,0 | 8,0 | 1 736 | гравий |
| 93 | ул. Дружбы | 167,0 | 8,0 | 1 336 | гравий |
| 94 | ул. Суворова | 636,0 | 8,0 | 5 088 | гравий |
| 95 | ул. Чапаева | 303,0 | 8,0 | 2 424 | гравий |
| 96 | ул. Жукова | 405,0 | 8,0 | 3 240 | гравий |
| 97 | пер. Дружбы | 173,0 | 8,0 | 1 384 | гравий |
| 98 | ул. Аллея Дружбы | 283,0 | 8,0 | 2 264 | асфальт |
| 99 | ул. Кирова | 764,0 | 8,0 | 6 112 | гравий |
| 100 | пер. Аллея Дружбы | 118,0 | 6,0 | 944 | гравий |
| 101 | пер. Калинина | 137,0 | 8,0 | 1 096 | гравий |
| 102 | ул. Кутузова | 793,0 | 8,0 | 6 344 | гравий |
| 103 | ул. К. Караева | 155,0 | 8,0 | 1 240 | гравий |
| 104 | ул. Гюльмагомедова | 145,0 | 8,0 | 1 160 | гравий |
| 105 | ул. Калинина | 102,0 | 8,0 | 816 | гравий |
| 106 | пер. Луначарского | 63,0 | 8,0 | 504 | гравий |
| 107 | ул. Пушкина | 240,0 | 8,0 | 1 920 | гравий |
| 108 | ул. Дзержинского | 230,0 | 8,0 | 1 840 | гравий |
| 109 | ул. И. Казака | 120,0 | 8,0 | 960 | гравий |
| 110 | ул. И. Шамиля | 385,0 | 8,0 | 3 080 | гравий |
| 111 | ул. С. Стальского | 192,0 | 8,0 | 1 536 | гравий |
| 112 | ул. Пионерская | 405,0 | 8,0 | 3 240 | гравий |
| 113 | ул. Белинского | 309,0 | 8,0 | 2 472 | гравий |
| 114 | ул. К. Маркса | 190,0 | 8,0 | 1 520 | гравий |
| 115 | пер. Левоневского | 199,0 | 8,0 | 1 592 | гравий |
| 116 | пер. Звездный | 291,0 | 8,0 | 2 328 | гравий |
| 117 | ул. Звездная | 257,0 | 8,0 | 2 056 | гравий |
| 118 | ул. А. Алиева | 143,0 | 8,0 | 1 144 | гравий |
| 119 | ул. Авшалумова | 154,0 | 8,0 | 1 232 | гравий |
| 120 | ул. Казиева | 140,0 | 8,0 | 1 120 | гравий |
| 121 | ул. Кажлаева | 135,0 | 8,0 | 1 080 | гравий |
| 122 | ул. Агасиева | 146,0 | 8,0 | 1 168 | гравий |
| 123 | ул. Насруллаева | 130,0 | 8,0 | 1 040 | гравий |
| 124 | ул. Поддубного | 166,0 | 8,0 | 1 328 | гравий |
| 125 | ул. Ворошилова | 180,0 | 8,0 | 1 440 | гравий |
| 126 | ул. О. Батырая | 193,0 | 8,0 | 1 544 | гравий |
| 127 | ул. Каспийская | 205,0 | 8,0 | 1 640 | гравий |
| 128 | пер. Асретова | 235,0 | 8,0 | 1 880 | гравий |
| 129 | ул. Красноармейская | 217,0 | 8,0 | 1 736 | гравий |
| 130 | ул. Юсупова | 230,0 | 8,0 | 1 840 | гравий |
| 131 | ул. Мира | 243,0 | 8,0 | 1 944 | гравий |
| 132 | ул. 8 Марта | 264,0 | 8,0 | 2 112 | гравий |
| 133 | пер. Козленко | 314,0 | 8,0 | 2 512 | гравий |
| 134 | ул. Дербентская | 613,0 | 8,0 | 4 904 | гравий |
| 135 | пл. Кирова | 285,0 | 12,0 | 3 420 | асфальт |
| 136 | ул. Станционная | 232,0 | 8,0 | 1 856 | гравий |
| 137 | ул. Одоевского | 703,0 | 8,0 | 5 624 | гравий |
| 138 | ул. Гагарина | 795,0 | 8,0 | 6 360 | гравий |
| 139 | ул. Маяковского | 618,0 | 8,0 | 4 944 | гравий |
| 140 | ул. Паустовского | 320,0 | 8,0 | 2 560 | гравий |
| 141 | ул. Пролетарская | 569,0 | 8,0 | 4 552 | гравий |
| 142 | ул. Левоневского | 956,0 | 8,0 | 7 648 | гравий |
| 143 | ул. Тургенева | 564,0 | 8,0 | 4 512 | гравий |
| 144 | ул. Гоголя | 725,0 | 8,0 | 5 800 | гравий |
| 145 | пер. Гоголя | 282,0 | 8,0 | 2 256 | гравий |
| 146 | пер. Заводской | 81,0 | 8,0 | 648 | гравий |
| 147 | ул. Заводская | 187, | 8,0 | 1 496 | гравий |
| 148 | ул. Ломоносова | 680,0 | 8,0 | 5 440 | гравий |
| 149 | ул. Герцена | 681,0 | 8,0 | 5 448 | гравий |
| 150 | ул. Буйнакского | 294,0 | 8,0 | 2 352 | гравий |
| 151 | ул. Березовая | 119,0 | 8,0 | 952 | гравий |
| 152 | ул. Солнечная | 116,0 | 8,0 | 928 | гравий |
| 153 | ул. Шахмарданова | 179,0 | 8,0 | 1 432 | гравий |
| 154 | пер. Шахмарданова | 119,0 | 8,0 | 952 | гравий |
| 155 | ул. Вишневая | 120,0 | 8,0 | 960 | гравий |
| 156 | ул. Восточная | 246,0 | 8,0 | 1 968 | гравий |
| 157 | ул. Луговая | 120,0 | 8,0 | 960 | гравий |
| 158 | ул. Казиханова | 415,0 | 8,0 | 3 320 | гравий |
| 159 | ул. Зеленая | 120,0 | 8,0 | 960 | гравий |
| 160 | ул. Сиреневая | 120,0 | 8,0 | 960 | гравий |
| 161 | ул. Эфендиева | 120,0 | 8,0 | 960 | гравий |
| 162 | ул. Омаровой | 167,0 | 8,0 | 1 336 | гравий |
| 163 | ул. 1-я Железнодор-я | 190,0 | 8,0 | 1 520 | гравий |
| 164 | ул. 2-я Железнодор-я | 208,0 | 8,0 | 1 664 | гравий |
| 165 | ул. 3-я Железнодор-я | 68,0 | 8,0 | 544 | гравий |
| 166 | ул. Энгельса | 416,0 | 8,0 | 3 328 | гравий |
| 167 | ул. Исрафилова | 200,0 | 12,0 | 2 400 | гравий |
| 168 | ул. Савицкой | 273,0 | 8,0 | 2 184 | гравий |
| 169 | ул. Титова | 266,0 | 8,0 | 2 128 | гравий |
| 170 | ул. Бестужева | 355,0 | 8,0 | 2 840 | гравий |
| 171 | пер. Бестужева | 113,0 | 8,0 | 904 | гравий |
| 172 | ул. Степная | 405,0 | 8,0 | 3 240 | гравий |
| 173 | ул. Весенняя | 110,0 | 8,0 | 880 | гравий |
|  | Итого | 73 906 | Х | 622 910 | Х |
|  | Всего | 134 497 | Х | 779 260 | Х |

Улица Ленина - является главной улицей города с ограниченным движением автотранспорта, с преобладающим пешеходным движением. Улица расположена в центре города и ориентирована с востока на запад - параллельно автомагистрали "Кавказ" и железной дороги. Протяженность улицы 1 914 м, ширина улицы 14 м.

Улица Калинина - улица общегородского значения, примыкает к федеральной автомагистрали "Кавказ" и служит главным въездом и выездом для автомобильного транспорта города. Улица имеет протяженность 1 735 м, ширину улицы 14 м. Развязки движения транспорта, в том числе и на примыкании улицы к автомагистрали, отсутствуют.

Улица Козленко - является основной транспортной улицей, по которой обеспечивается связь города с железнодорожным вокзалом и через железнодорожный переезд - с морским побережьем. Улица имеет протяженность 1 257 м, ширину улицы 12 м. Улица оборудована железобетонным мостом через канал, протяженностью 10 м и с шириной проезжей части 7 м.

Улица Некрасова – улица служит южным въездом в город с автомагистрали "Кавказ". Улица преимущественно грузового движения, обеспечивает движение грузового автотранспорта от завода стройматериалов и его базы до каменного карьера на побережье. Улица имеет общую протяженность 1 414 м, ширину 14 м. Улица оборудована железобетонным мостом через канал, протяженностью 10 м и с шириной проезжей части 7 м.

Улица Пушкина - примыкает к улице Калинина и обеспечивает выезд автотранспорта на улицы Козленко и Революции. Улица имеет протяженность 476 м, ширину 25 м.

Дорожно-транспортные сооружения на территории города представлены железнодорожным переездом магистрали федерального значения «Ростов-на-Дону – Баку».

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети города Дагестанские Огни.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом предложены следующие профили автодорог (Карта транспортной инфраструктуры).

Рисунок 2 – Рекомендуемые профили автодорог

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети города Дагестанские Огни.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство твердого покрытия дорожного полотна на всем протяжении следующих объектов: ул. Некрасова, пр-т Сталина, ул. Левоневского, ул. Ленина, ул. Калугского;

- асфальтирование прочих улиц с грунтовым покрытием;

- организация улиц и проездов на присоединяемых территориях – участок №1,3.

- увеличение протяженности улиц с учетом недавно построенных зданий и сооружений;

- строительство улицы для объединения жилых кварталов (южная граница города).

На расчетный срок генпланом предусмотрена организация улиц и проездов на присоединяемом участке №2.

  - Инженерное оборудование территории

В составе Генерального плана Дагестанские Огни разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Город в достаточной степени обеспечен электроэнергией и газом, водопроводом и телефонной связью, в основном удовлетворяющими его потребности.

Территория города обеспечена инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. Вместе с тем, в инженерном комплексе Дагестанские Огни существует ряд проблем (в системе водоотведения и теплоснабжения, нехватка мощностей в головных сооружениях электроснабжения), решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры.

2.8.1 Водоснабжение

Действующая в Дагестанских Огнях система водоснабжения населения находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Забор питьевой воды в городе Дагестанских Огнях осуществляется с открытых Кайтагских родников по водоводу Кайтаг - Огни диаметром 500 мм самотеком, куда попадают опавшая листва, ветки, мусор, мертвые животные. Через грубые фильтры из булыжников и гальки вода попадает в приемную камеру, а затем по водоводу подается в город. Водовод Кайтаг - Огни, построенный в 60-е годы прошлого столетия, отслужил срок службы и находится в аварийном состоянии. Вода населению подается после обеззараживания по жесткому графику. Примитивная технология – очистки питьевой воды не позволяет обеспечить достаточную степень обеззараживания.

Проблемой остается и вторичное загрязнение воды в водопроводных сетях в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием.

Большая часть (около 99%) трубопровода изготовлена из металлических труб, в основном из железа и чугуна, без внутреннего и наружного покрытия, что приводит к коррозии, физическому износу, частым аварийным ситуациям.

Планово-предупредительные ремонты в городских сетях водопровода не проводились в необходимых объемах, что и привело к высокой изношенности водопроводов и разводящих сетей. Изношенность сетей на сегодня составляет 85-90%.

Прекратили свое существование 6 из 9 родников, снабжающих город питьевой водой, а в оставшихся дебет воды уменьшился до минимума. Горожане получили долгожданную воду после того, как пробурили новую скважину, и искусственно, то есть с помощью насосов, начали выкачивать из нее подземную воду.

Сегодня вода в родниках поднялась до необходимого уровня, и, казалось бы, проблем с водой в городе быть не должно. Однако в городе каждую неделю частично отключается вода.

Аварии на трубопроводах происходят постоянно. Старые трубы, не выдерживая давления подаваемой воды, прорываются, образуя утечки, что ведет к увеличению эксплуатационных расходов предприятия, нерациональному использованию энергоресурсов.

По словам начальника ООО «Коммунсервис», проводимые мероприятия по «латанию дыр» не решат задачу поддержания сетей в нормальном техническом состоянии, а тем более сокращения существующего износа городских водопроводных сетей.

Общее количество аварий и повреждений в сетях водопровода за последние пять лет растет в геометрической прогрессии.

Водопроводные сети

На обслуживании ООО «Коммунсервис» находятся 44,5 км водопроводных сетей. Износ водопроводных сетей составляет 85%, одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене 19 км. За 2012 г. отремонтировано 1,1 км водопроводных сетей.

Таблица 29 – Система водоснабжения

| № п/п | Наименование элемента системы | Место расположения | Мощность | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Износ,% | Сведения о ветхости/аварийности объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водовод | Кайтаг-Огни | 3000 м3/сутки | - | 1965 1970 | 85 | ветхое |

Водопотребление за 2012 год – 1 012 000 м3, в т.ч.:

- хозяйственно-питьевые нужды – 641 300 м3;

- потребление воды учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания – 201000 м3;

- потребление воды прочими потребителями -160000 м3.

Действующие нормативы потребления населением предоставляемых коммунальных услуг (холодное водоснабжение и водоотведение) утверждены Приказом Минстроя РД от 05.09.2011 № 106 (ред. От 26.12.2011 г.) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории городского округа «город Дагестанские Огни» в следующих размерах:

Таблица 30 – Нормативы потребления коммунальных услуг на территории городского округа «город Дагестанские Огни»

| N п/п | Наименование муниципального образования и тип жилых домов |  | Нормативы потребления коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив холодного и горячего водоснаб- жения, м3 на 1 человека в месяц | Холодное водоснаб- жение, м3 на 1 человека в месяц | Норматив водоотведения, м3 на 1 человека в месяц | Норматив отопления, Гкал/м2 |
| 1. | Многоквартирные жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и теплоснабжением, оборудованные ваннами с газовыми водонагревателями | 2-этажные | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0117 |
|  |  | 3-этажные | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 0,0117 |
|  |  | 4-этажные | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 0,0117 |
|  |  | 5-этажные | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 0,0117 |
| 2. | Жилые дома с водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами с газовыми водонагревателями | 1-этажные | 5,0 | 5,0 | 5,0 | – |
|  |  | 2-этажные | 5,1 | 5,1 | 5,1 | – |
| 3. | Жилые дома с водопотреблением из уличных водоразборных колонок и подключение к системе канализации | 1-этажные | 2,48 | 2,48 | 2,48 | – |
|  |  | 2-этажные | 2,5 | 2,5 | 2,5 | – |

Перечень предприятий водопользователей представлен в следующей таблице.

Таблица 31 - Перечень предприятий водопользователей с объемами водопотребления

| № п/п | Наименование организации | Объем услуг за месяц, м3 | Объем услуг за год, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АЗС «Огни» | 30,4 | 365 |
|  | ООО «Эсидбанк» | 250 | 3000 |
|  | Кафе «Аиша» | 14,3 | 171 |
|  | Ателье пер.Ильича | 10 | 120 |
|  | Автомойка «Автопульс» | 29,2 | 350 |
|  | Автомойка «Стимул» | 44,5 | 534 |
|  | Стоматологический кабинет | 16,7 | 200 |
|  | Автомойка по ул. Пушкина | 33,3 | 400 |
|  | Интернет-зал | 12,5 | 150 |
|  | Д/т «Огни» | 29,2 | 350 |
|  | Кафе «Мабедик» | 20 | 240 |
|  | Аптека №15 | 41,7 | 500 |
|  | Республиканская цирковая школа | 351 | 4212 |
|  | М/салон «Орион» | 10 | 120 |
|  | Цех по производству ПХВ | 10 | 120 |
|  | Магазин «Айгюль» | 16,7 | 200 |
|  | Мебельный цех | 48 | 576 |
|  | Лесобаза | 15 | 180 |
|  | БТИ Кафаров | 12,5 | 150 |
|  | Прокуратура города | 12,5 | 150 |
|  | М/салон «Фларион» | 12,5 | 150 |
|  | ООО «Дагестан стеклотара» | 6322 | 75864 |
|  | Д/т «Элита» | 50 | 600 |
|  | Магазин «Элита» | 10 | 120 |
|  | Кафе «Автостанция» | 30,4 | 365 |
|  | Д/с «Амазонка» | 11 | 132 |
|  | Кафе «У Шамиля» | 58,3 | 700 |
|  | Проф. Лицей №3 | 3750 | 45000 |
|  | Магазин «Магнит» | 20,8 | 250 |
|  | АЗС «Алпан-нефть» | 41,7 | 500 |
|  | ООО «Прогресс» | 75 | 900 |
|  | Кафе «Шамсудин» | 20,8 | 250 |
|  | Д/салон «Ариадна» | 10 | 120 |
|  | Цех «Стандарт» | 54,2 | 650 |
|  | Кафе «АРКС» | 16,7 | 200 |
|  | Кафе «Другая жизнь» | 16,7 | 200 |
|  | Огни ТВ | 30 | 360 |
|  | Д/т «Амина» | 29,2 | 350 |
|  | Управление судебного департамента | 54,2 | 650 |
|  | ГУ КЦСОН | 1075 | 12900 |
|  | Торговый центр | 16,7 | 200 |
|  | Автомойка «Виктория» | 41,7 | 500 |
|  | Магазин автозапчасти | 10 | 120 |
|  | Горзеленхоз | 41,7 | 500 |
|  | Торговый дом «Гюнеш» | 24 | 288 |
|  | Д/т «Руслан» | 58,3 | 700 |
|  | Магазин «Амир» | 10 | 120 |
|  | Ж/консультация частная | 10,3 | 124 |
|  | Хлебозавод | 41,7 | 500 |
|  | Хоз.магазин пр-т Сталина | 10,4 | 125 |
|  | Кафе «Молодежное» | 25 | 300 |
|  | Кафе «Другая жизнь» | 27,5 | 330 |
|  | БТИ Баркаев | 5,4 | 65 |
|  | Цех автомобильный | 10,3 | 124 |
|  | «Пиццерия» | 30 | 360 |
|  | Пив бар «Классик» | 25 | 300 |
|  | Магазин «Вечерний блюз» | 10 | 120 |
|  | Магазин «Кавказ» | 103 | 124 |
|  | Магазин «Строитель» | 25 | 300 |
|  | Пив бар «Медведь» | 38,8 | 466 |
|  | Финотдел города | 30 | 360 |
|  | Кафе «Автостанция» | 30,4 | 365 |
|  | ООО «С-трансгаз» | 37,5 | 450 |
|  | Казначейство | 82,9 | 995 |
|  | Аптека «Сантэ» | 12,5 | 150 |
|  | Магазин «Олимп» | 10,3 | 124 |
|  | МУП «Зухра» | 20,8 | 249 |
|  | Д/салон «Велла» | 31,1 | 373 |
|  | ГЕРЦ | 30,4 | 365 |
|  | Цех шлакоблочный | 583 | 700 |
|  | Д/салон «Карина» | юз | 124 |
|  | Кафе «Весна» | 34,6 | 415 |
|  | М/салон «Имидж» | 12.5 | 150 |
|  | М/салон «Руслан» | 12 | 144 |
|  | Ателье по ул.Козленко | 10.4 | 125 |
|  | А/м «Керим» | 20.8 | 2S0 |
|  | Пожарная часть | 125 | 1500 |
|  | МОУ СОШ №1 | 675 | 8100 |
|  | МОУ СОШ №2 | 791.7 | 9500 |
|  | МОУ СОШ №5 | 1058.3 | 12700 |
|  | МОУ СОШ №7 | 941.7 | 11300 |
|  | МОУ СОШ №8 | 1316,7 | 15800 |
|  | МБ ДОУ д/с №1 "Родничок" | 625 | 7500 |
|  | МБ ДОУ д/с №3 "Улыбка" | 825 | 9900 |
|  | МБ ДОУ д/с №4 "Соколенок" | 400 | 4800 |
|  | МБ ДОУ д/с №5 "Дружба" | 1058,3 | 12900 |
|  | МБО УДЦТ "Дом детского творчества" | 216,7 | 2600 |
|  | ГБУ "ЦГБ" РД | 10291,7 | 123500 |
|  | ГУЦЗН | 75 | 900 |
|  | Пожарная часть | 133,3 | 1600 |
|  | Отдел МВД по г. Дагестанские Огни | 342.5 | 1710 |
|  | ТФОМС | 20.8 | 250 |
|  | ГБ бюро медико-санитарной экспертизы №8 | 17 | 204 |
|  | Администрация города | 103,7 | 1244 |
|  | Межрайонное ФМС | 40 | 480 |
|  | Дворец культуры | 2583 | 3100 |

Большинство населения пользуется водой низкого качества, вследствие загрязнения водных источников неудовлетворительного состояния или отсутствия сооружений водоподготовки и обеззараживающих установок.

Дефицит питьевой воды во многом связан со значительными объемами потерь, утечек водопроводной воды, вызванных высокой степенью износа сетей и оборудования, нерациональным расходованием воды, завышенными нормами расхода водопроводной воды на хозяйственные цели.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Основные проблемы, связанные с эксплуатацией водопроводных сетей:

- приемка водопроводных сетей в изношенном состоянии от предприятий, организаций, бесхозяйных сетей значительно увеличивает расходы ООО «Коммунсервис» на их обслуживание, капитальный ремонт и замену;

- применение в городе в прошлом для водоснабжения в основном стальных труб ведет к их значительному износу (износ составляет более 85%) и вызывает повышенные потери воды в водопроводных сетях.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на уличных сетях водопровода. Пожарную безопасность территории города обеспечивает ПЧ-20 ФГКУ «Отряд ФПС по РД». Пожарная часть обеспечена 6-ю пожарными машинами с суммарным объемом баков 12,9 тонн.

Таблица 32 – Пожарные водоемы

| № п/п | Наименования, адрес ПВ | Объем, м3 | Состояние ПВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПВ №1 ул. Козленко 22 | 16 | Исправен |
| 2 | ПВ №2 ул. Калинина 1 стеклозавод | 400 | Исправен |
| 3 | ПВ №3 ул. Калинина 1 стеклозавод | 150 | Исправен |
| 4 | ПВ №4 ул. Полевая (17-35) | 16 | Исправен |
| 5 | ПВ №5 ул. Чкалова Д/С №3 | 60 | Исправен |
| 6 | ПВ №6 ул. Школьная СОШ №4 | 100 | Исправен |
| 7 | ПВ №7 ООО «Исток» | 120 | Исправен |
| 8 | ПВ №8 ул. Революции 52 ЦГБ | 90 | Исправен |
| 9 | ПВ №9 ул. Леваневского 2 СОШ №7 | 12 | Исправен |
| 10 | ПВ №10 ул. Леваневского 3 ПЛ-3 | 72 | Исправен |
| 11 | ПВ №11 ул. Ленина Д/С №4 «Соколенок» | 20 | Неисправен |
| 12 | ПВ №12 ул. Ленина 16 Дворец культуры | 60 | Исправен |
| 13 | ПВ №13 ул. Маяковского ООО ВКЗ «Дагестан» | 60 | Исправен |

Таблица 33 – Пожарные гидранты

| № п/п | Наименования, адрес ПГ | Состояние ПГ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПГ №1 ул. Митарова – ул. Кирова | Исправен |
| 2 | ПГ №2 пр. Сталина – ул. Митарова | Исправен |
| 3 | ПГ №3 пер. Ильича – дом престарелых | Исправен |
| 4 | ПГ №4 пер. Луначарского – ул. Ленина | Исправен |
| 5 | ПГ №5 ул. Козленко 59 | Исправен |
| 6 | ПГ №6 ул. Революции – ул. Козленко | Исправен |
| 7 | ПГ №7 ул. Чкалова 3а | Исправен |
| 8 | ПГ №8 пр-т Калинина рядом с д/поликлиникой | Исправен |
| 9 | ПГ №9 пер. Ильича напротив (дом престарелых) | Исправен |

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по таблице №5 СНиПогшго 2.04.02-84* и приведены в следующей таблице.

Таблица 34 – Расход воды на наружное пожаротушение на период разработки генерального плана

| № п/п | Проектный срок | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение одного пожара, л/с | Расход воды всего, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 очередь | 32,36 | 2 | 3 | 35 | 756 |
| 2 | расчетный срок | 39,23 | 2 | 3 | 35 | 756 |

На расчетный срок принимается три одновременных пожара, с расходом 35 л/сек в жилой застройке. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

Неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

Проектные предложения

Генеральный план Дагестанские Огни определяет мероприятия по развитию системы водоснабжения. Обеспечение населения города питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, определяется рядом параметров: качеством воды в источнике водоснабжения, эффективностью работы очистных сооружений, техническим состоянием магистральных сетей водоснабжения и техническим состоянием внутренних сетей.

Обеспечение водой населения Дагестанские Огни предполагается от существующих и проектируемых водозаборов и водопроводных очистных сооружений (далее – ВОС), с сохранением зонного водоснабжения.

На проектируемых ВОС необходимо проведение мероприятий по внедрению прогрессивных методов очистки воды, снижение использования хлора для этих целей.

На сетях водоснабжения города необходимо проведение работ по санации трубопроводов, замене стальных труб, исчерпавших сроки эксплуатации, устранению утечек, по введению поквартирного учета водопотребления.

В районах нового строительства и при реконструкции существующего жилищного фонда в домах повышенной этажности в насосных станциях водоснабжения следует применять насосное оборудование с часто регулируемыми двигателями, что дает большой эффект в экономии электроэнергии.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан на I очередь в объеме 174,3 л/сутки, на расчетный срок – 236,2 л/сутки. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 25% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку принимается в размере 10 % общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 32 360 и 39 230 человек, соответственно.

Таблица 35 – Среднесуточный расход воды

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 29 044 | 37 202 | 160 | 230 | 4 647 | 8 556,5 |
| Жилые дома с водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением и теплоснабжением | 3 316 | 2 028 | 300 | 350 | 994,8 | 709,8 |
| Всего население | 32 360 | 39 230 | 174,3 | 236,2 | 5 642 | 9 266,3 |
| Нужды промышленности (20% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 1 128 | 1 853 |
| Неучтенные расходы (5% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 282 | 463 |
| Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 564 | 927 |
| Итого | 32 360 | 39 230 | 235,4 | 318,9 | 7 616 | 12 509 |

Ввиду отсутствия полных данных по фактическому водопотреблению промышленных предприятий, расход воды ими принимается равным 1128 м3/сутки на I очередь строительства и 1853 м3/сутки на расчетный срок.

Среднесуточный расход воды на все нужды в 2032 г. достигнет 12509 м3.

Таблица 36 – Расчетные расходы воды

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 7 616 | 12 509 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности | - | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 9 901,4 | 16 262,3 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 412,6 | 677,6 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 1,40 | 1,40 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 578,2 | 949,7 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 160,62 | 263,80 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 22 800 м3/сутки.

Генеральным планом на I очередь строительства (с учетом положений стратегии социально-экономического развития территориальной зоны «Прибрежный Дагестан» до 2025 г.) предусмотрено:

- ремонт и замена изношенных водопроводных сетей (19 км);

- прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой и общественно-деловой застройки;

- завершение строительства водовода «Кайтаг – Дагестанские Огни» протяженностью 31,117 км.

Генеральным планом на расчетный срок (с учетом положений стратегии социально-экономического развития территориальной зоны «Прибрежный Дагестан» до 2025 г.) в качестве мероприятий определено:

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 22800 м3/сутки;

- строительство водовода «Чиркай – Махачкала – Дербент» (диаметр 2000 мм);

- установка станций водоочистки;

- прокладка водопроводных сетей на территориях нового строительства;

- модернизация сетей и объектов системы водоснабжения.

2.8.2 Водоотведение

В городе Дагестанские Огни централизованной системой канализации охвачена многоквартирная жилая застройка и промышленные предприятия. Отвод стоков осуществляется по канализационным коллекторам на строящиеся очистные сооружения и далее – в Каспийское море.

Строительство канализационных очистных сооружений для города Дагестанские Огни ведется с 2008 года. Финансирование производится за счет средств из федерального и республиканского бюджетов. Строительно-монтажные работы профинансированы только на 24%.

Строительство осуществляется на огороженной территории площадью 2,4 га, на участке, где раньше находились очистные сооружения стекольного завода тогда еще поселка Дагестанские Огни. В 2010-2011 годах к этому месту проведены водопроводные и газопроводные трубы. Очистные сооружения смогут принимать 20 тыс. м3 стоков в сутки. Параллельно велась прокладка труб (3 км) к морю для выпуска очищенных стоков.

Протяженность канализационных сетей составляет 12,3 км (в черте города 8,6 км).Износ сетей равен 85%, одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене – 3,7 км. За 2012 г. отремонтировано 0,3 км сетей. Сбор сточных вод в городском округе осуществляет ООО «Коммунсервис».

Таблица 37 - Перечень объектов водоотведения г.Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование элемента системы | Место расположения | Мощность с указанием единиц измерения | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Сведения о ветхости/аварийности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть | Внутригородская сеть | 3000 м3/сутки | – | 1960 1996 | 85 | ветхое |

Таблица 38 – Характеристика населения г. Дагестанские Огни по степени обеспеченности канализацией жилого фонда

| № п/п | Наименование потребителей | Секционная застройка |  | Индивидуальная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во квартир | Кол-во человек | Кол-во квартир | Кол-во человек |
| 1 | Жилые дома без канализации | 48 | 178 | 2423 | 11389 |
| 2 | Жилые дома с выгребными ямами | 32 | 149 | 167 | 785 |
| 3 | Жилые дома с централизованной канализацией | 1408 | 4213 | 380 | 1786 |

Перечень предприятий, оборудованных системами канализации, представлен в следующей таблице.

Таблица 39 – Перечень предприятий с объемами стоков за 2012 год

| Наименование организации | Объем сточных вод в год, м3 |
| --- | --- |
| МОУ СОШ №1 | 15800 |
| МОУ СОШ №2 | 12700 |
| МОУ СОШ №5 | 11300 |
| МОУ СОШ №7 | 9500 |
| МОУ СОШ №8 | 8100 |
| МБ ДОУ д/с №1 "Родничок" | 7500 |
| МБ ДОУ д/с №3 "Улыбка" | 9900 |
| МБ ДОУ д/с №4 "Соколенок" | 4800 |
| МБ ДОУ д/с №5 "Дружба" | 12900 |
| МБО УДДТ "Дом детского творчества" | 2600 |
| ГБУ "ЦГБ" РД | 123500 |
| ГУЦЗН | 900 |
| Республиканская цирковая школа | 4212 |
| Прокуратура города | 360 |
| Управление судебного департамента | 858 |
| ГУ КЦСОН | 12900 |
| Пожарная часть | 1600 |
| Отдел МВД по г. Дагестанские Огни | 1710 |
| ТФОМС | 250 |
| Бюро медико-санитарной экспертизы№8 | 204 |
| Администрация города | 1244 |
| Межрайонное ФМС | 480 |
| Дворец культуры | 3100 |
| Проф. Лицей №3 | 45000 |
| Дом торжеств "Амина" | 350 |
| Дом торжеств "Элита" | 650 |
| Мужской салон "Флозиан" | 200 |
| ООО "Кремль" | 250 |
| Дамский салон "Амазонка" | 150 |
| Торговый дом "Гюнеш" | 300 |
| Ателье пер. Ильича | 120 |
| Стоматология | 1320 |
| Женский салон "Диор" | 192 |
| ООО "Дагстеклотара" | 85000 |
| Фотостудия | 300 |
| ИП "Абдулкеримов" | 360 |
| Дамский салон "Велла" | 374 |
| Кофе "Молодежное" | 420 |
| Интернет зал | 180 |
| ИП по ул. Маяковского | 850 |
| Салон "Афродита" | 300 |
| Аптека №15 | 500 |
| Хлебозавод | 750 |
| Нотариальная контора | 200 |
| Кафе "Залина" | 400 |
| Филиал "Дагтехинвентаризация" | 200 |
| Кафе "Другая жизнь" | 260 |
| ООО "Огни" | 400 |
| Магазин "Кавказ" | 125 |
| Магазин "Орфей" | 150 |
| Магазин "Амир" | 125 |
| Стоматология "Улыбка" | 200 |
| Кафе "Автостанция" | 420 |

Фактическое поступление сточных вод за 2012 г. составило 1012 тыс.м3, очистка сточных вод не производилась..

Проектные предложения

При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным, расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 40 – Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 32 360 | 39 230 | 174,3 | 236,2 | 5 642 | 9 266 |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (25% от среднесуточного объёма водоотведения населения ) | Х | Х | Х | Х | 1 410 | 2 317 |
| Итого | 32 360 | 39 230 | 217,9 | 295,3 | 7 052 | 11 583 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 118583 м3/сутки (I очередь 7052 м3/сутки).

Таблица 41 – Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 7052 | 11583 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 293,8 | 482,6 |
| 3 | Коэффициент неравномерности | - | 1,60 | 1,59 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 471,5 | 768,1 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 130,97 | 213,36 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 18500 м3/сутки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоотведения:

- завершение строительства очистных сооружений с полной биологической очисткой проектной емкостью 20 тыс. м3 в сутки;

- прокладка канализационных сетей на неканализованной территории города в пределах его старой границы (без присоединяемых участков) - 20 км;

- реконструкция и модернизация сетей и объектов водоотведения.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- прокладка канализационных сетей на неканализованной территории города в пределах его старой границы (без присоединяемых участков) - 69 км.

2.8.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение города осуществляется от 30 котельных. Самыми крупными из них являются котельная микрорайона «Дружба» и котельная школы № 5. Свои котельные имеют администрация, детский сад, больница. Промышленные предприятия также имеют собственные котельные разной мощности, самая крупная - на стекольном заводе.

Централизованное горячее водоснабжение в городе отсутствует. Общая площадь жилых помещений, обеспеченная центральным отоплением в г. Дагестанские Огни, составляет 45200 м2 (8% жилищного фонда), в том числе в микрорайоне «Черемушки» - 19 114 м2 (451 квартира), в микрорайоне «Квадрат» - 10 492 м2 (286 квартир).

Теплоснабжающей организацией городского округа является ООО «Теплосервис».

Администрацией ГО «г.Дагестанские Огни» согласно договору аренды указанному обществу были переданы следующие объекты:

- 19 котельных города;

- тепловые сети протяженностью 18 км, в том числе диаметром:

-до 200 м - 17,4км;

-от 200 до 400мм - 0,6 км.

Техническое состояние тепловых сетей плохое, износ составляет не менее 80%, 8 км сетей нуждается в замене.

Таблица 42 – Характеристика теплоэнергетического оборудования котельных и топочных г.Дагестанские Огни на 01.01.2013 г.

| № п/п | Адрес теплоисточников | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/час | Протяженность сетей, км | Кол-во подключенных объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Жилых домов | Соц. сфера |
| 1 | Ул. Революции, 7а | 1975 | газ | 2 | 0,9 | 0,77 | 1402 | 14 | 2 |
| 2 | пер. Аллея Дружбы, 17 | 1980 | газ | 4 | 0,9 | 0,83 | 1028 | 7 | 2 |
| 3 | ул. Ленина, 18 | 1976 | газ | 2 | 03 | 0,41 | 120 | - | 2 |
| 4 | ул. Козленке,20 | 1973 | газ | 2 | 0,2 | 0,09 | 160 | - | 1 |
| 5 | ул. М. Горького | 1981 | газ | 1 | 0,08 | 0,08 | - | - | 1 |
| 6 | ул. Ленина | 1995 | газ | 2 | 0,04 | 0,07 | - | - | 1 |
| 7 | пл. Кирова | 2002 | газ | 1 | 0,12 | 0,15 | 100 | - | 1 |
| 8 | ул. М. Гаджиева | 1986 | газ | 2 | 0,16 | 0,15 | 210 | - | 1 |
| 9 | I ул. Школьная | 1992 | газ | 2 | 0,22 | 0,26 | 120 | - | 1 |
| 10 | ул. М. Горького | 1984 | газ | 2 | 0,05 | 0,04 | 40 | - | 1 |
| 11 | ул. Леваневского | 2004 | газ | 3 | 0,22 | 0,11 | 90 | - | 1 |
| 12 | ул. Революции, 48 | 1984 | газ | 2 | 0,3 | 0,38 | 450 | - | 3 |
| 13 | ул. А. Дружбы | 1997 | газ | 1 | 0,04 | 0,08 | - | - | 1 |
| 14 | ул. Лермонтова | 1998 | газ | 1 | 0,02 | 0,06 | - | - | 1 |
| 15 | ул. Лермонтова | 2005 | газ | 1 | 0,04 | 0,1 | - | - | 1 |
| 16 | ул. Ленина, 3 | 2006 | газ | 1 | 0,03 | 0,02 | - | - | 1 |
| 17 | ул. Берегового | 2008 | газ | 2 | 0,04 | 0,04 | - | - | 1 |
| 18 | ул. Кутузова, 1 | 2006 | газ | 1 | 0,03 | 0,03 | - | - | 1 |
| 19 | ул. Звездная, 22 | 2012 | газ | 2 | 0,2 | 0,07 | - | - | 1 |
| Итого |  | Х | Х | Х | 6,59 | 3,74 | 3720 | 21 | 24 |

По отчетам ООО «Теплосервис» суммарная мощность источников теплоснабжения составляет 6,59 Гкал/ч. Максимальная присоединенная нагрузка по котельным равна 3,74 Гкал/ч. КПД использования мощности котлов составляет 56,75 %.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха на отопление - 9°С, продолжительность отопительного периода составляет 145 суток.

Задача предложений по теплоснабжению заключается в снижении удельных затрат на производство и транспортировку тепла за счет:

- снижения уровня централизации теплоснабжения с переводом ряда потребителей на локальные источники тепла,

- анализа замены котельной на газотурбинную линию – ТЭЦ, как более экономичную, где теплоэнергия производится за счет утилизации отработавших дымовых газов.

За 2012 год всем потребителям города было отпущено 15,3 тыс. Гкал тепловой энергии, в т.ч:

-населению – 3,6 тыс. Гкал;

-бюджетно-финансируемым организациям – 11,2 тыс. Гкал;

- промышленным предприятиям – 0;

- прочим – 0,5 тыс. Гкал.

Проектные предложения

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды генеральным планом определены следующие основные мероприятия:

- реконструкция существующих котельных;

- строительство новых (267 м) и замена изношенных теплосетей;

- теплоснабжение новых объектов индивидуальной застройки и многоэтажной застройки, школ, детских дошкольных учреждений предполагается обеспечить от автономных газовых котельных малой мощности, расположенных в цокольных этажах (индивидуальные теплонагреватели).

При реконструкции котельных необходимо уделить особое внимание автоматизации управления технологическими процессами, что в дальнейшем приведет к уменьшению аварий с участием человеческого фактора, и надежности системы, при выходе из строя одного котлоагрегата, суммарная мощность остальных котлоагрегатов котельной должна покрывать тепловую нагрузку самого холодного месяца.

При строительстве тепловых сетей и реконструкции существующих следует применять современные технологии с использованием труб в изоляции пенополиуретана, сильфонных компенсаторов и шаровой запорной арматуры.

Для повышения эффективности использования тепловой энергии тепловые пункты зданий должны быть оборудованы автоматизированными системами регулирования и учета теплоносителя с установкой поквартирных счетчиков тепла.

2.8.4 Газоснабжение

Газоснабжение города осуществляется от магистрального газопровода Моздок – Казимагомед по газопроводу - отводу на Дербент. Для газопровода-отвода «Дербент», с диаметром трубы 200 мм и рабочим давлением 55 атмосфер минимальное расстояние от оси газопровода до ближайшего строения установлено в размере не менее 100 м.

Газ в Дагестанские Огни поступает через ГРС, расположенную на северо-западе города, где давление снижается до 4,5-3 атм. Далее топливо по газопроводам среднего и низкого давления поступает к жилым домам.

Таблица 43 – Шкафные регуляторные пункты и их характеристика

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ШРП ул. Шоссейная | 1978г. | 400 |
|  | ШРП ул. Шоссейная | 1978г. | 400 |
|  | ШРП ул. Тепличная | 1995г. | 900 |
|  | ШРП ул. Звездная | 1978г. | 400 |
|  | ШРП ул.Шоссейная | 1978г. | 400 |
|  | ШРП ул. Гоголя | 1993г. | 900 |
|  | ШРП ул. Асретова | 1981г. | 900 |
|  | ШРП ул.Подгорная | 1982г. | 900 |
|  | ШРП ул. Герцена | 1978г. | 400 |
|  | ШРП пер.Леваневск | 1977г. | 400 |
|  | ШРП ул. Леваневского | 1977г. | 400 |
|  | ШРП ул. Николаева | 1984г. | 900 |
|  | ШРП ул. Терешкова | 1984г. | 400 |
|  | ШРП ул. Кирова | 1982г. | 400 |
|  | ШРП ул. Чкалова | 1987г. | 900 |
|  | ШРП ул. А.Султана | 1993г. | 900 |
|  | ШРП ул. Терешкова | 1990г. | 400 |
|  | ШРП ул. Бабаева | 2009г. | 900 |
|  | ШРП ул. Николаева | 1990г. | 400 |
|  | ШРП ул.60лет ДАССР | 1994г. | 900 |
|  | ШРП ул. А.Султана | 1989г. | 400 |
|  | ШРП ул. Свердлова | 1989г. | 900 |
|  | ШРП ул. Свердлова | 2000г. | 900 |
|  | ШРП ул.Чехова | 1988г. | 400 |
|  | ШРП ул. Фрунзе | 1988г. | 400 |
|  | ШРП ул.Берегового | 1981г. | 400 |
|  | ШРП ул.Берегового | 2006г. | 400 |
|  | ШРП ул. М.Гаджиева | 1989г. | 400 |
|  | ШРП ул.Ш.Алиева | 1988г. | 900 |
|  | ШРП ул. Ш.Алиева | 1988г. | 400 |
|  | ШРП ул. 26 Бак.Комисс. | 1990г. | 900 |
|  | ШРП ул.З.Космодемьян. | 1988г. | 400 |
|  | ШРП ул. З.Космодемьян. | 1991г. | 400 |
|  | ШРП ул. Толбухина | 1990г. | 900 |
|  | ШРП ул. Лермонтова | 1990г. | 900 |
|  | ШРП ул.М.Горького | 1988г. | 400 |
|  | ШРП р-он Мельницы | 2008г. | 900 |
|  | ШРП ул. Ш.Алиева | 1979г. | 900 |
|  | ШРП ул. Чернышевского | 1979г. | 400 |
|  | ШРП ул. Школьная | 1994г. | 5000 |
|  | ШРП ул. Школьная | 1994г. | 400 |
|  | ШРП ул. М.Манарова | 1992г. | 900 |
|  | ШРП ул .Луговая | 1993г. | 900 |
|  | ШРП ул. Калинина | 1983г. | 400 |
|  | ШРП ул. Пушкина | 1981г. | 400 |
|  | ШРП ул.Полевая | 1976г. | 400 |
|  | ШРП ул. Революции | 1976г. | 400 |
|  | ШРП ул. Пушкина | 1982г | 900 |
|  | ШРП ул. Лермонтова | 1986г. | 900 |
|  | ШРП ул. Революции | 1994г. | 400 |
|  | ШРП ул. Некрасова | 1990г. | 900 |
|  | ШРП ул. Ленина | 2000г. | 900 |
|  | ШРП ул. Ярагского | 1993г. | 1000 |
|  | ШРП ул. Некрасова | 1990г. | 900 |
|  | ШРП ул. Волынова | 1990г. | 400 |
|  | ШРП ул.Нахимова | 2004г. | 900 |
|  | ШРП ул. Волынова | 1990г. | 400 |
|  | ШРП ул. Гагарина | 1987г. | 900 |
|  | ШРП ул. Одоевского | 1987г. | 900 |
|  | ШРП ул. Козленко | 1987г. | 400 |
|  | ШРП ул. Козленко | 1987г. | 900 |
|  | ШРП ул. Маяковского | 1989г. | 900 |
|  | ШРП Винзавод | 1997г. | 5000 |
|  | ШРП з/строматериалов | 1986г. | 5000 |
|  | ШРП Лицей-3 | 1977г. | 400 |
|  | ШРП ул. Толстого | 2012г. | 900 |
|  | ШРП ул. Дербентская | 1986г. | 900 |
|  | ГРП ул. Кутузова | 1985г. | 1500 |
|  | ГРП ул. И.Шамиля | 1981г. | 1500 |
|  | ГРП ул. Революции | 1981г. | 1500 |
|  | ГРП ул. М.Горького | 1977г. | 1500 |
|  | ГРУ ул. Революции | 1971г. | 5000 |
|  | ГРУ уж. Чкалова | 1985г. | 5000 |
|  | ГРУ ул. Шоссейная | 1964г. | 10000 |
|  | АГРС ул. Мамедова |  |  |

Перечень газопроводов среднего давления представлен в следующей таблице.

Таблица 44 - Газопроводы среднего давления г. Дагестанские Огни

| Наименование газопроводов (межпоселковый, поселковый) | Характеристика газопроводов |  |  |  |  |  | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр | Протяженность по территории поселения, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы | Износ % |  |
| Больница | 57 | 42 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1981г. |
| Завод стройматериалов | 89 | 428 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1986г. |
| Пр. Сталина | 159 | 387 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1964г. |
| --//-- | 250 | 750 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1964г. |
| --//-- | 273 | 1100 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1996г. |
| Пер. Ильича | 57 | 30 | 03 | надзем. | метал. | – | 1981г. |
| --//-- | 76 | 183 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1981г. |
| --//-- | 100 | 138 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1981г. |
| Ул.Калинина выше трассы | 57 | 31 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1997г. |
| --//-- | 89 | 107 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1997г. |
| Котельная «Черемушка» | 100 | 220 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1983г. |
| Ул. Кутузова | 100 | 141 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1987г. |
| Ул. Леваневского (ПЛ-3) | 57 | 115 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1977г. |
| --//-- | 76 | 343 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1977г. |
| --//-- | 100 | 130 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1977г. |
| Пер. Леваневского | 25 | 96 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1997г. |
| Ул. Ленина | 100 | 922 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1996г. |
| Ул. М.Горького (совхоз) | 159 | 137 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1990г. |
| На базу БМТС | 76 | 229 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1989г. |
| Ул. Некрасова ниже канавы | 40 | 18 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1990г. |
| --//-- | 57 | 309 | 0,3 | надзем. | метая. | – | 1990г. |
| Ул. Николаева | 100 | 135 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1990т. |
| --//-- | 159 | 135 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1998г. |
| От ГРС до перемычки с г/п на завод «Дагестанстеклотара» | 325 | 1734 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 2010г. |
| От ул. Калинина до С.Курбанова | 57 | 106 | 0,3 | надзем. | метав. | – | 2009г. |
| --//-- | 89 | 255 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 2009г. |
| от ул. Каспийской до Юсупова | 89 | 419 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1994г |
| От котельной СПТУ-3 до ул. Гоголя | 89 | 900 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1993г. |
| пер. от Пожарной части до ул. Волынова | 100 | 596 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1987г. |
| От. ул. Свердлова до пр. Сталина | 159 | 1278 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1998г. |
| Or пр. Сталина до А. Султана | 100 | 1113 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1977г. |
| У я- Ушакова до Дахадаева | 100 | 200 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 2004г. |
| Ул. Н.В.Подгорного | 114 | 25 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1982г. |
| Птичник ул. Шоссейная | 76 | 700 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1985г. |
| Ул. Пушкина | 89 | 387 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1982г. |
| Ул. Революции | 57 | 54 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1976г. |
| Уд. Р. Гамзатова | 57 | 3 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1996г. |
| --//-- | 89 | 583 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1996г. |
| Ул. Терешковой | 76 | 37 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1990г. |
| Ул. Фрунзе | 159 | 1022 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1988г |
| Ул. Чернышевского | 100 | 1406 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1979г. |
| С.Н.Уркарах Дахадаевск. р-на пос. Первомайский Дербентского р-на | 76 | 2700 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 2006г. |
| От ГРП № 1 по ул. Козленко в г. ДагОгни до ж/д переезда | 100 | 2300 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1996г. |
| От ж/д переезда до ГРП в с. Н.Уркарах | 159 | 1215 | 0,3 | надзем. | метал. | – | 1996г. |
| Итого | Х | 23159 | Х | Х | Х | Х | Х |

В границах г. Дагестанские Огни протяженность газопроводов низкого давления составляет 123,683 км. Их характеристика представлена ниже.

Таблица 45 - Газопроводы низкого давления г. Дагестанские Огни

| Наименование газопроводов (межпоселковый, поселковый) | Характеристика газопроводов |  |  |  |  |  | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр | Протяженность по территории поселения, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы | Износ % |  |
| Низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 1-я железнодорожная | 32 | 10 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| ул. 1-я железнодорожная | 40 | 10 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| ул. 1-я железнодорожная | 57 | 264 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| ул. 2-я железнодорожная | 57 | 338 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| ул. 2-я железнодорожная | 100 | 108 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| ул. 3-я железнодорожная | 76 | 35 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| ул. 3-я железнодорожная | 100 | 239 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| ул. 8-е Марта | 57 | 456 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| ул. 26 Бак. Комиссаров | 57 | 927 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| ул. 26 Бак. Комиссаров | 76 | 850 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| пер. 40 лет Октября (Асретова) | 57 | 103 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| ул. 40 лет Октября (О.Батырая) | 57 | 304 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| ул. Абубакарова 2 | 40 | 34 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| ул. Абубакарова 2 | 57 | 629 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| ул. Автомагистральная (Калугского) | 40 | 188 | 0.003 | надзем. | метал. | – | 2011 г. |
|  | 57 | 327 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1998 г. |
| ул. А.Султана (Гагарина) | 76 | 1851 | 0.003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| ул. А.Султана (Гагарина) | 100 | 140 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| ул. Белинского | 25 | 65 | 0.003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Белинского | 32 | 85 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Белинского | 40 | 142 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Белинского | 57 | 55 | 0,003 | надзем, | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Белинского | 76 | 402 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Берегового | 40 | 83 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Берегового | 57 | 1019 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Берегового | 76 | 742 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Берегового | 89 | 46 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Берегового | 100 | 31 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Больница | 89 | 135 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Малышевых | 40 | 46 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| ул.Малышевых | 57 | 398 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| ул.Малышевых | 76 | 291 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| ул.Малышевых | 89 | 44 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| ул. Волынова | 57 | 50 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| ул. Волынова | 57 | 220 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| ул. Волынова | 76 | 501 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| ул. Волынова | 89 | 596 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| ул. Волынова | 100 | 262 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| ул. В. Волошиной | 57 | 468 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1978 г. |
| ул. В. Волошиной | 76 | 134 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1978 г. |
| ул. Ворошилова | 100 | 190 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1978 г. |
| ул. В.Эмирова | 32 | 22 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| ул. В.Эмирова | 40 | 84 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| ул. В.Эмирова | 57 | 236 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| ул. Гагарина | 32 | 10 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| ул. Гагарина | 57 | 138 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| ул. Гагарина | 89 | 1263 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| ул. И. Казака | 40 | 368 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. И. Казака | 57 | 543 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. И. Казака | 76 | 7 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. И. Казака | 100 | 241 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Гамидова | 57 | 997 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| ул. Гамидова | 89 | 22 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| ул. Герцена | 40 | 200 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1978 г. |
| ул. Герцена | 57 | 888 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1978 г. |
| ул. Гоголя | 32 | 75 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| ул. Гоголя | 40 | 90 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| ул. Гоголя | 57 | 478 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| ул. Гоголя | 89 | 904 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| ул. Гоголя | 100 | 305 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| пер. Гоголя | 40 | 181 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| пер. Гоголя | 57 | 138 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| пер. Гоголя | 114 | 169 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| ул. Г. Цадасы | 57 | 1171 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| ул. Г. Цадасы | 76 | 943 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| ул. Дахадаева | 40 | 133 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| ул. Дахадаева | 57 | 431 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| ул. Дахадаева | 76 | 62 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| ул. Дахадаева | 89 | 80 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| пер. Дербентский | 57 | 48 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| пер. Дербентский | 89 | 496 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| ул. Дербентская | 57 | 545 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| ул. Дзержинского | 57 | 440 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| ул. Дзержинского | 100 | 35 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| М-н Звездный | 32 | 130 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1998 г. |
| --/-- | 40 | 164 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1998 г. |
| --/-- | 57 | 703 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1998 г. |
| ул. Жукова (Садовая) | 89 | 671 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| ул. Зои Космодемьянской | 32 | 271 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| --/-- | 40 | 133 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| --/-- | 57 | 1259 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| пр. Сталина (Шоссейная) | 57 | 502 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1978 г. |
| --/-- | 89 | 20 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1978 г. |
| --/-- | 114 | 1046 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1978 г. |
| ул. Интернациональная | 40 | 116 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| --/-- | 57 | 57 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| ул. Исрафилова (Конструкторск) | 25 | 90 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| --/-- | 32 | 145 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| --/-- | 40 | 95 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| --/-- | 57 | 77 | 0,003 | надзем. |  | – | 1981 г. |
| --/-- | 76 | 30 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| Ул. И. Шамиля | 40 | 68 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| --/-- | 57 | 52 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| --/-- | 100 | 231 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| Ул. И. Шамиля до ГРП | 100 | 141 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| Пер. Калинина | 57 | 245 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1976 г. |
| Ул. Калинина выше трассы до моста | 57 | 403 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1997 г. |
| --/-- | 89 | 428 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1997 г. |
| Ул. Каспийская | 32 | 60 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| --/-- | 57 | 159 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| --/-- | 100 | 345 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| Ул. Кирова | 57 | 106 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| --/-- | 114 | 315 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| --/-- | 133 | 473 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| --/-- | 159 | 570 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| Пер. Кирова | 32 | 63 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| --/-- | 57 | 236 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| --/-- | 100 | 28 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| Пер. Козленко | 40 | 250 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 57 | 163 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| Ул. Козленко | 32 | 160 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 40 | 402 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 76 | 738 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 100 | 530 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- |  | 2504 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 114 | 95 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| Ул. Конева | 40 | 62 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| --/-- | 57 | 24 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| Ул. Королева | 40 | 418 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| --/-- | 57 | 572 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| Ул. Красноармейская | 57 | 404 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| Ул. Кутузова | 40 | 60 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 57 | 354 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 76 | 186 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 89 | 452 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 100 | 223 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| Ул. К. Караева | 40 | 135 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| --/-- | 57 | 5 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| --/-- | 89 | 254 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Ул. К.Маркса | 40 | 77 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| --/-- | 57 | 150 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| Ул. Леваневского (ПЛ- 3) | 40 | 40 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1977 г. |
| --/-- | 57 | 270 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1977 г. |
| --/-- | 89 | 9 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1977 г. |
| --/-- | 40 | 277 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1997 г. |
| --/-- | 57 | 440 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1997 г. |
| Ул. Ленина | 32 | 49 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1986 г. |
| --/-- | 40 | 240 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1986 г. |
| --/-- | 57 | 299 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1986 г. |
| --/-- | 76 | 385 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1986 г. |
| ул. Лермонтова | 89 | 803 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| ул. Лермонтова (совхоз) | 32 | 77 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| --/-- | 40 | 296 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| --/-- | 57 | 1019 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| --/-- | 89 | 107 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| --/-- | 100 | 38 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| Ул. Ломоносова | 32 | 135 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| --/-- | 40 | 328 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| --/-- | 57 | 217 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| --/-- | 89 | 184 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| Пер. Луначарского | 40 | 300 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| 1-пер. Луначарского | 40 | 153 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| 2-пер. Луначарского | 40 | 108 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| Ул. Луначарского | 40 | 238 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1976 г. |
| Ул. Л.Толстого (Ковровая) | 57 | 705 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| --/-- | 76 | 1402,5 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Малкина | 57 | 934 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| Ул. Маяковского | 32 | 112 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| --/-- | 57 | 125 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| --/-- | 100 | 611 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| Ул. Мира | 57 | 481 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| Ул. Митарова | 32 | 15 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| --/-- | 40 | 20 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| --/-- | 57 | 551 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Ул. Мичурина | 57 | 100 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1971 г. |
| Маг. Мельница ниже канавы | 40 | 1295 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2008 г. |
| Маг. Мельница от заправки в сторону Дербент | 100 | 126 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2008 г. |
| Маг. Черемушка | 40 | 143 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1983 г. |
| --/-- | 57 | 772 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1983 г. |
| --/-- | 76 | 174 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1983 г. |
| Ул. М.Гаджиева | 40 | 249 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| --/-- | 57 | 1237 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| --/-- | 76 | 162 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| Пер. М. Горького | 32 | 40 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1999 г. |
| --/-- | 40 | 171 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1999 г. |
| --/-- | 159 | 226 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1999 г. |
| Ул. М.Горького | 57 | 50 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1986 г. |
| --/-- | 76 | 713 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1986 г. |
| --/-- | 114 | 137 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1986 г. |
| Ул. М.Горького (совхоз) | 40 | 258 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| --/-- | 57 | 509 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| --/-- | 76 | 15 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| --/-- | 89 | 144 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| --/-- | 100 | 348 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| Ул. М. Манарова | 57 | 1354 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1992 г. |
| Ул. Нахимова | 32 | 127 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| --/-- | 40 | 105 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| --/-- | 57 | 501 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| --/-- | 76 | 341 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| Ул. Некрасова | 40 | 190 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| --/-- | 57 | 432 | 0,003 | надзем. | – | – | 1990 г. |
| --/-- | 89 | 1018 | 0,003 | надзем. | – | – | 1990 г. |
| Ул. Некрасова ниже канавы | 32 | 222 | 0,003 | надзем. | – | – | 1990 г. |
| --/-- | 40 | 274 | 0,003 | надзем. | – | – | 1990 г. |
| --/-- | 57 | 149 | 0,003 | надзем. | – | – | 1990 г. |
| Ул. Николаева | 40 | 130 | 0,003 | надзем. | – | – | 1990 г. |
| --/-- | 57 | 1575 | 0,003 | надзем. | – | – | 1990 г. |
| --/-- | 89 | 34 | 0,003 | надзем. | – | – | 1990 г. |
| --/-- | 100 | 117 | 0,003 | надзем. | – | – | 1990 г. |
| Новостройки | 57 | 100 | 0,003 | надзем. | – | – | 2004 г. |
| Ул. Н. Алиева | 40 | 14 | 0,003 | надзем. | – | – | 2009 г. |
| --/-- | 57 | 675 | 0,003 | надзем. | – | – | 2009 г. |
| --/-- | 76 | 67 | 0,003 | надзем. | – | – | 2009 г. |
| Ул. Н. Бабаева | 57 | 746 | 0,003 | надзем. | – | – | 2009 г. |
| --/-- | 76 | 35 | 0,003 | надзем. | – | – | 2009 г. |
| Уд. Одоевского | 32 | 20 | 0,003 | надзем. | – | – | 1987 г. |
| --/-- | 40 | 210 | 0,003 | надзем. | – | – | 1987 г. |
| --/-- | 57 | 109 | 0,003 | надзем. | – | – | 1987 г. |
| --/-- | 76 | 120 | 0,003 | надзем. | – | – | 1987 г. |
| --/-- | 89 | 1239 | 0,003 | надзем. | – | – | 1987 г. |
| от ул. Абубакарова до ул. Митарова | 57 | 66 | 0,003 | надзем. | – | – | 1996 г. |
| От ГРС до г/п принадл. Адм. Дербент р-на | 100 | 185 | 0,003 | надзем. | – | – | 2010 г. |
| от ул. Калинина до ул.С.Курбанова | 76 | 150 | 0,003 | надзем. | – | – | 2009 г. |
| От ул. Каспийской до Красноармейской | 100 | 519 | 0,003 | надзем. | – | – | 1994 г. |
| От пр. Сталина до ул. Кирова | 100 | 244 | 0,003 | надзем. | – | – |  |
| От уд. Чапаева до Аллеи Дружбы (Калинина) | 57 | 488 | 0,003 | надзем. | – | – | 1997 г. |
| От ул. Ушакова до Дахадаева | 76 | 25 | 0,003 | надзем. | – | – | 2004 г. |
| --/-- | 89 | 458 | 0,003 | надзем. | – | – | 2004 г. |
| --/-- | 100 | 553 | 0,003 | надзем. | – | – | 2004 г. |
| --/-- | 159 | 513 | 0,003 | надзем. | – | – | 2004 г. |
| От ул. Цветочной до школы №7 | 40 | 340 | 0,003 | надзем. | – | – | 1998 г. |
| --/-- | 57 | 492 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1998 г. |
| Ул. О. Кошевого | 57 | 1546 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| --/-- | 76 | 548 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Парк | 57 | 629 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2000 г. |
| Ул. Пархоменко | 40 | 10 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1998 г. |
| --/-- | 57 | 265 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1998 г. |
| Ул. Паустовского | 32 | 20 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| --/-- | 89 | 390 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| Пер. Пионерский | 40 | 66 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| --/-- | 57 | 126 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| Ул. Пионерская | 32 | 15 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| --/-- | 40 | 91 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| --/-- | 57 | 400 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| Ул. Н.В. Подгорного | 40 | 105 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| --/-- | 57 | 66 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| --/-- | 76 | 35 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| --/-- | 133 | 235 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| ул. Полевая | 57 | 556 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1976 г. |
| --/-- | 76 | 1558 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1976 г. |
| --/-- | 89 | 541 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1976 г. |
| Ул. Пролетарская | 32 | 38 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 57 | 252 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 76 | 915 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 100 | 20 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| Ул. Пушкина | 57 | 140 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| --/-- | 76 | 508 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1982 г. |
| Ул. Революции | 32 | 62 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1976 г. |
| --/-- | 40 | 180 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1976 г. |
| --/-- | 57 | 606 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1976 г. |
| --/-- | 76 | 537 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1976 г. |
| --/-- | 89 | 652 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1976 г. |
| --/-- | 100 | 259 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1976 г. |
| --/-- | 159 | 546 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1976 г. |
| Ул.Рыбникова | 57 | 1592 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| --/-- | 76 | 555 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Ул. Р.Гамзатова | 57 | 1146 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| --/-- | 76 | 863 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Ул. Свердлова | 40 | 75 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| --/-- | 57 | 819 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| --/-- | 76 | 491 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| --/-- | 89 | 141 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| --/-- | 100 | 641 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1989 г. |
| Ул. Силикатная (Юсупова) | 57 | 472 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| Ул. Степная (Энгельса) | 32 | 49 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 57 | 31 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 89 | 817 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| Уд. Суворова | 57 | 17 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| --/-- | 89 | 318 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| Ул. С.Курбанова | 57 | 734 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2009 г. |
| --/-- | 76 | 15 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2009 г. |
| Уд. Савицкой | 57 | 67 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1984 г. |
| --/-- | 76 | 349 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1984 г. |
| --/-- | 89 | 154 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1984 г. |
| Ул. С.Стальского | 40 | 422 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1981 г. |
| Ул. Тахо-Годи | 40 | 226 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| --/-- | 57 | 240 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| --/-- | 76 | 233 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| Ул. Бестужева | 32 | 17 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| --/-- | 40 | 90 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| --/-- | 57 | 372 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1995 г. |
| Ул. Терешковой | 76 | 983 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| Ул. Темирязева | 40 | 76 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| --/-- | 57 | 1096 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| Ул. Титова | 57 | 485 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1984 г. |
| --/-- | 76 | 36 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1984 г. |
| ул. Толбухина | 40 | 85 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| --/-- | 57 | 1844 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1990 г. |
| ул. Тургенева | 25 | 15 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| --/-- | 40 | 327 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| --/-- | 89 | 521 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| ул. Ушакова | 57 | 617 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| ул. Фрунзе | 57 | 253 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| --/-- | 76 | 216 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| --/-- | 89 | 16 | 0,003 | надоем. | метал. | – | 1988 г. |
| --/-- | 100 | 60 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| Ул. Фурманова | 57 | 207 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| --/-- | 76 | 141 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Пер. Фурманова (Сухоручей) | 57 | 417 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| --/-- | 76 | 15 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Пер. Цветочный | 32 | 30 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2010 г. |
| --/-- | 40 | 21 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2010 г. |
| --/-- | 57 | 120 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2010 г. |
| ул. Цветочная | 40 | 125 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1997 г. |
| --/-- | 57 | 327 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1997 г. |
| ул. Чернышевского | 32 | 142 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1979 г. |
| --/-- | 40 | 76 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1979 г. |
| --/-- | 57 | 420 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1979 г. |
| --/-- | 89 | 372 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1979 г. |
| Чехова (Пушкина) | 57 | 450 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| --/-- | 76 | 1250 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| --/-- | 100 | 388 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| Ул. Чапаева | 32 | 68 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1997 г. |
| --/-- | 40 | 19 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1997 г. |
| --/-- | 57 | 173 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1997 г. |
| Ул. Чкалова (частный сектор) | 89 | 456 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1987 г. |
| Ул. Шалбузова | 57 | 244 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1992 г. |
| --/-- | 76 | 956 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1992 г. |
| Школа № 1 | 57 | 440 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1974 г. |
| --/-- | 100 | 70 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1974 г. |
| Пер. Школьный | 57 | 425 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2000 г. |
| --/-- | 76 | 80 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2000 г. |
| Ул. Школьная | 40 | 223 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| --/-- | 57 | 603,5 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| --/-- | 76 | 279,5 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| --/-- | 89 | 63,5 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| --/-- | 100 | 6 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1994 г. |
| Пер. Шоссейная | 57 | 100 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| Ул. Ш.Алиева | 32 | 198 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| --/-- | 40 | 431 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| --/-- | 57 | 985 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| --/-- | 76 | 323 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1988 г. |
| Ул. Эфендиева | 57 | 273 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| Ул. Юзбекова | 57 | 312 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| --/-- | 76 | 485 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2004 г. |
| ул. М.Ярагского | 57 | 450 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| --/-- | 76 | 1252 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| ул. Ярагского по трассе Кавказ | 57 | 152 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1993 г. |
| п. Первомайский Дербент. р-н | 57 | 400 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 2006 г. |
| п. Первомайский Дербент. р-н | 76 | 1400 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Распределительный г/п с. Уркарах | 89 | 227 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Распределительный г/п с. Уркарах | 76 | 1774 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Распределительный г/п с. Уркарах | 57 | 1617 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Распределительный г/п с. Уркарах | 40 | 601 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Распределительный г/п с. Уркарах | 32 | 216 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Распределительный г/п с. Уркарах | 25 | 401 | 0,003 | надзем. | метал. | – | 1996 г. |
| Итого | Х | 123683 | Х | Х | Х | Х | Х |

Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 146,842 км, 96,3 % населения обеспечено сетевым газом.

Как правило, газопроводы прокладывают открыто на низких и высоких опорах и по фасадам зданий, поэтому защита от блуждающих токов не требуется.

Объем потребления газа в г. Дагестанские Огни в 2012 г. составил:

1. Индивидуально-бытовые нужды населения – 24 373 684 м3;

2. Объекты соцкульбыта и промышленные предприятия – 8 357 028 м3;

Количество абонентов – 7403.

Проектные предложения

Проектируется подавать газ в жилые дома для приготовления пищи, отопления, горячего водоснабжения, вентиляцию жилых, обслуживающих и общественных зданий и объектов, на отопление местными газовыми приборами в индивидуальных жилых домах, на нужды производственных объектов.

Генеральным планом предлагается сохранить действующую систему газоснабжения г. Дагестанские Огни с развитием ее инфраструктуры, подразумевающим:

- реконструкцию и модернизацию существующих сетей и объектов системы газоснабжения;

- строительство сетей (126 км) и объектов газоснабжения к запланированным генеральным планом объектам (1 очередь и расчетный срок);

- подключение к системе газоснабжения города запланированных на 1 очередь и расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

2.8.5 Электроснабжение

Электроснабжение городского округа осуществляется от городской понизительной подстанции 110/35/10 кВ «Огни», которая запитывается по двум BЛ-110 кв.

1.	110 кВ Л-115 ПС «Каякент Т» - ПС «Дербент330», протяженностью 6091 м.;

2.	110 кВ Л-105 ПС «Изберг С» - ПС «Дербент330», протяженностью 6455 м.

Таблица 46 – Характеристика подстанции

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Класс напряжения, Кв | 110/6 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 1959 |
|  | Зона электроснабжения центра питания | г. Даг. Огни |
|  | Количество и установленная мощность силовых трансформаторов, МВА | 20 |
|  | Существующая нагрузка по замерам режимного дня (зима, лето), МВА | 7,81/5,08 |
|  | Профицит/дефицит мощности по результатам замеров режимного дня, MBA | -6,09 |
|  | Объем мощности по заключенным договорам, находящимся на исполнении, MBA | 0,5 |
|  | Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение, MBA | 0,7 |

Протяженность ЛЭП высокого напряжения по территории городского округа равна 20543 м. Трансформаторных подстанций 39 шт. Воздушные ЛЭП низкого напряжения имеют протяженность 82032 м.

Таблица 47 – Существующие объекты электропередач на территории г. Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения | м | 82032 |
| 2 | Воздушные ЛЭП высокого напряжения | м | 20543 |
| 3 | Опоры деревянные с железобетонными приставками | шт. | 1613 |
| 4 | Опоры железобетонные | шт. | 1038 |
| 5 | Провода медные | м | 82032 |
| 6 | Сталеалюминиевые | м | 20543 |
| 7 | Светильники с лампами накаливания | шт. | 119 |
| 8 | Светильники с люминесцентными лампами | шт. | 57 |
| 9 | Трансформаторные подстанции | шт. | 39 |

Распределение электроэнергии в городе осуществляется на напряжение 6- 10 кв через распределительные пункты КТП и трансформаторные подстанции ТП- 6-10/0,4 кв.

Таблица 48 – Сведения о состоянии трансформаторных подстанции города Дагестанские Огни

| № п/п | КТП и номер | Место расположение и мощность | Год установки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП – 4 | Козленко-630кВа | 1984 | 45 |
| 2 | КТП – 13 | Рыбникова-400кВа | 1999 | 32 |
| 3 | КТП – 23 | Ковровая фабрика- 100 кВа | 1982 | 47 |
| 4 | КТП – 20 | Пожарная часть-250кВа | 1984 | 45 |
| 5 | КТП – 15 | МСО «Каспийское»-400 кВа | 1981 | 48 |
| 6 | КТП–13 | Кирпичный завод-400кВа | 1999 | 32 |
| 7 | КТП – 14 | Яракского-250кВа | 1980 | 49 |
| 8 | КТП – 9 | ЖКХ-1000 кВа | 2002 | 5 |
| 9 | КТП – 8 | Кирова-180кВа | 1962 | 51 |
| 10 | КТП – 7 | Кирова-400кВа | 1986 | 43 |
| 11 | КТП – 6 | Школа № 1 – 560 кВа | 1982 | 47 |
| 12 | КТП – 5 | 1735-250кВа | 1960 | 53 |
| 13 | КТП – 18 | Нахалкент Ф № 1 -200кВа | 1991 | 37 |
| 14 | КТП – 19 | Нахалкент Ф № 9 -160кВа | 2000 | 6 |
| 15 | КТП – 16 | СХТ-250кВа | 1997 | 34 |
| 16 | КТП – 3 | Белинского-200кВа | 1960 | 53 |
| 17 | КТП – 10 | Школа№5-560кВа | 1960 | 53 |
| 18 | КТП – 22 | Семейное обшежитие-400Ква | 1981 | 48 |
| 19 | КТП – 2 | Пер. Ильича-250кВа | 1960 | 53 |
| 20 | КТП – 12 | Больница-320кВа | 2008 | – |
| 21 | КТП – 11 | Дворец культуры-200кВа | 1960 | 53 |
| 22 | КТП – 1 | Герцена-630 кВа | 1985 | 53 |
| 23 | П/ст. – 5 | Калинина-250кВа | – | – |
| 24 | КТП – 24 | Проф. Училище-630 кВа | – | – |
| 25 | КТП – 19 | Ленина- 180кВа | 2008 | – |
| 26 | КТП – 25 | КУЛИК-250кВа | 2008 | – |
| 27 | КТП – 27 | Район старой налоговой-250кВа | 2010 | – |
| 28 | КТП – 28 | Нахимов -250кВа | 2009 | – |
| Итого: | 28 | Х | Х | Х |

Таблица 49 – Протяженность ЛЭП 0,4кВ по ООО «Нефтехиммаш»

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность (м.) | Опоры ЖБ Шт. | Деревянные столбы с приставками Шт |  | Кабель (м) |  | АС- 35мм2 (м) | Сечен. ЛЭП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фурманова | 250 | 9 | 5 |  | 165 |  | 250 | - |  |
| 2 | О. Кошевого | 685 | 20 | 1 |  | 11 |  | 685 | - |  |
| 3 | Рыбникова | 820 | 18 | 9 |  | 13 |  | 820 | - |  |
| 4 | Р. Гамзатова | 806 | 28 | 1 |  | 15 |  | 806 | - |  |
| 5 | М. Яракского | 760 | 27 | - |  | - |  | 760 | - |  |
| 6 | Шалбузова | 990 | 35 | 3 |  |  |  | 990 | - |  |
| 7 | М Манарова | 970 | 35 | 1 |  |  |  | 970 | - |  |
| 8 | Школьная | 810 | 35 | - |  | - |  | 810 | - |  |
| 9 | Пер. Школьный | 915 | - | - |  | 215 |  | 915 | - |  |
|  |  | Ул. Шалбузова - 250 кВт |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1 | Шалбуюва | 250 | 8 |  | - |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  | Ул. Ленина -320 кВа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М. Яракского | 250 | - | - |  | - |  | 250 | - |  |
| 2 | Л. Толстого | 270 | 8 | - |  | - |  | 270 | 4. пр. 35 сеч. |  |
| 3 | Г. Цадасы | 240 | - | 8 |  | - |  | 240 | 2. пр. 35 сеч. |  |
| 4 | Р. Гамзатова | 135 | 5 | таркалы |  | - |  | 135 | 4. пр. 35 сеч. |  |
| 5 | Фадеева | 270 | 9 | - |  | - |  | 270 | 4. пр. 35 сеч. |  |
| 6 | Рыбникова | 350 | 4 | таркалы |  | гупер |  | 350 | - |  |
| 7 | О. Кошевого | 370 | 15 | - |  | - |  | 370 | 4. пр. 35 сеч. |  |
| 8 | Черемушки | 1035 | 23 | 1 |  | 150 |  | 1035 | - |  |
|  |  | Л.Толстого - 400кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Цадасы | 767 | 23 |  |  |  |  | 767 | - |  |
| 2 | Л. Толстого | 773 | 20 | 1 |  | 50 |  | 773 | - |  |
| 1 | Конева | 140 | 4 |  |  |  |  | 140 | 3.пр. 35 сеч. |  |
| 2 | Чапаева | 240 | 3 | 3 |  | гупер |  | 140 100 | 3. пр. 35 сеч. 2. пр. 16 сеч. |  |
| 3 | Подстанция ЖКХ до мечети | 300 | - | 6 |  | - |  | 300 | 8. пр. 35 сеч. |  |
| 4 | Кутузова | 1200 | 16 | 18/5 сгнившие |  | - |  | 650 | 3. пр. выс. 35 сеч. 4. пр. 35 сеч. |  |
| 5 | Весенняя | 165 | - | 4 |  | - |  | 165 | 3.пр. 35 сеч. |  |
| 6 | Суворова | 230 | 3 | 3/2сгнившие |  | - |  | 230 | 2 пр. 25 сеч. |  |
| 7 | Суворова | 80 | 1 | 2 |  | - |  | 80 | 2 пр. 25 сеч. |  |
| 8 | К. Караева | 200 200-высокие | 11 5 | - |  | - |  | 200 200 | 3 пр. 35 сеч. 4 пр. 35 сеч. |  |
| 9 | Чкалова | 340 | - | 14/4 сгнившие |  | - |  | 340 | 5.Пр. 35 сеч. |  |
| 10 | А. Султана | 450 | 1 | 16/2 сгнившие |  | - |  | 450 | 4.Пр. 25 сеч. |  |
| 11 | Свердлова | 420 | - | 11/4 сгнившие |  | - |  | 420 | 5.Пр. 25 сеч 4.Пр. 35 сеч. |  |
| 12 | Николаева | 380 | 13 | - |  | - |  | 380 | 4.пр. 35 сеч. |  |
| 13 | Переход Николаева А. Султана | 70 | - | 4 |  | - |  | 70 | 4.пр. 35 сеч. |  |
| 14 | Суд. Приставы до Николаева | 240 | 9 | - |  | - |  | 240 | 4.пр. 35 сеч. |  |
|  | Итого | 16471 | 388 | 111 |  | 623 |  | 16471 |  |
| 15 | Пер. А.Султана – Свердлова | 150 | - | 4 |  | - |  | 150 | 5 пр. 25 сеч. |
| 16 | Пер. Николаева и Калинина | 150 | - | 6 |  | - |  | 200 | 2 пр. 25 сеч. |
| 17 | Пер. 17-35 и Николаева | 100 | - | 3 |  | - |  | 100 | гупер. 16 сеч. |
| 18 | Пер. Николаева – А.Султана | 150 | - | 4 |  | - |  | 150 | 4.пр. 35 сеч. |
| 19 | И. Казака | 416 | - | 25 |  | - |  | 416 | 4.пр. 35 сеч. |
| 20 | И. Шамиля | 203 285 | - | 12 10 |  | - |  | 203 285 | 4.пр. 35 сеч. 2 пр. 35 сеч. |
| 21 | Ленина | 1370 200 | 5 | 10+6 |  | - |  | 1370 200 | 5 пр. 25 сеч. 4.пр. 35 сеч. |
| 22 | Клуб | 410 | - | 16 |  | - |  | 410 | 2.пр. 35 сеч. |
| 23 | Пер. Ленина | 360 | - | 10 |  | - |  | 360 | 4.пр. 35 сеч. |
| 24 | Пушкина | 630 | 14 | 7 |  | - |  | 630 | 5.пр. 35 сеч. |
| 25 | Пушкина | 180 | - | 7 |  | - |  | 180 | 2.пр. 35 сеч. |
| 26 | Пролетарская | 1310 | 7 | 27 |  | - |  | 1310 | 3.пр. 35 сеч. |
| 27 | Козленко | 100 | 4 | - |  | - |  | 100 | 3.пр. 35 сеч. |
| 28 | Пер. Ильича - Белинского | 125 520 | 1 | 5 12 |  | - |  | 125 520 | 3.пр. 50 сеч. 4.пр. 35 сеч. |
| 29 | Гагарина | 1545 | - | 20 |  | - |  | 1545 | 2.пр. 35 сеч. |
| 30 | Станционная | 300 | 1 | 7 |  | - |  | 300 | 4.пр. 35 сеч. |
| 31 | Одоевского | 1215 | 1 | 38 |  | - |  | 1215 | 2.пр. 35 сеч. |
| 32 | Мичурина | 230 | - | 6 |  | - |  | 230 | 2.пр. 35 сеч. |
| 33 | Пионерская | 487 | - | 19 |  | - |  | 487 | 2.пр. 35 сеч. 4.пр. 35 сеч. |
| 34 | Калинина | 145 | - | 5 |  | - |  | 145 | 4.пр. 35 сеч. |
| 35 | Дахадаева | 900 | - | 9/15-таркалы |  | - |  | 900 | - |
| 36 | Малышева | 900 | 9 | 2/15-таркалы |  | - |  | 900 | - |
| 37 | Тахо-Годи | 900 | - | 26-таркалы |  | - |  | 900 | - |
| 38 | Малкина | 900 | - | 11/16-таркалы |  | - |  | 900 | - |
| 39 | Юзбекова | 900 | - | 16/14 –таркалы |  | 120 |  | 900 | - |
| 40 | Нахимова | 900 | 17 | 2 |  | - |  | 900 | - |
| 41 | Королева | 900 | 1 | 21/7-таркалы |  | 190 |  | 900 | - |
| 42 | Тимирязева | 900 | - | 25 |  | 130 |  | 900 | - |
| 43 | Ушакова | 900 | 1 | 24 |  | 40 |  | 900 | - |
| 44 | Мира | 540 | - | 14 |  | - |  | 540 | - |
| 45 | Красноармейская | 270 | - | 7 |  | - |  | 270 | - |
| 46 | 8-марта | 650 | - | 16 |  | - |  | 650 | - |
| 47 | Каспийская | 360 | - | 7 |  | 100 |  | 360 | - |
| 48 | Батырая | 600 | - | 8 |  | - |  | 600 | - |
| 49 | 3-ая Ж/д | 320 | 1 | 8 |  | - |  | 320 | - |
| 50 | 1-ая ж/д | 260 | - | 7 |  | - |  | 260 | - |
| 51 | 2-ая ж/д | 520 | - | 14 |  | - |  | 520 | - |
| 52 | Маяковского | 640 | 2 | 16 |  | - |  | 640 | - |
| 53 | Степная | 920 | - | 14 |  | - |  | 920 | - |
| 54 | Дербентская | 560 | - | 12 |  | - |  | 520 | - |
| 55 | Пер. Дербентский | 320 | 1 | 8 |  | - |  | 320 | - |
| 56 | Ворошилова | 650 | - | 8 |  | - |  | 350 | - |
|  | Итого | 25001 | 73 | 508 |  | 520 |  | 25001 |  |
| 57 | Белинского | 800 | - | 17 |  | - |  | 800 | - |
| 58 | К. Маркса | 300 | - | 6 |  | - |  | 300 | - |
| 59 | С.Стальского | 580 | - | 15 |  | - |  | 580 | - |
| 60 | Дзержинского | 340 | - | 17 |  | - |  | 340 | - |
| 61 | Луначарского | 310 | - | 10/4 -таркалы |  | - |  | 310 | - |
| 62 | Революции | 980 | 18 | 15 |  | - |  | 980 | - |
| 63 | Герцена | 1300 | 17 | 14 |  | 90 |  | 1300 | - |
| 64 | За заводом | 400 | - | 11 |  | - |  | 400 | - |
| 65 | Ломоносова | 650 | 26 | 5 |  | - |  | 950 | - |
| 66 | Тургенева | 940 | 34 | - |  | - |  | 340 | - |
| 67 | Гоголя | 1350 | 59 | - |  | - |  | 1350 | - |
| 68 | Пер. Гоголя | 250 | 8 | - |  | - |  | 250 | - |
| 69 | Буйнакского | 300 | - | 12 |  | - |  | 300 | - |
| 70 | Бестужева | 1100 | - | 24 |  | - |  | 1100 | - |
| 71 | В. Волошиной | 250 | - | 8 |  | - |  | 250 | - |
| 72 | Пер. Левоневского | 250 | 8 | - |  | - |  | 250 | - |
| 73 | Левоневского | 700 | 19 | - |  | - |  | 700 | - |
| 74 | Николаева | 250 | - | - |  | - |  | 250 | - |
| 75 | Звездная | 620 | 11 | 10-таркалы |  | - |  | 620 | - |
| 76 | Пер. Звездный | 360 | - | 15 |  | - |  | 360 | - |
| 77 | Титова | 260 | 8 | - |  | - |  | 260 | - |
| 78 | Терешкова | 260 | 8 | - |  | - |  | 260 | - |
| 79 | Калужского | 700 | 7 | 6 |  | - |  | 700 | - |
| 80 | Пр-т Сталина | 3750 | 34 | 49 |  | 100 |  | 3750 | - |
| 81 | Кирова | 1600 | 7 | 39 |  | - |  | 1600 | - |
| 82 | Пер. Кирова | 255 | - | 8 |  | - |  | 255 | - |
| 83 | Козленко | 2000 | 14 | 18 |  | - |  | 2000 | - |
| 84 | Садовая (Жукова) | 700 | - | 20 |  | - |  | 700 | - |
| 85 | Подгорная | 300 | - | 9 |  | - |  | 300 | - |
| 86 | Пер. А.Дружбы | 130 | 3 | - |  | - |  | 130 | - |
| 87 | Пер. Чкалова | 220 | 1 | ¼-трубы |  | - |  | 220 | - |
| 88 | Пер. Заводская | 135 | - | 4 |  | 30 |  | 135 | - |
| 89 | Заводской тупик Ломоносова | 150 | - | 5 |  | - |  | 150 | - |
| 90 | Нахалкент | 665 | 19 | - |  | - |  | 665 | 3пр. АС-50мм2 |
| 91 | Митарова | 520 | 13 | - |  | - |  | 520 | 3пр. АС-50мм2 |
| 92 | Нахимова | 350 | 10 | - |  | - |  | 350 | 3пр. АС-50мм2 |
| 93 | СХТ | 40 | - | 1 |  | - |  | 40 | 3пр. АС-50мм2 |
| 94 | МСО | 30 | - | 1 |  | - |  | 30 | 3пр. АС-50мм2 |
| 95 | Ленина | 50 | 2 | - |  | - |  | 50 | 3пр. АС-50мм2 |
| 96 | М. Яракского | 490 | 10 | - |  | - |  | 490 | 3пр. АС-50мм2 |
| 97 | Рыбникова | 440 | 10 | - |  | - |  | 440 | 3пр. АС-70мм2 |
| 98 | 9-фидер | 20 | - | - |  | - |  | 20 | 3пр. АС-50мм2 |
| 99 | 3-фидер | 20 | - | - |  | - |  | 20 | 3пр. АС-50мм2 |
| 100 | Пер. Ильича | 1475 | 32 | - |  | - |  | 1475 | 3пр. АС-95мм2 |
| 101 | Пер. Ильича | 1745 | 31 | 5 |  | - |  | 1745 | 3пр. АС-70мм2 |
| 102 | Пер. Ильича | 1770 | 25 | 16 |  | - |  | 1770 | 3пр. АС-70мм2 |
| 103 | Козленко – пер. Ильича | 2080 | 26 | 26 |  | 2080 |  | 2080 | 3пр. АС-70мм2 |
| 104 | Суходал | 240 | 8 | - |  | - |  | 240 | 3пр. АС-50мм2 |
| 105 | Полевая | 1370 | 6 | 47 |  | 420 |  | 1370 | 3пр. АС-50мм2 |
| 106 | Суходол | 880 | 15 | 3 |  | - |  | 880 | 3пр. АС-35мм2 |
| 107 | Некрасова | 450 | 19 | - |  | - |  | 450 | 5пр. АС-50мм2 |
| 108 | М.Горького | 380000 | - | 11 |  | - |  | 380 | 2пр. АС-35мм2 |
|  | Итого | 35805 | 478 | 630 |  | 35805 |  |  |  |
| 109 | Лермонтова | 475 | - | 16 |  | - |  | 475 | 5пр. АС-25мм2 |
| 110 | Рыбникова | 350 | 4 | таркалы |  | - |  | 350 | 4пр. АС-35мм2 |
| 111 | О.Кошевого | 460 | 18 | - |  | - |  | 460 | - |
| 112 | Некрасова | 240 | 6 | 1 |  | - |  | 240 | 2пр. АС-16мм2 |
| 113 | Пер. Некрасова | 470 | 13 | 1 |  | - |  | 470 | 4пр. Сип |
| 114 | Валынова | 875 | - | 25 |  | - |  | 875 | 3пр. АС-35мм2 |
| 115 | Паустовского | 450 | 5 | 9 |  | 160 |  | 450 | 4пр. АС-16мм2 |
| 116 | Калинина | 735 | 21 | - |  | - |  | 735 | 5пр. АС-35мм2 |
| 117 | Кирова | 700 | 20 | - |  | - |  | 700 | - |
|  | Итого | 4755 | 87 | 52 |  | 160 |  | 4755 | - |
|  | Всего | 82032 | 1026 | 1119 |  | 1933 |  | 82032 |  |

Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды города Дагестанские Огни составляет 8755 тыс.кВт.ч. в год.

Проектные предложения

Рост численности жителей города, благоустройство активно развивающейся жилой застройки, а также растущий поток туристов вызывают рост электрических нагрузок. Покрытие электрических нагрузок потребителей города предусматривается осуществлять от электрических сетей Дагестанской энергосистемы, через существующую подстанцию 110/35/10 кв.

Для электроснабжения потребителей города необходимо существующую подстанцию реконструировать с увеличением мощности в 2 раза.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- проведение полной инвентаризации объектов электрического хозяйства;

- подключение к системе электроснабжения города запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки, строительство ЛЭП 10кВ (3,1 км) и ЛЭП 4 кВ (74 км).

С учетом стратегии социально-экономического развития территориальной зоны «Прибрежный Дагестан» до 2025 года генеральным планом на расчетный срок предусматривается реализация следующих мероприятий:

- техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса (в т.ч. ПС 110/35/10 кВ «Огни»);

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры;

- повышение управляемости электросетей за счет применения интеллектуальных систем противоаварийного управления, сверхпроводниковых устройств;

- повсеместное применение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии на розничном рынке (АИСКУЭ);

- постепенный переход к созданию «интеллектуальных сетей» (Smart Grid) – интеграция сетей связи с энергосистемой для создания электрической коммуникационной супермагистрали, способной контролировать свое состояние, автоматически принимать корректирующие меры;

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки, строительство ЛЭП 10кВ (3,9 км) и ЛЭП 4 кВ (53,13 км).

2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

Телекоммуникационный рынок Дагестанского региона является открытым для конкуренции в области традиционных и новых видов услуг электросвязи.

В настоящее время на телекоммуникационном рынке Республики Дагестан имеют лицензии на деятельность в области оказания услуг связи 140 организаций, при этом крупнейшими операторами являются ОАО «Ростелеком», ОАО «Электросвязь» и «Интерсвязь».

Построенная по Правительственной программе развития связи цифровая транспортная сеть позволила организовать более интегрированную систему связи.

В Дагестанские Огни сеть передачи данных предоставляется по цифровым потокам, услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет.

В городе имеются муниципальное телевидение «Огни - ТВ», а также городская общественно - политическая газета «Дагестанские Огни».

Приоритетные направления в области связи

Приоритетными направлениями развития связи:

- удовлетворение платежеспособного спроса на основные услуги за счет модернизации и расширения сетей связи на базе цифрового оборудования;

- внедрение автоматизированных систем расчетов и управления предприятием;

- развитие комплексного обслуживания корпоративных пользователей;

- дальнейшее внедрение услуг интеллектуальной сети;

- развитие пунктов коллективного пользования за счет оптимизации номенклатуры услуг и повышения культуры обслуживания;

- расширение перечня предоставляемых услуг;

- оснащение пунктов коллективного пользования средствами презентации, продажи услуг корпоративным пользователям.

Осуществляется строительство новых линий передачи и объектов связи, а также реконструкцию существующих линий связи. Закончено строительство телефонной сети по Правительственной программе развития сельской связи Республики Дагестан, что позволило создать высокогорную радиорелейную сеть.

Междугородная и внутризоновая сеть

Выход абонентов цифровых местных сетей на междугородную сеть осуществляется через цифровую АТС города. В настоящее время в эксплуатации находится комбинированная АТС на 2180 точек подключения, коэффициент задействования АТС составляет 27,5%, год постройки АТС 2008 год.

Телефонная связь

В городе Дагестанские Огни для предоставления услуг связи населению и организациям имеются сети фиксированной и мобильной телефонной связи. Сеть телефонной связи общего пользования принадлежит ОАО «РосТелеком».

Характеристика линий телефонной связи, марка кабеля: ТПП 600*2, ТПП 400*2, ТПП 300*2, ТПП 100*2, ТПП 50*2.

Таблица 50 – Характеристика системы связи г.Дагестанские Огни

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтированная емкость телефонных станций | номеров | 2 180 | 2 180 |
|  | В том числе используемая | номеров | 600 | 600 |
|  | Число телефонных аппаратов стационарной телефонной сети общего пользования-всего | штук | 600 | 600 |
|  | В том числе домашних | штук | 600 | 600 |
|  | Количество объектов инфраструктуры связи: |  |  |  |
|  | Почтовые отделения связи | единиц | 1 | 1 |
|  | Телеграфные пункты | единиц | 1 | 1 |
|  | Междугородние переговорные пункты | единиц | 1 | 1 |
|  | Киоски Роспечати | единиц | – | – |
|  | Действующие операторы сотовой связи | единиц | 3 | 3 |
|  | Пункты коллективного доступа к сети интернет | единиц | 2 | 2 |
|  | из общего количества населенных пунктов: | единиц |  |  |
|  | телефонизировано (стационарно) | единиц | 1 | 1 |
|  | охвачено услугами сотовой связи | единиц | 1 | 1 |
|  | охвачено телевидением | единиц | 1 | 1 |
| 4.3.1 | в том числе: программами телевидения РД | единиц | 1 | 1 |
| 4.3.2 | программами местного телевидения | единиц | 1 | 1 |
|  | имеются отделения почтовой связи | единиц | 1 | 1 |
|  | имеются киоски Роспечати | единиц | - | - |
|  | организован доступ к сети Интернет | единиц | 1 | 1 |
|  | Обеспечение услугами связи объектов социальной инфраструктуры | единиц |  |  |
|  | Учреждений здравоохранения всего | единиц | 1 | 1 |
|  | Из них телефонизировано | единиц | 1 | 1 |
|  | Общеобразовательные учреждения (включая дошкольные) всего | единиц | 14 | 14 |
|  | Из них телефонизировано | единиц | 13 | 14 |

Протяженность линейных сооружений телефонной сети – 8,6 км.

Сотовая связь

Недостаток телефонных номеров общего пользования частично компенсируется предоставлением операторами услуг сотовой связи. В городе присутствуют следующие операторы сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Количество вышек:

Мегафон – 1, МТС – 1, Билайн – 1.

Телевидение

Телевидение в городе представлено основными федеральными и региональными каналами. Для расширения приема каналов телевещания население города использует спутниковое телевидение.

Пункты аналогового вещания РРЛ – вышка (42°03'26"N 48°16'28"E) гора Джалган

Радиостанции

100,1 FM Радио Прибой (Махачкала) [ООО ТВ РК Прибой] (Джалган 250 Вт);

100,9 Love Радио [ООО ТРК Рубас] (Джалган 500 Вт);

102,7 FM Радио Ватан (Махачкала) [ООО ТВРК Асса] (Джалган 100 Вт).

Телевидение:

- 7 ТВК Первый канал (Джалган 100 Вт);

- 9 ТВК Россия – 1/ ГТРК Дагестан (Джалган 100 Вт);

- 32 ТВК ТВК Кварц [ООО Студия ТВ Кварц] (Дагестанские Огни 30 Вт);

- 37 ТВК Юждаг (Джалган 500 Вт);

- 38 ТВК Рен ТВ [МУП ТРК ТВ Дагестанские Огни] (Дагестанские Огни 100 Вт);

- 41 ТВК ТВ Марс [ООО Телекомпания Рубас] (Джалган 500 Вт);

- 43 ТВК ДНТ [ЗАО АЗТВ Дербент] (Джалган 500 Вт);

- 46 ТВК Каспий ТВ [ООО Каспий - КТВ] (Джалган 500 Вт);

- 51 ТВК ТВ Рубас [ООО ТРК Рубас] (Джалган 500 Вт);

- 54 ТВК Домашний (Махачкала) (Джалган 100 Вт);

- 59 ТВКРГВК [ГУ РГВК Дагестан] (Джалган 500 Вт).

Пункты цифрового вещания в формате DVB T2 на 26 ТВК частота приема 514 МГц, Дербент (гора Джалаган):

1-й мультиплекс

Телеканалы:

- Первый канал;

- Россия – 1;

- Россия – 2;

- НТВ;

- Пятый канал;

- Россия – К;

- Россия – 24;

- Карусель;

- Общественное телевидение России;

- ТВ Центр.

Радиоканалы:

- Вести ФМ;

- Радио Маяк;

- Радио России.

Почтовая связь

На территории Дагестанские Огни располагается Городское отделение почтовой связи, по адресу Улица Площадь им. Кирова, дом 5. Отделение на достаточном уровне обеспечивает город услугами почтовой связи.

Проектные предложения

Генеральным планом Дагестанские Огни на расчетный срок (2032 год) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающих в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети Дагестанские Огни предусматривается наращиванием номерной емкости ГТС с открытием новых АТС и установкой выносных абонентских модулей с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования.

Согласно Постановлению Правительства РД от 22.01.2010 N 14
«Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования» норма телефонной плотности для городов – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 10 телефонов-автоматов на 1000 жителей или 2 % общего количества установленных телефонов.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2032 год составит 39 230 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 4,6 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить около 8 528 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 8 528 единицам:

39 230 : 4,6 = 8 528 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

39 230 – прогнозная численность населения на расчетный срок;

4,6 – средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (2% от числа телефонных номеров населения):

8 528 * 0,02 = 170 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

39 230: 1000 * 10 ≈ 392 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

8 528+170+392≈9 090 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- телефонизировать район Нахаковки (за стекольным заводом) и новый район в сторону Дербента;

- произвести капитальный ремонт (замену) всего линейного хозяйства;

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- увеличение мощности действующих АТС до 9 090 номеров;

- доведение количества таксофонов до 392 единиц;

- строительство здания РУФПС;

- строительство 5 отделений связи;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет, что успешно претворяется в настоящее время в Дагестанские Огни.

  - Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана г. Дагестанские Огни.

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом на расчетный срок предусматривается следующий комплекс мероприятий:

      - Организация поверхностного стока

Для обеспечения нормативного уровня благоустройства городской территории, предупреждения таких неблагоприятных явлений, как затопление и подтопление участков городской застройки, эрозионные процессы, ухудшение прочностных свойств оснований зданий и сооружений, предусматривается организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории, устройства системы закрытых и открытых водостоков.

Вертикальная планировка территории обеспечивает:

- максимально возможный водоотвод с внутриквартальных территорий поверхностным способом;

- создание уклонов проездов с учетом оптимальных условий движения транспорта и пешеходов;

- минимум объемов земляных работ, нарушений естественного ландшафта.

Общегородские и районные транспортные магистрали в проекте решены применительно к существующему рельефу, предельные уклоны здесь предусматриваются равными 1-3%. На участках плоского рельефа предусмотрен пилообразный профиль с уклонами 0,4%. В местах транспортных развязок, в разных уровнях на городских магистралях при их пересечениях с железной дорогой и автострадой, максимальные продольные уклоны принимаются равными 5%.

Поверхностный водоотвод с рассматриваемой территории обеспечивается закрытой сетью водостоков. Сброс ливневых вод из бодосборных бассейнов предусмотрен в русла прилегающих оврагов и далее - в северные очистные; сооружения ливневых вод. Диаметры ливневых труб водостоков определены равными 0,3-1,0 м.

Вдоль автострады по южной границе города предусмотрено устройство нагорной канавы, обеспечивающей перехват ливневых вод с пригородных территорий.

- Дренаж территории

На преобладающей части планируемой территории наблюдается высокое стояние уровня грунтовых вод - 0,5-2,0 м от поверхности земли. Источниками питания фунтовых вод являются как атмосферные осадки, так и фильтрационные, сбросные воды оросительной системы. Общее благоустройство городской территории при ее застройке значительно снизит объемы инфильтрации поверхностных и оросительных вод, но одновременно может в отдельных местах вызвать и обратный эффект за счет снижения естественного испарения. Поэтому на планируемой территории обязательно устройство комплексной системы ' • площадного и локального дренажа с обеспечением нормы осушения для застройки 2,0-3,0 м (в зависимости от типа зданий и сооружений, конструкций фундаментов, подземных коммуникаций и т.д.) и 1,0-2,0 м для участков рекреации, зеленых насавдений (с учетом минерализации воды и почв, видов зеленых насаждений). Особое внимание обращается на участки с выходом на поверхность минеральных вод и грифонов. Здесь, помимо устройства локальных (пристенных, прифундаментных) дренажей необходимы:

- мероприятий по защите и благоустройству дюжа прилегающих оврагов и тальвегов;

- планировка крутых склонов с последующим озеленением;

- крепление дна и откосов искусственным покрытием;

- устройство оголовков сбросов и гасящих сооружений (ризберм)

- Мелиорация и обводнение

В условиях засушливого климата планируемого района мелиорация (ирригация) территории имеет большое значение для обеспечения комфортности проживания населения, нормативных санитарно-гигиенических, микроклиматических условий городской среды.

Новая и существующая застройка города требуют реконструкции существующей оросительной системы в границах города с учетом проектируемой уличной сети и необходимости предотвращения неупорядоченного сброса поливных вод.

На проектную перспективу предусматривается развитие внутриквартальной сети поливочного водопровода, соответствующей современным санитарно- эпидемиологическим требованиям. Модуль полива городских территорий принят равным 1 л/сек/га.

Проектом намечено обводнение территории с помощью системы декоративных водоемов, с частным использованием существующих компаний и карьеров. Общая площадь водоемов равна 34 тыс. м2, кубатура - около 52 тыс, м3, расход воды для нормативного водообмена в среднем равен 3,0 л/сек. Подача воды для питания предусматривается из оросительной системы в периоды наименьшего расхода воды на нужды орошения. Сброс воды при водообмене намечен в систему водостоков.

В соответствии с грунтовыми условиями дно и откосы водоемов для защиты от суффозии, предотвращения подтопления прилегающих территорий покрываются противофильтрационными материалами (гидротехнический бетон, защитные пленки из полиматериалов).

Откосы водоемов, создаваемых на базе коланей и карьеров, крепятся железобетонными плитами, дерновым покрытием, в необходимых случаях - низководными подпорными стенками.

Существующая распределительная и сбросная система оросительной сети трансформируется и реконструируется в соответствии с архитектурно-планировочными и санитарно-гигиеническими условиями: часть каналов и лотков ликвидируется, частично благоустраивается или закрывается в коллекторе.

- Защита от эрозии

В связи с намечаемым сбросом поверхностных, дренажных, ирригационных вод, во избежание развития эрозионных процессов предусматриваются специальные устройства грунтовых подсыпок, обеспечивающих режим аэрации почвогрунтов.

Водоприемником дренажных вод в границах застройки являются водосточные коллекторы.

- Защита участка побережья Каспийского моря

Генпланом предусмотрен выход города к морю. Прибрежные территории намечены к градостроительному освоению.

Характерной особенностью Каспийского моря являются значительные периодические многолетние и вековые колебания уровня. Повышение уровня моря, помимо непосредственного затопления, обуславливает развитие на побережье ряда сопутствующих негативных процессов. Увеличивается зона воздействия ветро-вол новых нагонов, усиливается абразионное разрушение берегов. Развивается процесс подтопления, при котором, наряду с подъемом уровня грунтовых вод, происходит заболачивание, засоление почв, ухудшение экологической обстановки, увеличение сейсмичности прибрежных территорий.

Планируемый к освоению участок - Каспийского побережья характеризуется абразионным типом берегов со значительной скоростью их переработки, преобладающим распространением выровненного аккумулятивного рельефа подводного склона и высокими темпами его отступления.

Оценка прогнозов экономических, планировочных, экологических, социальных последствий подъема уровня моря определили следующие основные концептуальные принципы инженерной защиты в пределах городской территории.

- В связи с неопределенностью перспективного уровенного режима моря, защитные сооружения должны рассчитываться, как на работу в фазах подъема, так и в фазах спада уровня (принцип универсальности защиты).

- Защитные сооружения, помимо чисто технических функций защиты, должны нести и другие, необходимые для данного участка побережья функции – транспортные, рекреационные, культурно-эстетические (принцип многофункциональности).

- Должна быть учтена необходимость предотвращения всех неблагоприятных процессов, вызванных повышением уровня моря: затопления и подтопления территории, абразионного разрушения берегов, ветро-волновых нагонов, деформирования зданий и сооружений, увеличения сейсмичности, ухудшения экологической обстановки (принцип комплексности).

- Для данного участка побережья с полным преобладанием отмелых песчаных берегов в условиях подъема или спада уровней, происходящих по древним береговым линиям без разобщения существующих потоков наносов, наиболее обоснованным и эффективным является применение активных методов защиты с использованием свободных пляжей и различных проницаемых волногасящих конструкций.

При выборе оптимального варианта берегозащитных мероприятий, помимо сугубо технико-экономических показателей, учитываются возможности адаптации искусственных гидротехнических сооружений к локальным особенностям морской гидродинамики, их органичного вращивания в окружающую природную и урбанизированную среду.

Гидравлическое моделирование, опыт эксплуатации берегозащитных сооружений показывает преимущества т.н. активных методов защиты с использованием свободных пляжей и - различных проницаемых волногарящих конструкций перед пассивной защитой (каменнонабросные и железобетонные сооружения), хотя и не исключает последних в определенных гидрологических, инженерно-геологических, архитектурно-планировочных условиях.

Свободные искусственные пляжи наиболее эффективны по характеру взаимодействия берегового откоса с волнением и обеспечивают максимальное гашение волновой энергии, а также стабилизацию всего нижележащего берегового склона путем восполнения дефицита наносов в их вдольбереговом потоке. Волногасящие проницаемые конструкции по гидродинамическим качествам приближаются к показателям свободного пляжа. Они обеспечивают наибольшую динамическую устойчивость пляжа перед сооружением в случае дефицита вдольберегового потока наносов, при наличии этого потока - происходит отложение наносов перед сооружением с образованием волногасящей надводной пляжной полосы.

Развитие побережья в данном районе идет в условиях сильного дефицита рыхлого материала. К северу от участка береговой поток наносов только зарождается, он сильно недонасыщен, поступление аллювиального материала р. Самур незначительно, в целом, здесь характерно преобладание поперечного перемещения наносов, представленных; в основном, ракушечным материалом с подводного склона. Размыв происходит по всему участку побережья. Пляж представлен нешироким пятиметровым валом, сложенным ракушкой с примесью песка.

Волноопасным направлением являются С, СВ, В, ЮВ. Наиболее опасен шторм восточного направления. Суммарный ветровой и волновой нагон составляет 1,5 м.

Таким образом, берегозащитные сооружения на рассматриваемом участке должны возвышаться над современным уровнем моря на 1,5 м. С учетом повышения уровня моря до отметки -215,0 м и запасом над максимальным уровнем 0,5 м, отметка гребня берегозащитного сооружения определена равной – 23,0 м.

На данном участке берегозащитные сооружения включают в себя:

– волногосящие бермы;

– прогулочные террасы с лестничными сходами;

– песчаные дамбы с придамбовыми дренажем;

– песчаные осыпки перед сооружениями.

Волногасящая свайно-ячеистая берма состоит из железобетонных свай и плит перекрытия. Железобетонные сваи сечением 0,45x0,45 м, длиной 3,0 и 4,5 м, погружаются в три ряда шагом 1,0 м. С интервалом 3,0 м свайные ряды связываются монолитными железобетонными балками жесткости размером 0,64x0,5 м. По верху волногасящая берма перекрывается сборными железобетонными плитами.

Защита от затопления и подтопления в период штормов и высоких нагонных уровней осуществляется с помощью песчаной дамбы, отсыпаемой в тыловой части берегового укрепления. Ширина дамбы по гребню 12,0 м, заложение низового откоса 1:2,5, отметка гребня дамбы - 23,0 м. В основании дамбы укладывается придамбовый дренаж (перфорированные асбестоцементные трубы с обратным фильтром) с автоматизированной дренажной насосной станцией производительностью до 300 куб. м/час для перекачки фильтрующихся через песчаную дамбу вод в период штормовых нагонов.

В соответствии с принятой конструкцией берегоукрепления намечены следующие мероприятия по благоустройству и озеленению:

- для организации пешеходных связей урбанизированных зон с набережной - лестничные сходы шириной по 5,0 м;

- для спуска к воде - двухсторонние сходы шириной по 2,0 м;

- для транспортных сообщений набережной - специальные съезды;

- верхняя терраса набережной на отметке 23,0 м функционально делится на две прогулочные асфальтированные террасы и полосу озелененного пространства.

  - Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования в городе Дагестанские Огни составляет 7,6 га.

Охрана зеленого фонда города предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя муниципального образования «Город Дагестанские Огни» в расчетном периоде будет приходиться 10 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для городских округов согласно Республиканских нормативов Градостроительного проектирования Республики Дагестан – 10 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки.

Таблица 51 - Расчет нормативной площади зеленых насаждений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 32 360 | 39 230 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 10 | 10 |
| 3 | Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений | га | 32,4 | 39,2 |
| 4 | Площадь зеленых насаждений города на 01.01.2013 г. - всего | га | 19,18 | 19,18 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 5,9 | 4,9 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений (-)недостаток, (+) избыток - всего | га | - 13,18 | -20,05 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | -4,1 | -5,1 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации города предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети города.

- формирование зеленых насаждений на территории нового жилищного строительства, в том числе:

- на северо-западе города, в существующих границах – 5,3 га на первую очередь строительства;

- на присоединяемом участке «№ 1», на юге города – 8,7 га на первую очередь строительства;

- на присоединяемом участке «№ 2», на севере города – 101,4 га на расчетный срок.

  - Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Цель разработки раздела – определение инженерно-экологических условий к генеральному плану г. Дагестанские Огни, позволяющих обеспечить нормативный уровень санитарно-гигиенического состояния города, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека путем внедрения современных малоотходных и безотходных технологий в процессе производства; минимизации их объема и снижения их опасности при первичной обработке; возможность использования полупродуктов и отходов основных цехов предприятий в качестве вторичного сырья в производственных циклах вспомогательных цехов или на специальных предприятиях по переработке; предупреждения их рассеивания или потерь в процессе перегрузки, транспортировки и промежуточного складирования.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. Степень (класс) опасности отходов определяется в соответствии с действующими нормативными документами расчетным и экспериментальным путем. Допускается временное складирование отходов производства и потребления, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях.

Различают следующие основные способы складирования отходов:

- временное хранение на производственных территориях на открытых площадках (на территории поселения применяется) или в специальных помещениях (в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах и др.);

- временное складирование на производственных территориях основных вспомогательных (дочерних) предприятий по переработке и обезвреживанию отходов (в амбарах, хранилищах, накопителях);

- складирование вне производственной территории - на усовершенствованных полигонах промышленных отходов – для г. Дагестанские Огни не применяется;
- складирование на площадках для обезвоживания илового осадка от очистных сооружений - на территории города не применяется.

Условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в "Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" (ПНООЛР) промышленных предприятий и цели разработки которых состоят в: инвентаризации отходов предприятия; определении нормативных количеств отходов; предельных объемов размещения отходов. Задачи ПНООЛР состоят в: а) стабилизации и снижении уровня загрязнения окружающей среды, связанного с отходами; б) экономии природных ресурсов путем повторного использования и рециркуляции отходов; в) сбор, обработка и предоставление в установленном порядке данных для государственного статистического наблюдения в области обращения с отходами; г) назначении мероприятий по охране окружающей среды и здоровья людей от негативного влияния отходов при их образовании, сборе, перемещении, утилизации, размещении, захоронении и уничтожении.

Основой для решения проблем обезвреживания, захоронения и утилизации отходов является создание информационной базы по отходам и способам их переработки, частью которой являются ПНООЛР. Сбор и анализ информации об образовании и размещении отходов является приоритетным направлением в управлении промышленными отходами.

При деятельности, связанной с образованием отходов запрещаются: сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; размещение опасных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека; захоронение опасных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов.

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых коммунальных отходов, относятся сопутствующие им выбросы в воздух неприятных запахов и газообразных веществ.

Общая характеристика системы санитарной очистки города

Основным методом обезвреживания ТБО является размещение их на свалках и полигонах. В настоящее время основная масса отходов города вывозится за пределы города на полигон, расположенный в Дербентском районе.

Существующая система учета и контроля за образованием и размещением отходов не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов города Дагестанские Огни.

Сбор отходов на территории города производится контейнерным способом. Большинство контейнерных площадок не соответствуют современным требованиям. Во-первых, они находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, обусловленном постоянным переполнением контейнеров. Во-вторых, они фактически не закреплены за населением и организациями. Как показывает практика, когда начинает деятельность новое предприятие, ее сотрудники пользуются для удаления отходов уже имеющимися на данной территории контейнерами, переполняя их и завышая фактические объемы образования отходов. В-третьих, подъездные пути к контейнерным площадкам во многих случаях не соответствуют требованиям, определенным для эффективной и безопасной работы мусоровозной техники. Количество контейнеров для сбора ТБО, установленных на территории города, составляет 120 шт. вместимостью 0,75 м3 каждый.

Функции по организации сбора и вывоза отходов с территории города, утилизации и размещения твердых бытовых отходов на территории городской свалки возложены на ООО «Метелица» (ул. Кутузова, д. 1).

Таблица 52 – Характеристика предприятия ООО «Метелица»

| № п/п | Вид деятельности | Площадь территории предприятия | Площадь производственных помещений, м2 | Численность сотрудников, чел. | Численность производственных рабочих, чел. | Режим работы по санитарной очистки, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Сбор, вывоз ТБО 2.Сбор, вывоз ЖБО 3.Механизированная уборка | 1 | 64 | 9 | 53 | 7 |

Оснащенность спецтехникой предприятия по организации сбора и вывоза отходов с территории города приведены ниже в таблице.

Таблица 53 –Оснащенность ООО «Метелица» спецтехникой

| №№ п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ООО Метелица» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровоз | 2 | Камаз - ЦПКТБ | 1991/98 | 90 |
| 2 | Вакуумная машина (мусор) | 2 | Газ-53 | 1984/99 | 100 |
| 3 | Трактор | 2 | Т-100 | 1976 | 100 |
| 4 | Автомобиль (трактор) | 1 | МТЗ-80 | 1979 | 100 |
| 5 | Поливомоечная машина (экскаватор) | 1 | ЮМЗ-6 | 1981 | 100 |
| 6 | Бульдозер и т.д. | 1 | Дт-75 | 1982 | 100 |

Существующий парк спецтранспорта физически и морально устарел.

Транспортировка твердых бытовых отходов осуществляется на полигон, расположенный за чертой города в Дербентском районе. Характеристика полигона представлена в таблице ниже.

Таблица 54 - Характеристики полигона ТБО, на который осуществляется прием отходов, образующихся на территории города

| № п/п | Характеристика | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | Дербентский р-н |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 1 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 1 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | 741 |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 518 |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | 50 |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | - |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | - |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | производится |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | - |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | - |
| 13 | Закрытые полигоны (год закрытия) | - |
| 14 | Себестоимость складирования, руб/м3 | 7,16 |
| 15 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3 | 73,89 |
| 16 | Наличие разрешительной документации (лицензии, заключения, землеотводы проект на строительство полигона) на полигоны (свалки) ТБО | - |
| 17 | Основная технология складирования ТБО | навалом |
| 18 | Бытовые условия работающих на полигоне | - |

Согласно проведенной инвентаризации на складах, свалках, местах захламлений, полигонах, накапливается 95% ТБО, 3% отходов бурения, 0,2% нефтесодержащих отходов, 0,02% ртутных ламп, 0,001% отходов гальванического производства, 1,7% прочих отходов.

Вывоз мусора от частных домов осуществляется 2 раза в неделю, от многоквартирных домов – 6 раз в неделю, учреждений и предприятий – согласно заявкам.

Фактические объемы твердых бытовых отходов, образованных на территории город Дагестанские Огни за 2010 год составили 76,5 тыс.м3.

Таблица 55 - Данные о вывозе мусора за 2012 г.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз бытового мусора от населения, проживающего в домовладениях всех форм собственности | тыс. м3 | 68,8 |
| 2 | От предприятий и организаций, при очистке улиц и ликвидации несанкционированных свалок | тыс. м3 | 7,9 |
| 3 | Всего сбор и транспортировка ТБО | тыс. м3 | 76,5 |
| 4 | Всего подлежит утилизации ТБО на полигоне | тыс. м3 | 76,5 |

Таблица 56 - Действующие нормы и фактические объемы накопления бытовых отходов в городе учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Установленная администрацией поселения норма накопления твердых бытовых отходов, кг/м2 в год | Объем накопления ТБО, тонн/м3 ½ года |
| --- | --- | --- |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |
| Продовольственный магазин | 0,8 м3 на 1м2 | 67 м3 |
| Палатки, киоски | 0,8 м3 на 1м2 | 52 м3 |
| Магазин хозяйственных товаров | 0,5 м3 на 1м2 | 17 м3 |
| Супермаркет (универмаг) | 0,8 м3 на 1м2 | 102 м3 |
| Учреждения общепита (кафе, ресторан, бар, закусочная, столовая) | 0,5 м3 на 1 место | 83 м3 |
| Медицинские учреждения |  |  |
| Аптека | 0,29 м3 на 1м2 | 6 м3 |
| Амбулатория, дневной стационар | 0,07 м3 на 1 посещ. | - |
| Образовательные учреждения |  |  |
| Общеобразовательные школы | 0,12 м3 на 1 учащ. | 1037 м3 |
| Культурно-спортивные учреждения |  |  |
| Клубы | 0,12 м3 на 1 чел. | 21 м3 |
| Библиотеки | 0,12 м3 на 1 место | 16 м3 |
| Стадионы (плоскостные сооружения) | 0,12 м3 на 1 чел. | - |
| Отделения связи | 0,25 м3 на 1сотр. | 52 м3 |
| Административно-управленческие организации | 0,25 м3 на 1 сотр. | 54 м3 |
| Отделение, филиал Сбербанка | - | 36 м3 |

Основными составляющими ТБО являются бумага, картон, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло.

Площадь сбора ТБО с твердого покрытия улиц, скверов, парков, в 2012 г. составила 221000 м2.

В летнее время на территории города проводятся следующие работы по уборке дорожных покрытий:

- подметание;

- мойка;

- полив (Поливомоечная машина ЮМЗ-6);

- уборка грунтовых наносов, газонов.

В зимнее время проводятся:

- распределение технологических материалов;

- сгребание и подметание снега;

- скалывание уплотненного снега и льда;

- сгребание и подметание скола; формирование снежного вала и его перемещение (сдвигание);

- погрузка снежно-ледяных образований в транспортные средства;

- вывоз снежно-ледяных образований.

На территории города не осуществляется организованный сбор и вывоз крупногабаритных отходов (КГО), вывоз КГО осуществляется с помощью бортовых машин или тракторов по заявкам населения.

Расчет объемов накопления бытовых отходов

В комплекс по санитарной очистке территории города входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 280 кг в год объемом 1400 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 12799 тонн/57826 м3.

Таблица 57 - Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчётный срок |  |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество с учетом общественных зданий | 32 360 | 39 230 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 9 061 | 45 304 | 10 984 | 54 922 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 274 000 | 363 000 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 370 | 2 192 | 1 815 | 2 904 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 431 | 47 496 | 12 799 | 57 826 |

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 0,75 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит 150,5 м3 (54922 м3: 365 дней).

С учётом того, что число жителей в многоквартирных жилых домах на расчетный срок будет равно 2028 чел., среднесуточное накопление отходов в них на расчетный срок составит:

2028 чел. х 1400 л/год на чел.:1000:365=7,8 м3

Вывоз мусора от многоквартирных домов будет осуществляться ежедневно, для чего потребуется следующее количество контейнеров:

7,8:0,75=11 шт.

Для индивидуальных жилых домов, где вывоз мусора осуществляется 2 раза в неделю, а число жителей на расчетный срок равно 37202 чел., необходимое количество контейнеров составит:

(150,5-7,8):0,75 х 3,5 ≈ 666 шт.

Общее количество контейнеров на расчетный срок составит:

11 + 666 = 677 шт.

На сегодняшний день в городе установлено 120 контейнеров вместимостью 0,75 м3, поэтому на первую очередь строительства генеральным планом предлагается дополнительно установить в черте города 557 контейнеров.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

57826 * 20 / 10 = 115652 м2 или 11,6 га

где: 20 – расчетный период, лет;

57826 –норма накопления отходов города в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в городе до 2033 года, требуется обеспечить наличие свободной площади для полигона, площадью 11,6 га.

На территории муниципального образования находится один действующий скотомогильник, информация представлена в таблице.

Таблица 58 – Характеристика скотомогильников, расположенных на территории города

| Месторасположения | Площадь, м2 | Расстояние от ближайшего насел. пункта | Дата закрытия захоронения № ветеринарной карточки (действующий) | Балансодержатель | Захоронения по видам животных, в т.ч. диких | Захоронения по болезням животных (диагноз, причина) | Источник возможного подтопления | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО г. Дагестанские Огни | 200 м2. | 1500 м | Действ. №1 | - | К.Р.С М.Р.С. Собаки | Все виды незаразных и паразит. заболеваний и травмат. заболевания | Селевые и ливневые подтопления | I | 1000 |

Проблемы в сфере санитарной очистки города

Жилищно-коммунальное хозяйство и система обращения с отходами производства и потребления в настоящее время является ресурсоемким и негативным источником загрязнения окружающей среды. В настоящее время муниципальным обслуживанием охвачено около 80 % населения города, так как граждане, которые проживают в частных домах, расположенных неподалеку от многоквартирных домов, нередко бесплатно пользуются контейнерами для отходов, установленными у многоквартирных домов, и не хотят заключать со специализированными предприятиями договора на сбор и вывоз отходов.

Из-за отсутствия раздельного сбора ТБО в общий контейнер, а нередко рядом с ним, вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарственные препараты с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это под видом малоопасных ТБО вывозится на свалки, которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций.

Нередко их называют полигонами, однако они не отвечают требованиям, представляемым к сооружениям по захоронению отходов, не имеют гидроизолирующего основания, препятствующего распространению токсичных загрязнений по водоносным горизонтам. В результате сточные воды, которые вытекают из тела полигона, образующиеся при воздействии природных осадков и физико-химических процессов, протекающих в ТБО, содержат в большом объеме крайне токсичные органические загрязнения. Неконтролируемые процессы в теле свалки приводят к формированию болезнетворной микрофлоры, также усугубляющей опасность фильтрата. Кроме выделений фильтрата из тела свалки в атмосферу постоянно поступают газообразные продукты распада ТБО – метан, аммиак и прочее. Они являются источником систематических пожаров на свалках, которые, в свою очередь, загрязняют атмосферу.

На территории города функционирует разрозненные приемные пункты, ориентированные на сбор коммерчески выгодных компонентов отходов.

Таблица 59 – Данные по пунктам приема ВМР

| № п/п | Количество приемных пунктов, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лом цветных металлов | Лом черных металлов |
| 1 | 3 | 3 |

Пункты по сбору макулатуры, стеклотары, текстиля, ветоши, ПЭТФ бутылок отсутствуют.

На сегодняшний день в городе не организована система по обращению с опасными отходами.

В целом положение в сфере сбора и обезвреживания опасных отходов является неудовлетворительным. Значительное количество опасных отходов (отработанные ртутьсодержащие источники света, химические источники тока, нефтесодержащие отходы, отходы лакокрасочных материалов, отработанные автошины) размещаются на территориях предприятий или вместе с ТБО на необорудованных свалках, нанося непоправимый ущерб окружающей среде.

Проектные предложения

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории города генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- организовать вывоз твердых бытовых отходов с территории города на мусоросортировочную станцию (мощностью 150 тыс. тонн ТБО в год) и полигон ТБО (мощностью 105 тыс. тонн отходов в год), планируемые к строительству до 2016 г. вблизи г. Дербент в рамках Генеральной схемы санитарной очистки территорий Республики Дагестан;

- произвести ликвидацию стихийных свалок (в т.ч. свалки, расположенной в 1 км от города в направлении села Зидьян-Казмаляр);

Расчет затрат на проведение рекультивационных и ликвидационных работ приведен в таблице ниже.

Таблица 60 - Расчет затрат на проведение рекультивационных и ликвидационных работ

| Наименование муниципального образования | Свалки I-ого типа |  |  | Площадь рекультивации, га | Затраты на рекультивацию, тыс. руб. |  |  | Суммарные затраты на рекультивацию, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем ТБО, м3 | Площадь, га | Ср.высота, м |  | Технический этап | Дегазационные мероприятия | Биологический этап |  |
| город Дагестанские Огни | 42740 | 4 | 3,21 | 4 | 72000 | 2 400 | 21 600 | 96 000 |

- разработать схему санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- оборудовать контейнерные площадки с доведением количества контейнеров до 677 штук.

На расчетный срок в качестве мероприятий генеральным планом запланировано:

- развитие системы селективного сбора бытовых отходов;

- повышение уровня санитарно-экологического образования и воспитания населения.

- разработка механизмов регулирования, стимулирования и развития рынка вторичных ресурсов.

- внедрение стационарных и передвижных установок для дробления строительных отходов;

- внедрение установок обезвреживания опасных отходов здравоохранения и ветеринарии;

- модернизация специализированных технических средств для сбора и перевозки отходов (контейнеры, автотранспорт).

Размещение кладбищ

В настоящее время на территории города Дагестанские Огни размещено одно христианское кладбище. Мусульманское кладбище, на котором осуществляется захоронение умерших жителей городского округа, расположено на территории Дербентского района. Общая площадь территории кладбищ составляет 11,8 га.

Таблица 61 - Количество и размещение кладбищ на территории города Дагестанские Огни

| № п/п | Название кладбища | Местоположение | Количество кладбищ | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старые кладбища |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Христианское | Проспект Калинина, 39 | 1 | 1,7 | 4 | 100 |
| 2 | Мусульманское | Дербентский район | 1 | 10,1 | 3 | 300 |

Санитарно-защитные зоны для кладбищ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 39 230 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 9,4 га. Планируется расширение мусульманского кладбища на 2,8 га.

  - Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Город Дагестанские Огни» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

В Республике Дагестан регулирование качества атмосферного воздуха и защита населения от воздействия загрязняющих веществ регламентируется федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха».

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в городе обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта, в том числе старых автомобилей, использование низкокачественного топлива, неудовлетворительное содержание автодорог приводит к ухудшению экологической ситуации в республике. В городе много выбросов вредных веществ, связанных с производством промышленных предприятий. Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников, насчитывается 2 единицы.

Таблица 62-Загрязнение атмосферного воздуха г. Дагестанские Огни

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий, имеющих стационарные источники выбросов | единица | 2 | 2 |
| Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – всего | тонн | 168,5 | 111,2 |

В городе нет постов наблюдения для получения полной информации о качестве атмосферного воздуха, как стационарных, так и передвижных.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в настоящее время разрабатывает ряд программ, направленных на решение проблем связанных с загрязнением атмосферного воздуха.

Основное стратегическое направление в области охраны атмосферного воздуха – создание в городе сети комплексного мониторинга атмосферного воздуха, который будет способствовать обеспечению непрерывной регистрации содержания загрязняющих веществ в атмосфере, динамики количества отходящих, уловленных, обезвреженных веществ от стационарных источников, разработки комплекса мер по снижению выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников.

Для эффективного проведения мониторинга атмосферного воздуха, Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в 2011 году начата разработка концепции и проекта региональной целевой программы «Мониторинг и охрана окружающей среды Республики Дагестан до 2017 года».

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- использовать в производстве современные очистные сооружения, способные свести к минимуму вредное воздействие токсических веществ на человека и окружающую среду;

- строго соблюдать технологические режимы производства и режимы работы очистных сооружений;

- создавать малоотходные производства;

- внедрять экологическую сертификацию автотранспортных средств и топлива;

- при размещении предприятий строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Поверхностные и подземные воды

Загрязнение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта жидкими отходами производства приводит к повышению их агрессивности по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям фундаментов. В грунтах, залегающих в верхней части разреза существенно ухудшаются прочностные и деформационные свойства.

Охрана поверхностных вод

Основными задачами охраны поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

В настоящее время сброс сточных вод обеспечивается по канализационных коллекторам без очистки в русла прилегающих оврагов. Объем сброса загрязняющих сточных вод (без очистки недостаточно очищенных) за 2012 год составляет 1 037 тыс. м3.

Таблица 63-Показатели загрязнения окружающей среды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число предприятий, сбрасывающих неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды | единиц | 2 | 2 |
| 2 | Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) за год | тыс. м3 | 1 012 | 1 037 |
| 3 | Образование отходов производства, опасных для окружающей среды | тонн | 750 | 768,7 |
| 4 | Количество объектов размещения промышленных отходов (полигонов, отвалов и др.) | единиц | 1 | 1 |
| 5 | Использовано и обезврежено отходов производства | тонн | 10 | 12 |

На сегодняшний день для города Дагестанские Огни актуальна проблема дефицита качественной питьевой воды из-за загрязнения водных ресурсов в результате человеческой деятельности.

Наибольший риск подачи воды из поверхностного водоема, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим нормам, наблюдается в паводковый период.

Для решения проблемы качества питьевой воды в 2011 году принята республиканская целевая программа «Чистая вода», рассчитанная на 2011-2017г.г.

Институтом геологии ДНЦ РАН разработана программа «Родник», в которой предусмотрены мероприятия по водоснабжению населения артезианскими подземными водами, отвечающими всем санитарно-гигиеническим нормам. Данная программа направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с предложением, о включении ее в Государственную Федеральную программу «Чистая вода».

Водные объекты города засоряются преимущественно бытовыми и хозяйственными отходами. Помимо производственных предприятий негативное воздействие на качество воды оказывают нарушения в области обращения с бытовыми отходами.

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с решением вопроса строительства очистных сооружений там. Также улучшению качества воды будет способствовать совершенствование системы санитарной очистки города и оборудование предприятий-загрязнителей сооружениями полной биологической очистки промышленных стоков. В городе планируется строительство очистных сооружений, ввод в эксплуатацию планируется до окончания 1-й очереди строительства.

В 2012г., как и в предыдущие годы, основными причинами низкого качества питьевой воды являлись: продолжающееся антропотехногенное загрязнение поверхностных и подземных вод, факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа, соли жесткости, мышьяка, аммиак по азоту), отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, использование старых технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды и снижения класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных схем очистки воды, негативная обстановка с тампонажем и консервацией недействующих артезианских скважин, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений, отсутствие специализированной службы по эксплуатации водопроводных сооружений, осуществление производственного контроля в сокращенном объеме, нестабильная подача воды.

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений и доля водопроводов, не отвечающих санитарно–эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия обеззараживающих установок равна 100%.

Таблица 64 – Доля проб воды из водопроводной сети, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (по жесткости) за 2012 г.

| Показатель | Всего проб | Неуд. проб | Норматив | Мин. | Среднее | Макс. | % неуд. проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жесткость общая | 168 | 7 | 7 | 0 | 7,14583 | 17,2 | 4,17 |

В городе питьевая вода характеризуется высоким уровнем жесткости.

Чем жестче вода, тем хуже она оказывает влияние на организм. Больше всего от воды переполненной ионами кальция и магния страдает сердечно- сосудистая система.

Постоянное употребление внутрь воды с повышенной жесткостью приводит к снижению моторики желудка, к накоплению солей в организме, и, в конечном итоге, к заболеванию суставов (артриты, полиартриты) и образованию камней в почках и желчных путях.

Статистическими исследованиями установлено и экспериментально установлено влияние жестких вод на частоту мочекаменной, желчнокаменной болезни. В городе регистрируется высокий показатель по мочекаменной болезни.

Содержание фтора в питьевой воде

Питьевая вода в городе характеризуется неполноценностью своего химического состава в связи с низким содержанием фтора (ниже 0,5 мг/л), йода в основных поверхностных и подземных источниках водоснабжения.

Таблица 65 – Содержание фтора в пробах питьевой воды и заболеваемость кариесом (на 1000 населения) за 2011 г.

| Число исследованных проб питьевой воды на содержание фтора |  |  |  |  |  |  | Показатели заболеваемости кариесом на 1000 нас. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Из них с концентрацией: |  |  |  |  |  | Дети | Подростки |
|  | <1,5 мг/л | % | <0,5 мг/л | % | <0,2 м/л | % |  |  |
| 18 | - | - | 18 | 100 | - | - | 460,8 | 2128,05 |

Железо без фтора усваивается плохо – поэтому кариес часто сопровождается железодефицитной анемией.

Таблица 66 – Заболеваемость железодефицитной анемией от 0 до 14 лет.

| № п/п | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58,6 | 63,9 | 56,6 | 74,7 | 300,9 |

При такой неблагоприятной ситуацией по фтору, в городе отсутствуют целенаправленные профилактические меры, которые обеспечивали бы восполнение дефицита фтора у населения. Из года в год остается не решенным вопрос фторирования воды подаваемой населению города.

Для Республики Дагестан проблема дефицита фтора стоит на одной из первых мест среди природно-обусловленных рисков здоровья. В связи с этим необходимо совершенствовать работу по основным направлениям республиканской профилактики дефицита фтора, а также разработать методологический подход к ведению социально – гигиенического мониторинга по данной проблеме на республиканском и местном уровнях.

Содержание йода в питьевой воде

Содержание йодов в питьевой воде г. Дагестанские Огни соответствует нормам.

Таблица 67 – Содержание йода в водопроводной воде по городу Дагестанские Огни за 2008-1012 гг.

| Показатель | Всего проб | Неуд. проб | Мин. | Среднее | Макс. | % неуд. проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Йодиды | 14 | – | 0 | 0,02171 | 0,26 | 0,00 |

В городе отмечается высокий уровень заболеваемости эндемическим зобом, около 58,3 %, что в 2 раза и более превышает среднереспубликанский показатель.

Содержание железа в питьевой воде

В г. Дагестанские Огни наблюдается повышенное содержание железа в питьевой воде.

Таблица 68 – Содержание железа в водопроводной воде города Дагестанские Огни за 2012г.

| Показатель | Всего проб | Неуд. проб | % неуд. проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Железо | 176 | 1 | 0,57 |

Главной причиной избытка железа в организме является избыточное поступление железа извне, в частности питьевая вода с повышенным содержанием железа. Воздействие длительного употребления воды с повышенным содержанием железа отрицательно сказывается на состоянии кожных покровов человека, почек, печени и пищеварительной системы и может приводить к серьезным проблемам со здоровьем, например, способствовать развитию аллергических реакций, изменять морфологический состав крови.

Для стабилизации экологической обстановки на водных объектах города необходимо в I очередь выполнить следующие мероприятия:

- завершение строительства городских канализационных очистных сооружений на юго-востоке города;

на расчетный срок:

- строительство станций водоочистки для многоквартирных домов;

- организация сбора и очистки ливневых стоков.

Основным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль Каспийского моря. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель.

Основными задачами охраны водных ресурсов являются:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

Прежде всего, на качество почв оказывает влияние состояние системы санитарной очистки и обращения с отходами, а именно:

- в городе отсутствует организованная система по обращению с опасными и крупногабаритными отходами, а также система использования вторичных отходов;

- процессы переработки твердых бытовых отходов в городе не осуществляются;

- полигон, на который транспортируются отходы, не отвечает всем требованиям, представляемым к сооружениям по захоронению отходов, мониторинг влияния полигона на окружающую среду не ведется;

- на территории города находится большое количество несанкционированных свалок.

Как следствие с ливневыми, талыми и дренажными водами, в почву проникают загрязняющие вещества.

Неблагоприятное воздействие на состав почвы оказывает и сейсмическая активность (город находится в 8-бальной зоне в соответствии с сейсмическим районированием).

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории республики Дагестан продолжает оставаться стабильной, но требующей дальнейшего контроля и изучения.

На территории города проводится плановый мониторинг радиационной обстановки.

Таблица 69-Сведения о технических характеристиках и параметрах излучения радиоэлектронного средства МУП ТРК ТВ Дагестанские Огни

| № п/п | Характеристика, параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | Сигма-Д100 |
| 2. | Наименование | -0 |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер | 201244 |
| 4. | Год изготовления для ВЧУ | 2002 |
| 5. | Завод-изготовитель для ВЧУ | МТУСИ |
| 6. | Позывной сигал опознавания | - |
| 7. | Условия эксплуатации (стационарное, носимое, возимое) | стационарное |
| 8. | Адрес места установки (район размещения при отсутствии адреса) | РД, г. Дагестанские Огни, ул. Кутузова 1а |
| 9. | Географическая широта места установки, град. мин. | 42N0700 |
| 10. | Географическая долгота места установки, град. мин. | 48Е1100 |
| 11. | Наименование космического аппарата (КЛ). и его точка стояния. | - |
| 12. | Рабочие частоты передачи/приема РЭС (полоса рабочих радиочастот высокочастотного устройства) МГц | 607,25; 613,75 |
| 13. | Смешение несущей частоты. кГц | 0 |
| 14. | Класс излучения | 7M25C3F, 750KF3EGN |
| 15. | Мощность на выходе передатчика радиоэлектронного средства (мощность высокочастотного устройства), Вт, либо эффективная изотропно излучаемая мощность радиоэлектронного средства, дБВт | 100 |
| 16. | Тип антенны | Волновой вибратор |
| 17. | Коэффициент усиления антенны. дБ | 0 |
| 18. | Затухание антенно-фидерного тракта. дБ | - |
| 19. | Высота подвеса антенны в метрах над уровнем земли | 30 |
| 20. | Высота подвеса антенны в метрах над уровнем моря | - |
| 21. | Азимут, излучения, град. | 360 |
| 22 | Угол места излучения, град. | - |
| 23. | Поляризация излучения (горизонтальная, вертикальная, наклонная) | Вертикальная |

Таблица 70 - Рекомендуемый объем исследуемых контрольных точек и отбираемых проб в городе Дагестанские Огни в 2010 году

| № | Число исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЭД гамма-излуч. на терр н/п | Гамма-фон на улице, вблизи с иссл-го жилья | Радон |  |  | ПП | СМ | Заполнение РГП | Итого |
|  |  |  | ТРЕК | РАА-20П2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОА в пом | ЭРОА в пом | ЭРОА на улице |  |  |  |  |
| 1 | 23 | 23 | 2 | 20 | 1 | 7 | 2 | 1 | 79 |

Примечания. СМ – строительные материалы. ОВ – открытые водоемы. ПП – пищевые продукты. * - Число контрольных точек и необходимых экспозиметров. ** – вопрос исследования пищевых продуктов еще не решен.

Таблица 71 – Регистрационный лист по учету результатов измерения МЭД гамма-излучения в открытой местности, район стекольного завода

| Число жителей чел. | Число измерений | Гамма-излучения, мкЗв/ч |  |  | Бета-излучение, част/(см2·мин) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимум | среднее | максимум | минимум | среднее | максимум |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1100 | 15 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,32 | 0,49 | 0,61 |

Таблица 72 – Регистрационный лист по мониторингу радона в воздухе помещений

| Тип здания: Д, 1К, МК | Место измерения, этаж, место установки, адрес объекта | Период экспонирования |  | Длительность экспонирования, сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1К | г.Даг. Огни , ул Школьная,25 | 21.12.10г | 28.02 11г. | 70 |
| МК | г.Даг. Огни ул.Революции 7 кв. 56 | 21.12.10г | 28.02 11г. | 70 |
| МК | г..Даг. Огни, ул. Калинина,67 кв. 23 | 21.12.10г | 28.02 11г. | 70 |

Примечание. Д – деревянный дом, 1К – 1-этажный каменный дом, МК – многоэтажный каменный дом.

Таблица 73 – Регистрационный лист по учету результатов измерения МЭД гамма-излучения в жилых единицах

| № | Тип здания: Д, 1К, МК | Место измерения, этаж, адрес объекта | МЭД гамма-излучения, мкЗв/час |  | Число жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | помещение | на улице |  |
| 1 | МК | Ул. Калинина | 0,17 | 0,18 | 5 |
| 2 | МК | Ул.Калинина | 0,14 | 0,16 | 6 |
| 3 | МК | Ул. Революции | 0,16 | 0,17 | 4 |
| 4 | 1К | Ул.Революции | 0,15 | 0,19 | 8 |
| 5 | МК | Ул.Чкалова | 0,14 | 0,16 | 6 |
| 6 | 1К | Ул.Чкалова | 0,13 | 0,15 | 2 |
| 7 | 1К | Ул.Козленко | 0,16 | 0,18 | 6 |
| 8 | МК | Ул.Козленко | 0,16 | 0,19 | 4 |
| 9 | МК | Ул.Ленина | 0,15 | 0,15 | 5 |
| 10 | МК | Ул.ленина | 0,16 | 0,14 | 2 |
| 11 | МК | Ул.Чехова | 0,12 | 0,15 | 1 |
| 12 | 1К | Ул.Чехова | 0,18 | 0,16 | 6 |
| 13 | МК | Ул.школьная | 0,16 | 0,19 | 4 |
| 14 | 1К | Ул.Школьная | 0,16 | 0,18 | 3 |
| 15 | 1К | Ул.Пушкина | 0,16 | 0,16 | 5 |
| 16 | МК | Ул.Пушкина | 0,14 | 0,15 | 1 |
| 17 | МК | Ул.Бак.Комиссаров | 0,13 | 0,14 | 8 |
| 18 | 1К | Ул.Бак.Комиссаров | 0,17 | 0,16 | 4 |
| 19 | 1К | Пр.Сталина | 0,18 | 0,15 | 6 |
| 20 | МК | Пр.Сталина | 0,14 | 0,14 | 4 |
| 21 | МК | Ул.Революции | 0,13 | 0,15 | 5 |
| 22 | МК | Ул.Школьная | 0,17 | 0,15 | 3 |
| 23 | 1К | Ул.Калинина | 0,16 | 0,14 | 7 |
| 24 | МК | Ул.Чкалова | 0,16 | 0,15 | 8 |
| 25 | МК | Ул.Чехова | 0,17 | 0,14 | 4 |

Примечание. Д – деревянный дом, 1К – 1-этажный каменный дом, МК – многоэтажный каменный дом.

Таблица 74 – Перечень объектов, использующих источники ионизирующего излучения

| № п/п | Виды организаций | Число организаций данного вида |  |  |  |  | Численность персонала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по категориям |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | группы А | группы Б | всего |
| 1 | Медучреждения | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 7 |

Таблица 75 – Общая характеристика объектов, использующих источники ионизирующего излучения

| Виды организаций |  | Типы установок с НИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Досмотровые рентгеновские установки |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды

Таблица 76 – Плотность загрязнения почвы кБк/м2

| Радионуклиды | Среднее значение | Максимальное значение |
| --- | --- | --- |
| 137Сs | 1,8 | 2,7 |
| 90 Sr | 0,9 | 1,3 |

Таблица 77 –Удельная активность радиоактивных веществ в воде источников питьевого водоснабжения, к/л

| Наименование | Суммарная а-активность | Суммарная в-активность |
| --- | --- | --- |
| Число исследованных проб | 14 | 1 |
| Среднее значение | 0,046 | 0,22 |
| Максимум | 0,096 | 0,70 |

Таблица 78 – Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах, Бк/кг

| Пищевые продукты | Удельная активность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средняя | Макс | Всего | Средняя | Макс |
| Молоко | 1 | 0,6 | – | 1 | 0,3 | – |
| Мясо | 10 | 0,3 | 1,1 | 10 | 0,2 | 0,5 |
| Хлеб и хлебопродукты | 2 | 0,8 | 1,6 | 2 | 0,4 | 1,6 |

Таблица 79 – Удельная эффективная активность радиоактивных веществ в строительных материалах

| Характеристика | Единица измерения | Число измерений | Среднее за год | Максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная эффективная активность природных радионуклидов в строительных материалах | Бк/кг | 1 | 42,1 * |  |
| ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений, в том числе: - одноэтажных деревянных домов, - одноэтажных каменных домов, - многоэтажных каменных домов. | Бк/м3 | 15 | 2,1 | 3,0 |
|  | Бк/м3 |  |  |  |
|  | Бк/м3 | 8 | 1,9 | 3,0 |
|  | Бк/м3 | 7 | 2,4 | 3,0 |
| Мощность дозы в помещениях, в том числе: - одноэтажных деревянных домов, - одноэтажных каменных домов, - многоэтажных каменных домов. | мкЗв/ч | 15 | 0,11 | 0,13 |
|  | мкЗв/ч |  |  |  |
|  | мкЗв/ч | 8 | 0,12 | 0,13 |
|  | мкЗв/ч | 7 | 0,11 | 0,13 |
| Мощность дозы на открытом воздухе | мкЗв/ч | 15 | 0,10 | 0,11 |

* - число проб, с удельной эффективной активностью природных радионуклидов больше 370 Бк/кг

**-число измерений, результаты которых превышают 100 Бк/кг (для домов, сданных 01.01.2000г. больше 200 Бк/кг)

*** - среднее значение для всех типов домов с учетом структуры жилого фонда в субъекте РФ.

На территории города Дагестанские Огни радиационных аномалий и загрязнений нет.

Таблица 80 – Структура облучения населения при медицинских процедурах

| Виды процедур | Количество процедур за отчетный год, шт. / год | Средняя индивидуальная доза, мЗв / процедуру | Коллективная доза, чел.-Зв / год |
| --- | --- | --- | --- |
| Флюорографические | 14851 | 0,040 | 0,594 |
| Рентгенографические | 12947 | 0,223 | 2,887 |
| Рентгеноскопические | 91 | 13,945 | 1,269 |
| ВСЕГО: | 27889 | 0,170 | 4,750 |

Анализ доз облучения населения, в т.ч. персонала - лиц, работающих с техногенными источниками (далее по тексту - группа А) и лиц, находящихся по условиям работы в сфере воздействия техногенных источников (далее по тексту - группа Б)

Таблица 81 –Годовые дозы облучения персонала

| Группа персонала | Численность чел. | Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу в диапазоне: |  |  |  |  |  |  | Средняя индивидуальная доза | Коллективная доза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мЗв/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-1 | 1-2 | 2-5 | 5 - 12,5 | 12,5-20 | 20-50 | >50 | мЗв / год | чел.-Зв/год |
| Группа А | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 0,520 | 2,600 |
| Группа Б | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 82 – Структура годовой эффективности дозы облучения населения (чел.-Зв)

| Виды облучения населения территории | Коллективная доза |  | Средняя на жителя, мЗв/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел.-Зв / год | % |  |
| а) деятельности предприятий, использующих НИИ, в том числе: | 0,0026 | 0,0057 | 0,00010 |
| — персонала | 0,0026 | 0,0057 | 0,00010 |
| — населения, проживающего в зонах наблюдения |  |  |  |
| 5) техногенно измененного радиационного фона, в том числе: | 0,156 | 0,34 | 0,006 |
| — за счет глобальных выпадений | 0,130 | 0,28 | 0,005 |
| — за счет радиационных аварий прошлых лет | 0,03 | 0,06 | 0,001 |
| в) природных источников, в том числе: | 40,991 | 89,27 | 1,572 |
| — от радона | 4,135 | 9,04 | 0,159 |
| — от внешнего гамма-излучения | 18,202 | 39,79 | 0,701 |
| — от космического излучения | 10,392 | 22,72 | 0,400 |
| — от пищи и питьевой воды | 3,689 | 8,07 | 0,142 |
| — от содержащегося в организме К-40 | 4,417 | 9,66 | 0,170 |
| — от аэрозолей в воздухе | 0,156 | 0,34 | 0,006 |
| г) медицинских исследований | 4,750 | 10,38 | 0,183 |
| а) радиационных аварий и происшествий в отчетном году | – | – | – |
| ВСЕГО: | 45,900 | 100,00 | 1,761 |

* - при отсутствии данных измерений за текущий год

Показатели МЭД гамма-излучения территорий районов и городов в зависимости от структуры местности и высоты над уровнем мирового океана колеблются в пределах 0,06-0,23 мкЗв/ч, а показатель МЭД гамма-фона на открытой местности - в пределах 0,05-0,24 мкЗв/ч (значение показателя приводится без вычета космики). Уровень внешнего гамма - фона на открытой местности в г. Махачкале составляет 0,06-0,14 мкЗв/ч, бета-излучения - 0.

Вместе с тем в республике отдельные предприятия по производству строительных и лесоматериалов и изделий работают без санитарно-эпидемиологического заключения радиационной безопасности на выпускаемую продукцию, а предприятия, получившие гигиенические заключения, по окончании срока действия их, за получением повторного заключения не обращались. Это является нарушением санитарного законодательства, а именно ст. 15 закона РФ «О радиационной безопасности населения».

В Дагестане показателей, превышающих предельно допустимые уровни по гамма-излучению, не зарегистрировано.

Радиационная обстановка на территории города удовлетворительная.

| Индивидуальный риск для населения составляет: |  |
| --- | --- |
| - за счет деятельности предприятий | - 0,000000006 случаев в год; |
| - за счет радиоактивного загрязнения | - 0,0000003 случаев в год; |
| - за счет природных источников | - 0,00009 случаев в год; |
| - за счет медицинских исследований | - 0,000010 случаев в год; |
| - за счет суммарного облучения | - 0,00010 случаев в год (допустимый порог по НРБ-99/2009 составляет 0,00005) |
| Коллективные риски для населения составляют: |  |
| - за счет деятельности предприятий | - 0,00015 случаев в год; |
| - за счет радиоактивного загрязнения | - 0,009 случаев в год; |
| - за счет природных источников | - 2,3 случаев в год; |
| - за счет медицинских исследований | - 0,27 случаев в год; |
| - за счет суммарного облучения | - 2,6 случаев в год. |
| Радиационные риски для персонала составляют: |  |
| • индивидуальный риск | - 0,000006 случаев в год. |
| - коллективный риск | - 0,00015 случаев в год (допустимый порог по НРБ-99/2009 составляет 0,001); |

По данным в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан, в 2010 году величина средней индивидуальной эффективной дозы на жителя г. Дагестанские Огни за счет всех видов облучения составила 1,76 мЗв.

Основной вклад в дозовую нагрузку населения г.Дагестанские Огни по-прежнему вносят природные источники ионизирующего излучения (89,3%) и медицинские рентгенодиагностические процедуры (10,4%). Таким образом, в г. Дагестанские Огни медицинское облучение является вторым по значимости источником облучения населения.

Работа по выполнению постановления Правительства РФ №107 от 25.02.2004 г. «Об утверждении положения о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения» успешно завершена. ЛПУ имеет лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

В 2010 году доза облучения населения, обусловленная радионуклидами глобальных выпадений остается на уровне значений прошлых лет, средняя эффективная доза на каждого жителя г. Дагестанские Огни составила 0,006 мЗв/год.

Показатели суммарной альфа и бета активности в питьевой воде и воде открытых водоемов менее 0,2 Бк/я и I Бк/л находятся на уровне средних значений, характерных для вод подобного типа, составляя доли процента от уровня вмешательства, установленного НРБ-99/2009.

По данным радиационного контроля в 2010г. удельная активность биологически значимых радионуклидов Сз-137 и Cr-90 в пищевых продуктах, употребляемых населением г.Дагестанские Огни, находятся в пределах естественных колебаний, и не превышает показатели, характерные для остальной территории республики.

Природные радиационные аномалии и захоронения радиоактивные отходы (РАО) в г.Дагестанские Огни не обнаружены.

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии города.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- проведение планомерных работ по организации системы санитарной очистки территории города;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- организация очистки сточных вод;

- организация сбора и очистки ливневых стоков;

- оборудование предприятий города современными сооружениями очистки, контроль деятельности предприятий, создание малоотходных производств;

- создание сети комплексного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в целях обеспечения контроля окружающей среды и экологической безопасности, предоставления органам государственной власти оперативной, достоверной информации о состоянии и величине техногенного воздействия на отдельные ее компоненты и для принятия своевременных решений по регулированию качества окружающей среды.

На расчетный срок Генеральным планом предлагается:

- строительство станций водоочистки для многоквартирных домов;

- организация сбора и очистки ливневых стоков;

- организовать посты службы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в муниципальном образовании;

- организовать автоматизированную систему контроля выбросов наиболее опасных веществ на территории города;

- организовать контроль и сертификацию автомобильной техники, отвечающей экологическим стандартам «Евро 2» и «Евро 3»;

- обеспечить переоборудование автотранспорта для работы на газовом топливе;

- предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий

    - Зоны особо охраняемых природных территорий

На территории муниципального образования «Дагестанские огни» нет зон особо охраняемых природных территорий.

    - Рекреационно-туристические зоны

Туризм – один из видов активного отдыха и наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности.

Туризм и рекреация в большей степени имеют природную ориентированность. Так рекреационно-туристический потенциал города Дагестанские Огни сформирован несколькими факторами:

- территория муниципального образования находится в непосредственной близости к акватории Каспийского моря (1,7км);

- благоприятным климатом;

- близостью к объектам туристического притяжения (Джума-мечеть, Самурский заказник, пещеры на склоне ущелий Блюккаф).

Все это создало предпосылки для развития рекреационно-туристической инфраструктуры.

На территории города расположено два сквера и один городской парк.

Генеральным планом на I очередь и расчетный срок предлагается отразить следующие мероприятия:

- развитие республиканских детских оздоровительно-образовательных центров, лагерей на берегу Каспийского моря – I очередь и расчетный срок;

- строительство и реконструкция туристических объектов – I очередь и расчетный срок.

    - Зоны охраны объектов культурного наследия

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории города Дагестанские Огни, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории города, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

В муниципальном образовании имеется два памятника истории республиканского значения и девять памятников археологии республиканского значения. Их характеристика приведена в следующей таблице.

Таблица 83 – Перечень объектов культурного наследия г.Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Автор, архитектор, строит. материал | Категория охраны | Документ о принятии на госохрану | Балансовая принадл. | Современное использование | На чьих землях находится | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дагестанское поселение | - | - | Фед. | № 117 | - | - | - | г.Дагестанские Огни |
| 2 | Дагестанский 1-й Могильник | каяк/ хороч. | - | Фед. | № 117 | - | - | - | г.Дагестанские Огни, 2 км к югу от города |
| 3 | Дагестанский 2-й Могильник | каяк/ хороч. | - | Фед. | № 117 | - | - | - | Г. Дагестанские Огни, 0,5 км к югу от стеклозавода |
| 4 | Дагестанские 1-е Курганы | - | - | Фед. | № 117 | - | - | - | Г. Дагестанские Огни, окрестности |
| 5 | Дагестанские 2-е Курганы | нач.II тыс. до н.э. | - | Фед. | № 117 | - | - | - | Г. Дагестанские Огни, 1 км к западу от города |
| 6 | Дагестанские 3-е Курганы | - | - | Фед. | № 117 | - | - | - | Г. Дагестанские Огни, 2-3 км к юго-западу от города |
| 7 | Дагестанские 4-е Курганы | - | - | Фед. | № 117 | - | - | - | Г. Дагестанские Огни, 3 км к юго-западу от города |
| 8 | Дагестанские 5-е Курганы | - | - | Фед. | № 117 | - | - | - | г. Дагестанские Огни, 4 км к северо-востоку от города |
| 9 | Дагогнинский Курган | - | - | Фед. | № 117 | - | - | - | г. Дагестанские Огни, 3,5 км к северо-западу от города |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Памятник В.И.Ленину | - | - | Р | № 289 | стекло | - | - | г.Дагестанские Огни , в парке |
| 2 | Памятник В.И.Ленину | - | - | Р | № 289 | стекло | - | - | г.Дагестанские Огни , у дома культуры |
| 3 | Памятник В.И.Ленину | - | - | Р | № 289 | стекло-завод |  |  | у здания стеклозавода |

Проектные предложения

Культурное наследие Дагестанские Огни необходимо максимально сохранить. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:

- Туристическая деятельность и развитие ее инфраструктуры, связанная с объектами культурного наследия;

- Сохранение и развитие исторических функций объектов культурного наследия (в том числе, традиционных производств и ремесел, расположенных в объектах культурного наследия или непосредственно связанных с ними);

- Сохранение традиционных способов и форм проживания;

- Популяризация объектов культурного наследия;

- Утверждение республиканской целевой программы «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Дагестан, на 2011-2016 годы.

Данная модель является весьма эффективной, поскольку позволяет конкретным собственникам гибко приспосабливаться к изменениям социально-экономических условий, учитывать конъюнктуру спроса на историко-культурный потенциал данных объектов и, в случае необходимости, по согласованию с уполномоченными государственными органами изменять текущий вид использования объектов культурного наследия на более эффективный.

Для работы этой модели и контроля за культурным наследием необходимо определить собственников объектов культурного наследия, обеспечить конкуренцию между собственниками, а также внедрить правовой механизм оперативного перевода объектов культурного наследия в ту форму собственности, которая в настоящее время наиболее эффективна для обеспечения их сохранности.

Не менее важна и модель восстановления и реставрации объектов истории и культуры:

1. Необходимо сохранение и совершенствование композиционно-пространственной целостности и общего архитектурного облика исторических городов в их развитии;

2. Целесообразна комплексная реконструкция исторического центра города и других районов исторической застройки;

3. Желательно поступательное развитие архитектурного творчества и органичное включение объектов и элементов новой архитектуры в исторический контекст города;

4. Бережное современное использование ценных исторических зданий и градостроительных систем прошлого;

5. Постепенная ликвидация (или значительное сокращение) отставания в обеспеченности исторических городов системами и объектами социальной, транспортной, инженерной и экологической инфраструктуры;

6. Обязательна разработка и внедрение механизмов регулирования инвестиционного процесса в исторической городской среде.

Генеральным планом предлагается проведение работ по локализации и определению координат объектов культурного наследия.

Сохранение и устойчивое существование такой значимой для национальной экономики и культуры общности, как исторические города, приведет к повышению деловой, социальной и строительной активности в масштабах Республики. Сохранение уникальных памятников и улучшение качества застройки будут способствовать решению проблемы создания эффективного городского хозяйства, повышению жилищного уровня в условиях реформируемого общества.

Последовательное осуществление государственной политики по восстановлению и развитию исторической городской среды, способствующее подъему патриотических настроений населения, объективно приведет к укреплению территориальной целостности и надежности государства.

    - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории города, приведена в следующей таблице.

Таблица 84 – Ширина водоохранных зон водных объектов г. Дагестанские Огни

| № п.п. | Наименование водотока | Общая длина, км | Расстояние от истока | Ширина ВЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каспийское море | - | - | 500 | - |
| 2 | Самур-Дербентский канал | 4,47 | - | 50 | - |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов муниципального образования (Самур-Дербентский канал) необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Забор питьевой воды в городе Дагестанских Огнях осуществляется с открытых Кайтагских родников по водоводу Кайтаг-Дагестанские Огни диаметром 500 мм самотеком, куда попадают опавшая листва, ветки, мусор, мертвые животные. Через грубые фильтры из булыжников и гальки вода попадает в приемную камеру, а затем по водоводу подается в город. Водовод Кайтаг-Дагестанские Огни, построенный в 60-е годы прошлого столетия, отслужил срок службы и находится в аварийном состоянии. Вода населению подается после обеззараживания по жесткому графику. Примитивная технология очистки питьевой воды не позволяет обеспечить достаточную степень обеззараживания.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса в местах забора воды.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) – на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 85 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

    - Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон определяются проектами санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 86- Перечень промышленных предприятий и иных объектов, расположенных на территории города Дагестанские Огни, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Адрес | Характеристика | Наименование объекта | Статус объекта | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ленина | Производство кирпича, строительных керамических и огнеупорных изделий | Кирпичный завод | Сущ. | III | 300 |
| 2 | По ул. Герцена | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей | Строительно-ремонтное предприятие | Сущ. | III | 300 |
| 3 | По ул. Веры Волошиной | Мясопереработка, консервные производства | Консервный завод | Сущ. | III | 300 |
| 4 | По ул. Вольнова | Производство первичного вина | Винный завод | Сущ. | IV | 100 |
| 5 | По пр-ту Сталина | Оборудование, тара и упаковка для пищевой промышленности, Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность. | Стекольный завод | Сущ. | IV | 100 |
| 6 | Около ж/д ветки | Производство прессованных и намоточных изделий из бумаги | Картонажная фабрика | Проек. | IV | 100 |
| 7 | ул.Николаева, №10"б" | Материальный склад | Стр-во складского помещения | Проект. | V | 50 |
| 8 | ул. Пушкина, дом 1 | производство хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сутки | Огнинский хлебозавод | Сущ. | V | 50 |
| 9 | Фед. дорога «Кавказ» | - | Стр-во фабрики (мини) | Проект. | - | - |

Таблица 87 – Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории муниципального образования

| № п/п | Название | Местоположение | Кол-во кладбищ | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ в настоящее время, м | СЗЗ на расч.срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Христианское кладбище | Южная часть города, между улицами Калинина и Николаева | 1 | 1,7 | 4 | 100 | 100 |
| 2 | Мусульманское кладбище | Дербентский р-н, в 5 км юго-западнее | 1 | 10,1 | 3 | 300 | 300 |
| 3 | Расширение мусульманского кладбища | Дербентский р-н, в 5 км юго-западнее | 1 | 2,8 | 3 | 300 | 300 |

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Таблица 88 – Нормативные размеры придорожных полос для автодорог

| N п/п | Наименование автомобильных дорог | статус | Категория автомобильных дорог | Придорожная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Р217 «Кавказ» (Е50) | сущ. | I категория | 75 |

Таблица 89– Нормативные размеры придорожных полос для железных дорог

| N п/п | Наименование автомобильных дорог | статус | Протяженность | Придорожная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железные дороги |  |  |  |  |
| 1 | железнодорожная магистраль федерального значения «Ростов-на-Дону – Баку» | Сущ. | 4,6 км | 100 |

Таблица 90 – Санитарно-защитные зоны для газопроводов

| № п/п | Протяженность газопровода, км | Территория МО, которые пересекает газопровод | Класс | Диаметр труб, мм | Разрывы в м для трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 | Город Дагестанские Огни | высокого давления | 180 | 100 м (2 класс) |

Охранные зоны высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00.

Охранная зона вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

- 25м - ВЛ-110 кВ

- зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Таблица 91– Санитарно-защитные зоны для объектов хранения и реализации нефтепродуктов

| № п/п | Наименование ПОО | Место нахождения | Класс опасн. | Вид опасности | Наименование опасн. вещества | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС «Канда» | Ф/Т «Кавказ» | V | Пожаро-взрывоопасный | Бензин Диз. топливо | 50 |
| 2 | АЗС «Огни» | Ул. Калинина | V | Пожаро-взрывоопасный | Бензин | 50 |
| 3 | АЗС «Сибнефть» | Ф/Т «Кавказ» | V | Пожаро-взрывоопасный | Бензин Диз. топливо | 50 |
| 4 | АГЗС | Ф/Т «Кавказ» | V | Пожаро-взрывоопасный | Бензин Диз. топливо | 50 |
| 5 | АЗС «Алпан нефть | Ф/Т «Кавказ» | V | Пожаро-взрывоопасный | Бензин Диз. топливо | 50 |
| 6 | АЗС «ЮГ» | Ф/Т «Кавказ» | V | Пожаро-взрывоопасный | Бензин Диз. топливо | 50 |
| 7 | АЗС «Техносити» | Ф/Т «Кавказ» | V | Пожаро-взрывоопасный | Бензин Диз. топливо | 50 |
| 8 | АЗС «Айс» | Ул. Калинина | V | Пожаро-взрывоопасный | Бензин | 50 |

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 92– Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; -парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани; - прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Город Дагестанские Огни» Республики Дагестан с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Таблица 93 – Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Единица измерения |  | Значение |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сейсмоусиление школы №1 в г. Дагестанские Огни |  | - |  |  | - |  | повышение безопасности пребывания в учебных заведениях |  |
| 2 | строительство детского сада (участок № 1) |  | мест |  |  | 400 |  | доведение обеспеченности населения дошкольными учреждениями до нормативной; создание сети дошкольных учреждений, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |  |
| 3 | строительство детского сада (участок № 3) |  | мест |  |  | 400 |  |  |  |
| 4 | строительство детского сада (участок № 1) |  | мест |  |  | 100 |  |  |  |
| 5 | строительство школы (участок № 1) |  | мест |  |  | 500 |  | доведение обеспеченности населения школьными учреждениями до нормативной |  |
| 6 | строительство школы (участок № 3) |  | мест |  |  | 500 |  |  |  |
| 7 | строительство аптеки (в существующих границах города на северо - западе) |  | м2 |  |  | 60 |  | 100% обеспечение населения аптеками; создание сети аптек, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |  |
| 8 | строительство аптеки (участок № 1) |  | м2 |  |  | 60 |  |  |  |
| 9 | строительство аптеки (участок № 1) |  | м2 |  |  | 60 |  |  |  |
| 10 | строительство Дома-интерната для престарелых с 60 лет и инвалидов (в существующих границах города на северо - западе) |  | мест |  |  | 100 |  | Доведение обеспеченности населения социальными учреждениями до нормативной; создание новых рабочих мест |  |
| 11 | строительство Дома-интерната для детей инвалидов (в существующих границах города на северо - западе) |  | объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | строительство центра социального обслуживания пенсионеров (участок № 1) |  | объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | строительство магазина (в существующих границах города на северо - западе) |  | м2 |  |  | 100 |  | 100% обеспечение населения учреждениями торговли; создание сети магазинов; соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |  |
| 14 | строительство магазина (участок № 1) |  | м2 |  |  | 100 |  |  |  |
| 15 | строительство магазина (участок № 1) |  | м2 |  |  | 100 |  |  |  |
| 16 | строительство магазина (участок № 3) |  | м2 |  |  | 100 |  |  |  |
| 17 | строительство магазина (участок № 3) |  | м2 |  |  | 100 |  |  |  |
| 18 | строительство магазина (участок № 3) |  | м2 |  |  | 100 |  |  |  |
| 19 | строительство магазина (участок № 1) |  | м2 |  |  | 100 |  |  |  |
| 20 | строительство Торгового комплекса (в существующих границах города на северо - западе) |  | м2 |  |  | 1 500 |  |  |  |
| 21 | строительство предприятия бытового обслуживания населения, включающее в себя прачечную самообслуживания (200 кг в смену) и химчистку самообслуживания (80 кг в смену) (в существующих границах города на северо - западе) |  | раб.мест |  |  | 80 |  | доведение обеспеченности населения учреждениями бытового обслуживания до нормативной; создание новых рабочих мест |  |
| 22 | строительство банно-оздоровительного комплекса (в существующих границах города на северо - западе) |  | помыв.мест |  |  | 50 |  |  |  |
| 23 | строительство банно-оздоровительного комплекса (участок №1) |  | помыв.мест |  |  | 50 |  |  |  |
| 24 | строительство банно-оздоровительного комплекса (участок №3) |  | помыв.мест |  |  | 50 |  |  |  |
| 25 | строительство поликлиники, включающей в себя стационар (участок №1) |  | мест |  |  | 100 |  | комплексное специализированное и профилактическое лечение, укрепление здоровья населения |  |
| 26 | строительство гостиницы |  | мест |  |  | 100 |  | повышение степени комфортности проживания |  |
| 27 | строительство объекта для культурно-массовой работы, включающий в себя кинотеатр на 500 мест и танцевальный зал на 50 мест (участок №1) |  | м2 |  |  | 1000 |  | организация досуга населения; 100% обеспечение населения досуговыми учреждениями; создание новых рабочих мест |  |
| 28 | строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, включающий бассейн (участок №1) |  | м2 площ. бассейна |  |  | 500 |  | организация занятий спортом и досуга населения |  |
| 29 | строительство предприятия общественного питания (участок №3) |  | пос.мест |  |  | 200 |  | 100% обеспечение населения учреждениями общепита; создание системы общественного питания, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |  |
| 30 | строительство плоскостного спортивного сооружения (участок №3) |  | м2 участок |  |  | 4000 |  | организация занятий спортом и досуга населения |  |
| 31 | строительство плоскостного спортивного сооружения (участок №3) |  | м2 участок |  |  | 4000 |  |  |  |
| 32 | строительство плоскостного спортивного сооружения (участок №3) |  | м2 участок |  |  | 4000 |  |  |  |
| 33 | строительство плоскостного спортивного сооружения (участок №1) |  | м2 участок |  |  | 4000 |  |  |  |
| 34 | строительство мечети |  | объект |  |  | 1 |  | удовлетворение потребности населения в объектах культового назначения |  |
| 35 | строительство тепличного комплекса (участок № 1) |  | объект |  |  | 1 |  | развитие экономической базы муниципального образования, создание новых рабочих мест |  |
| 36 | строительство отделения связи (участок № 1) |  | объект |  |  | 1 |  | обеспечение населения необходимым набором учреждений общественно-делового назначения; соблюдение установленных радиусов обслуживания; создание новых рабочих мест |  |
| 37 | строительство отделения связи (участок №3) |  | объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | строительство отделения связи (в существующих границах города на северо - западе) |  | объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | реконструкция картонажной фабрики, севернее стекольного завода; |  | – |  |  | – |  | развитие экономической базы муниципального образования, создание новых рабочих мест |  |
| 40 | реконструкция стекольного завода – организация нового производства стекла - «флоат – процесс», производство стеклобанки |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 41 | техническое перевооружение ковровой фабрики; |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 42 | реконструкция хлебозавода; |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 43 | полное техническое перевооружение МУП «Агросервис» |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 44 | строительство цеха по изготовлению тротуарной плитки |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 45 | развитие народных художественных промыслов - Техническое перевооружение предприятий, развитие производства ковров и ковровых изделий ручной выработки, традиционных ювелирных изделий, изделий из серебра, мельхиора, из дерева с орнаментальной насечкой |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 46 | реконструкция городского рынка |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 47 | индивидуальная жилая застройка |  | м2 |  |  | 141 560 |  | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 22,7 м2 |  |
| 48 | устройство твердого покрытия дорожного полотна на всем протяжении следующих объектов: ул. Некрасова, пр-т Сталина, ул. Левоневского, ул. Ленина, ул. Калугского |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 49 | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием |  | – |  |  | – |  | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования |  |
| 50 | организация улиц и проездов на присоединяемых территориях – участок №1,3 |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 51 | ремонт и замена изношенных водопроводных сетей |  | км |  |  | 19 |  | развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |  |
| 52 | прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой и общественно-деловой застройки |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 53 | завершение строительства водовода «Кайтаг – Дагестанские Огни» протяженностью 31,117 км |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 54 | завершение строительства очистных сооружений с полной биологической очисткой проектной емкостью 20 тыс. м3 в сутки |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 55 | прокладка канализационных сетей на неканализованной территории города в пределах его старой границы (без присоединяемых участков) |  | км |  |  | 20 |  |  |  |
| 56 | реконструкция и модернизация сетей и объектов водоотведения |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 57 | теплоснабжение новых объектов индивидуальной застройки и многоэтажной застройки, школ, детских дошкольных учреждений предполагается обеспечить от автономных газовых котельных малой мощности, расположенных в цокольных этажах (индивидуальные теплонагреватели) |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 58 | строительство новых и замена изношенных теплосетей |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 59 | реконструкцию и модернизацию существующих сетей и объектов системы газоснабжения |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 60 | строительство сетей и объектов газоснабжения к запланированным генеральным планом объектам |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 61 | проведение полной инвентаризации объектов электрического хозяйства |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 62 | подключение к системе электроснабжения жилой и общественно-деловой застройки |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 63 | телефонизировать район Нахаковки (за стекольным заводом) и новый район в сторону Дербента |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 64 | произвести капитальный ремонт (замену) всего линейного хозяйства |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 65 | рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 66 | формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети города |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 67 | формирование зеленых насаждений на северо-западе города, в существующих границах |  | га |  |  | 3,6 |  | повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды |  |
| 68 | формирование зеленых насаждений в районе коттеджной застройки в восточной части города |  | га |  |  | 11,4 |  |  |  |
| 69 | формирование зеленых насаждений на присоединяемом участке «№ 1», на юге города |  | га |  |  | 54,3 |  |  |  |
| 70 | организовать вывоз твердых бытовых отходов с территории города на мусоросортировочную станцию |  | – |  |  | – |  | повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды |  |
| 71 | произвести ликвидацию стихийных свалок |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 72 | разработать схему санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 73 | оборудовать контейнерные площадки с доведением количества контейнеров до 677 штук |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 74 | развитие системы селективного сбора бытовых отходов |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 75 | внедрение стационарных и передвижных установок для дробления строительных отходов |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 76 | организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 77 | организация очистки сточных вод |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 78 | организация сбора и очистки ливневых стоков |  | – |  |  | – |  |  |  |
| Расчетный срок (участок № 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство детского сада | мест |  |  | 400 |  | 100% обеспечение населения дошкольными учреждениями; создание сети дошкольных учреждений, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |  |  |
| 2 | строительство детского сада | мест |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 3 | строительство детского сада | мест |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 4 | строительство школы | мест |  |  | 500 |  | 100% обеспечение населения общеобразовательными учреждениями; создание сети школ, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |  |  |
| 5 | строительство аптеки | м2 |  |  | 60 |  | 100% обеспечение населения аптеками; создание сети аптек, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |  |  |
| 6 | строительство аптеки | м2 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 7 | строительство аптеки | м2 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 8 | строительство центра социальной помощи семье и детям | объект |  |  | 1 |  | Доведение обеспеченности населения социальными учреждениями до нормативной; создание новых рабочих мест |  |  |
| 9 | строительство реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями | объект |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | строительство магазина | м2 |  |  | 100 |  | 100% обеспечение населения учреждениями торговли; создание сети магазинов; соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |  |  |
| 11 | строительство магазина | м2 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 12 | строительство предприятия бытового обслуживания населения, включающее в себя прачечную самообслуживания (200 кг в смену) и химчистку самообслуживания (80 кг в смену) | раб.мест |  |  | 80 |  | доведение обеспеченности населения учреждениями бытового обслуживания до нормативной; создание новых рабочих мест |  |  |
| 13 | строительство банно-оздоровительного комплекса | помыв.мест |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 14 | строительство поликлиники, включающей в себя стационар | мест |  |  | 100 |  | комплексное специализированное и профилактическое лечение, укрепление здоровья населения |  |  |
| 15 | строительство гостиницы | мест |  |  | 100 |  | повышение степени комфортности проживания |  |  |
| 16 | строительство объекта для культурно-массовой работы, включающий в себя кинотеатр на 500 мест и танцевальный зал на 50 мест | м2 |  |  | 1000 |  | организация досуга населения; 100% обеспечение населения досуговыми учреждениями; создание новых рабочих мест |  |  |
| 17 | строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, включающий бассейн | м2 площ. бассейна |  |  | 500 |  | организация занятий спортом и досуга населения |  |  |
| 18 | строительство плоскостного спортивного сооружения | м2 участок |  |  | 4000 |  |  |  |  |
| 19 | строительство предприятия общественного питания | пос.мест |  |  | 200 |  | 100% обеспечение населения учреждениями общепита; создание системы общественного питания, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |  |  |
| 20 | строительство предприятия общественного питания | пос.мест |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 21 | строительство Торгового комплекса | м2 |  |  | 1 500 |  | 100% обеспечение населения учреждениями торговли; создание сети магазинов; соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |  |  |
| 22 | строительство подразделения пожарной охраны (на 6 автомобилей) | а/м |  |  | 6 |  | совершенствование системы пожарной безопасности; обеспечение радиуса обслуживания – 3 км; доведение обеспеченности населения пожарными автомобилями до нормативной |  |  |
| 23 | строительство школы-интерната для одаренных детей межрайонного уровня | мест |  |  | 250 |  | доведение обеспеченности населения социальными учреждениями до нормативной; создание новых рабочих мест |  |  |
| 24 | строительство школы искусств | объект |  |  | 1 |  | развитие системы внешкольного образования |  |  |
| 25 | реконструкция дворца культуры | – |  |  | – |  | Улучшение условий пребывания в учреждениях культурно -досугового типа |  |  |
| 26 | строительство дворца бракосочетания | объект |  |  | 1 |  | обеспечение населения необходимым набором административных учреждений административного назначения; создание новых рабочих мест |  |  |
| 27 | развитие республиканских детских оздоровительно-образовательных центров, лагерей на берегу Каспийского моря | – |  |  | – |  | развитие системы рекреации и туризма, и как следствие, экономической базы; привлечение туристов; укрепление здоровья населения |  |  |
| 28 | реконструкция туристических объектов | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 29 | строительство здания РУФПС | объект |  |  | 1 |  | обеспечение населения необходимым набором учреждений общественно-делового назначения; соблюдение установленных радиусов обслуживания; создание новых рабочих мест |  |  |
| 30 | строительство отделения связи | объект |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | строительство отделения связи | объект |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | реконструкция рыбозавода на берегу Каспийского моря | – |  |  | – |  | развитие экономической базы муниципального образования, создание новых рабочих мест |  |  |
| 33 | организация производства керамической плитки и керамического кирпича | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 34 | строительство завода по производству агломератной плитки | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 35 | развитие производства прочих строительных материалов | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 36 | строительство цеха по производству извести | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 37 | создание производства по производству огнеупоров | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 38 | индивидуальная жилая застройка | м2 |  |  | 335 870 |  | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 24,9 м2 |  |  |
| 39 | строительство новых подъездных путей для промпредприятий | – |  |  | – |  | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования |  |  |
| 40 | реконструкция железнодорожных переездов | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 41 | строительство железнодорожного переезда на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – новой прокладываемой улицей от ул.1-я Железнодорожная до присоединяемого участка №2 | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 42 | строительство железнодорожного переезда на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – новой прокладываемой улицей близ Винного завода до присоединяемого участка №2 | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 43 | строительство железнодорожного переезда на пересечении железнодорожной магистрали Ростов - Баку – ул. Дахадаева | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 44 | реконструкция и ремонт федеральной автодороги «Кавказ» | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 45 | строительство автодорожного обхода г. Дагестанские Огни на автодороге федерального значения «Кавказ» | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 46 | строительство пешеходных переходов через автодороги | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 47 | замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 48 | реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории города | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 49 | организация улиц и проездов на присоединяемых территориях – участок №2 | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 50 | строительство водовода «Чиркай – Махачкала – Дербент» (диаметр 2000 мм) | – |  |  | – |  | развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |  |  |
| 51 | установка станций водоочистки | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 52 | прокладка водопроводных сетей на территориях нового строительства | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 53 | прокладка канализационных сетей на неканализованной территории города в пределах его старой границы (без присоединяемых участков) | км |  |  | 69 |  |  |  |  |
| 54 | строительство сетей и объектов газоснабжения к запланированным генеральным планом объектам | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 55 | техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 56 | подключение к системе электроснабжения жилой и общественно-деловой застройки | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 57 | увеличение мощности действующих АТС до 9 090 номеров | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 58 | доведение количества таксофонов до 392 единиц | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 59 | формирование зеленых насаждений на присоединяемом участке «№ 2», на севере города | га |  |  | 29,5 |  | повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды |  |  |
| 60 | необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 9,4 га | – |  |  | – |  | доведение территории ритуального значения до нормативной |  |  |
| 61 | строительство станций водоочистки для многоквартирных домов | – |  |  | – |  | повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды |  |  |
| 62 | организация сбора и очистки ливневых стоков | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 63 | организовать посты службы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в муниципальном образовании | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 64 | организовать автоматизированную систему контроля выбросов наиболее опасных веществ на территории города | – |  |  | – |  |  |  |  |

4 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Республики Дагестан запланированы следующие мероприятия, касающиеся Города Дагестанские Огни:

- реконструкция, техническое перевооружение и модернизация существующих предприятий;

- реконструкция хлебозавода;

- расширение АТС - в г. Дагестанские Огни на 2000 номеров;

- создание автобусного маршрута: Дербент – Дагестанские огни (к 2040 г.)

- необходимо развитие сети АГНКС (автомобильные газонакопительные компрессорные станции);

- развитие электроэнергетики;

- реконструкция стекольного завода – организация нового производства стекла - «флоат – процесс»;

- сохранение промышленной специализации;

- строительство и реконструкция спорткомплекса и спортзалов.

- перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом на I очередь предусмотрено:

- присоединение к городу Дагестанские Огни земельного участка № 1 и № 3 общей площадью 1 022,6 га на юге;

Рисунок 3 – Присоединяемая территория «Участок № 1 и № 3» на западе города Дагестанские Огни

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- присоединение к городу Дагестанские Огни земельного участка № 2 площадью 2 079,06 га на севре;

Рисунок 4 – Присоединяемая территория «Участок № 2» на севере города Дагестанские Огни

Таблица 94 – Перечень земельных участков, включаемых в границы городского округа

| № участка | Площадь присоединяемого участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 1 022,6 |
| 3 |  |
| 2 | 2 079,06 |
| Всего | 3101,66 |

В результате изменения границ, площадь муниципального образования «город Дагестанские Огни» увеличится на 3 101,66 га. Общая площадь муниципального образования после всех изменений составит 4 028,66 га.

Координаты характерных точек границы муниципального образования указаны в системе координат МКС-05.

Таблица 95 – Ведомость координат существующей границы муниципального образования «Город Дагестанские Огни»

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 1 | 4401379,935 | 4652518,498 |
| 2 | 4401361,365 | 4652558,791 |
| 3 | 4401355,092 | 4652587,402 |
| 4 | 4401357,387 | 4652614,482 |
| 5 | 4401360,294 | 4652635,29 |
| 6 | 4401354,174 | 4652645,847 |
| 7 | 4401347,136 | 4652654,415 |
| 8 | 4401346,984 | 4652661,605 |
| 9 | 4401350,196 | 4652680,271 |
| 10 | 4401354,021 | 4652690,063 |
| 11 | 4401360,6 | 4652704,598 |
| 12 | 4401366,567 | 4652720,969 |
| 13 | 4401374,523 | 4652731,372 |
| 14 | 4401382,479 | 4652747,896 |
| 15 | 4401382,785 | 4652752,027 |
| 16 | 4401385,998 | 4652756,77 |
| 17 | 4401386,61 | 4652762,431 |
| 18 | 4401385,386 | 4652767,786 |
| 19 | 4401391,564 | 4652787,975 |
| 20 | 4401423,329 | 4652849,64 |
| 21 | 4401437,099 | 4652872,742 |
| 22 | 4401447,809 | 4652890,49 |
| 23 | 4401453,776 | 4652922,16 |
| 24 | 4401447,962 | 4652938,531 |
| 25 | 4401444,29 | 4652949,088 |
| 26 | 4401444,29 | 4652963,317 |
| 27 | 4401445,514 | 4652994,222 |
| 28 | 4401444,29 | 4653005,85 |
| 29 | 4401447,197 | 4653024,822 |
| 30 | 4401449,951 | 4653032,778 |
| 31 | 4401453,47 | 4653048,077 |
| 32 | 4401457,907 | 4653067,967 |
| 33 | 4401462,038 | 4653083,726 |
| 34 | 4401468,464 | 4653091,529 |
| 35 | 4401475,196 | 4653098,873 |
| 36 | 4401480,55 | 4653108,053 |
| 37 | 4401492,178 | 4653124,729 |
| 38 | 4401508,855 | 4653133,144 |
| 39 | 4401512,527 | 4653134,215 |
| 40 | 4401519,412 | 4653140,488 |
| 41 | 4401528,592 | 4653151,963 |
| 42 | 4401535,783 | 4653172,006 |
| 43 | 4401536,242 | 4653181,338 |
| 44 | 4401545,574 | 4653191,589 |
| 45 | 4401559,65 | 4653194,955 |
| 46 | 4401566,382 | 4653206,889 |
| 47 | 4401567,912 | 4653220,965 |
| 48 | 4401578,316 | 4653246,668 |
| 49 | 4401585,048 | 4653254,624 |
| 50 | 4401597,594 | 4653261,356 |
| 51 | 4401603,408 | 4653272,984 |
| 52 | 4401605,55 | 4653291,65 |
| 53 | 4401619,013 | 4653306,95 |
| 54 | 4401627,581 | 4653313,069 |
| 55 | 4401636,455 | 4653330,511 |
| 56 | 4401645,941 | 4653353,155 |
| 57 | 4401723,27 | 4653464,076 |
| 58 | 4401733,456 | 4653484,733 |
| 59 | 4401903,634 | 4653818,971 |
| 60 | 4402024,546 | 4654069,306 |
| 61 | 4402124,824 | 4654038,278 |
| 62 | 4402287,307 | 4654274,507 |
| 63 | 4402440,305 | 4654509,511 |
| 64 | 4402356,86 | 4654530,306 |
| 65 | 4402286,695 | 4654554,186 |
| 66 | 4402218,082 | 4654580,615 |
| 67 | 4401825,866 | 4654740,231 |
| 68 | 4401391,353 | 4654928,725 |
| 69 | 4400870,549 | 4655135,577 |
| 70 | 4400546,806 | 4655262,871 |
| 71 | 4399921,963 | 4655511,34 |
| 72 | 4399305,077 | 4655756,748 |
| 73 | 4398865,056 | 4655934,837 |
| 74 | 4398141,683 | 4656226,145 |
| 75 | 4398227,2 | 4656029,376 |
| 76 | 4398207,778 | 4655901,79 |
| 77 | 4398199,21 | 4655830,187 |
| 78 | 4398179,626 | 4655793,467 |
| 79 | 4398156,983 | 4655774,496 |
| 80 | 4398138,623 | 4655756,748 |
| 81 | 4397938,101 | 4655375,418 |
| 82 | 4397833,24 | 4655256,752 |
| 83 | 4397789,176 | 4655177,193 |
| 84 | 4397573,945 | 4654576,917 |
| 85 | 4397776,018 | 4654424,75 |
| 86 | 4398117,05 | 4654170,621 |
| 87 | 4398449,667 | 4653925,519 |
| 88 | 4398659,58 | 4653769,155 |
| 89 | 4398739,445 | 4653707,344 |
| 90 | 4398818,085 | 4653654,101 |
| 91 | 4398837,669 | 4653640,943 |
| 92 | 4398830,019 | 4653629,316 |
| 93 | 4398860,722 | 4653606,529 |
| 94 | 4398845,003 | 4653574,116 |
| 95 | 4398770,63 | 4653478,289 |
| 96 | 4398571,62 | 4653224,18 |
| 97 | 4398448,032 | 4653058,979 |
| 98 | 4398464,661 | 4653059,552 |
| 99 | 4398594,403 | 4653052,82 |
| 100 | 4398691,097 | 4653039,663 |
| 101 | 4398766,678 | 4653030,483 |
| 102 | 4398809,824 | 4653024,057 |
| 103 | 4398908,966 | 4653004,779 |
| 104 | 4399064,718 | 4652973,874 |
| 105 | 4399193,726 | 4652945,765 |
| 106 | 4399215,879 | 4652941,132 |
| 107 | 4399311,35 | 4652921,242 |
| 108 | 4399454,556 | 4652894,927 |
| 109 | 4399572,67 | 4652879,933 |
| 110 | 4399677,932 | 4652868,305 |
| 111 | 4399796,352 | 4652856,983 |
| 112 | 4399854,491 | 4652854,841 |
| 113 | 4399937,722 | 4652861,573 |
| 114 | 4399984,845 | 4652868,917 |
| 115 | 4400209,446 | 4652907,779 |
| 116 | 4400287,781 | 4652920,018 |
| 117 | 4400385,699 | 4652923,69 |
| 118 | 4400511,769 | 4652922,16 |
| 119 | 4400628,842 | 4652908,078 |
| 120 | 4400676,701 | 4652896,763 |
| 121 | 4400818,377 | 4652851,782 |
| 122 | 4401021,252 | 4652759,065 |
| 123 | 4401049,9 | 4652741,196 |
| 124 | 4401083,981 | 4652715,002 |
| 125 | 4401186,183 | 4652631,465 |
| 126 | 4401314,16 | 4652533,666 |

Координаты характерных точек планируемой границы муниципального образования определены аналитическим методом в системе координат МКС-05.

Таблица 96 – Координаты поворотных точек планируемой границы присоединяемого участка №1 (на западе)

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 420 | 4398465 | 4652604 |
| 421 | 4398685 | 4652882 |
| 422 | 4398749 | 4652854 |
| 423 | 4398826 | 4652825 |
| 424 | 4398922 | 4652790 |
| 425 | 4398979 | 4652769 |
| 426 | 4399097 | 4652949 |
| 427 | 4399107 | 4652965 |
| 104 | 4399065 | 4652974 |
| 103 | 4398909 | 4653005 |
| 102 | 4398810 | 4653024 |
| 101 | 4398767 | 4653030 |
| 100 | 4398691 | 4653040 |
| 99 | 4398594 | 4653053 |
| 98 | 4398465 | 4653060 |
| 97 | 4398448 | 4653059 |
| 96 | 4398572 | 4653224 |
| 95 | 4398771 | 4653478 |
| 94 | 4398845 | 4653574 |
| 93 | 4398861 | 4653607 |
| 92 | 4398830 | 4653629 |
| 91 | 4398838 | 4653641 |
| 90 | 4398818 | 4653654 |
| 89 | 4398739 | 4653707 |
| 88 | 4398660 | 4653769 |
| 87 | 4398450 | 4653926 |
| 86 | 4398117 | 4654171 |
| 85 | 4397776 | 4654425 |
| 84 | 4397574 | 4654577 |
| 428 | 4397518 | 4654557 |
| 429 | 4397490 | 4654576 |
| 430 | 4397388 | 4654405 |
| 431 | 4397233 | 4653939 |
| 432 | 4397779 | 4653354 |
| 433 | 4398446 | 4652634 |
| 434 | 4398440 | 4652626 |
| 435 | 4398453 | 4652613 |

Таблица 97 – Координаты поворотных точек планируемой границы присоединяемого участка №2 (на севере)

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 127 | 4401985 | 4654675 |
| 128 | 4402026 | 4654724 |
| 129 | 4402128 | 4654795 |
| 130 | 4402315 | 4654925 |
| 131 | 4402352 | 4654937 |
| 132 | 4402486 | 4655031 |
| 133 | 4402641 | 4655134 |
| 134 | 4402729 | 4655204 |
| 135 | 4403375 | 4655645 |
| 136 | 4403721 | 4655808 |
| 137 | 4403690 | 4655860 |
| 138 | 4403875 | 4655984 |
| 139 | 4404068 | 4656138 |
| 140 | 4404246 | 4656274 |
| 141 | 4404294 | 4656229 |
| 142 | 4404386 | 4656307 |
| 143 | 4404388 | 4656308 |
| 144 | 4404376 | 4656329 |
| 145 | 4404375 | 4656350 |
| 146 | 4404378 | 4656361 |
| 147 | 4404373 | 4656369 |
| 148 | 4404362 | 4656378 |
| 149 | 4404348 | 4656385 |
| 150 | 4404324 | 4656394 |
| 151 | 4404305 | 4656407 |
| 152 | 4404279 | 4656423 |
| 153 | 4404270 | 4656429 |
| 154 | 4404248 | 4656446 |
| 155 | 4404242 | 4656449 |
| 156 | 4404226 | 4656458 |
| 157 | 4404208 | 4656468 |
| 158 | 4404177 | 4656493 |
| 159 | 4404156 | 4656519 |
| 160 | 4404151 | 4656526 |
| 161 | 4404122 | 4656553 |
| 162 | 4404095 | 4656587 |
| 163 | 4404075 | 4656623 |
| 164 | 4404054 | 4656649 |
| 165 | 4404046 | 4656658 |
| 166 | 4404024 | 4656682 |
| 167 | 4404013 | 4656692 |
| 168 | 4403995 | 4656722 |
| 169 | 4403978 | 4656755 |
| 170 | 4403969 | 4656775 |
| 171 | 4403960 | 4656795 |
| 172 | 4403948 | 4656808 |
| 173 | 4403922 | 4656836 |
| 174 | 4403902 | 4656867 |
| 175 | 4403883 | 4656897 |
| 176 | 4403871 | 4656918 |
| 177 | 4403851 | 4656944 |
| 178 | 4403849 | 4656951 |
| 179 | 4403817 | 4656975 |
| 180 | 4403801 | 4656990 |
| 181 | 4403776 | 4657032 |
| 182 | 4403761 | 4657064 |
| 183 | 4403736 | 4657101 |
| 184 | 4403716 | 4657123 |
| 185 | 4403690 | 4657163 |
| 186 | 4403672 | 4657198 |
| 187 | 4403660 | 4657225 |
| 188 | 4403646 | 4657257 |
| 189 | 4403620 | 4657307 |
| 190 | 4403613 | 4657323 |
| 191 | 4403600 | 4657350 |
| 192 | 4403581 | 4657389 |
| 193 | 4403558 | 4657425 |
| 194 | 4403542 | 4657450 |
| 195 | 4403520 | 4657492 |
| 196 | 4403493 | 4657549 |
| 197 | 4403486 | 4657567 |
| 198 | 4403476 | 4657591 |
| 199 | 4403464 | 4657621 |
| 200 | 4403444 | 4657664 |
| 201 | 4403409 | 4657703 |
| 202 | 4403384 | 4657726 |
| 203 | 4403365 | 4657759 |
| 204 | 4403351 | 4657782 |
| 205 | 4403321 | 4657823 |
| 206 | 4403305 | 4657841 |
| 207 | 4403284 | 4657864 |
| 208 | 4403261 | 4657899 |
| 209 | 4403238 | 4657933 |
| 210 | 4403224 | 4657962 |
| 211 | 4403210 | 4658000 |
| 212 | 4403203 | 4658020 |
| 213 | 4403188 | 4658053 |
| 214 | 4403170 | 4658096 |
| 215 | 4403149 | 4658137 |
| 216 | 4403127 | 4658172 |
| 217 | 4403107 | 4658220 |
| 218 | 4403083 | 4658277 |
| 219 | 4403061 | 4658335 |
| 220 | 4403061 | 4658335 |
| 221 | 4403041 | 4658384 |
| 222 | 4403028 | 4658407 |
| 223 | 4403005 | 4658451 |
| 224 | 4402993 | 4658496 |
| 225 | 4402981 | 4658527 |
| 226 | 4402973 | 4658550 |
| 227 | 4402971 | 4658560 |
| 228 | 4402967 | 4658563 |
| 229 | 4402958 | 4658579 |
| 230 | 4402944 | 4658594 |
| 231 | 4402945 | 4658597 |
| 232 | 4402944 | 4658599 |
| 233 | 4402935 | 4658609 |
| 233 | 4402935 | 4658609 |
| 234 | 4402924 | 4658628 |
| 235 | 4402918 | 4658646 |
| 236 | 4402908 | 4658663 |
| 237 | 4402902 | 4658668 |
| 238 | 4402882 | 4658696 |
| 239 | 4402879 | 4658707 |
| 240 | 4402871 | 4658728 |
| 241 | 4402863 | 4658752 |
| 242 | 4402860 | 4658767 |
| 243 | 4402850 | 4658798 |
| 244 | 4402847 | 4658819 |
| 245 | 4402843 | 4658841 |
| 246 | 4402834 | 4658856 |
| 247 | 4402811 | 4658893 |
| 248 | 4402802 | 4658913 |
| 249 | 4402766 | 4658972 |
| 250 | 4402754 | 4658987 |
| 251 | 4402733 | 4659013 |
| 252 | 4402718 | 4659044 |
| 253 | 4402715 | 4659063 |
| 254 | 4402709 | 4659087 |
| 255 | 4402699 | 4659111 |
| 256 | 4402678 | 4659160 |
| 257 | 4402654 | 4659211 |
| 258 | 4402646 | 4659222 |
| 259 | 4402640 | 4659226 |
| 260 | 4402636 | 4659239 |
| 261 | 4402631 | 4659266 |
| 262 | 4402625 | 4659284 |
| 263 | 4402613 | 4659308 |
| 264 | 4402603 | 4659329 |
| 265 | 4402586 | 4659355 |
| 266 | 4402567 | 4659403 |
| 267 | 4402554 | 4659447 |
| 268 | 4402544 | 4659473 |
| 269 | 4402538 | 4659497 |
| 270 | 4402530 | 4659527 |
| 271 | 4402520 | 4659543 |
| 272 | 4402494 | 4659576 |
| 273 | 4402479 | 4659596 |
| 274 | 4402461 | 4659625 |
| 275 | 4402454 | 4659660 |
| 276 | 4402448 | 4659677 |
| 277 | 4402441 | 4659689 |
| 278 | 4402434 | 4659710 |
| 279 | 4402430 | 4659734 |
| 280 | 4402428 | 4659742 |
| 281 | 4402422 | 4659759 |
| 282 | 4402415 | 4659776 |
| 283 | 4402386 | 4659816 |
| 284 | 4402359 | 4659853 |
| 285 | 4402347 | 4659875 |
| 286 | 4402338 | 4659904 |
| 287 | 4402332 | 4659922 |
| 288 | 4402322 | 4659950 |
| 289 | 4402311 | 4659971 |
| 290 | 4402299 | 4659990 |
| 291 | 4402286 | 4660029 |
| 292 | 4402281 | 4660043 |
| 293 | 4402267 | 4660085 |
| 294 | 4402258 | 4660116 |
| 295 | 4402250 | 4660130 |
| 296 | 4402240 | 4660151 |
| 297 | 4402225 | 4660175 |
| 298 | 4402221 | 4660183 |
| 299 | 4402115 | 4660145 |
| 300 | 4401682 | 4659986 |
| 301 | 4401434 | 4660025 |
| 302 | 4401431 | 4660030 |
| 303 | 4401430 | 4660041 |
| 304 | 4401421 | 4660043 |
| 305 | 4401407 | 4660029 |
| 306 | 4401396 | 4660027 |
| 307 | 4401387 | 4660034 |
| 308 | 4401362 | 4660044 |
| 309 | 4401323 | 4660050 |
| 310 | 4401292 | 4660046 |
| 311 | 4401276 | 4660053 |
| 312 | 4401261 | 4660055 |
| 313 | 4401246 | 4660053 |
| 314 | 4401240 | 4660055 |
| 315 | 4401228 | 4660060 |
| 316 | 4401217 | 4660062 |
| 317 | 4401207 | 4660064 |
| 318 | 4401199 | 4660066 |
| 319 | 4401184 | 4660067 |
| 320 | 4401175 | 4660068 |
| 321 | 4401169 | 4660070 |
| 322 | 4401160 | 4660071 |
| 323 | 4401146 | 4660072 |
| 324 | 4401131 | 4660075 |
| 325 | 4401123 | 4660074 |
| 326 | 4401118 | 4660074 |
| 327 | 4401104 | 4660077 |
| 328 | 4401089 | 4660080 |
| 329 | 4401081 | 4660082 |
| 330 | 4401074 | 4660085 |
| 331 | 4401066 | 4660087 |
| 332 | 4401056 | 4660088 |
| 333 | 4401050 | 4660088 |
| 334 | 4401044 | 4660090 |
| 335 | 4401036 | 4660091 |
| 336 | 4401028 | 4660093 |
| 337 | 4401016 | 4660095 |
| 338 | 4401005 | 4660097 |
| 339 | 4400987 | 4660097 |
| 340 | 4400979 | 4660101 |
| 341 | 4400975 | 4660105 |
| 342 | 4400962 | 4660111 |
| 343 | 4400946 | 4660110 |
| 344 | 4400934 | 4660106 |
| 345 | 4400923 | 4660107 |
| 346 | 4400913 | 4660112 |
| 347 | 4400903 | 4660120 |
| 348 | 4400882 | 4660125 |
| 349 | 4400877 | 4660124 |
| 350 | 4400871 | 4660124 |
| 351 | 4400859 | 4660127 |
| 352 | 4400842 | 4660125 |
| 353 | 4400835 | 4660121 |
| 354 | 4400830 | 4660119 |
| 355 | 4400821 | 4660122 |
| 356 | 4400819 | 4660126 |
| 357 | 4400823 | 4660137 |
| 358 | 4400821 | 4660145 |
| 359 | 4400808 | 4660146 |
| 360 | 4400794 | 4660144 |
| 361 | 4400783 | 4660144 |
| 362 | 4400773 | 4660150 |
| 363 | 4400768 | 4660154 |
| 364 | 4400752 | 4660157 |
| 365 | 4400741 | 4660154 |
| 366 | 4400733 | 4660152 |
| 367 | 4400724 | 4660151 |
| 368 | 4400716 | 4660151 |
| 369 | 4400709 | 4660150 |
| 370 | 4400695 | 4660151 |
| 371 | 4400684 | 4660155 |
| 372 | 4400677 | 4660152 |
| 373 | 4400672 | 4660154 |
| 374 | 4400664 | 4660162 |
| 375 | 4400652 | 4660167 |
| 376 | 4400641 | 4660172 |
| 377 | 4400630 | 4660176 |
| 378 | 4400620 | 4660177 |
| 379 | 4400608 | 4660177 |
| 380 | 4400599 | 4660178 |
| 381 | 4400581 | 4660181 |
| 382 | 4400565 | 4660181 |
| 383 | 4400552 | 4660183 |
| 384 | 4400538 | 4660186 |
| 385 | 4400519 | 4660193 |
| 386 | 4400504 | 4660194 |
| 387 | 4400495 | 4660197 |
| 388 | 4400486 | 4660202 |
| 389 | 4400478 | 4660203 |
| 390 | 4400468 | 4660206 |
| 391 | 4400452 | 4660211 |
| 392 | 4400446 | 4660215 |
| 393 | 4400436 | 4660218 |
| 394 | 4400427 | 4660212 |
| 395 | 4400415 | 4660212 |
| 396 | 4400400 | 4660223 |
| 397 | 4400387 | 4660231 |
| 398 | 4400380 | 4660239 |
| 399 | 4400375 | 4660249 |
| 400 | 4400369 | 4660254 |
| 401 | 4400360 | 4660261 |
| 402 | 4400354 | 4660264 |
| 403 | 4400340 | 4660259 |
| 404 | 4400318 | 4660252 |
| 405 | 4400295 | 4660251 |
| 406 | 4400274 | 4660252 |
| 407 | 4400261 | 4660252 |
| 408 | 4400250 | 4660253 |
| 409 | 4400236 | 4660254 |
| 410 | 4400224 | 4660252 |
| 411 | 4400212 | 4660252 |
| 412 | 4400199 | 4660252 |
| 413 | 4400188 | 4660254 |
| 414 | 4400181 | 4660257 |
| 415 | 4400169 | 4660261 |
| 416 | 4400168 | 4660258 |
| 417 | 4400165 | 4660229 |
| 418 | 4399699 | 4659262 |
| 419 | 4398971 | 4657892 |
| 74 | 4398142 | 4656226 |
| 73 | 4398865 | 4655935 |
| 72 | 4399305 | 4655757 |
| 71 | 4399922 | 4655511 |
| 70 | 4400547 | 4655263 |
| 69 | 4400871 | 4655136 |
| 68 | 4401391 | 4654929 |
| 67 | 4401826 | 4654740 |

Таблица 98 – Координаты поворотных точек планируемой границы присоединяемого участка №3 (на юге)

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 436 | 4400298 | 4648659 |
| 437 | 4401266 | 4648943 |
| 438 | 4401354 | 4651338 |
| 439 | 4401357 | 4651348 |
| 440 | 4401375 | 4651420 |
| 441 | 4401438 | 4651623 |
| 442 | 4401470 | 4651731 |
| 443 | 4401503 | 4651834 |
| 444 | 4401537 | 4651938 |
| 445 | 4401583 | 4652113 |
| 446 | 4401611 | 4652223 |
| 447 | 4401661 | 4652410 |
| 448 | 4401679 | 4652488 |
| 449 | 4401703 | 4652618 |
| 450 | 4401543 | 4652698 |
| 451 | 4401389 | 4652779 |
| 18 | 4401385 | 4652768 |
| 17 | 4401387 | 4652762 |
| 16 | 4401386 | 4652757 |
| 15 | 4401383 | 4652752 |
| 14 | 4401382 | 4652748 |
| 13 | 4401375 | 4652731 |
| 12 | 4401367 | 4652721 |
| 11 | 4401361 | 4652705 |
| 10 | 4401354 | 4652690 |
| 9 | 4401350 | 4652680 |
| 8 | 4401347 | 4652662 |
| 7 | 4401347 | 4652654 |
| 6 | 4401354 | 4652646 |
| 5 | 4401360 | 4652635 |
| 4 | 4401357 | 4652614 |
| 3 | 4401355 | 4652587 |
| 2 | 4401361 | 4652559 |
| 1 | 4401380 | 4652518 |
| 126 | 4401314 | 4652534 |
| 125 | 4401186 | 4652631 |
| 124 | 4401084 | 4652715 |
| 123 | 4401050 | 4652741 |
| 122 | 4401021 | 4652759 |
| 121 | 4400818 | 4652852 |
| 120 | 4400677 | 4652897 |
| 119 | 4400629 | 4652908 |
| 118 | 4400512 | 4652922 |
| 117 | 4400386 | 4652924 |
| 116 | 4400288 | 4652920 |
| 115 | 4400209 | 4652908 |
| 114 | 4399985 | 4652869 |
| 113 | 4399938 | 4652862 |
| 112 | 4399854 | 4652855 |
| 111 | 4399796 | 4652857 |
| 110 | 4399678 | 4652868 |
| 109 | 4399573 | 4652880 |
| 108 | 4399455 | 4652895 |
| 107 | 4399311 | 4652921 |
| 106 | 4399216 | 4652941 |
| 105 | 4399194 | 4652946 |
| 427 | 4399107 | 4652965 |
| 426 | 4399097 | 4652949 |
| 425 | 4398979 | 4652769 |
| 424 | 4398922 | 4652790 |
| 423 | 4398826 | 4652825 |
| 422 | 4398749 | 4652854 |
| 421 | 4398685 | 4652882 |
| 420 | 4398465 | 4652604 |
| 435 | 4398453 | 4652613 |
| 434 | 4398440 | 4652626 |
| 452 | 4398389 | 4652559 |
| 453 | 4398246 | 4652379 |
| 454 | 4398135 | 4652219 |
| 455 | 4398000 | 4652047 |
| 456 | 4398038 | 4651988 |
| 457 | 4398331 | 4651508 |
| 458 | 4398586 | 4651439 |
| 459 | 4398861 | 4651332 |
| 460 | 4398964 | 4651314 |
| 461 | 4399057 | 4651322 |
| 462 | 4399075 | 4651323 |
| 463 | 4399155 | 4651342 |
| 464 | 4399223 | 4651386 |
| 465 | 4399259 | 4651408 |
| 466 | 4399310 | 4651419 |
| 467 | 4399339 | 4651410 |
| 468 | 4399372 | 4651380 |
| 469 | 4399393 | 4651332 |
| 470 | 4399411 | 4651261 |
| 471 | 4399502 | 4651031 |
| 472 | 4400015 | 4649728 |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 99 – Основные технико-экономические показатели генерального плана Города Дагестанские Огни

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 927 | 4 028,66 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 927 | 4 028,66 |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) | га | 538,3 | 1005,4 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 50,1 | 105,1 |
| 1.1.3 | Зона производственного использования (П) | га | 60,2 | 169,0 |
| 1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га | 176,3 | 391,3 |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 49,5 | 1622,1 |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 7,3 | 208,8 |
| 1.1.7 | Зона специального назначения (Сп) | га | 1,6 | 18,1 |
| 1.1.8 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 43,7 | 508,9 |
| 1.1.9 | Зона особо охраняемых территорий - От | га | - | - |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | - | - |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | - |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | - | - |
| 1.7 | Зона особо охраняемых территорий | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 28 200 | 39 230 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения | 100 | 139 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 30,42 | 13,30 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 8 102 | 11 377 |
|  |  | % | 29 | 29 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 16 449 | 22 753 |
|  |  | % | 58 | 58 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 3 649 | 5 100 |
|  |  | % | 13 | 13 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 19,9 | 24,9 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 558 500 | 967 830 |
|  |  | кол-во квартир | 4 283 | 8 420 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 478 076 | 887 330 |
|  |  | кол-во квартир | 4 120 | 8 257 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 85 | 92 |
| 3.2.2 | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ., м2 | 80 500 | 80 500 |
|  |  | кол-во квартир | 163 | 163 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 15 | 8 |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 477 430 |
|  |  | кол-во квартир | - | 4 137 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 49 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 477 430 |
|  |  | кол-во квартир | - | 4 137 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 100 |
| 3.3.2 | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во квартир | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | 106 000 |
|  |  | кол-во квартир | - | 914 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 11 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | объекты общеобразовательного назначения | мест | 3 708 | 5 208 |
| 4.2 | объекты дошкольного образования | мест | 810 | 2 810 |
| 4.3 | средние специальные учебные заведения | мест | 356 | 356 |
| 4.4 | высшие учебные заведения | мест | - | - |
| 4.5 | внешкольные учреждения | мест | 500 | 500 |
| 4.6 | объекты здравоохранения | мест |  |  |
| - | амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 400 | 400 |
| - | больницы | койко-мест | 144 | 344 |
| - | станции скорой помощи | машин | - | - |
| - | аптеки | м2 | 212 | 572 |
| 4.7 | объекты социального обеспечения | объект | 2 | 6 |
| 4.8 | территория плоскостных спортивных сооружений | га | 1 | 5 |
| 4.9 | спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 3 222 | 3 222 |
| 4.10 | бассейны (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | - | 1 000 |
| 4.11 | детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 3 254 | 3 254 |
| 4.12 | помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 410 | 2 410 |
| 4.13 | кинотеатры | мест | 288 | 288 |
| 4.14 | библиотеки | тыс. ед. хранения | 28 | 28 |
| 4.15 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 3 617 | 7 517 |
| 4.16 | объекты общественного питания | посадочных мест | 600 | 1 600 |
| 4.17 | организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.18 | объекты бытового обслуживания | раб. мест | 32 | 192 |
| 4.19 | бани | мест | - | 200 |
| 4.20 | санатории | объект | - | 1 |
| 4.21 | гостиницы | мест | 12 | 212 |
| 4.22 | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 4.23 | пожарное депо | машин | 4 | 10 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 50 | 70 |
| 5.2 | протяженность улиц и проездов - всего | км | 134 | 219 |
|  | в том числе: - главных улиц | км | 7 | 7 |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов | км | 127 | 212 |
| 5.3 | протяженность железных дорог | км | 4 | 4 |
| 5.4 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение (подземные воды) |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | 6 200 | 12 509 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 4 300 | 8 668 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | 1 900 | 3 841 |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | - | 22 800 |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | - |
| 6.1.5 | протяженность сетей водоснабжения | км | 45 | 176 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | 10 400 | 19 399 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | - |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | 18 500 |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | 12 | 100 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/в год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт·ч/в год | 8 755 | - |
| 6.3.4 | протяженность сетей | км | 21 | 98 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | установленная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 7 | 16 |
| 6.4.2 | протяженность сетей | км | 18 | 19 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 100 | 100 |
| 6.5.2 | потребление газа | млн. куб. м/год | 33 | 46 |
| 6.5.3 | протяженность сетей | км | 124 | 192 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 2 180 | 9 090 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- «Конституция Республики Дагестан» (принята Конституционным Собранием 10.07.2003) (ред. от 29.04.2013)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Закон Республики Дагестан от 05.05.2006 N 26 (ред. от 29.04.2013) «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан»

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Республики Дагестан от 9 ноября 1999 года N 17 «О недрах от 9 ноября 1999 года N 17 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Закон Республики Дагестан от 13 января 2005 года N 6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2003 года N 45 «О земле»;

- Закон Республики Дагестан от 11.03.2008 N 10 (ред. от 05.10.2012) «О регулировании лесных отношений на территории Республики Дагестан»;

- Закон Республики Дагестан от 02.11.2012 N 70 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Закон Республики Дагестан от 19.10.2001 N 34 (ред. от 02.11.2012) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (принят Народным Собранием РД 04.10.2001);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Закон Республики Дагестан от 27.02.1992 (ред. от 05.10.2012) «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 N 7 (ред. от 02.11.2012) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РД от 22.01.2010 N 14 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Указ Президента РД от 26.09.2008 N 207 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Дагестан»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Дагестан. Утверждены постановлением Администрации Республики Дагестан от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Республики Дагестан. – 2011г.;

- Сводный статистический ежегодник Республики Дагестан. 2010г.;

- Программа социально-экономического развития Республики Дагестан 2011 - 2015 годы;

- Комплексная программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан на 2011 - 2017 годы;

- Схема территориального планирования Республики Дагестан;

- Интернет-сайты:

- http://www.minregion.ru;

- http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/about/administration/;

Карта транспортной инфраструктуры

См. карту границ городского округа

По данным администрации городского округа «Дагестанские Огни»

Христианское кладбище располагает свободной площадью в размере 8% от общей площади.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Мусульманского кладбище, в связи с недостатком места в границах города, размещено вне его черты

См. карту границ городского округа