Утверждена

ПостановлениемАдминистрации

городского округа «город Дагестанские Огни»

___________________________________

от  «______» ______________________г. № _____

Комплексная схема

организации дорожного движения на территории

городского округа«город Дагестанские Огни»

2026год

ВВЕДЕНИЕ	7

Раздел 1. Паспорт КСОДД	9

1	Основные данные	12

2	Запланированные мероприятия по организации дорожного движения	15

Раздел  2.  Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации, подготовка и проведение обследований параметров дорожного движения	15

1	Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации	15

1.1	Положение территории в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации (прилегающих субъектов Российской Федерации)	15

1.2	Анализ имеющихся документов территориального планирования	15

1.3	Анализ социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность	17

1.4	Анализ сети дорог, оценка и анализ  показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории	20

1.5	Анализ существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов	27

1.6	Анализ организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспеченность, заполняемость)	28

1.7	Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения	30

1.8	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города	30

1.9	Оценка и анализ  параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения	30

1.10	Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотоков	32

1.10.1	Параметрыдвижения	32

1.10.2	Параметры движения маршрутноготранспорта	32

1.11	Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий	32

1.12	Оценка и анализ  уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	37

1.13	Анализ финансирования деятельности по организации дорожного движения	38

2	Полевые обследования	39

2.1	Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта	39

2.2	Подготовка и проведение транспортных обследований на территории муниципального образования  с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД и проектов организации дорожного движения	39

2.2.1	Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности движения и состава транспортных потоков на территории муниципального образования	39

2.2.2	Подготовку и проведение обследований параметров движения транспорта общего пользования	43

Раздел 3. Разработка мероприятий по организации дорожного движения Петрозаводского городского округа	45

1	Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения	45

2	Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок	45

3	Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление	46

4	Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения	47

5	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов	49

6	Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств	54

7	Мероприятия по развитию парковочного пространства	55

8	Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств	55

9	Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках (при необходимости)	56

10	Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования	57

11	Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения	59

12	Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий	60

13	Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств	61

14	Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения	62

15	Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств	64

16	Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств	64

17	Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах	65

18	Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов	66

19	Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям	78

20	Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом	82

21	Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	83

Раздел 4. Разработка транспортных микро- и макромоделей города Дагестанские Огни	85

1	Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики	89

2	Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов	91

3	Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта	93

4	Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений	93

5	Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции	95

6	Калибровка транспортной модели по интенсивности транспортных и пассажирских потоков	98

7	Разработка транспортных макромоделей по горизонтам планирования	102

7.1	Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу (0-5 лет)	102

7.2	Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет)	104

7.3	Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу (более 10 лет)	104

Раздел 5. Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, а также оценки требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения	102

1	Очередность реализации мероприятий	106

1.1	Реконструктивно-планировочные    мероприятия	106

1.2	Организационныемероприятия	109

2	Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД	110

АктуализацияКСОДД	113

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	110

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	112

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете о научно-исследовательской работе применяют следующие обозначения и сокращения:

| АТП – | Автотранспортноепредприятие |
| --- | --- |
| ВУЗ – | Высшееучебноезаведение |
| вх. поток – | Входнойтранспортныйпоток. |
| ГИБДД – | государственная инспекция безопасности дорожного движения |
| ГП – | Городскоепоселение |
| ГПТОП – | городской пассажирский транспорт общего пользования |
| д/с – | Детскийсад |
| ДТП – | дорожно-транспортноепроисшествие |
| ЗАО – | Закрытоеакционерноеобщество |
| ИФНС – | Инспекцияфедеральнойналоговойслужбы |
| КСОДД – | комплексная схема организации дорожного движения |
| МВД – | Министерствовнутреннихдел |
| НИР – | научно-исследовательскаяработа |
| ОАО – | Открытоеакционерноеобщество |
| ОДД – | Организациядорожногодвижения |
| ОМВД – | отдел МВД |
| ООО – | общество с ограниченнойответственностью |
| ООТ – | Остановкаобщественноготранспорта |
| ОП – | остановочныйпункт |
| ОТ – | Общественныйтранспорт |
| пасс. – | пассажиры |
| ПО – | Программноеобеспечение |
| ПОДД – | Проекторганизациидорожногодвижения |
| р-н – | район |
| СП – | Сводправил |
| ТД – | Торговыйдом |
| ТП – | Транспортныйпоток |
| тр-т – | транспорт |
| ТС – | Транспортноесредство |
| ТСОДД – | технические средства организации дорожного движения |
| УДС – | улично-дорожнаясеть |

# ВВЕДЕНИЕ

Объектисследования–  улично-дорожная сетьгородского округа«город Дагестанские Огни»(далее – ГО«город  Дагестанские Огни»), организациядорожногодвиженияитранспортно-эксплуатационноесостояниедорог.

В ГО«город Дагестанские Огни», как и в Республике Дагестан и в целом по Российской Федерации продолжается рост автомобилизации населения. В настоящее время в городеДагестанские Огниразвиваются малые предприятия, основной вид деятельности которых, грузовые и автобусные перевозки. Транспортная инфраструктура города и близлежащая территория связаны наличием дорог с твердым покрытием, соединяющих город Дагестанские Огни с большинством населенных пунктов района, однако высок процент не соответствия автомобильных дорог современным нормативным требованиям.

Низкие темпы развития УДС обусловлены  недостаточностью финансирования, поскольку проекты в данной сфере являются чрезвычайно капиталоемкими. Поэтому оптимизация схем организации дорожного движения становится одним из основных способов решения транспортных проблем, что обуславливает актуальность данного проекта. В настоящее время не выработаны общепринятые методы и способы решения транспортных проблем путем разработки комплексных схем организации дорожного движения.

Комплексная схема организации дорожного движения – программа взаимоувязанных мероприятий, направленных на снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработка мероприятий по развитию дорожной сети муниципального образования и организации движения легкового и грузового транспорта;

- разработка мероприятий по совершенствованию условий велосипедного и пешеходного движения на территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории муниципального образования;

- разработка взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования с укрупненным расчетом стоимости.

Успешная реализация проекта позволит решить транспортные проблемы  городаДагестанские Огнипутем оптимизации схемы организации дорожного движения.

Повышение эффективности работы транспорта и максимальное удовлетворение потребностей населения в перевозках достигается при рациональной организации дорожного движения. Рациональное функционирование организации дорожного движения способствует сокращению времени доставки пассажиров и грузов, повышению уровня безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду.

# Раздел 1. Паспорт КСОДД

- Основные данные

| Вид работ | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения для муниципального образования город Дагестанские Огни |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для выполнения работ | Приказ Минтранса России от 26.12.2018 N 480 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения"; Перечень поручений Правительства по итогам заседания президиума ПР-637, П.4Б от 14.03.16; Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |
| Типы объектов | Транспортный комплекс МО города Дагестанские Огнивключая улично-дорожную сеть (вне зависимости от типа собственности) и объекты транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |
| Основные цели разработки КСОДД | Цель проекта – формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории города Дагестанские Огни, реализующих долгосрочные стратегические направления обеспечения эффективности организации дорожного движения и совершенствования деятельности в области организации дорожного движения, разработка мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города Дагестанские Огни, предупреждения заторных ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей, снижения аварийности и негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье населения, а также формирование базы данных о нормативно-правовой основе управления, существующем состоянии, прогнозируемых изменениях и перспективах развития транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |
| Задачи разработки комплексной схемы организации дорожного движения: | - сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и существующей схеме организации дорожного движения на территории города Дагестанские Огни, выявление проблем, обусловленных недостатками в развитии территориальной транспортной системы; - анализ существующей системы пассажирского транспорта на территории города Дагестанские Огни; - определение парковочных пространств; - анализ планов социально-экономического развития города Дагестанские Огни; - разработка мероприятий по оптимизации схемы организации дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения на территории города Дагестанские Огни; - разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории города Дагестанские Огни, включая мероприятия по организации и развитию транспортно-пересадочных узлов; - разработка мероприятий по оптимизации работы системы пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных характеристик пассажиропотоков на территории города Дагестанские Огни; - разработка мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры городаДагестанские Огни; - разработка мероприятий по развитию велосипедного движения на территории города Дагестанские Огни; - разработка мероприятий по повышению транспортной доступности городаДагестанские Огнии развитию транспортных связей с другими муниципальными образованиями. |  |  |  |  |
| Показатели оценки эффективности организации дорожного движения | ДлядостиженияэффективностимероприятийпоОДД городаДагестанские Огнинеобходиморешитьзадачи,связанныесповышениемнадежностиибезопасностидвижениянаавтомобильныхдорогахместногозначения,атакжеобеспечениемустойчивогофункционированиядорожнойсети.Этопозволитсократитьвредноевоздействиеавтомобильноготранспортанаокружающуюсредуивцеломобеспечитьустойчивостьфункционированиятранспортнойинфраструктуры. Нарасчетныйсрокосновнымимероприятиямиразвитиятранспортнойинфраструктурыгородского поселениядолжныстать: - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - текущий ремонт дорожного покрытия существующей УДС; - паспортизация всех бесхозных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения; - организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению; - повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств ОДД на дорогах (дорожных знаков); - организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению; - создание велодорожек и велосипедных маршрутов на территории; - создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемымпотребностямпредприятий и населения. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем не планируются. Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и дизельных топлив другими энергоносителями, не нефтяного происхождения. |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации КСОДД | Дорожное движение в городеДагестанские Огниосуществляется на основе разработки, утверждения и последующей реализации мероприятий, предусмотренных КСОДД на установленный срок (до 2035 года). В составе КСОДД установлены следующие этапы его реализации: - первый этап – 2026-2030 годы; - второй этап – 2030-2035 годы. Научно обоснованные мероприятия в рамках КСОДД на расчетный срок могут быть использованы для разработки и реализации в МО город Дагестанские Огнипрограммных документов по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, при планировании, реконструкции и развитии улично-дорожной сети, разработке проектов организации дорожного движения, устойчивому развитию транспорта и его инфраструктуры, формированию доступной среды для всех групп населения. |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования КСОДД | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | Года | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города Дагестанские Огни | Прочие источники |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | * | * | * | * |
|  | 2021 | * | * | * | * |
|  | 2022 | * | * | * | * |
|  | 2023 | * | * | * | * |
|  | 2025 | * | * | * | * |
|  | 2025 | * | * | * | * |
|  | 2026 | * | * | * | * |
|  | 2027 | * | * | * | * |
|  | 2028 | * | * | * | * |
|  | 2030 | * | * | * | * |
|  | Всего | * | * | * | * |
|  | Итого | * |  |  |  |
| * - заполняется на основании решений общественной комиссии по развитию городской среды в целях подготовки к реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городское город Дагестанские Огни, в соответствии со сметным расчетом и по итогам распределения субсидий из республиканского бюджета РД, путем внесения изменений в настоящее приложение. |  |  |  |  |  |

- Запланированные мероприятия по организации дорожного движения

Таблица1–Программамероприятийпоразвитиютранспортнойсистемыиоптимизациисхемыорганизациидорожногодвижения натерритории МО города Дагестанские Огни

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения |  |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок |  |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление |  |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения |  |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов |  |
| В рамкахреализацииданныхмероприятийрекомендуется: - установка пешеходных ограждений; - обустройство имеющихся пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения и электроосвещением; - организация регулируемых пешеходных переходов на автомобильных дорогах; - обустройство новых пешеходных переходов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов; - ликвидация наземных пешеходных переходов, не отвечающих требованиям действующих нормативных документов; - для обеспечения безопасного перехода регулируемых перекрестков по диагонали, предлагается устраивать диагональные пешеходные переходы. | 2030 |
| Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств |  |
| Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса или троллейбуса» на остановках общественного транспорта | 2026-2030 |
| Установка остановочных павильонов | 2026-2030 |
| Организация посадочных площадок на остановках общественного транспорта | 2026-2030 |
| Организация освещения на остановках общественного транспорта | 2026-2030 |
| Мероприятия по развитию парковочного пространства |  |
| Ремонт проездов, подъездов на территории малоэтажных домов; | 2026-2030 |
| Строительство парковки на 10 мест и кемпинга для грузового транспорта на въезде в город Дагестанские Огни | 2026-2030 |
| Расширение парковочного пространства на существующих парковочных местах: ул. Революции (ЦГБ г.Дагестанские Огни), ул. Козленко (Администрация г. Дагестанские Огни), ул.Ленина (ОМВД России по Дагестанские Огни),ул.Луначарского (МФЦ по г.Даг.Огни) | 2026-2030 |
| Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств |  |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках |  |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования |  |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением ее функциям и этапам внедрения |  |
| Не запланированы |  |
| Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий |  |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств |  |
| Обустройство остановочных площадок с устройством остановочного павильона павильон общественного транспорта в соответствии нормативами | 2020-2025 |
| Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения |  |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств |  |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств |  |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах |  |
| Ограничение скоростного режима до 40 км/ч в местах скопления людей – рынок, места притяжения людей – спортивные, развлекательные и учебные объекты (школа и детские сады). | 2026-2030 |
| Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов |  |
| Обустройство тротуаров тактильной плиткой | 2026-2030 |
| Установка звуковых средств информации на светофорных объектах | 2030-2025 |
| Реконструкция тротуаров с занижением бортового камня на пересечениях | 2026-2030 |
| Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям |  |
| Устройство ограждений перильного типа | 2030-2035 |
| Устройство пешеходных переходов с техническими средствами, повышающими видимость; | 2030-2035 |
| Устройство технических средств для принудительного снижения скорости (шумовые полосы, искусственные неровности) | 2026-2030 |
| Установка знаков «Осторожно дети» | 2026-2030 |
| Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом |  |
| Содержаниюавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначенияиискусственныхсооружений | 2026-2035 |
| Ремонтавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначенияиискусственныхсооруженийнаних | 2026-2035 |
| Капитальныйремонтавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначенияиискусственныхсооруженийнаних | 2026-2035 |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 2026-2035 |
| Паспортизациябесхозяйныхучастковдорог,находящихсянатерриторииМО город Дагестанские Огни | 2026-2030 |
| Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения |  |
| Не запланированы | - |

# Раздел 2.Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации, подготовка и проведение обследований параметров дорожного движения

- Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации

  - Положение территории в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации (прилегающих субъектов Российской Федерации)

Статус муниципального образования город Дагестанские Огни – городской округ.

Город расположен у северо-восточного подножия Большого Кавказа, в 108 км к юго-востоку от Махачкалы и в 5 км к северо-западу от Дербента. Находится на высоте 35 метров над уровнем моря, к северо-востоку от горы Барафтау (208 м). Расстояние до Каспийского моря составляет около 3 км. Является спутником города Дербент.

Со столицей город связан Северо-Кавказской железной дорогой и федеральной  дорогой с асфальтовым покрытием Р-217 «КАВКАЗ». Расстояния до соседних городов: г.Дербент - 11 км, Избербаш - 60 км, Махачкала - 108 км, г. Каспийск - 98 км.

  - Анализ имеющихся документов территориального планирования

В соответствии с передовыми тенденциями в области организации  дорожного движения документацией по организации дорожного движения являются комплексные схемы организации дорожного движения и (или) проекты организации дорожного движения.

Документация по организации дорожного движения разрабатывается на основе документов территориального планирования, документации по планировке территорий, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии), муниципальных программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, поселений, материалов инженерных изысканий, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистическойинформации.

Анализ имеющихся документов территориального планирования. Согласно Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017) документами территориального планирования муниципальных образований являются:

1)генеральные планы поселений; муниципальных районов;

2) схемы территориального планирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований устанавливают границы муниципальных образований, размещение объектов местного значения, границы населенных пунктов, границы и параметры функциональных зон (зон, для которых определены границы и функциональное назначение).

Генеральный план городского округа«город Дагестанские Огни»

Генеральный план городского округа «город Дагестанские Огни» утвержден  Решением Собрания депутатов городского округа «город Дагестанские Огни» № 132 от 14 февраля 2023г.

Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к дорогам местного значения поселений относятся только дороги в границах населенных пунктов, исключая дороги других категорий.

Полномочия в области дорожной деятельности, реализуются органами местного самоуправления городских поселений.

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Задачи по развитию транспортной инфраструктуры.

- установление размещения объектов транспортной инфраструктуры местного и областного значения, развитие сетей пассажирского транспорта общего пользования в увязке с функциональным зонированием территорий;

- определение участков на территории поселения для объектов капитального строительства придорожного сервиса в увязке с планируемым развитием транспортной инфраструктуры.

Стратегиясоциально-экономического развитиягородского округа«город Дагестанские Огни» до 2030 года и на период до 2036 года.

Целью Стратегии является:

- повышение уровня жизни населения  городаДагестанские Огнина основе экономического развития и развития социальной инфраструктуры;

- обеспечение социальных гарантий для жителей поселения;

- охрана здоровья населения;

- повышение эффективности всех отраслей экономики поселения, увеличение объемов производства;

- стимулирование предпринимательской деятельности и повышение экономической активности населения;

- адресная социальная помощь для незащищенных слоев населения;

- профилактика правонарушений и меры по укреплению безопасности жизнедеятельности населения;

- строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные мероприятия Стратегии ориентированы на развитие промышленности, инфраструктурного обеспечения территории, развитие городской среды, модернизацию системы муниципального управления.

В целях устойчивого функционирования в 2026-2030 гг. автомобильного транспорта, формирования транспортной системы, гарантированно и эффективно удовлетворяющей потребности в перевозке пассажиров и грузов, деятельность надо направить на решение следующих основных задач:

- Сохранить существующую маршрутную сеть;

- Оптимизация маршрутной сети;

- Улучшить качество транспортного обслуживания;

- Усилить контроль на маршрутных линиях;

- Необходимость капитального ремонта и модернизации объектов транспортного комплекса.

Основными факторами, сдерживающими развитие автотранспортной отрасли являются:

- Постоянные изменения цен на ГСМ;

- Медленное обновление маршрутного транспорта;

- Дорожно-транспортная аварийность.

  - Анализ социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность

Город Дагестанские Огни  является муниципальным образованием Дагестанские Огни и обладает статусом городского округа.

Город Дагестанские Огни является развивающимся муниципальным образованием, располагающим резервом трудовых ресурсов, развитыми энергетической и транспортной системами.

Ведущими видами экономической деятельности города Дагестанские Огни, являются:производство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

Имеются предприятия энергетики, связи, строительства, транспорта, торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и другие. На территории города расположены организации финансово-кредитной системы, организации и представительства внебюджетных фондов, органы исполнительной власти муниципальных образований. Развита социально-культурная сфера, которая представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения.

На протяжении 10 лет наблюдается естественная прибыль населения. На демографическую ситуацию продолжает влиять приток молодого населения из близлежащих районов и сел.

Население

По данным государственной статистики в на 01.01.2026 года численность постоянного населения МО города Дагестанские Огнисоставила 32 673 человек.

Происходящие демографические процессы оказывают значительное влияние на формирование трудовых ресурсов в городе Дагестанские Огни, сокращение населения и миграционный отток создают дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда города.

При сохранении ключевых положительных тенденций в улучшении демографической ситуации на территории муниципального образования прогнозируется увеличение численности населения до 35000 человек в 2035 году.

Рост численности населения будет обусловлен необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития, и соответственно потребностями в трудовых ресурсах.

Промышленность

Промышленность города Дагестанские Огни представлена следующими крупными предприятиями:

| Предприятие | Вид деятельности | Адрес | Кол-во работников |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Дагестан Стекло Тара» | Стеклотара | Ул.Ленина 7 | 583 |
| ООО ДКЗ «Дербент». | Вино, коньяк | Ул. Пушкина 1 | 24 |

ООО «Дагестан Стекло Тара» является градообразующим предприятием МО города Дагестанские Огни. Он занимает наибольший удельный вес  от общего объема производства в городе.

Градостроительство

ГрадостроительнаядеятельностьвмуниципальномобразованииведетсянаоснованииГенеральногоплана.

Транспортныйспрос

Транспортное обслуживание в городе осуществляет ООО «Огниавто транс». АТП осуществляет  пассажирские перевозки по городу и за его пределами, кроме того транспортное обслуживание осуществляется индивидуальными предпринимателями, которые обслуживают пассажирские перевозки по городу на своем личном транспорте по городу и осуществляют перевозки пассажиров в другие районы. Грузовые перевозки также осуществляются индивидуальными предпринимателями. Основной грузовой поток осуществляется по улицам Некрасова и Г.Цадасы. Это связано с присутствием неподалеку от города песчанно-каменных карьеров, с которых осуществляется вывоз строительных материалов, через улицы города в связи отсутствием объездной дороги.

  - Анализ сети дорог, оценка и анализ  показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории

Транспортный комплекс  городаДагестанские Огнивключает в себя автомобильный, железнодорожный транспорт.

Железнодорожный транспорт

По территории северо-восточной части города (длина отрезка пути проходящего через город 2,5 км) проходит железнодорожная линия относящаяся к части Северо-Кавказской железной дороги. В восточной части города расположена ж/д станция «Дагестанские Огни». Она располагается на двухпутном участке одного из главных ходов Северо-Кавказской железной дороги .

Станция располагается на электрифицированной железнодорожной линии Тарки — Баку. Она является преимущественно транзитной станцией для грузовых и пассажирских поездов. Станция имеет здание вокзала с кассами для продажи билетов на пригородные и междугородние рейсы, зал ожидания. Является по сути своей грузовой станцией. До недавнего времени по станции имели остановку все проходящие поезда дальнего следования. С 2012 г. эти поезда на станции не останавливаются.

Станция «Дагестанские Огни» по характеру и объему выполняемой работы является промежуточной станцией 2-го класса.

Автомобильный транспорт

Согласно Перечню автомобильных дорог общего местного значения, относящихся к собственности городского округа «город Дагестанские Огни», на территории муниципального образования имеются 174 автомобильных дорог местного значения протяженностью 98,757 км.

Состояние автодорог, пролегающих по территории  городаДагестанские Огниоценивается как удовлетворительное.  Дороги, соединяющие город Дагестанские Огни с большинством населенных пунктов района, имеют твердое покрытие, однако, велик процент несоответствия автомобильных дорог современным нормативным требованиям.

Улицы и дороги  городаДагестанские Огниимеют грунтовое и асфальтобетонное покрытие.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи территории города.

При анализе сети улиц и дорог города выявлены главная улица и основные улицы в жилой застройке, объединяющие жилые образования, общественный центр, зону общественного отдыха, производственную зону и обеспечивающие кратчайшие пешеходные и транспортные связи между ними.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения   городаДагестанские Огнипредставлен в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ГО "город Дагестанские Огни" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4,0 | 5 |  |
|  | Наименование улиц | Длина улицы в м, | Ширина улицы в м, | Площадь улицы в кв.м., |  |
| 1 | А. Абу-Бакара | 950 | 11,3 | 10735 |  |
| 2 | Али Алиева | 143 | 10,0 | 1425 |  |
| 3 | Ш.Ф. Алиева | 962 | 12,0 | 11544 |  |
| 4 | Х.Д. Авшалумова | 154 | 10,0 | 1540 |  |
| 5 | Г.А. Асретова | 235 | 7,1 | 1669 |  |
| 6 | Н.А. Алиева | 489 | 9,0 | 4401 |  |
| 7 | К.М. Агасиева | 146 | 10,0 | 1460 |  |
| 8 | Аллея Дружбы | 283 | 8,0 | 2264 |  |
| 9 | Пер. Аллеи Дружбы | 118 | 8,0 | 944 |  |
| 10 | Г.Т. Берегового | 908 | 12,0 | 10901 |  |
| 11 | У.Д. Буйнакского | 294 | 8,5 | 2499 |  |
| 12 | А.А. Бестужева | 356 | 9,0 | 3208 |  |
| 13 | Пер. А.А. Бестужева | 119 | 9,0 | 1071 |  |
| 14 | Н.В. Бабаева | 595 | 12,0 | 7140 |  |
| 15 | В.Г. Белинского | 310 | 12,0 | 3720 |  |
| 16 | О. Батырая | 193 | 11,0 | 2121 |  |
| 17 | Березовая | 119 | 12,0 | 1428 |  |
| 18 | Н.В. Богданова | 806 | 12,0 | 9672 |  |
| 19 | Б.В. Волынова | 360 | 12,0 | 4320 |  |
| 20 | А.К. Велиева | 880 | 12,0 | 10560 |  |
| 21 | В.Д. Волошиной | 254 | 10,0 | 2540 |  |
| 22 | Виноградная | 120 | 12,0 | 1440 |  |
| 23 | К.Е.Ворошилова | 180 | 12,0 | 2160 |  |
| 24 | Восточная | 246 | 12,0 | 2952 |  |
| 25 | Вишневая | 120 | 12,0 | 1440 |  |
| 26 | Г.М. Гамидова | 519 | 12,0 | 6232 |  |
| 27 | М.Г. Гусейнова | 160 | 6,5 | 1037 |  |
| 28 | М.А. Горького | 559 | 7,0 | 3913 |  |
| 29 | Пер. М.А. Горького | 166 | 9,0 | 1497 |  |
| 30 | Ю.А.Гагарина | 795 | 7,0 | 5565 |  |
| 31 | Н.В.Гоголя | 941 | 6,0 | 5646 |  |
| 32 | Пер. Н.В. Гоголя | 292 | 7,0 | 2044 |  |
| 33 | М.И. Гаджиева | 816 | 7,0 | 5712 |  |
| 34 | У.Г. Гюльмагомедова | 145 | 7,0 | 1015 |  |
| 35 | В.А. Громоковского | 950 | 7,0 | 6650 |  |
| 36 | Р.Г. Гамзатова | 1062 | 7,0 | 7434 |  |
| 37 | А.И.Герцена | 683 | 7,0 | 4781 |  |
| 38 | Ф.Э.Дзержинский | 230 | 7,0 | 1610 |  |
| 39 | Ф.М. Достоевского | 612 | 7,0 | 4284 |  |
| 40 | Пер. Дружбы | 173 | 7,0 | 1211 |  |
| 41 | Дербентская | 613 | 7,0 | 4291 |  |
| 42 | Пер. Дербентская | 198 | 7,0 | 1386 |  |
| 43 | М.Дахадаева | 754 | 7,0 | 5278 |  |
| 44 | Ул. Дружбы | 167 | 7,0 | 1169 |  |
| 45 | Ул. 1-ая Ж/дорожная | 190 | 7,0 | 1330 |  |
| 46 | 2-ая Ж/дорожная | 208 | 7,0 | 1456 |  |
| 47 | 3-ая Ж/дорожная | 68 | 7,0 | 476 |  |
| 48 | Г.К. Жукова | 405 | 7,0 | 2835 |  |
| 49 | Зеленая | 120 | 7,0 | 840 |  |
| 50 | Звездная | 257 | 7,0 | 1799 |  |
| 51 | Пер. Звездная | 291 | 7,0 | 2037 |  |
| 52 | Заводская | 774 | 9,0 | 6966 |  |
| 53 | Пер. Заводская | 81 | 7,0 | 567 |  |
| 54 | Х.Д. Заманова | 795 | 7,0 | 5565 |  |
| 55 | А. Исрафилова | 200 | 7,0 | 1400 |  |
| 56 | Л.В. Ильича переулок | 151 | 7,0 | 1057 |  |
| 57 | И.Казака | 778 | 7,0 | 5446 |  |
| 58 | К. Кадаева | 155 | 7,0 | 1085 |  |
| 59 | Э. Капиева | 128 | 7,0 | 896 |  |
| 60 | М.Калугского | 930 | 7,0 | 6510 |  |
| 61 | М.И. Кутузова | 836 | 7,0 | 5852 |  |
| 62 | Ш.Р. Казиева | 140 | 7,0 | 980 |  |
| 63 | Пр-т М.И. Калинина | 1735 | 7,0 | 12145 |  |
| 64 | М.И. Калинина | 102 | 7,0 | 714 |  |
| 65 | Пер. М.И. Калинина | 137 | 7,0 | 959 |  |
| 66 | М.М. Кажлаева | 135 | 7,0 | 945 |  |
| 67 | К.Л. Козленко | 1257 | 7,0 | 8799 |  |
| 68 | Пер. К.Л. Козленко | 314 | 7,0 | 2198 |  |
| 69 | С.П. Королева | 777 | 7,0 | 5439 |  |
| 70 | 26 Б. Коммисаров | 1237 | 8,0 | 9896 |  |
| 71 | Красноармейская | 217 | 7,0 | 1519 |  |
| 72 | С.Д. Курбанова | 530 | 7,0 | 3710 |  |
| 73 | И.В. Караханова | 557 | 7,0 | 3899 |  |
| 74 | Пер. И.В. Караханова | 205 | 7,0 | 1435 |  |
| 75 | О. Кошевого | 1119 | 7,0 | 7833 |  |
| 76 | С.М. Кирова | 764 | 7,0 | 5348 |  |
| 77 | Пер. С.М. Кирова | 264 | 7,0 | 1848 |  |
| 78 | Каспийская | 205 | 7,0 | 1435 |  |
| 79 | Т.К. Казиханова | 415 | 7,0 | 2905 |  |
| 80 | И.С. Конева | 170 | 7,0 | 1190 |  |
| 81 | З. Космодемьянская | 877 | 7,0 | 6139 |  |
| 82 | Площ. Кирова | 295 | 7,0 | 2065 |  |
| 83 | С.А. Левоневского | 355 | 5,8 | 2059 |  |
| 84 | Пер. С.А. Левоневского | 199 | 7,0 | 1393 |  |
| 85 | А.В. Луначарского | 377 | 7,0 | 2639 |  |
| 86 | Пер. А.В. Луначарского | 63 | 7,0 | 441 |  |
| 87 | Луговая | 120 | 7,0 | 840 |  |
| 88 | В.И. Ленина | 1914 | 7,0 | 13398 |  |
| 89 | Пер. В.И. Ленина | 150 | 7,0 | 1050 |  |
| 90 | М.Ю. Лермонтова | 559 | 7,0 | 3913 |  |
| 91 | М.В. Ломоносова | 680 | 7,0 | 4760 |  |
| 92 | К. Маркса | 190 | 7,0 | 1330 |  |
| 93 | Г.А. Малкина | 773 | 7,0 | 5411 |  |
| 94 | М.Митарова | 880 | 7,0 | 6160 |  |
| 95 | Меджидовых | 750 | 7,0 | 5250 |  |
| 96 | М.Р. Мамедова | 400 | 7,0 | 2800 |  |
| 97 | Пер. М.Р. Мамедова | 270 | 7,0 | 1890 |  |
| 98 | Малышевых | 765 | 7,0 | 5355 |  |
| 99 | Н. Марданова | 950 | 7,0 | 6650 |  |
| 100 | И.Е. Мамаева | 420 | 7,0 | 2940 |  |
| 101 | И.В. Мичурин | 130 | 7,0 | 910 |  |
| 102 | 8 Марта | 264 | 7,0 | 1848 |  |
| 103 | Мира | 243 | 7,0 | 1701 |  |
| 104 | М.Х. Манарова | 710 | 7,0 | 4970 |  |
| 105 | В.В. Маяковского | 618 | 7,0 | 4326 |  |
| 106 | А.Г. Николаева | 1123 | 7,0 | 7861 |  |
| 107 | Н.А. Некрасова | 1723 | 7,0 | 12061 |  |
| 108 | Н.С. Назаренко | 733 | 7,0 | 5131 |  |
| 109 | П.С. Нахимова | 824 | 8,3 | 6839 |  |
| 110 | Г.А. Насруллаева | 130 | 7,0 | 910 |  |
| 111 | Г.Х. Омаровой | 167 | 7,0 | 1169 |  |
| 112 | В.Ф. Одоевского | 703 | 7,0 | 4921 |  |
| 113 | Н. Поддубного | 166 | 7,0 | 1162 |  |
| 114 | Пер. Н.В.Подгорного | 328 | 7,0 | 2296 |  |
| 115 | А-Я. Порхоменко | 217 | 7,0 | 1519 |  |
| 116 | А.С. Пушкина | 716 | 7,0 | 5012 |  |
| 117 | Пролетарская | 569 | 7,0 | 3983 |  |
| 118 | К.П. Полякова | 490 | 7,0 | 3430 |  |
| 119 | К.Г. Паустовского | 320 | 7,0 | 2240 |  |
| 120 | Полевая | 1201 | 7,0 | 8407 |  |
| 121 | Н.В. Подгорного | 329 | 7,0 | 2303 |  |
| 122 | Пионерская | 405 | 7,0 | 2835 |  |
| 123 | А.И. Рыбникова | 1083 | 7,0 | 7581 |  |
| 124 | Революции | 802 | 7,0 | 5614 |  |
| 125 | Н.В. Ступникова | 620 | 7,0 | 4340 |  |
| 126 | С.А. Султана | 1023 | 10,0 | 10230 |  |
| 127 | Станционная | 232 | 7,0 | 1624 |  |
| 128 | М.М. Сурмача | 407 | 7,0 | 2849 |  |
| 129 | С.Е. Савицкой | 273 | 7,0 | 1911 |  |
| 130 | Э.Б. Салихова | 287 | 7,0 | 2009 |  |
| 131 | С. Стальского | 192 | 7,0 | 1344 |  |
| 132 | Я.М. Свердлова | 1066 | 7,0 | 7462 |  |
| 133 | Пр-т И.В. Сталина | 1089 | 7,0 | 7623 |  |
| 134 | Сиреневая | 120 | 7,0 | 840 |  |
| 135 | Солнечная | 116 | 7,0 | 812 |  |
| 136 | А.В. Суворова | 636 | 7,0 | 4452 |  |
| 137 | И.С. Тургенева | 564 | 7,0 | 3948 |  |
| 138 | Л.Н. Толстого | 1077 | 7,0 | 7539 |  |
| 139 | К.А. Темирязева | 745 | 7,0 | 5215 |  |
| 140 | А-А. Тахо-Годи | 770 | 7,0 | 5390 |  |
| 141 | В.Н. Титова | 266 | 7,0 | 1862 |  |
| 142 | В.В. Терешковой | 517 | 7,0 | 3619 |  |
| 143 | Ф.И. Толбухина | 542 | 7,0 | 3794 |  |
| 144 | Ф.Ф. Ушакова | 736 | 7,0 | 5152 |  |
| 145 | А.А. Фадеева | 318 | 7,0 | 2226 |  |
| 146 | М.В. Фрунзе | 1120 | 8,0 | 8960 |  |
| 147 | Д.А. Фурманова | 226 | 7,0 | 1582 |  |
| 148 | Г. Цадасы | 1182 | 7,0 | 8274 |  |
| 149 | Цветочная | 166 | 7,0 | 1162 |  |
| 150 | В.И. Чапаева | 303 | 7,0 | 2121 |  |
| 151 | В.П. Чкалова | 1093 | 7,6 | 8307 |  |
| 152 | Пер. В.П. Чкалова | 177 | 7,0 | 1239 |  |
| 153 | Н.Г. Чернышевского | 1094 | 7,0 | 7658 |  |
| 154 | А.П. Чехова | 1110 | 9,0 | 9990 |  |
| 155 | Г.С. Шемелева | 950 | 7,0 | 6650 |  |
| 156 | И. Шамиля | 385 | 7,0 | 2695 |  |
| 157 | Шалбузова | 746 | 7,0 | 5222 |  |
| 158 | Школьная | 536 | 7,0 | 3752 |  |
| 159 | Пер. Школьная | 144 | 7,0 | 1008 |  |
| 160 | Пер. Шоссейная | 158 | 7,0 | 1106 |  |
| 161 | И.Шахмарданова | 179 | 7,0 | 1253 |  |
| 162 | Пер. И.Шахмарданова | 119 | 7,0 | 833 |  |
| 163 | В.А. Эмирова | 518 | 7,0 | 3626 |  |
| 164 | Ф.Энгельса | 416 | 7,0 | 2912 |  |
| 165 | З.М. Эфендиева | 120 | 7,0 | 840 |  |
| 166 | Т. Юзбекова | 778 | 7,0 | 5446 |  |
| 167 | Ф.Ф.Юсупова | 230 | 7,0 | 1610 |  |
| 168 | М.Ярагского | 1059 | 7,0 | 7413 |  |
| 171 | Пер. М.В. Ломоносова | 138 | 7,0 | 966 |  |
| 172 | Крайняя | 376 | 7,0 | 2632 |  |
| 173 | К. Курбанова | 565 | 7,0 | 3955 |  |
| 174 | Центральная | 750 | 7,0 | 5250 |  |

Основу существующей улично-дорожной сети города составляют следующие улицы:

– пр. Калинина, центральная улица. Она служит для связи главного въезда в город с центральной части города;

– ул. Некрасов, центральная улица. Она служит для связи южного въезда в город с центральной части города;

– ул. Ленина, центральная улица. Она служит для связи центральной части города с мкр.новостройки;

– ул. Чкалова, центральная улица. Она служит для связи центральной части города с мкр.черемушки;

Улицы Пушкина, Революции, Полевая,  проходящие в центре города имеют незначительное протяжение, связывая отдельные зоны центральной части с основными магистралями города.

Функцию главной улицы города выполняет в настоящее время пр. Калинина на участке от ФАД -217 «КАВКАЗ» до ул.Пушкина.

  - Анализ существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов

Транспортную инфраструктуру района образуют линии, сооружения и устройства транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры города являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи  городаДагестанские Огнис другими населенными пунктами осуществляются автомобильным (индивидуальным, общественным и грузовым), железнодорожным (грузовым) транспортом.

В пределах поселения для перемещения население активно использует индивидуальный автомобильный и велосипедный транспорт (в летнее время года), а также пользуется пешими маршрутами, проходящими по не обустроенным дорожкам.

Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Перемещение жителей  городаДагестанские Огнина велосипедном транспорте происходит по дорогам общего пользования, пешеходным дорожкам, тротуарам и тропинкам в летний период.

На территории  городаДагестанские Огнидвижение пешеходов осуществляется по дорогам общего пользования, в населённых пунктах поселения, так же по дорогам и вдоль сложившейся застройки.

Общественный транспорт

Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется путем привлечения транспортных средств соответствующего вида, класса и вместимости с учетом данных о пассажиропотоках, а также текущего состояния и перспективного развития дорожной инфраструктуры и объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров.

Стабильное снижение доли общественного транспорта на фоне растущей автомобилизации.

Транспортное обслуживание в городе осуществляет ООО «Даг. Огниавтотранспортноепредприятие». АТП осуществляет  пассажирские перевозки по городу и за его пределами, кроме того транспортное обслуживание осуществляется индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют перевозки пассажиров на своем личном транспорте.

Хранение легкового автотранспорта осуществляется в округах средне этажной и многоэтажной застройки – в капитальных гаражах, на придомовых территориях,а также вдоль дорог общего пользования.

Основу перспективной сети общественного транспорта на расчетный срок до 2035 года будут составлять существующие линии маршрутов с прокладкой автобусных линий во вновь осваиваемые территории и по вновь построенным магистралям городского и районного значения.

  - Анализ организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспеченность, наполняемость)

В ходепроведенияработ собрана	исистематизирована	информацияо существующемпарковочном	пространствев	наиболее важных районахгорода.

Информация	осуществующих	парковочныхмощностях была полученана основании натурных обследований и геоинформационных сервисов в сети интернет, а так же предоставлена Заказчиком. Анализ полученной информации позволил оценить  степень   удовлетворения  спроса     напарковочное пространство и порождаемую им нагрузку на дорожную сеть.

Автомобильные автостоянки размещаются по всей территории городского поселения. В основном они располагаются в виде остановочных мест вдоль проезжей части улиц, а также возле организаций различного назначения.

Открытые автостоянки предназначены для временного размещения легковых автомобилей.

Автостоянки для организации остановки общественного пассажирского автотранспорта образуются, как правило, симметрично по обе стороны маршрута.  Стоянки для автобусов размещаются вдоль проезжей части автодорог.

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперативов боксового типа, на приусадебных участках, а также на открытых охраняемых автостоянках.

  - Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения

Дорожная сеть  городаДагестанские Огнипреимущественно выполнена по прямоугольной системе планировки. Для данного вида характерно удобство для застройки территории при рассредотачивании дорожного движения по всей сети улиц, с затруднением выделения магистралей и проблемами в сообщении по диагональным направлениям. Свободные условия проезда транспорта, отсутствие заторов, ограничений движения транспорта, разделения поселения преградами, его относительная компактность создают удовлетворительные условия дорожного движения для индивидуального транспорта.

Факторы, снижающие безопасность дорожного движения, на автомобильных дорогах города Дагестанские Огни, отсутствуют.

Дорожные знаки – это одно из самых популярных и удобных средств регулирования дорожного движения в мире. Дорожные знаки представляют  стандартное графическое изображение, которое устанавливается вдоль дороги, чтобы довести сведения до участников движения.

Анализ эксплуатационного состояния технических средств ОДД  сети города Дагестанские Огнибыл произведен на основании натурных обследований.

По полученным данным, 20% дорожных знаков находятся в неудовлетворительном состоянии, и 36% дорожной разметки требует обновления.

Таким образом большая часть применяемых ТСОДД находится в неудовлетворительном состоянии.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города

Автомобильный парк   города Дагестанские Огни поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2020-2025 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Хранениетранспортныхсредствосуществляетсянапридомовыхтерриторияхи, внезначительнойстепени, вдольдорогобщегопользования.

  - Оценка и анализ  параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения

Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного движения. При совместном использовании улично-дорожной сети автомобильным транспортом, пешеходами и велосипедистами, а также другими видами транспорта возникают конфликтные ситуации, для решения которых необходимо выделить приоритетную категорию участников дорожного движения.

Свободные условия проезда транспорта, отсутствие заторов, ограничений движения транспорта, разделения поселения преградами, его относительная компактность создают удовлетворительные условия дорожного движения для индивидуального транспорта.

Факторы, снижающие безопасность дорожного движения, на автомобильных дорогах города Дагестанские Огни, отсутствуют.

В результате исследований, описанных во «Всемирном докладе о предупреждении дорожно-транспортного травматизма», опубликованного Всемирной организацией здравоохранения в 2004 году была выявлена зависимость вероятности летального исхода ДТП при участии автомобиля и пешехода от скорости движения автомобиля. При столкновении на скорости 40 км/ч погибают до 20% пешеходов, в то время как при столкновении на скорости 60 км/ч этот процент вырастает уже до 85 % (рисунок 1).

Рисунок 1 – Скорость движения автомобиля, км/ч

На территории города Дагестанские Огни, светофорные объекты расположены на пересечении пр. Калинина с ФАД «КАВКАЗ», ул. М. Гаджиева с ФАД «Кавказ», ул. Свердлова с ФАД «Кавказ» и ул.М.Горького с ФАД «КАВКАЗ».

Изменения технической и функциональной классификации городских дорог требует соответствующих изменений в узлах сходящихся дорог. Реализовать перспективную УДС невозможно без своевременной и соответствующей модернизации узлов. Для эффективной практической реализации приведена классификация узлов перспективной УДС.

  - Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотоков

    - Параметрыдвижения

К основным параметрам дорожного движения относятся параметры дорожного движения, характеризующие среднюю скорость передвижения транспортных средств по дорогам, потерю времени (задержку) в передвижении транспортных средств или пешеходов, среднее количество транспортных средств в движении, приходящиеся на один километр полосы для движения (плотность движения).

Порядок определения основных параметров дорожного движения, порядок ведения их учета, использования учетных сведений и формирования отчетных данных в области организации дорожного движения устанавливается Правительством Российской Федерации. Учет основных параметров предназначен для организации и проведения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления работ по подготовке и реализации государственной и муниципальной политики в области организации дорожного движения.

    - Параметры движения маршрутноготранспорта

Пригородный и межмуниципальный маршрутный транспорт по территории   города Дагестанские Огнипередвигается в общем потоке транспортных средств согласно расписанию по установленным маршрутам без задержек.

Городские перевозки осуществляет ООО «Огниавтотранс»

Реестр остановочных пунктов по муниципальным маршрутам отсутствуют.

Таблица 3- Реестр остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

| № п/п | Наименование остановочного пункта | Место нахождения остановочного пункта | Наименование владельца остановочного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | * | * | * |

*данные не представлены

Пригородные перевозки осуществляет ООО «Огни

автотранс»».

  - Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Анализ состояния безопасности дорожного движения выполнен на основании  данных  по  статистики  аварийности  за  период с 01.01.2017по 31.12.2019 годы. Статистика предоставлена ОМВД России по городу Дагестанские Огни.

Статистика аварийности на территории МО города Дагестанские Огнипредставлена в таблице4.

Таблица 4- Статистика аварийности на территории МО города Дагестанские Огни

|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего ДТП | * | * | * |
| Количество раненых | * | * | * |
| Количество погибших | * | * | * |

*данные не представлены

Втаблице5представленораспределениеДТПповидам.

Таблица5- РаспределениеДТПповидам

| ВидДТП | Количество |
| --- | --- |
| Столкновение,шт. | * |
| Опрокидывание,шт. | * |
| Наезднапешехода, шт. | * |
| Наезднавелосипедиста, шт. | * |
| Наезднапрепятствие,шт. | * |
| НаезднастоящееТС, шт. | * |
| ИнойвидДТП,шт. | * |

*данные не представлены

Анализ дорожно-транспортных происшествий выполнено согласно ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

АнализраспределенияДТПпопротяженностидорогиулицпроводятсцелью:

- выявленияместконцентрацииДТП;

- изученияусловийипричинвозникновенияместконцентрации ДТП,атакжеотдельныхДТП,вместахсовершениякоторыхвыявленынедостаткитранспортно-эксплуатационногосостоянияУДС;

- назначения  мероприятий   по   ликвидации   местконцентрации   ДТПипрофилактик его возникновенияДТПиз-занедостатковтранспортноэксплуатационногосостоянияУДС.

АнализДТПвключает:

- оценкутенденцийизмененияосновныхпоказателейаварийности;

- установлениенедостаткомтранспортно-эксплуатационногосостоянияУДСвместахсовершенияДТП,оценкуизменениячислаДТПиз-за недостатковтранспортно-эксплуатационного состоянияУДС,в  результатереализациимерпоихпрофилактике;

- выявлениеместконцентрацииДТПиопределениеиххарактеристик;

- оценкуизмененияпоказателейаварийностипослереализациимероприятийпообеспечениюБДДнааварийно-опасныхучастках.

Дляболеедетальнойоценкисостоянияаварийности,выявленияособенностейееформированиянаотдельныхдорогахиулицахпроводятанализсведений:

- оДТПразличныхвидовитяжестиихпоследствий;

- обобъектахУДСвместахсовершенияДТП;

- осостояниипроезжейчастивместахсовершенияДТП;

- обосвещениивместахсовершенияДТП;

- онедостаткахтранспортно-эксплуатационногосостоянияУДСвместахсовершенияДТП;

- обосновныхпоказателяхаварийностинаучастках автомобильныхдорогвненаселенныхпунктовивихпределах;

- о видахДТП,вместахсовершениякоторыхустановленынедостаткитранспортно-эксплуатационногосостоянияУДС;

- оместоположенииместконцентрацииДТП;

- онедостаткахтранспортно-эксплуатационногосостояниядорогвместахДТПнаучасткахихконцентрации.

НаосноверезультатованализасведенийоДТПопределяют:

- адресаисрокипланируемыхмероприятийпопрофилактикевозникновенияДТПиз-занедостатковтранспортно-эксплуатационногосостоянияУДС;

- адресаисрокипланируемыхмероприятийпопрофилактикеиустранениюместконцентрацииДТП.

Виды дорожно-транспортных происшествий за 3-х летний период*:

*данные не представлены

Длявыборавариантаиочередностипроведениясовершенствованиядорожныхусловийна  участкахконцентрации   ДТП   проведена   оценкастабильностиихместоположениянадорогесогласнотабл.5.1.ОДМ218.4.004-2009«РуководствопоустранениюипрофилактикевозникновенияучастковконцентрацииДТПприэксплуатацииавтомобильныхдорог»(далее–ОДМ218.4.004-2009).

КмигрирующимДТПотнесенывсезапредшествующий3-хлетнийпериод.ДлямигрирующихДТПопределенастепеньопасностиучастковдорог,гдеонивозникают.Степень   опасности   участковконцентрации   ДТП   установленавсоответствиис"Правиламиучетаианализадорожно-транспортныхпроисшествийнаавтомобильныхдорогахРоссийскойФедерации".ПостепениопасностиучасткиконцентрацииДТП подразделяютсяна малоопасные, опасные и очень опасные.ВМО город Дагестанские Огниневыявленыоченьопасныеучасткииопасныеучастки,всеучасткиотнесеныкмалоопасным.

НавсехучасткахДТПпроизведенаоценкатехнико-эксплуатационногосостояниядорогисцельюпредложениймероприятийпоповышениюбезопасности.

Оценка технико-эксплуатационного состояния участков ДТП.

Длявыявлениядорожных условий, способствующих формировании- мест концентрацииДТП,  такжерекомендуется в соответствии с таблицей 6.3 ОДМ218.4.004-2009проводить оценку степенисоответствияпоказателейтехническогоуровня,эксплуатационногосостоянияи уровня содержаниядорогидорожныхсооруженийнормативнымтребованиям.

На участке концентрации ДТП, преобладающим следует считать тот вид происшествий, количество которых составляет более 50 % от общего числа ДТП, совершенных за последний расчетный период. В случае если на участке концентрации ДТП выявлен преобладающий вид ДТП, то в числе наиболее вероятных факторов, способствующих их возникновению, следует рассматривать следующие неблагоприятные дорожные условия.

Выявление дорожных условий, способствующих формированию ДТП смотреть табл. 6.

Таблица 6 - Дорожные условия, способствующие формированию ДТП

| № п/п | Преобладающий вид ДТП | Неблагоприятные дорожные условия, способствующие возникновению ДТП данного вида |
| --- | --- | --- |
| 1 | Столкновения | Несоответствиешириныпроезжейчасти,радиусакривойвплане,расстояниявидимостинормамдлядорограссматриваемойкатегории;превышениефактическогоуровнязагрузкидорогидвижениемоптимальногоегозначения;отсутствиеразделительнойполосы,несоответствиетипапересеченийипримыканийинтенсивностидвижениятранспортныхпотоков,отсутствиепереходно-скоростныхполоснавъездахисъездах |
| 2 | Опрокидывания | Отсутствиеилинесоответствиепоперечногоуклонавиражанакривыхвпланенормамнапроектирование,несоответствиерадиусакривойвпланеивеличиныуширениянормамдлядорогданнойкатегории,отсутствиеогражденийвнеобходимыхместах,неудовлетворительноесостояниеиотсутствиеукрепленияобочин,отсутствиетвердогопокрытиянапримыкающихдорогах,крутоезаложениеоткосов |
| 3 | Наездынапрепятствия | Близкоерасположениеккромкепроезжейчастидеревьев,неогражденныхопорсветильниковииныхпрепятствий,неудовлетворительноесостояниеобочин |
| 4 | Наезды на стоящий транспорт | Несоответствиешириныобочиностановочныхполосирасстояниявидимостинормамдлядорогданнойкатегории,отсутствиеплощадокотдыха,отсутствиеоборудованныхстоянокуобъектовдорожногосервиса |
| 5 | Наезды на пешеходов | Отсутствиеоборудованныхпешеходныхпереходоввнеобходимыхместах,отсутствиеилинеудовлетворительноесостояниетротуаровипешеходныхдорожеквнаселенныхпунктах,несоответствиерасстояниявидимостинормамдлядорогданнойкатегории,неудовлетворительноесодержаниеавтобусныхостановокилиихотсутствиевнеобходимыхместах |

Дефектыинесоответствиянормативнымтребованиямэлементовипараметровдорог,рассматриваютсявчислевозможныхпричинформированияучастковконцентрацииДТП.ПоэтомувместахДТПпроизведенообследованиетехнико-эксплуатационногосостояниядорог.

ДляликвидацииипрофилактикивозникновенияучастковконцентрацииДТПвобщемслучаерекомендуетсяпредусматриватьодинизчетырехвариантовсовершенствованиядорожныхусловий:

- доведениепараметровгеометрическихэлементовдорогидотребованийнормнапроектированиеавтомобильныхдорогили(и)повышениекатегориидороги,совершенствованиепоказателейтехническогоуровнядорог(стратегияА);

- доведениетранспортно-эксплуатационныхкачествдорогидонормативныхтребований (безизмененияпараметровгеометрическихэлементовтрассы),повышениеуровняинженерногооборудованияиобустройствадороги(стратегияВ);

- обеспечениенеобходимогоуровнясодержаниядорогиискусственныхсооружений(стратегияС);

- совершенствованиеорганизациидвижения,введениерегламентированиярежимовдвижения.

СтратегияАнаправленанасовершенствованиепоказателейтехническогоуровнядорогиобеспечениевысокогоуровнябезопасностидвиженияприэтомпрактическиполностьюрешаетсязадачаликвидацииучастковконцентрацииДТП. Даннаястратегия	предусматривает приведение параметров элементов поперечного	профиля	дороги	и	плана	трассы в соответствие	с нормами проектирования за счет проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту. В число возможных  объектов  реконструкции  или  капитального  ремонта рекомендуется также включать стабильные или мигрирующие участки концентрации ДТП, на которых фактический уровень безопасности движения характеризуется как низкий.

СтратегияВнаправленанасовершенствованиепоказателейэксплуатационногосостояниядорог(без изменения параметров геометрическихэлементов дорог)ипозволяетобеспечитьдопустимый уровень безопасностидвижения,приэтоможидаетсяснижение уровня аварийностина участках концентрацииДТПиличастичнаяихликвидация. В рамках даннойстратегиипредусматриваетсяприведениетранспортно-эксплуатационныхкачествдорогивсоответствиеснормативнымитребованиями,повышение уровня инженерногооборудованияиобустройствадороги,засчетпроведенияработпо ремонту.

Припланированиидорожныхработвчисловозможныхобъектовремонтарекомендуется включать участки концентрацииДТП,на которых дляданноготипадорогфактический уровень безопасностидвиженияхарактеризуетсякакпредельныйилидопустимый.

СтратегияСнаправленанаобеспечениевысокогоуровнясодержаниядорогидорожныхсооруженийипозволяетобеспечиватьдопустимыйуровеньбезопасностидвижениянаучасткахконцентрацииДТП.Врамкахданнойстратегии предусматриваетсявприоритетномпорядкеосуществлятьработыпосодержанию.

Участкиулиц и дорог, к которым прилагаются стратегии не выявлены. ДТП совершались при нарушении ПДД.

  - Оценка и анализ  уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру  поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

  - Анализ финансирования деятельности по организации дорожного движения

С учетом того, что территория города Дагестанские Огни по состоянию на 01.01.2026 года не является привлекательной для инвесторов, высоких темпов развития транспортной инфраструктуры   города Дагестанские Огнина период до 2035 года не ожидается.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

- Полевые обследования

  - Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта

Исходнаяинформациядляразработкикомплекснойсхемыорганизациидорожногодвижениянатерритории городДагестанские Огниполучена из следующихисточников:

- Генеральный план  городского округа «городДагестанские Огни»

- Стратегиясоциально-экономического развития  городского округа«городДагестанские Огни» до 2030 года и на период до 2036 года

- Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Дагестанские Огни».

Вышеуказанные документы размещены на официальном сайте администрации городского округа «город Дагестанские Огни» в открытом доступе.

  - Подготовка и проведение транспортных обследований на территории муниципального образования с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД и проектов организации дорожного движения

    - Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности движения и состава транспортных потоков на территории муниципального образования

Основаниямидляпроведениякомплексногообследованияусловийдорожногодвиженияявляются:

- Приказ       Министерства       транспорта        Российской        Федерацииот17марта2015года№43«ОбутвержденииПравилподготовкипроектовисхеморганизациидорожногодвижения»;

- Распоряжение    Министерства    транспорта     Российской     Федерацииот24июня2002года№ОС-557-р«Рекомендациипообеспечениюбезопасностидвижениянаавтомобильныхдорогах»;

- Распоряжение    Министерства    транспорта     Российской     Федерацииот19июня2003года№ОС-555-р«Руководствопопрогнозированиюинтенсивностидвижениянаавтомобильныхдорогах»;

- ВСН 45-68 «Инструкция  по  учету  движения  транспортных  средствнаавтомобильныхдорогах»;

- СП42.13330.2016«Градостроительство.Планировкаизастройкагородскихисельскихпоселений».

ЦелямипроведениянатурногообследованияТПявляются:

- определениекоэффициентазагрузкиучастковУДС;

- определениезакономерностейизмененияинтенсивностейТП;

- определениесоставаТП(долиподвижногосоставапассажирскоготранспортаcразбиениемнакатегории,грузовоготранспортаразличнойгрузоподъемности,легковоготранспорта);

- определение закономерностейдвижения различных  видов  транспортапоУДС:

- пространственныезакономерности(загрузкаопределенныхмагистралейУДСдвижениемпассажирскоготранспорта,грузовоготранспортаит.д.);

- временныезакономерности(распределениеинтенсивностидвижениятранспортавтечениенедели,рабочегодня,выходногодняит.д.).

- определение  закономерностей   распределения   ТП   на   пересеченияхипримыканиях(определениепреобладающихманевровсцельювыявленияосновныхмаршрутовдвижениятранспортныхсредств(далее–ТС),расчетарежимовсветофорногорегулирования,оценкизагрузкиэлементовУДС).

ВзадачиобследованияинтенсивностидвиженияТПвходит:

- выборместпроведенияобследованияпосредствомвизуальногонаблюдениязадвижениемтранспорта.Подготовкаматериаловдлярегистрацииданных(схемы,бланки,таблицы  и  пр.).  Определение  необходимого  количества  учетчиковинеобходимыхтехническихсредствучета(видеорегистраторов)длявыбранныхсеченийи/илиузлов;

- подсчетинтенсивностиТПвсоответствиисданнойметодикойвсеченияхи/илиузлахУДС;

- обработкаполученныхрезультатовобследования;

- формированиебазыисходныхданныхоТПвтабличномвидедляразработкитранспортноймодели.

Входеобследования собираютинформацию о следующихпараметрах ТПнаУДСгорода:

- интенсивностиТПнаучасткахулиц;

- интенсивностиТПнаперекрестках;

- составеТП.

ОбработкаданныхобинтенсивностяхТПдвиженияТСпозволяетполучитьинформацию окоэффициенте загрузкиулици дорог, распределении средней  скоростиТПво времени и пространстве, времени в пути между точкамиприпередвижениинаавтомобиле.

ВходеобследованиявыполняютзамерыинтенсивностиТПвконкретныхсеченияхУДСи/иливузлахУДС.Такимобразом,обследованиепроводитсявместахперераспределенияТП и/илинаучасткахУДСбезсущественногоперераспределенияТП.

ИзмерениепараметровТПнедолжнопроводитьсявпериоднеблагоприятныхпогодныхусловий,влияющихнасоставиинтенсивностьТП(интенсивныеосадкиввидедождяилиснега,гололедица).Входеобследованиядолжныбытьучтеныособенностиместапроведенияизмерений(например,расположениевблизижелезнодорожногопереезда,суженияпроезжейчасти,проведениядорожныхработиливозникновенияДТП).

УчетинтенсивностиТПпроизводитсяпутемнаблюденийучетчикамипроездакаждогоТСчерезсечениеперегона,подходакперекресткуилинепосредственнозоныперекрестка.

ПриучетеинтенсивностидвижениянаперегонепроездТСрегистрируетсявдвухсечениях(впрямомнаправленииивобратномнаправлении).ПриучетеинтенсивностидвижениянаперекресткечислообследуемыхсеченийопределяетсясхемойОДДиколичествомманевров.

Обследуемыесечениягруппируютсяв«створырегистрации»сучетомвозможностипроведенияобследованиякаждогоствораодним прибором учета.Наперегонеможетрасполагатьсяодинилидва«створарегистрации»,взависимостиотналичияивысотыдорожногоогражденияразделяющегоТПнапроезжейчасти.

НатурноеобследованиеинтенсивностидвиженияисоставаТПпроводилось:

1)с7:00до9:00 утром;

2)с17:00до19:00вечером.

Проведение натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых транспортных узлах

ПодготовкаипроведениенатурногообследованияинтенсивностидвиженияисоставаТПпроизведена ручным методомвдвухключевыхтранспортных узлах натерриториигорода Дагестанские Огни.

Продолжительностьединичногоизмерениясоставляла15минут.Всеговыполнялосьдва15-минутныхзамераспромежуткомнеменее30минут.Обследованиеначиналосьвначалечетвертичаса(напримерв7:30,7:45,8:00,8:15).Отклонениеотначалаинтервалане  превышало5минут.Вэтомслучаекаждый15-минутныйинтервалфиксировалсясотклонением,равнымначальному(с17:05до17:20,с17:20до17:35ит.д.).Отметкаофактическомначалеиокончаниизамераобязательнофиксировалисьнавидеозаписи.

Припроведенииобследованияотмечали всеимеющиесяпомехидвижениютранспортаинестандартныеситуации(ДТП,временныеустановленныеограничениядвижения).ВслучаевозникновениязаторауказывалидлинуочередиТС.

УчетТСпроводилсяпоследующимкатегориямТС:

      - легковойавтомобиль;

      - грузовойтранспортгрузоподъемностьюдо2тонн;

      - грузовойтранспортгрузоподъемностьюот2до5тонн;

      - грузовойтранспортгрузоподъемностьюот5до12тонн;

      - грузовойтранспортгрузоподъемностьюболее12тонн,тяжелыеавтопоезда;

      - большой автобус;

      - средний автобус;

      - микроавтобус;

Перечень 	мест	измерения интенсивности согласованный с Заказчиком указан в табл. 7.

Таблица 7 – Перечень мест измерения интенсивности

| № точки | Наименование участка |
| --- | --- |
| 1 | Пересечение пр. Калинина - ул. Пушкина |
| 2 | Пересечение ул. революции – ул. Некрасова |
| 3 | Пересечение ул. Ленина – ул. Некрасова |

Параметры движения

Основным параметром, характеризующим дорожное движение является интенсивность движения данный параметр был получен по вышеуказанной методике.

Интенсивность движения N: Количество транспортных средств, проходящие в единицу времени через определенное сечение дороги.

Анализируя данные таблиц интенсивности движения транспортных средств, получаем усредненный состав движения потоков транспортных средств в  городеДагестанские Огни,таблица8.

Таблица 8 – Состав движения потоков транспортных средств

| Видтранспортногосредства | Доля в транспортномпотоке, % |
| --- | --- |
| Индивидуальный | 97,8 |
| Общественный (автобусный) | 0 |
| Малыйгрузовой | 2,2 |
| Среднийгрузовой | 0 |
| Большойгрузовой | 0 |

Состав	движения:	Качественный	показатель	транспортного потока, характеризующий наличие в нем различных типов транспортныхсредств.

В городе Дагестанские Огнидействует ограничение максимальной скорости  движения  до  40  км/ч  на  пешеходных  переходах,  находящихся   вблизи учебных заведений. По улицам города разрешено движение со скоростью не более 60 км/ч.

Плотность движения q: Число автомобилей на 1 км дороги.

Плотность движения связана с основными характеристиками движения потока автомобилей формулой:

N = Vq,	 (1)

где N- интенсивность движения, авт./ч;

V – скорость, км/ч;

q – плотность потока, авт./км.

Коэффициент загрузки дороги движением z определяется отношением фактической интенсивности движения к практической пропускной способности участка дороги:

z =N/P,  	(2)

где N- интенсивность движения, авт./ч;

Р – практическая пропускная способность участка дороги, авт./ч.

Таблица 9 – Исходные данные для расчета загрузки

| № | Названиеулицы/проспекта | Р | N | z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пересечение пр. Калинина - ул. Пушкина | 3600 | 95 | 0,026 |
| 2 | Пересечение ул. революции – ул. Некрасова | 2400 | 48 | 0,02 |
| 3 | Пересечение ул. Ленина – ул. Некрасова | 2400 | 54 | 0,025 |

При коэффициент загрузки z<0.20 – уровень обслуживания движения соответствует категории А. Для категории А характерно движение автомобилей в свободных условиях, без взаимодействия. При этом наблюдается низкая эмоциональная нагрузка водителей в сочетании с удобством работы.

    - Подготовку и проведение обследований параметров движения транспорта общего пользования

Пригородный и межмуниципальный маршрутный транспорт по территории   города Дагестанские Огнипередвигается в общем потоке транспортных средств.

Городские перевозки осуществляет ООО «Огниавтотранс»».

Пассажиропоток перевозимых автобусамипо каждому маршруту представлен в таблице 10.(данные не представлены)

Таблица 10– Маршруты и пассажиропоток перевозимых автобусами

| № | Организация | Маршрут | Пассажиропоток, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

В целом,проведенное  исследованиепассажиропотоковпоказывает,  чтонаданныймоментпассажирскийтранспортобщегопользованиявцеломсправляетсясимеющимсяуровнемзагрузки.

# Раздел 3. Разработка мероприятий по организации дорожного движения городского округа «город Дагестанские Огни»

  - Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения

Одна из важнейших задач дорожно-эксплуатационной службы состоит в разработке и реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности движения на эксплуатируемых дорогах, которые неразрывно связаны между собой, поскольку без организации движения невозможно обеспечить его безопасность.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О безопасностидорожного движения» под этим термином понимают состояние данного процесса, отражающего степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Основные методы организации движения состоят в разделении потоков на однородные группы транспортных средств и рациональном распределении их по видам, месту и времени в целях уменьшения вероятности конфликтов между отдельными типами транспортных средств, а также транспортными средствами, движущимися с различными скоростями и в различных направлениях.

В соответствии с существующей схемой организации дорожного движения города Дагестанские Огни, отдельные мероприятия по разделению потоков на однородные группы транспортных средств, рациональном распределении их по видам, месту и времени (в целях уменьшения вероятности конфликтов между отдельными типами транспортных средств), а также транспортными средствами, движущимися с различными скоростями и в различных направлениях  не предусмотрены и предполагается, что для передвижения транспортных средств будет использоваться существующая улично-дорожная сеть. Движение в транспортных средств осуществляется в соответствии с требованиями ПДД.

  - Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок

В настоящее время организация безопасности дорожного движения является приоритетной задачей. Мероприятия по устранению помех движения и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями позволят повысить безопасность дорожного движения на улично- дорожной сети города Дагестанские Огни.

К данному типу мероприятий можно отнести обеспечение видимости на подъездах к пересечениям, замена нерегулируемых пересечений на саморегулируемые кольцевые пересечения, организация переходно-скоростных полос и так далее.

Данные мероприятия необходимо провести на следующих улицах города Дагестанские Огни.

Капитальный ремонт или реконструкция улиц и дорог с целью повышения пропускной способности:

- ул. Лермонтова (для разгрузки ул.Некрасова-южного въезда в город)

- ул. Кошевого(для проезда маршрутного транспорта)

- ул. вдоль самур-дербенского канала от ул.Некрасова до ул.Ушакова

Введения регулируемого движения или введение преимущество на равнозначных дорогах.

В ходе анализа существующей сети дорог и для разгрузки дорог с повышенным автомобильным потоком по сравнению к дорогам с меньшим автомобильным потоком целесообразно установить приоритеты на следующих равнозначных дорогах:

- ул.Некрасова – главная дорога по отношению к ул.Чернышевского, ул.Полевая, ул.Революции

- ул.Ленина – главная дорога по отношению к ул.Дербентская, ул.Некрасова, ул.Г.Цадасы и т.д.

Данные мероприятия должны рассматриваются в программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа  «город Дагестанские Огни», подпрограммы «Основные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения».

  - Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление

Для борьбы с образованием заторов на улично-дорожной сети применяют на светофорных объектах адаптивное управление, которое позволяет повысить пропускную способность существующих УДС городов.

Принцип действия адаптивного управления светофорными объектами следующий. Выбирается несколько регулируемых перекрестков, находящихся рядом и имеющих «влияние» друг на друга посредством транспортного потока. На улично-дорожной сети в непосредственной близости от перекрёстка устанавливают специальные датчики - детекторы транспорта. Детекторы собирают информацию о характеристиках транспортного потока - его интенсивности и скорости - и передают в промышленный компьютер, располагающийся в одном из контроллеров выбранных светофорных объектов. Количество датчиков определяется исходя из сложности и геометрии пересечений. Компьютер посредством специального программного обеспечения определяет необходимую длительность разрешающего сигнала светофора для всех направлений на каждом из светофорных объектов и координирует их работу.

Для полного представления влияния регулирования на пересечениях необходим регулярный сбор данных о дорожно-транспортных происшествиях с фиксированием места, времени, условий, возраста участников, последствий ДТП и других параметров. Это позволит выявить места концентрации ДТП, а также оценить условия, провоцирующие рискованное поведение участников дорожного движения, чтобы избегать их в будущем.

Оптимизация светофорного регулирования – относительно дешевый способ увеличить безопасность дорожного движения на пересечениях. Необходимо обратить пристальное внимание на этот способ, поскольку эффект может соответствовать (и даже превышать) дорогостоящим мероприятиям (например, разделение пешеходных и транспортных потоков в разных уровнях).

В настоящее время проводятся мероприятия по внедрению «умных» светофоров, под которыми подразумевается адаптивное регулирование движения. Так, в крупных городах Комитетами по развитию транспортной инфраструктуры внедряет на светофорах, входящих в состав автоматизированной системы управления дорожным движением, локальные адаптивные режимы управления. Основной принцип действия адаптивных режимов управления — изменение продолжительности работы сигналов светофора. При помощи показаний детекторов транспорта система сама выбирает продолжительность режима горения того или иного сигнала светофора.

Таким образом, адаптивное регулирование позволяет равномерно разгружать все направления на перекрёстках, пропуская только то количество транспорта, которое сможет пропустить соседний перекрёсток. Светофор не будет «вхолостую» гореть зелёным светом для направлений, где нет автомобилей, передав это время более загруженному направлению.

Бытует мнение, что «умные» светофоры решают и проблемы пропускной способности, и проблемы безопасности. Однако следует иметь в виду, что логику работы адаптивного регулирования проектирует инженер-проектировщик. Адаптивное регулирование намного сложнее постоянных режимов работы, поэтому следует перед внедрением такого способа регулирования изучать реальную ситуацию в пределах всей УДС, а затем на имитационных моделях оценить, к чему могут привести изменения.

Итак,адаптивное регулированиекрайневажны в современноммире.ВрамкахразработкиКСОДДдля городаДагестанские Огнипроведениеадаптивного регулированиянеявляетсярациональным, ввиду относительно малогоколичестваДТПи отсутствияобразованиязаторов.

  - Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения

В соответствии со статьей 21 ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» мероприятия по организации дорожного движения осуществляются в целях повышения безопасности дорожного движения органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных дорог.

Любые мероприятия, связанные с организацией дорожного движения– это прерогатива собственника автомобильной дороги.

Каждая автомобильная дорога имеет свой паспорт. Чтобы установить на ней светофор, необходимо внести изменения в проект данной дороги. Помимо этого, на каждый светофорный объект разрабатывается свой проект, в рамках подготовки которого учитывается интенсивность движения транспорта во всех направлениях, интенсивность движения пешеходов в разное время суток. Все эти параметры закладываются в проект.

Таким образом, есливозникает необходимость внести изменение, связанные с элементами автомобильной дороги, следует обращаться непосредственно к собственнику автодороги. Что касается УГИБДД, оно лишь контролируем соблюдение нормативов установки дорожных знаков, светофорных объектов, состояние автомобильных дорог.

  - Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов

Пешеходноедвижениеявляетсясамымважнымвидомпередвижениявгородскойсреде.Большаячастьпутешествийилипоездокначинаетсясходьбыпешком, до/отостановкиобщественноготранспортаилиавтостоянки.Следовательно,пешеходнаяинфраструктурапредъявляетвысокиетребованиякнадлежащейинтеграциивидовтранспорта.Качествопешеходнойинфраструктурыи,соответственно,восприятиепешейходьбыкаквидатранспортавобществесильносвязаноскачественнымикритериями-безопасностью,доступностью,загрязнениемвоздуха,шумомилиуличнымпроектированием.

В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного движения входят:

- мероприятия, направленные на снижение количества дорожно- транспортных происшествий и тяжести их последствий с участием пешеходов;

- мероприятия по предупреждению травматизма на пешеходных переходах вблизи детских и общеобразовательных учреждений, а также в местах массового перехода пешеходов;

- мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного перемещения пешеходных потоков.

Основу перспективной сети общественного транспорта будут составлять существующие линии маршрутов с прокладкой автобусных линий во вновь осваиваемые территории и по вновь построенным магистралям городского значения.

В рамкахреализацииданныхмероприятийрекомендуется:

- установка пешеходных ограждений;

- обустройство имеющихся пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения и электроосвещением;

- организация регулируемых пешеходных переходов на автомобильных дорогах;

- обустройство новых пешеходных переходов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- ликвидация наземных пешеходных переходов, не отвечающих требованиям действующих нормативных документов;

- для обеспечения безопасного перехода регулируемых перекрестков по диагонали, предлагается устраивать диагональные пешеходные переходы.

Установка пешеходныхограждений

Для предотвращения перехода пешеходом проезжей части в неустановленных местах используются ограничивающие пешеходные ограждения. Пример применения пешеходных ограждений показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пешеходное ограждение

Ограничивающиепешеходныеогражденияперильноготипаилисеткиприменяют:

- наразделительныхполосахширинойнеменее1ммеждуосновнойпроезжейчастьюи местным проездом;

- напротивостановокобщественноготранспортасподземнымиилинадземнымипешеходнымипереходамивпределахдлиныостановочнойплощадки,напротяжениинеменее20мвкаждуюсторонузаеепределами,приотсутствиинаразделительнойполосеудерживающихогражденийдляавтомобилей.Ихустанавливаютна расстояниинеменее0,3 м откромкипроезжейчасти.

Огражденияперильноготипауназемныхпешеходныхпереходов,расположенныхнаучасткахдорогилиулиц,проходящихвдольдетскихучреждений,собеихсторондорогиилиулицынапротяжениинеменее50мвкаждуюсторонуотнерегулируемогопешеходногоперехода,атакженаучастках,гдеинтенсивностьпешеходногодвиженияпревышает1000чел./чнаоднуполосутротуараприразрешеннойостановкеилистоянкеТСи750чел./ч-призапрещеннойостановке или стоянке.

Устанавливаютсяогражденияувнешнегокраятротуаранарасстояниине менее0,3мотлицевойповерхностибортовогокамня.Допускаетсяустановкапешеходныхогражденийуостановочныхпунктовсназемнымипешеходнымипереходами.Приэтомогражденияразмещаютотначалапосадочнойплощадкидоближайшейграницыпешеходногоперехода.Высотаогражденийограничивающихперильноготипадолжнабыть0,8-1,0м,сеток-1,2-1,5м.Огражденияперильноготипавысотой1,0м.должныиметьдвеперекладины,расположенныена разнойвысоте.

Такжепроектоморганизациидорожногодвиженияпредусматриваетсяустройствоуличногоосвещения.

Обустройствоимеющихсяпешеходныхпереходовсовременнымитехническими средствамиорганизациидорожногодвиженияи электроосвещением.

ДлясокращенияколичестваДТП,произошедшихвзонепешеходногопереходаповиневодителей,требуетсядоведениесуществующихнерегулируемыхи регулируемыхпешеходныхпереходовдонормативныхтребований:

- замена существующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и 1.23 “Дети” на знаки, выполненные на щитах сосветовозвращающей флуоресцентнойпленкойжелто-зеленого цвета:

- на дорогах и улицах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для движения в данном направлении, а также на дорогах содносторонним движением с тремя и более полосами знак 5.19.1 дублируют над проезжейчастью;

- в местах концентрации ДТП, в районе расположения детских учебных учреждений и пешеходных переходов с большой интенсивностью пешеходного движения между линиями разметки 1.14.1 необходимо окрашивать покрытие проезжей части краской для дорожной разметки желтогоцветаилиустраиватьжелтоепокрытиепротивоскольжения.

НарядуснормативнымоборудованиемпешеходныхпереходовТСОДД,целесообразнопредусмотретьреализациюмероприятийпоповышениювидимостипешеходныхпереходовзасчетприменениясовременныхтехническихсредств:

- дорожных знаков с внутренним освещением;

- дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью с встроенными светодиодными светильниками уличного освещения;

- комплекса светодиодной индикации «Пешеходный переход»;

- дублирование линий дорожной разметки световозвращателями дорожными;

- распространение световозвращающих элементов (фликеров) среди жителей;

- изготовление и распространение световозвращающих элементов (брелоков, наклеек и т.п.) в среде дошкольников и учащихся младших классов.

Такженеобходимопроводитьобразовательныемероприятиявшколахидетскихсадах,направленныенаповышениекультурыповедениянадорогеиизучениеправил дорожногодвижения:

- создание серии видеофильмов по безопасному поведению на дорогах и улицах для внеклассной работы с учащимися общеобразовательных учреждений и воспитанниками учреждений дополнительного образования;

- разработка и тиражирование научно-методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах;

- создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической (социальной) наружной рекламы  (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

При анализе организации пешеходного движения была выявлена высокая доля тротуаров и пешеходных дорожек, не соответствующих нормативным требованиям, а также отсутствие сети пешеходного движения.

Велосипедноедвижениеявляетсянаиболееэффективнымвидомтранспортадляпередвиженияпотерриториинебольшогогородаихорошейальтернативоймоторизированномутранспортуввидуегомалозатратности,благотворноговоздействия наздоровьенаселенияи положительноговлияниянатранспортнуюсистемуи экологию города.

Жителигородовсразвитымвелосипеднымдвижениемрассматриваютвелосипедвкачествесущественнойальтернативыавтомобильномутранспортувчастиснижениятранспортнойзагрузкигорода,улучшениягородской экологии и здоровьянаселения.

Вевропейскихгородахвелосипедноедвижениеявляетсяравноправнойподсистемойгородскоготранспортанавсехстадияхфункционированиягородскойинфраструктуры(градостроительноепланирование,детальноепроектирование,строительство,эксплуатация).

Большаястепеньразвитиявелосипедногодвижениядостигнутавгородахсболеемягким климатоми отсутствиемморознойзимы.

Основнымипреимуществамиразвитиявелосипедногодвиженияявляютсяследующиепринципы:

- велосипедное	движение	-	один	из	принципиальных	факторов устойчивого развитиягородского транспорта;

- велосипедное движениепри должной	организации	существенно экономит время;

- велосипедное движение- наименее  энергоемкий из всех видов городского транспорта.

Такжепристроительственовыхжилыхрайоновнеобходимонаэтапепроектированияпредусмотретьстроительствовелотранспортнойинфраструктурыдлясозданияболееразветвленнойсетивелодорожек.

Кобъектам,обеспечивающимвелосипедноедвижение, относятся:

- велосипедные дорожки;

- меставременного хранениявелотранспорта(велопарковки).

Вперспективеприреконструкцииистроительстведорогпредлагаетсяпредусматриватьустройствопространствадлявелосипедногодвижениянаэтаперазработкидокументациипореконструкции/строительству.Пристроительстве новыхжилыхрайоновнеобходимонаэтапепроектированияпредусмотретьстроительствовелотранспортнойинфраструктурыдлясозданияболееразветвленнойсети велодорожек.

Такжеважно,чтобывелосипедистамбылидоступныудобныепарковочныеместавблизиобъектовпритяжения.Реализацияэтихрешенийприведеткбольшейстабильноститранспортнойсистемы,поощрениюиспользованиявелотранспортаи,такимобразом,будетсодействоватьдостижениюоднойиз   основных   целей ТранспортнойстратегииРоссийскойФедерациинапериоддо2030года.

Предлагаетсяустановкавелопарковоквместахмассовогоотдыхаиработы.

Рисунок2 –Примерыустановкивелопарковоквгородскойчерте

Всоответствииспланамипоразвитиюгорода Дагестанские Огни, отдельноестроительствовелосипедныхдорожекнепредусмотреноипредполагается,чтодляпередвижениянавелосипедахбудетиспользоватьсясуществующаяулично-дорожнаясеть. ДвижениевелосипедистовосуществляетсявсоответствиистребованиямиПДДподорогамобщегопользования.

  - Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств

Действующая маршрутная сеть пассажирского автобусного транспорта в городе Дагестанские Огнислабо организована .

Происходящие изменения спроса на передвижения в городе Дагестанские Огни  свидетельствуют о том, что неуклонно увеличивается доля населения, удовлетворяющая свои потребности в передвижениях на индивидуальных автомобилях. В связи с этим необходима разработка и внедрение мер, направленных на повышение привлекательности общественного пассажирского транспорта и его инфраструктуры, расширение спектра оказания услуг по перевозкам пассажиров социальной группы населения.

Основу перспективной сети общественного транспорта на расчетный срок до 2035 года будут составлять существующие линии маршрутов с прокладкой автобусных линий во вновь осваиваемые территории и по вновь построенным магистралям городского и районного значения.

Необходимо также проложить дополнительные маршрутные линии охватывающие все новые микрорайоны и позволяющие пассажирам в короткий срок добраться до пункта назначения.

  - Мероприятия по развитию парковочного пространства

Формирование единого парковочного пространства позволяет предотвратить процессы образования заторовых ситуаций, исключить несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить социальную напряженность населения.

Входепроведенногоанализабыловыявлено,чтосуществующаяУДС городаотвечаетсложившемсяинтенсивностям движения.

Перечень реконструктивно-планировочных мероприятий:

- Ремонт проездов, подъездов на территории малоэтажных  домов;

- Строительствопарковкина10местикемпингадлягрузовоготранспорта на въезде в город Дагестанские Огни;

- Расширение парковочного пространства на существующих парковочных местах: ул. Революции (ЦГБ г.Дагестанские Огни), ул. Козленко (Администрация г. Дагестанские Огни), ул.Ленина (ОМВД России по Дагестанские Огни), ул.Луначарского (здание МФЦ), ул.Ленина (здание стеклозавода)

  - Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств

Одной из важных мер совершенствования организации дорожного движения является ограничение доступа транспортных средств на определенные территории.

Ограничение доступа транспортных средств используется в различных целях:

- ограничения доступа транспортных средств на режимные (ведомственные) территории, которые устанавливаются руководящими документами ведомственного уровня;

- ограничения доступа транспортных средств в соответствии с положениями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в целях обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства;

- временные ограничения (прекращения) доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с ремонтными, строительными, восстановительными работами;

- ограничения доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с организацией и функционированием пешеходных пространств.

Проведенный в ходе разработки настоящей КСОДД анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов показал, что органы местного самоуправления МО города Дагестанские Огнииспользуют меры по ограничению доступа транспортных средств. Данные меры носят постоянный характер. К мерам постоянного характера относится запрет на движение грузового транспорта. Данная мера обусловлена целью создания благоприятных условий для местных жителей и туристов при посещении объектов туристического назначения.

Проведенный в ходе разработки настоящей КСОДД анализ параметров дорожного движения на УДС МО города Дагестанские Огнине выявил перегрузки улиц и дорог движением, задержек в движении транспортных средств, что позволяет сделать вывод об отсутствии предпосылок к увеличению количества выбросов загрязняющих веществ от выхлопных газов в атмосферу и уровня шума.

На основании изложенного, в рамках данной КСОДД не предлагается дополнительных мероприятий по ограничению доступа транспортных средств на определенные территории.

В ходе реализации КСОДД в последующие годы может возникнуть необходимость использования указанной меры оптимизации организации дорожного движения.

В таких случаях Приказ Минтранса РФ от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения» предусматривает разработку проектов организации дорожного движения (ПОДД) без предварительной разработки КСОДД.

  - Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках (при необходимости)

Согласно ПДД, реверсивное движение предоставляет возможность по одной полосе двигаться в разные стороны. Такая необходимость вводится в час пик. Порядок направления регламентируется по времени.

Дорога с реверсивным движением — это участок повышенного риска, на котором возрастает вероятность ДТП. Вследствие этого от водителя требуется максимальная концентрация внимания. Движение по реверсивной полосе может продолжаться до установленного знака, который будет свидетельствовать об окончании данного дорожного отрезка. Очень осторожным следует быть при повороте направо и перестроении в крайний правый ряд на перекрестке с началом движение такого типа. Даже при условии необходимости поворота налево, где реверсивная полоса заканчивается с правой стороны, по завершении маневра следует расположиться в правом ряду. Несоблюдение этого момента чаще всего фиксируется дорожными инспекторами при выезде на дорогу с двойным движением.

Введение реверсивного движения целесообразно только на тех участках дороги, где интенсивность транспортных потоков в разных направлениях является неравномерной. Это может происходить в час пик, при выполнении дорожно-ремонтных работ или в случае дорожно-транспортного происшествия на отдельном участке дороги.

Введение реверсивного движения в  городеДагестанские Огнине целесообразно, так как оно будет являться дополнительным источником аварийности на дорогах. Существующая дорожная сеть справляется с нагрузками и интенсивностями на данный момент.

  - Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования

ВсоответствиисГОСТ-23457-86"Технологическиесредстваорганизациидорожногодвижения,Правилаприменения"транспортныесветофоры,атакжепешеходныесветофорыследуетустанавливатьнаперекресткахипешеходныхпереходахприналичиихотябыодногоизследующихусловий:

Условие1.Интенсивностьдвижениятранспортныхсредствпересекающихсянаправленийвтечениекаждогоизлюбых8чрабочегоднянеделинеменеезначений, указанныхв таблице 12.

Таблица 12-Интенсивностьдвижениятранспортныхпотоковпересекающихсянаправлений

Условие2.Интенсивностьдвижениятранспортныхсредствподорогесоставляетнеменее600ед./ч(длядорогсразделительнойполосой-1000ед./ч)вобоихнаправленияхвтечениекаждогоизлюбых8чрабочегоднянедели.Интенсивностьдвиженияпешеходов,пересекающихпроезжуючастьэтойдорогиводном,наиболеезагруженном,направлениивтожевремясоставляет не менее150 пеш./ч.

Внаселенныхпунктахсчисломжителейменее10000чел.значенияинтенсивностидвижениятранспортныхсредствипешеходовпоусловиям1и 2 составляют70%от указанных.

Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных.

Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно- транспортных происшествий за последние 12 месяцев, которые могли быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или более.

Светофоры применяются на перекрестках в случае одновременного пропуска ТС во всех разрешенных направлениях с данного подхода к перекрестку и на регулируемых пешеходных переходах, расположенных между перекрестками.

Интенсивность транспортных потоков на пересечениях улиц  городаДагестанские Огнине требует введения светофорного регулирования.

  - Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения

Автоматизированные системы управления дорожным движением (далее – АСУДД) представляют собой сочетание программно-технических средств, а также мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности, снижение транспортных задержек, улучшение параметров УДС, улучшение экологической обстановки. Предназначены АСУДД для обеспечения эффективного регулирования потоков транспорта с помощью средств световой сигнализации.

Структурно АСУДД представлено тремя основными элементами: центральный управленческий пункт (далее – ЦУП); каналы связи, в том числе специализированные контроллеры; периферийное оборудование.

Функция ЦУП состоит в координации управляющих воздействий, анализе данных и контроле. Каналы связи необходимы для передачи данных между центром автоматизированных систем управления дорожным движением и периферией. При этом осуществляется структурирование ее. Периферия в свою очередь осуществляет сбор данных, также реализацию управляющих воздействий. Основное периферийное оборудование автоматизированных систем управления представлено дорожными контролерами движения различных типов и светофорными объектами. Подключаются контролеры к ЦУП при помощи беспроводной связи, представленной CDMA, GPRS, GSM, проводной связи, представленной xDSL, Ethernet, АССУД, или же комбинированным способом. Последний способ сочетает в себе элементы беспроводной и проводной связи.

АСУДД обеспечивают ручное изменение режимов работы светофоров; диспетчерское изменение режимов работы светофоров из ЦУП при возникновении такой необходимости; режим «зеленой улицы»; координированное жесткое управление дорожным движением согласно командам ЦУП автоматизированных систем посредством заданных программ, при этом выбор программы производится автоматически или оператором, что

зависит от времени суток; координированное гибкое управление дорожным движением, которое зависит от параметров транспортных потоков, которые измеряются специальными детекторами транспорта, учитывающими реальную транспортную ситуацию.

Итак, автоматизированные системы крайне важны в современном мире. Из вышесказанного понятно, что безопасность на дорогах обеспечивается главным образом АСУДД. В рамках разработки КСОДД для города Дагестанские Огни внедрение АССУД не является рациональным, ввиду относительно малого количества ДТП и отсутствия образования заторов.

  - Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

По данным натурных исследований не выявлена низкая связность между улицам и дорогами района.

Реализация увеличения пешеходной доступности связанна с расширением сети пешеходных дорожек и реконструкции, вышедших за нормативные значения.

Разработка варианта  транспортной  модели  на  среднесрочную перспективу до 2030 года и долгосрочную перспективу до 2035 года.

В связи с тем, что каких-либо изменений в УДС, таких как строительство новой дороги или какая-либо застройка, на период разработки комплексной схемы дорожного движения не предвидится, то и направления транспортного потока, скорее всего, не поменяется. На основании этого фактора нагрузка на дорожную сеть тоже вряд ли будет увеличена.

Показатель среднего времени реализации корреспонденций в перспективной модели МО города Дагестанские Огнина период до 2030 года с учетом задержек остался неизменным и составил 10 минут. Это связано с тем, что мероприятия, запланированные до 2030 года, направлены на развитие УДС в границах населенных пунктов.

Общий уровень загруженности, остается весьма низким не более 60%, что позволяет сделать вывод о большом запасе пропускной способности УДС в будущем.

  - Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств

В городе дагестанские Огни недостаточная оснащенность остановочных пунктов общественного транспорта, существующая оснащенность представлена в таблицах 13-14.

Таблица 13–Реестр крытых остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

| № п/п | наименование остановочного пункта | Место нахождения остановочного пункта | Наименование владельца остановочного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | * | * | * |

*данные об крытых остановочных пунктах отсутствуют

Таблица 14–Реестр остановочных пунктов с заездными карманами

| № п/п | наименование остановочного пункта | Место нахождения остановочного пункта | Наименование владельца остановочного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | * | * | * |

*данные об  остановочных пунктах с заездными карманами отсутсвуют

Необходимо обустроить остановочные павильоны общественного транспорта в соответствии нормативами, в части:

1.Остановочнаяплощадкаи посадочнаяплощадка:

- устройствоа/бпокрытия 42м2 (д=13,ш=3, 4 м2-под павильон);

2. Площадкаожидания(вненаселенногопункта):

- устройствоа/бпокрытия 13 м2;

3.Заездной"карман":

- устройствоа/бпокрытия - 165 м2*2стороны=330 м2;

- установка бордюрногокамня 90м*2 стороны;

4.Тротуарыи пешеходныедорожки:

- устройствоа/бпокрытия ~ 75 м2 (Ш-1.5м, д-50м);

- установка бордюрногокамня ~ 103м*2 стороны;

5. Пешеходныйпереход:

- нанесениеразметки 24 м2;

- установка2знаков5.19.1и2знаков5.19.2всего4шт;

6. Автопавильон(1шт.);

- . Скамьи(2шт.);

8. Урныдлямусора(2шт);

9 .Технические  средства	организации  дорожного  движения	(дорожные знаки (4 знака 5.16), разметка (1.1-40м, 1.11-140м), ограждения);

10. Освещение	(при	расстоянии	до	места	возможного	подключения	краспределительнымсетям неболее500м).

При реконструкции, в зависимости от расположения остановочного комплекса, обустройство следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3.

1.14.1

2.1

5.15.5

5.16

5.16

5.15.3

5.19.1

5.19.2

1.17

1.11

1.1

1.11

1.7

1.1

1.1		1.6

1.5

1.11

1.1

1.11

1.17

5.19.15.15.3

5.19.2

5.16

5.16

5.15.5

Рисунок3 – Размещение остановочного объекта

  - Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в современных условиях до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства, которые по существу являются средствами информации. Правила применения технических средств организации дорожного движения определены ГОСТ Р 52289 - 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направлявших устройств».

Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются действия водителей. Избыточное количество информации, однако, ухудшает условия работы водителя.

Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в дорожном движении. Представляется целесообразным подразделять информацию по дорожному движению на три группы: дорожную, внедорожную и обеспечиваемую на рабочем месте водителя.

К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей (а также пешеходов) с помощью технических средств организации дорожного движения.

Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания (газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по радио и телевидению, обращенная к участникам дорожного движения о типичных маршрутах следования, метеоусловиях, состоянии дорог, оперативных изменениях в схемах организации движения и т.д.

Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуальной и звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчиками, контролирующими показатели режима движения: например, скорость движения, соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке транспортного средства. Особое место занимают получившие развитие навигационные системы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь.

Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по изображению на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство к намеченному пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с наименьшими затратами (по расходу топлива и использованию платных дорог).

По типу исполнения бортовые навигационные системы подразделяются:

– на картографические - показывают местоположение и трассу маршрута на карте, отображаемой на относительно большом графическом дисплее;

– маршрутные- указывают водителю направление движения в соответствии с местонахождением транспортных средств и выполняются в виде стандартной магнитолы с небольшим экраном.

По типу действия бортовые навигационные системы могут быть:

– пассивные- планируют и отслеживают маршрут движения на основании записанной в память ЭВМ или на лазерный диск цифровой карты;

– управляемые - могут вносить изменения в маршрут на основании информации, получаемой от систем управления дорожным движением.

Последний тип является наиболее перспективным, так как позволяет избежать попадания транспортных средств в зоны заторов, но требует развитой инфраструктуры управления движением с современными средствами телематики.

Маршрутное ориентирование представляет собой систему информационного обеспечения водителей, которая помогает водителям четко ориентироваться на сложных транспортных развязках, избегать ошибок в выборе направления движения, дает возможность смягчать транспортную ситуацию на перегруженных направлениях.

Маршрутное ориентирование необходимо не только для индивидуальных владельцев транспортных средств. От его наличия весьма существенно зависят четкость и экономичность работы такси, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, связи, аварийных служб.

Ошибки в ориентировании водителей на маршрутах следования вызывают потерю времени при выполнении той или иной транспортной задачи и экономические потери из-за перерасхода топлива.

Действия водителей увеличивают опасность возникновения конфликтных ситуаций в случаях внезапных остановок при необходимости узнать о расположении нужного объекта и недозволенного маневрирования с нарушением правил для скорейшего выезда на правильное направление.

В рамках разработки КСОДД для города Дагестанские Огнивнедрение новых систем информационного обеспечения не предусматривается, так как используемые средства информирования являются достаточными.

  - Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств

Существующая схема пропуска транзитных транспортных потоков в  городеДагестанские Огниявляется наиболее рациональной с точки зрения финансовых и функциональных параметров, поэтому отсутствует необходимость в ее изменении.

  - Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

Существующая схема пропуска грузовых транспортных средств, включая транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов в городеДагестанские Огниявляется наиболее рациональной с точки зрения финансовых, экологических и функциональных параметров, поэтому отсутствует необходимость в ее изменении.

  - Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Превышение скорости (т.е. вождение выше ограничения скорости) и неправильный выбор скорости применительно к конкретным условиям движения (слишком быстрое вождение в условиях, которые относятся к водителю, транспортному средству, дороге и сочетанию участников движения, а не к ограничению скорости) практически повсеместно признаны основными факторами, влияющими как на количество, так и на тяжесть дорожно- транспортных происшествий. Во многих странах ограничения скорости установлены на уровнях, которые являются слишком высокими по отношению к дорожным условиям, сочетанию участников и интенсивности дорожного движения, особенно там, где много пешеходов и велосипедистов. В этих обстоятельствах невозможно достичь условий безопасного дорожного движения.

Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное происшествие по целому ряду причин. Велика вероятность того, что водитель может не справиться с управлением транспортным средством, будет не в состоянии предвидеть надвигающуюся опасность, в результате чего другие участники дорожного движения могут неправильно оценить скорость его транспортного средства.

Очевидно, что расстояние, на которое перемещается объект в единицу времени, а также расстояние, которое проедет водитель до того, как  он отреагирует на небезопасную ситуацию, сложившуюся на дороге перед ним, прямо пропорционально скорости транспортного средства. Кроме того, тормозной путь транспортного средства после того, как водитель отреагирует и затормозит, будет тем больше, чем выше скорость.

Поэтому с целью снижения уровня аварийности и повышения безопасности дорожного движения необходимо уделить особое внимание мероприятиям, направленным на снижение скоростного режима в сельском поселении.

Особую актуальность данный вопрос имеет в силу законодательно установленного «нештрафуемого» порога в 20 км/ч. И если на загородных автомобильных дорогах это как правило не приводит к повышению аварийности и тяжести последствий, то движение со скоростью порядка 80 км/ч по улицам, характеризующимися порой весьма насыщенным пешеходным движением, является смертельно опасным, ведь вероятность смертельного исхода для пешехода в данном случае составляет порядка 90 %.

В настоящее время в городеДагестанские Огни ограничение скоростного режима до 40 км/ч введено в местах скопления детей. В связи с этим в зоне школьных и дошкольных учреждений необходимо установка знака 1.23 «Дети» и средств принудительного снижения скорости. Существующая схема ограничения скоростного режима должна учитывать места скопления людей, места притяжения людей – спортивные, развлекательные и учебные объекты.

  - Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам (включая  инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и  другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

Проектирование элементов обустройства вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, а также их транспортно- эксплуатационное состояние обеспечивается:

выполнением в дорожном хозяйстве специальных государственных функций по обеспечению доступности элементов обустройства автомобильных дорог для всех людей, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

единством методологии и положений нормативных правовых актов, других нормативных документов системы технического регулирования в сфере дорожного хозяйства и автомобильного транспорта применительно к инвалидам и другим маломобильным группам населения;

комплексностью применения элементов обустройства автомобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

непрерывностью связи элементов обустройства автомобильных дорог, приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп населения на всем протяжении маршрутов их движения: между собой, со зданиями, сооружениями, стоянками (парковками),  остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования и т.д.;

доступностью, беспрепятственностью и безопасностью элементов обустройства автомобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения.

В целях формирования доступной среды должны учитываться потребности инвалидов различных категорий:

для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-коляске или с дополнительными опорами должны быть изменены параметры проходов и проездов, предельные уклоны профиля пути, качество поверхности путей передвижения, оборудование городской среды для обеспечения информацией и общественным обслуживанием, в том числе транспортным;

для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, должны быть изменены параметры путей передвижения (расчетные габариты пешехода увеличиваются в связи с пользованием тростью), поверхность путей передвижения (с них устраняются различные препятствия), должно быть обеспечено получение необходимой звуковой и тактильной (осязательной) информации, качество освещения на улицах;

для инвалидов с дефектами слуха, в том числе полностью глухих, должна быть обеспечена хорошо различимая визуальная информация и созданы специальные элементы городской среды, например, таксофоны для слабослышащих.

На основании результатов проведённого в рамках разработки КСОДД и условий дорожного движения предлагаются следующие мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Дагестанские огни.

Обеспечение доступности тротуаров и пешеходных дорожек. Для строящихся и реконструируемых пешеходных дорожек и тротуаров необходимо обеспечить непрерывность связей элементов комплекса пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ для всех людей, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, включая объекты транспортной инфраструктуры), при этом следует учитывать длительность путей, их беспрепятственность и безопасность движения (с минимальным числом пересечений с проезжей частью автомобильных дорог).

Продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорожек, по которым осуществляется или предполагается передвижение инвалидов и других маломобильных групп населения, устанавливаются с учетом следующих пространственно-территориальных ограничений.

Для обеспечения комфортных условий движения продольный уклон в

уклонов 20…25‰ через каждые 100 м наклонной поверхности необходимо предусматривать устройство промежуточных горизонтальных площадок длиной не менее 5,0 м.

В стесненных условиях, когда по условиям рельефа местности допускается увеличение продольного уклона до 80‰. Параметры площадок указаны в таблице 15.

Таблица 15 – Параметры площадок

| Уклон,‰ | Расстояниямеждугор-ми площ-ми (неболее),м |  |
| --- | --- | --- |
|  | длинаплощадки≥1,8м | длинаплощадки≥5,0м |
| 26...28 | 50,0 | 90,0 |
| 28...31 | 45,0 |  |
| 32...34 | 40,0 | 85,0 |
| 35...37 | 30,0 |  |
| 38...40 | 25,0 | 80,0 |
| 41...42 | 24,0 |  |
| 43...44 | 23,0 | 75,0 |
| 45...46 | 22,0 |  |
| 47...48 | 21,0 | 70,0 |
| 49...50 | 20,0 |  |

Габаритные размеры тротуаров и пешеходных дорожек устанавливают по ГОСТ 33150 - 2014, а также ОДМ 218.2.007–2011. 5.3.2 Расчет ширины тротуаров, пешеходных дорожек и других элементов обустройства автомобильных дорог следует выполнять для смешанных пешеходных потоков, при этом выбор ширины полос и определение их числа следует выполнять раздельно - для полос, предназначенных для движения маломобильных групп населения (включая инвалидов) и полос, предназначенных для движения пешеходов, не имеющих физических ограничений.

Обустройство ступенями и лестницами пешеходных путей следует выполнять с учетом требований СП 59.13330.2012 и ОДМ 218.2.007–2011.

С целью обеспечения доступности тротуаров и пешеходных дорожек для     людей,     использующих     в     качестве     вспомогательных     средств передвижения	опоры	на	колесах	или	кресла-коляски,	а также 	для маломобильных групп населения следует предусматривает пандусы.

В местах пересечения тротуаров или пешеходных дорожек с дворовыми проездами или выездами с прилегающей территории, в специально обозначенных местах выхода пешеходов с тротуара или пешеходной дорожки на проезжую часть, а также в местах пересечения с дорожками (тротуарами), ведущими ко входам в здания и сооружения следует предусматривать короткие пандусы (длиной поверхности не более 6 м). В местах размещения лестниц (на примыкании к ним или раздельно) следует предусматривать длинный пандус (длиной поверхности более 6,0 м), состоящий из одного или нескольких маршей.

Пандусы следует проектировать с учетом требований СП 59.13330.2012 и ОДМ 218.2.007–2011. На путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения не допускается использование в качестве пандуса бортовых камней (в том числе камня-аппарели по ГОСТ 6665–91) независимо от способа их укладки.

На рисунке 5 представлены примеры проектирования пандуса для комфортных и нормальных условий, а также для стесненных условий.

а) пандус, выполненный по краю тротуара или пешеходной дорожки

б) пандус, выполненный по ширине тротуара или пешеходнойдорожки

Рисунок 4 – Примеры оборудования коротких пандусов при различных условиях доступности

Пешеходные переходы через автомобильные дороги, в том числе обоснование и выбор места их расположения, выбор типа и основных параметров, выполняют согласно ГОСТ Р 52398-2005, ГОСТ Р 52765-2007, ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004, СП 42.13330.2011, СНиП 2.05.02-

85, СП 35.13330.2011.

Обустройство пешеходных переходов, независимо от их вида и типа, необходимо осуществлять с учетом обеспечения доступности для трех укрупненных категорий пешеходов.

Для смешанного по составу пешеходного потока оборудование пешеходных переходов выполняется с учетом требований, учитывающих особенности каждой отдельной группы.

На основных маршрутах движения пешеходов, относящихся к третьей категории, не рекомендуется организация их движения через нерегулируемые пешеходные переходы, а в условиях интенсивных транспортных потоков – не допускается.

Наземные нерегулируемые пешеходные переходы, согласно ГОСТ Р 52289-2004, обозначаются разметкой согласно ГОСТ Р 51256-99 и дорожными знаками по ГОСТ Р 52290-2004, а также техническими средствами визуальной и/или тактильной информации согласно ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 51261-99 и ГОСТ Р 52131-2003.

Движение пешеходов по наклонным участкам возвышающегося пешеходного перехода, а также вне пешеходных переходов приподнятой зоны перекрестка, ограничивается применением пешеходных ограждений, размещаемых по краю тротуара или пешеходной дорожки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004.

При разнице высот между поверхностями тротуара и проезжей части автомобильной дороги более 15 мм, наземные пешеходные переходы согласно ОДМ 218.2.007-2011 с двух сторон оборудуются короткими пандусами, длина поверхности которых не превышает 6,0 м. По конструктивному исполнению пандусы различают:

- со скошенными боковыми гранями - уклон боковых граней пандуса

не	может	превышать	значения,	установленного	для	основной	его поверхности, пандусы данного типа применяют в нормальных и стесненных условиях	с	целью	обеспечения	доступа	людей	 в кресле-коляске	к пешеходному переходу по боковой грани пандуса (рисунок 6);

Рисунок 5 – Пример пандуса со скошенными боковыми гранями

В зоне примыкания кромки пандуса к горизонтальной поверхности тротуара, они располагаются на одном уровне. В месте примыкания кромки пандуса к поверхности проезжей части автомобильной дороги, они могут иметь следующее исполнение:

для обеспечения комфортных условий движения инвалидов на одном уровне;

для нормальных и стесненных условий пандус может быть приподнят над поверхностью проезжей части, но не более чем на 20 мм.

Пандусы, приподнятые над поверхностью проезжей части, имеют закругление выступающей кромки радиусом не менее разницы уровней поверхностей, но не более 50 мм.

Величина уклона пандуса устанавливается в следующих пределах:

для комфортных условий не более 25%;

для нормальных условий не более 50%;

для стесненных условий не более 80%.

Ширина пандуса принимается с учетом максимальной среднечасовой интенсивности групп пешеходов:

а) для комфортных условий:

при фактической интенсивности людей в кресле-коляске, с опорами на колесах и детскими колясками в пиковый период суток не более 30 чел./ч - 1,2...1,5 м;

при условии двухстороннего движения указанных маломобильных групп населения или их интенсивности в пиковый период суток более 30 чел./ч - не менее 2,0 м;

б) для нормальных условий:

при фактической интенсивности указанных маломобильных групп населения в пиковый период суток не более 30 чел./ч - 1,0 м;

при условии двухстороннего движения указанных маломобильных групп населения или их интенсивности в пиковый период суток более 30 чел./ч - не менее 2,0 м;

в) для стесненных условий - не менее 0,9 м

На маршрутах движения инвалидов по зрению осуществляется устройство сигнальных тактильных наземных указателей в виде тактильного покрытия (направляющего и предупреждающего).

Устройство сигнальных тактильных наземных указателей обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя покрытия.

Средства информирования и ориентирования подразделяются на три основных вида:

тактильные указатели, представляющие собой знаки и полосы из различных материалов определенного рисунка рифления и формы, позволяющие инвалидам по зрению получать информацию о возможном направлении движения и наличии определенных препятствий на участке их движения посредством передачи тактильных ощущений от этой поверхности через кисти рук, подошвы обуви или посредством передачи ощущений через белую трость;

визуальные указатели, обеспечивающие выделение объектов относительно окружающей их поверхности контрастным, цветовым и (или) яркостным способами;

звуковые указатели – устройства, передающие речевые сообщения (в том числе по радиоканалу), звуковые сигналы различного назначения.

На маршрутах движения инвалидов по зрению следует размещать направляющие, предупреждающие и информирующие  тактильные наземные указатели, технические требования к которым установлены СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007.

Тактильные наземные указатели, независимо от используемых материалов и способа обустройства, выполняются контрастным цветом, как правило, желтым.

Для создания на пешеходном тротуаре участков с различной фактурой поверхностного слоя покрытия используются следующие материалы:

асфальтобетонное и цементобетонное покрытие;

тротуарная бетонная плитка (плитка из натурального камня) — гладкая и рифленая (при применении сигнальных наземных указателей в виде плиток ширина швов между плитками не может превышать 5мм, а отклонения в размещении их по высоте должны составлять не более 2 мм);

специальное поверхностное покрытие на основе термопластика, наклеечных технологий, резиновой или каменной крошки, имеющее коэффициент продольного сцепления не менее 0,6 и контрастное исполнение;

поверхности из резинополиуретана или подобного эластомерного материала.

Гладкая форма покрытия обычно используется в качестве направляющих устройств, а шероховатая форма поверхности выполняет функции предупреждения об опасности, приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу и пр.), сложных условиях движения людей, наличии мест массового притяжения и т.д.(например, для предупреждения о приближении к пешеходному переходу тактильные наземные указатели должны начинаться не менее чем за 0,8 м до начала перехода).

Тактильные наземные указатели, независимо от используемых материалов и метода укладки или нанесения на поверхность пешеходного тротуара, выполняются в контрастной окраске по отношению к окружающему их фону.

Номенклатура тактильных покрытий, используемых в пешеходной зоне, представлена в таблице 16.

Таблица16–Видытактильныхплиток

| Назначение | Размеры | Формарифления | Месторасположения |
| --- | --- | --- | --- |
| Внимание,подземныйпереход | Полоса шириной 500ммили600ммидлиной,равнойширине перехода,выложенная натротуаре переднача-ломперехода | Сконусообразнымирифами | На расстоянии 800ммот кромки первойступени лестницы |
| Внимание,наземныйпереход | Полоса шириной 500ммили600ммидлиной,равнойширине перехода,выложеннаянатротуарепереднача-ломперехода | Спродольнымирифами | На расстоянии 800ммот кромки первойступени лестницы |
| Внимание,наземныйпереходподуглом90° | Две полосышириной500ммили 600ммидлиной,равнойширине перехода,выложенныенатротуаресдвухсторонпередповоротомнапереход | Срифами,рас-положеннымиподиагонали | На расстоянии 800ммот кромки первойступени лестницы |
| Внимание,светофор | Квадрат,выложенныйвокругмачтысветофораисо-стоящийиз4плитсостороной 500мм | Сквадратнымирифами | На расстоянии 800ммот кромки первойступени лестницы |
| Внимание,препятствие | Полоса шириной 500мм,выложенная поконтурупрепятствия | Сквадратнымирифами | На расстоянии 800ммот кромки первойступени лестницы |
| Внимание,поворотналево(направо) | Плита состоронойквадрата,равной 500мм | Срифами,рас-положеннымиподиагонали | На расстоянии 800ммот кромки первойступени лестницы |

  - Цвет тактильных указателей определяется проектом в соответствии с используемыми материалами покрытий, а также с учетом цветовой палитры.

  - Оптимальными для маркировки являются ярко-желтый и ярко-красный цвета.

  - В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и

  - дорог высота бортовых камней тротуара должна составлять 1,5–2,5 см и не превышать  4 см.  Минимальная  ширина  пониженного бордюра,  исходя из габаритов кресла-коляски, должна составлять не менее 900 мм.

  - Бортовой камень, размещаемый в местах устройства пандуса, должен иметь контрастную окраску относительно поверхности окружающего фона.

  - Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10.

  - Опасные для маломобильных групп населения участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 5 см.

  - Принципиальные схемы устройства покрытий пешеходной зоны с учетом передвижения маломобильных групп населения, а также назначение, размеры, форма рифления и место расположения тактильных наземных указателей и их сопряжение с покрытиями и элементами пешеходного тротуара приведены на рисунке 6-7.

  - Схема размещения тактильных наземных указателей в соответствии с действующими нормативами:

  - ГОСТ Р 52875–2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.Технические требования»;

  - МГСН 1.02.02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы»;

  - СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

Рисунок6-Размещениетактильныхплитприпересеченииосновныхпешеходныхкоммуникаций спроездами

Рисунок 7 – Размещение тактильных плит на пешеходных тротуарах, расположенных на уровне проезжей части (вариант 1,2)

Требования к звуковым указателям для инвалидов установлены ГОСТ Р 51671-2000. 74 ОДМ 218.2.007-2011. В качестве акустических указателей рекомендуется использовать поверхности из резины или другого материала, в том числе имеющего специальную обработку поверхности, при соприкосновении с которыми подошвами обуви или касания белой трости производится звук, отличный от остальных поверхностей. 3вуковые маяки, воспроизводящие в автоматизированном режиме или по запросу музыкальные и шумовые сигналы, рекомендуется применять на остановочных пунктах, пешеходных переходах, в зонах проведения дорожных работ и других местах в качестве средств ориентирования слепых и слабовидящих людей. Указанные устройства могут быть локальными или находиться в составе сетевых систем радиоинформационного обеспечения инвалидов. На пешеходных переходах, которыми регулярно пользуются слабовидящие и слепые люди, дополнительно к светофорной сигнализации рекомендуется применять звуковую сигнализацию, работающую в согласованном режиме с пешеходными светофорами. Звуковая сигнализация выполняется согласно ГОСТ Р 51648-2000 и предусматривает звуковые сигналы перехода (рисунок 8).

Рисунок 8 – Примеры размещения направленности действия технических средств звуковой сигнализации на регулируемых пешеходных переходах

Источник звуковых сигналов располагают на высоте 0,9...3,5 м от поверхности пешеходного пути. Уровень звука таких устройств регулируется и применятся в зависимости от конкретных условий и времени суток.

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м. (рисунок 9).

Рисунок 9 – Примеры обозначения машиноместа для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида с использованием дорожных знаков

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное  такси),  следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0-3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в многоуровневых автостоянках рекомендуется размещать у выхода на первом этаже или около лифтов. Высота свободного пространства от плоскости (пола) автостоянки до низа перекрывающих конструкций и другие конструктивные размеры следует принимать по СП 113.13330.

Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, в том числе приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с сопровождающим. Эти лифты и подходы к ним должны быть выделены специальными знаками.

В ходе разработки настоящей КСОДД, на территории муниципального образования были выделены возможные места притяжения инвалидов и других маломобильных групп населения, сведения о которых сведены в таблицу 17.

Таблица17–Переченьмероприятийпоулучшениюусловийдляинвалидовидругихмаломобильныхгруппнаселениянатерриториимуниципальногообразования

| № п/п | Наименование |  | Адрес | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Отделение СбербанкаРоссии | Пр.Калинина 1к | Обустройствотротуарови пешеходныхдорожектактильной плиткойсогласноГОСТР51671–2000иГОСТР52875–2007 |
| 2 |  | МФЦ | Ул.Луначарского д.1 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007 |
| 3 |  | Отделение почтовойсвязи | Пл.Кирова 5 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007 |
| 4 |  | УПФР | Ул.Ленина, д 33 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007 |
| 5 |  | Железнодорожный вокзал | Ул. Одоевского 84 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007 |
| 6 |  | Администрация городского округа «город Дагестанские Огни» | Ул. Козленко 1 | Обустройствотротуарови пешеходныхдорожектактильной плиткойсогласноГОСТР51671–2000иГОСТР52875–2007 |

Дляобеспеченияблагоприятныхусловийдлядвиженияинвалидовкуказаннымместампритяженияпредлагается рядмероприятий.

Реконструкциютротуаровипешеходныхдорожекследуетпроводитьсучетомобеспечениядоступногодвиженияинвалидов-колясочниковпоосновнымулицамУДСпообестороныдвиженияквозможнымместампритяжения.

  - Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям

Цельюсозданиямаксимальнобезопасныхикомфортныхусловийдвиженияучастниковдорожногодвижениянаучасткахулично-дорожнойсети,примыкающихкобразовательныморганизациям,являетсяобеспечениебезопасности движениятранспортныхи пешеходныхпотоков.

Основнымизадачами подостижениюуказаннойцели являются:

  - предотвращениедорожно-транспортныхпроисшествий;

  - устранениенарушенийстандартов,нормиправил,действующихвобластиобеспечениябезопасностидорожногодвижения;

  - обеспечениеусловийдлясоблюденияводителямиправилдорожногодвижениянапешеходныхпереходах.

Поставленныезадачирешаютсяспомощьюприменениятехническихсредстворганизациидвижения,втомчислеинновационныхтехническихсредстворганизациидорожногодвижения.Основнымипринципами обеспечениябезопасностидорожногодвижениянаучасткахвблизиобразовательныхорганизацийинаучасткахУДСобозначенныхвпаспортедорожнойбезопасностиобразовательногоучреждения являются:

  - заблаговременноепредупреждениеучастниковдорожногодвиженияовозможномпоявлении детей напроезжейчасти;

  - созданиебезопасныхусловийдвижения,какврайонеорганизаций,таки наподходахкним.

Кчислумероприятий,позволяющихобеспечитьбезопасныемаршрутыдвижениядетейотносятся:

  - устройствоогражденийперильноготипа;

  - устройствопешеходныхпереходовстехническимисредствами,повышающимивидимость;

  - устройствотехническихсредствдляпринудительногосниженияскорости(шумовыеполосы,искусственныенеровности);

  - установказнаков«Осторожнодети»;

  - установкасредствфото-и видеофиксации.

Каждыйпешеходныйпереходвблизидетскогообразовательногоучреждениядолженбыть обеспеченстационарнымнаружнымосвещением.

- Знаки«Пешеходныйпереход»,«Дети»должныбытьдвухстороннимииразмещенынащитахсфлуоресцентнойплёнкойжёлто-зелёногоцвета;дополнительнознакимогутоснащатьсямигающимсигналомжёлтогоцвета.

- Дорожнаяразметканапешеходномпереходедолжначитатьсякруглыйгод. Полосы«зебры» должныбытьвыполнены вбело-жёлтыхтонах.

- Дорожныезнаки«Дети»или«Школа»могутбытьпродублированына асфальте.

- Еслипешеходныйпереходрасположеннадороге,проходящейвдольтерриториидетскихучреждений,обязательноналичиесветофора.

- Обязательнопешеходноеограждениеперильноготипа,котороеустанавливаетсянарасстоянии50мотпешеходногопереходавобестороны,чтобыдетинемогливыбежатьнапроезжуючастьвнепешеходногоперехода.

- За10-15мотпереходанапроезжейчастидолжныбытьобустроеныискусственныедорожныенеровности

Рисунок 10- Оборудование пешеходного перехода

Мероприятияпообеспечениюмаршрутовбезопасногодвижениядетейкобразовательныморганизациямвключаютвсебя:

  - созданиеПлана-схемымикрорайонаобразовательнойорганизации;

  - разработкаиутверждениеПаспортадорожнойбезопасностиобразовательногоучреждения.

План-схемамикрорайонаобразовательнойорганизациипредставляетсобойуменьшеннуюмодельмикрорайонаобразовательнойорганизациисуказаниемулиц,ихпересечений,средстворганизациидорожногодвижения,участков,представляющихнаибольшуюопасностьирекомендуемыхпешеходныхмаршрутов.

План-схемамикрорайонаобразовательнойорганизацииоформляетсяотдельнымстендомирасполагаетсянавидном,легкодоступномместеввестибюлеобразовательнойорганизации.

Районрасположенияобразовательнойорганизацииопределяетсягруппойжилыхдомов,зданийиулично-дорожнойсетьюсучетомостановокобщественноготранспорта,центромкоторогоявляетсянепосредственнообразовательнаяорганизация.

Территория,указаннаянасхеме,должнавключать:

- образовательнуюорганизацию;

- стадионвнетерриторииобразовательнойорганизации,накотороммогутпроводитьсязанятия пофизическойкультуре(приналичии);

- парк,вкотороммогутпроводитьсязанятиясдетьминаоткрытомвоздухе(при наличии);

- спортивно-оздоровительныйкомплекс(приналичии);

- жилые	дома,	в	которых	проживает	большая	часть	детей,обучающихся вобразовательнойорганизации;

- проезжуючастьи тротуары.

Насхемедолжныбытьобозначены:

- расположениежилыхдомов,зданий и сооружений;

- сетьавтомобильныхдорог;

- путидвижениятранспортных средств;

- пути	движения	детей	(обучающихся,	воспитанников)	в образовательныеорганизации и обратно;

- опасныеучастки(местанесанкционированныхпереходовнаподходах к образовательнойорганизации,местаимевшихместо случаев дорожно-транспортных происшествий с участиемдетей-пешеходов и детей- велосипедистов);

- наземные	(регулируемые	и	нерегулируемые)	и	подземные (надземные)пешеходныепереходы;

- названияулиц и нумерация домов.

Схеманеобходимадляобщегопредставленияорайонерасположенияобразовательнойорганизации.На схемеобозначены наиболее частые пути движения	детей	от	дома	(от	отдаленных остановок	маршрутныхтранспортныхсредств) к образовательнойорганизации и обратно.

При исследованиимаршрутовдвижениядетейнеобходимоуделитьособоевниманиеопаснымзонам,гдедети(обучающиеся,воспитанники)пересекаютпроезжиечастидорогнепопешеходномупереходу.

ПроведенныйврамкахразработкинастоящейКСОДДанализофициальныхдокументарныхданныхизобщедоступныхдостоверныхисточниковвыявилотсутствиенормативныхправовыхактоворгановместногосамоуправлениягорода Дагестанские Огни,органовгосударственнойвластисубъектаФедерации,касающихсяорганизацииразработкииутвержденияПаспортовдорожнойбезопасностиобразовательныхорганизаций.ТакжеотсутствуетинформацияоналичиитакихПаспортоввобразовательныхорганизацияхгорода.

Исходяизизложенного,вцеляхобеспечениямаршрутовбезопасногодвижениядетейкобразовательныморганизациям,предлагаетсяадминистрацииМО города Дагестанские ОгниорганизоватьразработкуиутверждениеПаспортовдорожнойбезопасностиобразовательныхорганизаций.

  - Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Исходныеданныенеобходимыедляорганизациимероприятийпоразвитиюсетидорогилиучастковдороглокально-реконструкционнымимероприятиямисодержатинформациюобучасткахУДС,реконструкциякоторыхповысит пропускную способностьУДС и безопасность дорожного движения.

РешениеоцелесообразностиинеобходимостивключенияданногомероприятиявпереченьмероприятийпоорганизациидорожногодвижениявМО город Дагестанские ОгнипринимаетсянаоснованиивыводованализахарактеристикисложившейсяситуациипоОДДнатерриториимуниципальногообразования.

НапервомэтаперазработкинастоящейКСОДДбылпроведенмногокомпонентныйанализусловийипараметровдорожногодвижениянаУДСмуниципальногообразования,основойкоторогоявилисьдокументарныеинатурные обследованиятранспортнойобстановки.

Результатыанализапоказали,чтотранспортнаясетьгородафункционируетдостаточноэффективно,типичныхпроблемнаУДС(перегруженностьдорог,заторы,увеличенныевременныеиздержкипри перемещенияхит.п.)невыявлено.Кнедостаткаморганизациидорожногодвиженияследуетотнестинеудовлетворительноепокрытиерядаулиц.Дляустраненияуказаннойпроблемыпредлагаютсясоответствующиемероприятия,входящиевпереченьмероприятий в рамках данной КСОДД.

Строительство новых дорог обуславливается освоением новых территорий в рамках развития жилищного строительства, и служит целям удовлетворения потребностей жителей района в качественных  и  доступных транспортных услугах.

Вцеляхразвитиясетидорогпланируются:

- мероприятияпосодержаниюавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначенияиискусственныхсооруженийнаних.Реализациямероприятийпозволитвыполнятьработыпосодержаниюавтомобильныхдорогиискусственныхсооруженийнанихвсоответствииснормативнымитребованиями.

- мероприятияпоремонтуавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначенияиискусственныхсооруженийнаних.Реализациямероприятийпозволитсохранитьпротяженностьучастковавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначения,накоторыхпоказателиихтранспортно-эксплуатационногосостояниясоответствуюттребованиямстандартов к эксплуатационнымпоказателямавтомобильныхдорог.

- мероприятияпокапитальномуремонтуавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначенияиискусственныхсооруженийнаних.Реализациямероприятийпозволитсохранитьпротяженностьучастковавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначения,накоторыхпоказателиихтранспортно-эксплуатационногосостояниясоответствуюткатегориидороги.

- мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует    нормативному    уровню.    Необходимость    и    очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищногостроительстваопределяется и осуществляетсязастройщиком.

- Мероприятияпопаспортизациибесхозяйныхучастковдорог,находящихсянатерриториигорода Дагестанские Огни.

Реализациямероприятийпозволитизготовитьтехническиепаспорта,техническиепланы,кадастровыепаспортанаавтомобильныедорогиобщего пользованияместногозначения.

  - Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фотои видеофиксации нарушений правил дорожного движения

В соответствии с примечанием к п. 43 Административного регламента МВД России исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения (утверждён Приказом МВД России от 02.03.2009 № 185) в целях обеспечения контроля за дорожным движением в аварийно-опасных местах, а также в случаях осуществления контроля за дорожным движением с использованием средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети.

Как следует из п.п. 55-57 указанного Административного регламента, основанием для осуществления контроля за дорожным движением с использованием специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото— и киносъемки, видеозаписи, (далее — средства автоматической фиксации), является решение органа управления о применении таких технических средств.

При контроле за дорожным движением могут использоваться: стационарные средства автоматической фиксации, размещаемые на конструкциях дорожно-транспортной инфраструктуры или специальных конструкциях; мобильные средства автоматической фиксации, размещаемые на участках дорог в зоне ответственности постов, маршрутов патрулирования.

Места установки и режим работы стационарных средств автоматической фиксации определяются дислокацией, утверждаемой руководителем органа управления. Места и время применения мобильных средств автоматической фиксации определяются решением руководителя подразделения о порядке несения службы сотрудником.

Правилами дорожного движения не предусмотрены дорожные знаки, которыми обозначаются места размещения средств автоматической фиксации. Действующее законодательство не устанавливает обязанности органов, осуществляющих контроль в сфере дорожного движения, по уведомлению водителей о местах размещения средств автоматической фиксации.

Что касается предупреждения водителей о данных приборах то ГИБДД обязано оповестить через СМИ водителей о получении таких комплексов и использовании их в своей работе. При этом должны быть разъяснены основные положения их технического устройства и изложены принципы их работы. Органы ГИБДД систематически должны информировать общественность о количестве выявленных с помощью данных средств фиксации нарушений Правил дорожного движения.

ТаккакзначительноеколичествоДТПпроисходитнадорогахмежрегиональногозначения,тонет необходимостиустановкикамерс целью контроля за скоростью движенияТС  на территории района.

Раздел 4. Разработка транспортных микро- и макромоделей города Дагестанские Огни

Описание методов и инструментального комплекса моделирования

В ходе работы использовалось программное обеспечение PTV VISUM  для разработки транспортной макромодели.

  - Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики

В   процессе   районирования   проводится   процедура   определения   размера и границы области моделирования и определения кордонных районов, расположенных на границе моделируемой пространственной области и аккумулирующих все перемещения между ней и «внешним миром». Под областью моделирования типового муниципального образования понимается область исследования, замкнутая контуром моделирования. Под контуром моделирования понимается географическое пространство, занимаемое моделируемым объектом, имеющим следующие характеристики:

- протяженность территории;

- границы;

- географическое положение.

Для определения размера и границы области моделирования рассматриваются область исследования и все потоки, которые к ней тяготеют. Областью тяготения является вся пространственная область, генерирующая или притягивающая транспортные и пассажирские потоки, формирующие нагрузку на транспортную сеть области исследования.

Исходными данными для определения области моделирования служат границы муниципальных образований, указанные в геоинформационных и картографических службах.

На рисунке 11 показана область моделирования после задания ограничивающего полигона по границамгорода Дагестанские Огни.

Рисунок11–Границыгорода Дагестанские Огни

После определения области моделирования рассматриваемая территория делится на транспортные районы для соединения с узлами транспортной сети при помощи специальных отрезков, называемых примыканиями. В основу выделения транспортных районов положены следующие принципы:

- использование	линий	естественных	и	искусственных преград	(реки, железнодорожные магистрали, лесные полосы);

- соблюдение административного районирования территории;

- возможность четко охарактеризовать функциональное назначение каждого района в социально-экономической структуре региона;

- низкая дисперсия площади районов;

- доступность данных социальной статистики по всем районам.

В результате были выделены пять районов.

Схема транспортного районирования в модели PTV Visum показана на рисунке 12, тип и наименование районов представлены в таблице  18.

Рисунок 12–Схематранспортногорайонирования

Таблица 18 – Транспортные районы МО город Дагестанские Огни

| №п/п | Типрайона | Наименованиерайона |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городские поселения | Мкр.Нахалкент |
| 2 | Городские поселения | Мкр. Черемушки |
| 3 | Городские поселения | Мкр. совхоз Ильича |
| 4 | Городские поселения | Мкр.Новостройки |
| 5 | Городские поселения | Центральная часть |

  - Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов

ОцифровкасетиосуществляласьнаследующихобъектахУДС:

- Отрезок – объект модели транспортного предложения, являющийся модельным образом элементарного участка автомобильной дороги. Каждый отрезок характеризуется рядом геометрических параметров (длина, количество полос для движения ТС и кривизна) и динамических параметров (максимальная разрешенная скорость, пропускная способность), а также списком систем транспорта, для движения которых открыт данный отрезок;

- Узел – объект модели транспортного предложения, являющийся модельным образом перекрестка, развязки, примыкания автомобильной, стыковки железной дороги. Отрезки в транспортной модели всегда начинаются и заканчиваются в узлах. В   узлах   учитываются   разрешенные/запрещенные   повороты   для   любого   видатранспорта, при наличии светофорного регулирования – длительность разрешенных сигналов, задержка на совершение маневра.

Для модельного описания состава и структуры ТП, формирующих нагрузку на транспортную сеть, а также допустимых  видов  транспорта  для  движения на отрезках транспортной сети и поворотах в модель были введены данные обо всех видах транспортных средств,  посредством  которых  осуществляются  перевозки на территории моделируемой области. Различные виды транспорта представляются в модели с помощью систем транспорта, как показано на рисунке 13.

Рисунок13–Системытранспорта

Каждая система транспорта относится к одному или нескольким сегментам спроса. Сегменты спроса описывают поездки с использованием одной или нескольких систем транспорта различных групп людей и связаны с матрицами корреспонденций. Участники движения одного сегмента спроса общественного транспорта имеют возможность сменить систему транспорта в рамках одной поездки, например, в результате пересадки. Каждому сегменту спроса соответствует ровно одна   матрица   корреспонденций.    Иллюстрация    сегментов    спроса    показана на рисунке 14.

Рисунок14–Сегментыспроса

  - Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта

  - Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений

Качество итоговой транспортной модели напрямую зависит от детализации данных структуры пространственного развития. В ходе проведения исследования был получен набор следующих статистических данных:

  - общаячисленностьнаселения;

  - численностьнаселениямоложетрудоспособноговозраста;

  - пенсионеры;

  - трудоспособноенаселение;

  - рабочиеместа

Всястатистическаяинформацияпривязываетсяктранспортнымрайонам.

Данные социально-экономической статистики на 2019 год представлены в таблице 19.

Таблица  19 – Данные социально-экономической статистики

| Возрастнаягруппа | Доляотобщейчисленностинаселения городДагестанские Огни,% |
| --- | --- |
| Моложетрудоспособноговозраста | 30,2 (8997 чел) |
| Трудоспособноговозраста | 53,0 (15721чел) |
| Старшетрудоспособноговозраста(пенсионеры) | 16,8 (4998чел) |
| ИТОГО: | 100,00 |

Создание модели расчета спроса основано на создании последовательного набора процедур, с назначением определенных параметров каждой из них, рассчитанных по результатам социологического опроса подвижности населения.

В модели определены следующие слои спроса, описывающие транспортное поведение населения:

- дом-работа;

- работа-дом.

Расчет транспортного движения кордонных районов реализован в отдельном программном  модуле,  использующем  современные  математические  инструменты и позволяющем упростить процедуру расчета транзитных потоков с помощью комплекса PTV Vision® VISUM. Перечисленные слои, введенные в программу, отражены на рисунке 15.

Для расчета объемов генерации и поглощения в расчетные процедуры добавлена    процедура    «Создание    транспортного    движения»    (рисунок    16), в параметрах которой для каждого слоя спроса были заданы коэффициенты генерации для расчета объемов создания и притяжения и параметры нормирования в соответствии с проведенным социологическим опросом и исследованиями, проводимыми в других населенных пунктах.

Рисунок15–Слоиспроса

Рисунок16–Процедурасозданиятранспортногодвижения

  - Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции

При разработке транспортной модели используется стандартная четырехшаговая модель расчета транспортного спроса. Преимущества использования именно этой модели связаны с тем, что она достаточно точно описывает все этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что в свою очередь сокращает время расчета и позволяет оценивать большее количество прогнозных сценариев в единицу времени. Расчет обычно проводится по отдельным слоям спроса. Результатом работы вычислительного алгоритма модели являются расчетные (модельные) значения интенсивности движения.

Распределение сгенерированных на предыдущем шаге ТП по корреспонденциям осуществляется на основе гравитационной модели с  использованием  матриц  затрат  и  оценочных  функций.  Используется  процедура «Распределение транспортного движения». В ее параметрах указаны матрицы затрат и параметры функции предпочтения, находящиеся в допустимых пределах. График функции Logit для слоя спроса «дом-работа» изображен на рисунке 17.

Рисунок17–Графикфункциипредпочтения

Расчет распределения транспортного спроса по видам транспорта

Распределение  спроса  на  поездкипо  видам  транспорта  осуществляетсявпроцедуре«Выборрежима».Корреспонденциимеждутранспортнымирайонамипосегментамспросараспределяютсянаразныевидытранспортаспомощьюматрицызатратиоценочныхфункций.Передраспределениемпоездокпосетибылипросуммированыполученныенапредыдущемшагематрицыпослоямспросадляполученияединойматрицыкорреспонденций на определенном виде транспорта спомощьюпроцедуры«Комбинацияматрицивекторов»,предварительносоздавитоговыематрицыкорреспонденцийипривязавихксегментамспроса,какпоказанонарисунке18.Нарисунке19 представленнаборпараметровпроцедур,используемыйприрасчетемоделиспросавразрабатываемойтранспортноймодели.

Рисунок18–Привязкасегментовспросакматрицамкорреспонденций

Рисунок19–Наборпараметровпоследовательностипроцедур

Расчет объема транспортных перемещений между транспортными районами

После создания модели расчета спроса производится предварительные расчеты перераспределения пассажирских потоков на общественном транспорте. Проведенное исследование пассажиропотоков показывает, что на данный момент пассажирский транспорт общего пользования в целом справляется с имеющимся уровнем загрузки.

Результаты расчетной загрузки дорожной сети движением транспорта представлены на рисунке 20.

По результатам моделирования можно сделать вывод о том, что имеющаяся пропускная способность дорог МО города Дагестанские Огнисправляется с существующей интенсивностью и составом движения.

Рисунок20–Картограммарасчетнойзагрузкидорожнойсетидвижениемтранспорта

  - Калибровка транспортной моделипо интенсивности транспортных и пассажирских потоков

Вводданныхобинтенсивностидвижениятранспортаиобъемепассажиропотоков

Данныеобследованийинтенсивностидвижениятранспортанеобходимыдляпроверкисоответствиямодельногорасчетареальнойситуациинаэтапекалибровкимодели.В модельбыли введены значения интенсивности движения легковогои  грузового  транспорта  на  местахподсчета,  отображенных  нарисунке21.

- пр.Калинина

- ул.Пушкина;

- ул. Некрасова.

Рисунок21–МестаподсчетаинтенсивностидвиженияТП

По	каждому	направлению	движения	введены	следующие	данныеобинтенсивностидвижениятранспортавутреннийчаспик:

- интенсивностьдвижениялегковоготранспорта;

- интенсивностьдвиженияобщественноготранспорта;

- интенсивностьдвижениямалогогрузовоготранспорта;

- интенсивностьдвижениясреднегогрузовоготранспорта;

- интенсивностьдвижениябольшогогрузовоготранспорта;

- общаяинтенсивностьтранспортавфизическихединицах;

- общаяинтенсивностьтранспортавприведенныхединицах.

Рисунок22–Вводданныхобинтенсивностидвижениятранспорта

Выбор статистических показателей для проверки адекватности модели

Послезавершенияпервогоцикларасчетаспросанатранспортивводарезультатовзамеров   интенсивности   потоков   проводится   проверка   моделииопределяется,насколькоонасовпадаетсреальнойситуацией.Дляпроверкиадекватности  модели  заранее  определяется  ряд  статистическихпоказателейиихвеличиндлясравнениярасчетныхзначенийинтенсивностейизмоделииданныхнатурныхобследований.

Приотклонениизаранееопределенныхпоказателейотдопустимойнормы проводитсярядизмененийвмоделиспоследующимперерасчетом–процесскалибровки.

Основныепоказатели,которыеиспользуютсядляоценкикачествамодели:

- средняяотносительнаяошибка–среднееотклонениеабсолютныхзначений(разницамеждунаблюдаемыминаместахподсчетаирассчитаннымивмоделизначениями)впроцентах;

- коэффициент  корреляции  –   мерасвязи   между  фактическими   даннымиобинтенсивностяхпотоковнаместахподсчетаирассчитаннойнаосновемоделинагрузкой.

Коэффициенткорреляциипринимаетзначениявдиапазонеот-1до1.Чемближезначениекоэффициентакорреляциик1,темточнеерядрасчетныхзначенийнагрузкиаппроксимируетрядфактическихданныхинтенсивностипотоков,тоестьмодельточнеепоказываетповедениетранспортногопотока.

Выбор объектов для калибровки транспортной модели

Послезавершенияпервогоцикларасчетаспросанатранспортивводарезультатовзамеровинтенсивностипотоковпроводитсякалибровкатранспортноймодели.Впроцессекалибровкипроводиласьсериявычислительныхэкспериментовсмоделью,приэтомменялисьопределенныехарактеристикиилипараметрымоделис цельюдостижения максимально-  возможногоуровнясоответствия  данныхихнатурныхобследованийрасчетнымзначенияминтенсивности.Общиепараметры,используемыеприкалибровкетранспортноймодели,представленывтаблице20.

Таблица 20 – Объектыкалибровкитранспортноймодели

| Объекткалибровки | Изменение |
| --- | --- |
| Данные структуры пространственногоразвития(степени созданияи притяжения) | Количествоперемещений послоямисегментамспроса |
| Функции оценки–параметры ивид функций,оценивающихвероятность совершенияпоездки взависимости от длины и/иливремени в путив моделях распределениятранспортногодвиженияи выбора транспорта | Распределение длительности и/илидальностипоездоки пропорции междулегковым иобщественнымтранспортом |
| Элементы главных диагоналейматриц затрат | Изменение количествперемещенийвнутри района |
| Скорость и пропускнаяспособность на отрезках | Выборпути при перераспределении |
| Функции ограниченияпропускнойспособности: - параметры и вид функций,показывающих зависимостьзадержекв пути от загрузки; - дороги(отношение интенсивностидвижениякпропускнойспособности) | Выборпути при перераспределении |
| Местоположение привязкипримыканий ксети | Выборпути при перераспределении |
| Доливходящих/выходящихпотоков,приходящихсяна каждоепримыкание, вобщем потоке транспортногорайона-источника/района-цели | Изменение пропорцийраспределения,выходящегоивходящегопотоков районапопримыканиям,изменение путей приперераспределении |

Оценка точности модели

После проведения калибровки произведена окончательная оценка точности модели по заранее определенным показателям. Полученные значения показателей качества модели отражают существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования построенной модели в целях долгосрочного  прогнозирования (10-20 лет). Значения параметров качества расчета транспортной модели приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Значения параметров качества транспортной модели

| Параметр качестварасчета модели | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициенткорреляции | 0,67 |
| Средняя относительнаяошибка | 45% |

  - Разработка транспортных макромоделей по горизонтам планирования

Дляучетаперспективногоперераспределенияпассажирскогоигрузовогопотокапосетиучитываютсямероприятияпостроительствуиреконструкцииобъектовтранспортнойинфраструктурынарасчетныесроки:

    - накраткосрочнуюперспективу(0-5лет)

    - насреднесрочнуюперспективу(6-10лет)

    - надолгосрочнуюперспективу(более10лет)

Обработкаинформацииосуществляетсяпосредством созданиявмоделидополнительныхсценариевсвводомвариантовразвитияперспективной сетисогласноутвержденномугенеральномуплану.

  - Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу (0-5 лет)

Дляучетаперспективногоперераспределенияпассажирскогоигрузовогопотокапосетиучитываютсямероприятияпостроительствуиреконструкцииобъектовтранспортнойинфраструктуры на расчетныесроки.Обработка информацииосуществляетсяпосредствомсозданиявмоделидополнительныхсценариевсвводомвариантовразвитияперспективнойсети.

Втранспортноймоделинарасчетный 2030годаучитываетсяразвитиедорожнойсети.

Рисунок23 – Картограмма    расчетной    загрузкидорожной    сетидвижениемтранспортанакраткосрочнуюперспективу,до2030 года

| 1 участок | <=40 |
| --- | --- |
| 2 участок | <=60 |
| 3 участок | <=80 |
| 4 участок | <=80 |
| 5 участок | <=60 |

  - Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет)

Всоответствиисметодикойразрабатываетсяварианттранспортноймоделинасреднесрочнуюперспективу(6-10лет).

Рисунок 24 – Картограммарасчетнойзагрузкидорожнойсетидвижениемтранспорта,2035год

| 1 участок | <=40 |
| --- | --- |
| 2 участок | <=60 |
| 3 участок | <=80 |
| 4 участок | <=80 |
| 5 участок | <=60 |

  - Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу (более 10 лет)

Всоответствиисметодикой,разрабатываетсяварианттранспортноймоделинадолгосрочнуюперспективу(боле10лет).

Нарисунке24представленакартограммарасчетнойинтенсивностидвижениясклассификациейпоуровнюзагрузкивутреннийчаспикнарасчетный2035год.Проблемсисчерпаниемпропускнойспособностидорогнеобнаружено.Сучетомростаинтенсивностидвижениятранспорта,загруженностьуличнойдорожнойсетиснижаетсяк 2035года. Расчетная загрузкадорожной сети представленанарисунке25.

Рисунок 25 – Картограмма расчетной загрузки дорожной сети движением транспорта, 2035 год

| 1 участок | <=40 |
| --- | --- |
| 2 участок | <=60 |
| 3 участок | <=80 |
| 4 участок | <=80 |
| 5 участок | <=60 |

Раздел 5. Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, а также оценки требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения

- Очередность реализации мероприятий

  - Реконструктивно-планировочные    мероприятия

Креконструктивно-планировочныммероприятиямотносятсявсемероприятия,связанныесизменениемсуществующихпараметровулично-дорожнойсети,основнымиизкоторыхявляются:

  - реконструкция и капитальный ремонт существующих улиц и дорог;

  - строительство новых дорог, улиц и местных проездов;

  - устройство дополнительных полос на примыканиях и пересечениях;

  - устройство	новых	или	реконструкция	существующих	остановок общественного транспорта;

  - устройство элементов обустройства для повышения уровня безопасности (барьерное ограждение, дорожные знаки, разметка, знаки обратной связи с водителем, шумовые полосы и т.п.);

Разработкареконструктивно-планировочных   мероприятий    проводиласьнаосновеоценкиисопоставленияинтенсивностидвиженияипропускнойспособностисуществующейулично-дорожнойсети,входекоторогоопределялиськоэффициентызагрузкиэлементовсуществующейсетитранспортнымипотоками.Затем,наоснованииданныхобуровнезагрузкиэлементовулично-дорожнойсетидвижениемприсуществующемположениибылиопределеныосновныенаправлениясовершенствованияорганизациидвижения иреконструкциина них с оценкойих  по  конкретному  обеспечению   необходимой   пропускнойспособности.

Основнойцельюразработкиреконструктивно-планировочныхиорганизационныхмероприятийявляетсяобоснование предложений поорганизациидорожногодвижениявувязкесразвитиемулично-дорожнойсети,обеспечивающихнеобходимуюбезопасностьдвиженияипропускнуюспособностьна периоддо2025года инаперспективудо2035года.

Данныемероприятияприменяютсяв том случае,когдафизический лимитпропускнойспособностисуществующейулично-дорожнойсетиполностьюисчерпаниприменениеорганизационныхмероприятийникакогоположительногоэффектауженеприносит,либовцеляхперспективногоразвитиятерритории,когдапланируетсяувеличениенаселения,рабочихместиместтяготениянаселения,чтовсвоюочередьможетпривестивбудущемкдефицитудорожно-транспортнойинфраструктуры.

Основные автотранспортные магистрали городского округа соединяют его крайние точки на севере и юго-западе и связывают городской округ с соседними поселениями.

Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодороги имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями района, а также играют важную роль в экономическом освоении территории округа.

Усовершенствование этих автодорог осуществляется собственником – городским округом.

Вместе с тем, многие решения принимаемые органами местного самоуправления при планировании территориального развития городского округа не могут быть эффективно реализованы без соответствующих усовершенствований магистралей.

Планируемые усовершенствования магистрали включают три компоненты: управление движением, улучшение эксплуатационных параметров и расширение.

Первичный акцент в предложениях по совершенствованию магистралей в улучшении управления существующей системой организации и регулирования движения транспорта, чтобы усилить безопасность и поддерживать или улучшать эксплуатационную эффективность. Поэтому, большинство рекомендаций сконцентрировано на первых двух акцентах: управление движением и улучшения эксплуатационных параметров.

Управление движением осуществляется путем регулирования организованных транспортных потоков, например, перевозок пассажиров общественным  транспортом. В этом случае, регулирование осуществляется с участием органов местного самоуправления. Регулирование неорганизованных транспортных потоков осуществляется путем соответствующих знаков и технических средств, размещаемых на магистралях.

Наибольшая плотность потоков транспорта, требующих регулировки, сконцентрирована на въездах и выездах из городского округа и на участках магистралей, проходящих по территории городского округа. В целях управления движением на указанных участках необходимо ограничение скоростей движения транспорта в целях сокращения числа инцидентов (наездов транспорта на пешеходов, животных и придорожные объекты капитального строительства). Регулирование движения на автомагистралях вне населенных пунктов призвано предотвратить инциденты на опасных участках магистралей.

Управление инцидентами - первичный инструмент для того, чтобы уменьшить скопление транспорта, которое происходит, когда несчастные случаи или другие инциденты имеют следствием полную или частичную блокировку магистрали. Ввиду достаточно низкой интенсивности движения на данных магистралях скоплений транспорта практически не возникает.

В целях улучшения регулирования движения на магистралях рекомендуется:

  - продолжить планирование и координацию действий уполномоченных государственных органов по сокращению числа инцидентов на автомагистралях района;

  - осуществлять разработку проектных документов по вопросам регулирования движения на автомагистралях;

  - разработать мероприятия по системе быстрого реагирования на инциденты (с оказанием своевременной медицинской помощи пострадавшим);

  - поддерживать систему коммуникаций (радиочастоты и средства мобильной связи) для чрезвычайных респондентов, сообщающих об инцидентах.

Необходимо предусмотреть оперативное (в реальном времени) информирование водителей об условиях движения, связанных с погодными изменениями вблизи населенных пунктов.

Эксплуатационные проблемы на магистралях типа «острых кривых», узких плеч, коротких скатов, и правых входов могут ограничивать вместимость дороги и создавать проблемы безопасности. Цель разрабатываемой программы совершенствования состоит в том, чтобы устранить эти нестандартные объекты так, чтобы шоссе могло работать более эффективно и благополучно.

Автодороги во многих случаях формировались в результате стихийно сложившихся «наезженных» транспортных путей. Они не всегда организованы оптимальным образом, имеют сложные и опасные участки и требуют усовершенствования включающие: сглаживание «острых кривых», расширения узких плеч и обустройства придорожной инфраструктуры (кюветов, стояночных площадок и т.п.).

Необходимо предусмотреть следующие работы по усовершенствованию окружных автодорог:

- Строительство дорог во вновь возводимых домах;

- Поэтапное усовершенствование автомобильных дорог с грунтовым покрытием;

- Расширение дорог с проблемными участками.

Связующим элементом между отдельными функциональными зонами Сковородино является улично-дорожная сеть, запроектированная с учетом сложившейся ситуации и обеспечивающая нормативные радиусы доступности, удобную организацию движения транспортных средств по всем направлениям.

Существующая уличная сеть городаДагестанские Огни сохраняется. Большая часть улиц подлежит реконструкции с улучшением качества дорожного покрытия. Расположение улиц на реконструируемых и вновь строящихся жилых массивах и их параметры устанавливаются при разработке документации по планировке соответствующих территорий.

На завершающем этапе реализации генерального плана возможна организация маршрута пассажирского общественного транспорта в направлении юг-север.

Более точно установить параметры маршрута необходимо опытным путем в процессе реализации генерального плана и установленной потребности в пассажирских перевозках с учетом имеющегося личного автотранспорта.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством  выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит на прямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Проведение ямочного ремонта дорожного полотна проводится ежегодно.

  - Организационныемероприятия

К организационныммероприятиямотносятся  все  мероприятия,  которыенесвязанысизменениемосновныхпараметровимеющейсяулично-дорожнойсети,апозволяютупорядочитьдвижениеинаиболееоптимальноиравномерноперераспределить  на  нее  имеющуюсянагрузку  и  использовать  заложенныйвнееранеефизическийлимитпропускнойспособности.Кчислуосновныхмероприятийотносятсяследующие:

  - мероприятия по обеспечению безопасности на пассажироперевозящем транспорте;

  - работы по актуализации Комплексной схемы организации дорожного движения;

  - разработка отдельных программ или проектов по повышению уровня безопасности на дорогах;

  - разработка проектов по реконструкции или капитальному ремонту отдельных участков улично-дорожной сети;

  - организация схемы движения грузового транспорта;

  - организация схемы движения общественного транспорта;

  - образовательные мероприятия в школах и  детских  садах,  направленных на повышение культуры поведения на дороге и изучение правил дорожного движения, а именно:

  - разработка и тиражирование научно–методических материалов, образовательных    программ, печатных     и     электронных     учебных     пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах.

  - создание детских автогородков.

- Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД

ДлядостиженияэффективностимероприятийпоОДДМО город Дагестанские Огни необходиморешитьзадачи,связанныесповышениемнадежностиибезопасностидвижениянаавтомобильныхдорогахместногозначения,атакжеобеспечениемустойчивогофункционированиядорожнойсети.Этопозволитсократитьвредноевоздействиеавтомобильноготранспортанаокружающуюсредуивцеломобеспечитьустойчивостьфункционированиятранспортнойинфраструктуры.

КомплексбеззатратныхмероприятийпоОДДсформирован,исходяизцелиизадачнастоящейПрограммыпоповышениюБДД,ивключаетследующиемероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения БДД;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебнометодическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка ТСОДД, в том числе проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи;

ПриреализациинастоящейПрограммыпланируетсяосуществлениеследующихмероприятий:

- мероприятияповыявлениюаварийно-опасныхучастковавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначенияивыработкамер по ихустранению;

- приобретениезнаковдорожногодвижения,мероприятиенаправленона снижениеколичестваДТП;

- установкаизаменазнаковдорожногодвижения,мероприятиенаправлено на снижениеколичестваДТП.

Извсеговышеперечисленногоследует,чтонарасчетныйсрокосновнымимероприятиямиразвитиятранспортнойинфраструктурыгородадолжныстать:

на 2026-2030года:

- содержаниеавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначения;

- текущийремонтдорожногопокрытиясуществующей УДС;

- паспортизациявсехбесхозныхучастковавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначения;

- организациямероприятийпооказаниютранспортныхуслугнаселению;

- повышениеуровняобустройстваавтомобильныхдорогобщегопользованиязасчетустановкисредствОДДнадорогах(дорожныхзнаков), на 2025-2035года:

- содержаниеавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначения;

- текущийремонтдорожногопокрытиясуществующей УДС;

- организациямероприятийпооказаниютранспортныхуслугнаселению;

- созданиевелодорожек ивелосипедныхмаршрутов на территории;

- созданиеновыхобъектовтранспортнойинфраструктуры,отвечающихпрогнозируемымпотребностямпредприятийи населения.

Мероприятияповнедрениюинтеллектуальныхтранспортныхсистемне планируются.

Однимизпутейэкономиижидкогонефтяноготопливаисниженияуровнязагрязненияокружающейсредыявляетсязамена(полнаяиличастичная)бензиновидизельныхтопливдругимиэнергоносителями,ненефтяногопроисхождения.

Средиальтернативныхтиповтопливапривлекаетвниманиецелыйрядпродуктовразличногопроисхождения:сжатыйприродныйгаз,сжиженныегазынефтяногопроисхожденияисжиженныеприродныегазы,различныесинтетическиеспирты,газовыеконденсаты,водород,топливарастительногопроисхожденияитакдалее.Известныеспособызащитыкомпонентовэкосистемотвредноговоздействиядорожно-транспортногокомплексасводятся к4направлениям:

- Организационно-правовыемероприятиявключаютформированиеновогоэколого-правовогомировоззрения,эффективнуюреализациюгосударственнойэкологическойполитики,созданиесовременногоэкологическогозаконодательстваинормативно-правовойбазыэкологическойбезопасности,амерыгосударственный,административныйиобщественныйконтрольфункцийпоохранеприроды.Онинаправленынаразработкуиисполнениемеханизмовэкологическойполитики,природоохранногозаконодательстванатранспорте,экологическихстандартов,норм,нормативовитребованийктранспортнойтехнике,топливно-смазочнымматериалам,оборудованию,состояниютранспортныхкоммуникаций и другие.

- Архитектурно-планировочныемероприятияобеспечиваютсовершенствованиепланированиявсехфункциональныхзонпоселения(промышленной,селитебной–предназначеннойдляжилья,транспортной,санитарно-защитной,зоныотдыхаидругие)сучетоминфраструктурытранспортаидорожногодвижения,разработкурешенийпорациональному землепользованию и застройке территорий,	сохранению	природныхландшафтов,озеленениюи благоустройству.

- Конструкторско-техническиеиэкотехнологическиемероприятияпозволяютвнедритьсовременныеинженерные,санитарно-техническиеитехнологическиесредствазащитыокружающейсредыотвредныхвоздействийнапредприятияхиобъектахтранспорта,техническиеновшествавконструкции,какавтотранспортныхсредств,таких объектовдорожногокомплекса.

- Эксплуатационныемероприятияосуществляютсяв процессеэксплуатациитранспортныхсредствинаправленынаподдержаниеихсостояниянауровнезаданныхэкологическихнормативовзасчеттехническогоконтроля и высококачественногообслуживания.

Перечисленныегруппымероприятийреализуютсянезависимодруготдругаипозволяют достичь определенныхрезультатов.Максимальныйэффектдостигаетсяпри ихкомплексномприменении.

Мониторингконтроляиработытранспортнойинфраструктуры,качествомтранспортногообслуживаниянаселенияисубъектовэкономическойдеятельности,движениембольшегрузногоавтомобильноготранспорта,определениеущербаавтомобильнымдорогам,нанесенноготяжеловеснымиавтотранспортнымисредствамиосуществляеторганизация,оказывающаяуслуги в сферетранспортногообслуживания.

В ходе реализации КСОДД в последующие годы может возникнуть необходимость детальной проработки некоторых из входящих  в  Программу мер оптимизации организации дорожного движения. В таких случаях Приказ Минтранса РФ от 17.03.2015 № 43 предусматривает разработку проектов организации дорожного движения (ПОДД) без предварительной разработки КСОДД.

АктуализацияКСОДД

Каждые3-5летдолжнабытьвыполненаактуализацияКСОДДдляуточнениянеобходимостиицелесообразностиреализациипредлагаемыхмероприятий,определения объемов  работи финансирования с учетомтекущихнормативови  расценок.  Часть  мероприятий  по  ОДД  и  БДД  разрабатывается  тольковкраткосрочнойперспективеинаследующийрасчетныйпериодонидолжныбытьвключенывпрограммунаосновеанализатекущейситуациинаУДСмуниципальногообразованиясучетомуточненныхданныхпоимеющимсяочагамаварийности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Врезультатеразработкикомплекснойсхемыорганизациидорожногодвиженияв городеДагестанские Огнирешенызадачипосбору,систематизацииианализуисходныхданных,наосновекоторыхпроведенотранспортноемакро-исследование на прогнозныепериоды,предложенымероприятияпооптимизацииразвитияулично-дорожнойсети.

Врезультатевыполненияработпосборуисходныхданныхбылиполученыследующиеданные:

- интенсивность и состав транспортных потоков;

- загрузкаключевыхузлов на дорожной сети района;

- уровень наполняемости общественного транспорта;

- пассажиропотоки на маршрутах общественного транспорта;

- социально-экономическое развитие;

- протяженность улично-дорожной сети.

Послесбораисистематизацииисходныхданныхдлярешениязадачэтапабылипроведеныследующиеаналитическиеработы:

- анализ полученных данных и оценка существующих параметров дорожной сети и схемы организации дорожного движения;

- анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, наличия резервов по снижению количества и тяжести последствий;

- анализ существующей системы пассажирского транспорта  на территории муниципального района с учетом характера пассажиропотоков.

Анализстатистикиаварийностипоказалеенизкийуровень.Анализсуществующейсистемыпассажирскоготранспортапоказалнеобходимостьпроведения мероприятий по ее оптимизации, обновления подвижного составаиобустройстваостановочныхпунктов.

Врезультатепроведенногомоделированиябыловоссозданотранспортноерайонированиенабазесоциально-экономическойстатистики,введеныпараметрыулично-дорожнойсети,транспортныхинфраструктурныхобъектов.Поитогамразработкитранспортныхмакромоделейпрогнозныхлетнаоснованиисуществующихплановипрогнозовсоциально-экономическогоразвитияиразвитиятранспортнойинфраструктурымуниципальногообразованиянебыловыявленосущественныхпроблем,вызванныхчрезмернойнагрузкойнадорожнуюсетьрайона.

Былпроведенанализтранспортнойситуацииводномизключевыхузловрайона.Быловыявленоминимальноеколичествотранспортно-дорожныхпроблемнаисследуемомучастке.БылисформированыкартограммыскоростииинтенсивностиТПдляисследуемогоучастка.Табличнопредставленыданныеоботсутствиизаторовизадержекнапересечении.

КомплекспредлагаемыхмерпредусматриваетразвитиеУДСвсовокупностисреализациейзапланированныхмероприятийцелевыхпрограмм.ВсоставмероприятийвошлитакиеэффективныемероприятияпоОДД,как:

- установкаэлементовобустройствадорогиулично-дорожнойсети;

- предложенияпоорганизациидорожногодвиженияибезопасномудвижениюпешеходов;

- предложенияпореконструкцииикапитальномуремонтуулицилиотдельныхконструктивныхэлементов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

            - Генеральный план городского поселения город Дагестанские ОгниДагестанские Огни;

            - Стратегия социально-экономического развития городского округа «городДагестанские Огни»до 2030 года и  на период 2036 года;

            - ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах».

            - ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог».

            - Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» № ОС-557-р от 24.06.2002г.

            - ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

            - ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования».

            - ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы  автомобильных дорог»

            - ГОСТ  Р  52765-2007.  «Дороги  автомобильные  общего  пользования. Элементы обустройства. Классификация».

            - ГОСТ  Р  52766-2007.  «Дороги  автомобильные  общего  пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

            - ГОСТ  Р  52767-2007.  «Дороги  автомобильные  общего  пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров».

            - ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей».

            - ГОСТ Р 51256-2011. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

            - ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические».

            - ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке про- пускной способности автомобильных дорог». – М.: Информавтодор. - 143 с.

            - ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

            - Якимов М.Р. Транспортное планирование: создание транспортных моделей городов: монография / М.Р. Якимов. – М.: Логос, 2013. – 188 с.